信宜市粤信肉类食品有限公司月饼、花生油、
肉制品深加工建设项目竣工环境
保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，2024年06月16日，我司组织召开信宜市粤信肉类食品有限公司月饼、花生油、肉制品深加工建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有信宜市粤信肉类食品有限公司盈丰分公司（建设单位）、茂名市绿创环保科技有限公司（设计、施工单位）、茂名市广润检测有限公司（验收监测单位）等代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了本项目配套的废气、废水、噪声、固废环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响评价报告表和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

- 工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

信宜市粤信肉类食品有限公司月饼、花生油、肉制品深加工建设项目由信宜市粤信肉类食品有限公司盈丰分公司投资建设。项目位于广东省茂名市信宜市东镇礼圩高柴岭(地理坐标东经E110°57'58.67"E，北纬N22°21'51.08")，总用地面积约为18000㎡，总建筑面积 4212㎡，项目主要建设内容包含月饼生产车间、肉制品深加工生产车间、花生油生产车间、办公室、冷库等。项目主要从事月饼、花生油、肉制品深加工等，项目规模为年生产月饼50吨/年、花生油100吨/年、肉制品深加工（肉品分割、肉丸、腊肠、腊肉）300吨/年。项目总投资2800万元，环保投资约为20万元，占总投资的0.7%。本项目员工人数为30人，每天1班制生产，日工作8小时，年工作300天，所有员工均在不在项目内食宿。

（二）建设过程及环保审批情况

信宜市粤信肉类食品有限公司月饼、花生油、肉制品深加工建设项目于2019年1月由重庆丰达环境影响评价有限公司完成环评报告表的编制，2019年2月22日经原信宜市环境保护局审批通过，取得《信宜市粤信肉类食品有限公司月饼、花生油、肉制品深加工建设项目环境影响报告表的批复》（信环建〔2019〕9号），同意该项目建设。项目于2024年01月20日建成调试，并于2024年04月24日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91440983707563990W001X。

目前，本项目建设内容都已建设完成，现处于调试生产状态，具备了验收条件。项目调试过程中，无环境投诉、违法或处罚记录等。

2024年4月29日～30日，委托茂名市广润检测有限公司开展验收监测工作。

（三）投资情况

项目总投资2800万元，其中环保投资约20万元，占总投资0.7%。

（四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、固废治理设施。

- 项目变更有关情况

本建设项目其他的性质、规模、地点、采用的工艺和防治污染的措施均与环境影响报告表及审批内容基本一致，本项目未发生重大变动。

- 废气、废水及噪声环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

- 废水排放情况及治理措施

项目产生的水污染物主要是员工日常生活中产生的生活污水和设备清洗废水，另外还有地面清洁废水。本项目废水主要污染物产生浓度为CODcr、BOD、SS、NH3-N和动植物油。本项目生活污水和生产废水经过三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，排入市政管网，对水环境影响不大。

（二）废气排放情况及治理措施

本项目主要为生产过程产生的有组织油烟废气（烘烤工序油烟废气、花生油压榨工序油烟废气）以及生产过程中产生的无组织恶臭废气。

项目生产过程中烘烤工序产生的油烟废气，产生废气收集入排气道，综合油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)大型规模标准后，经过15米排气筒排放。采用的油烟净化器净化效率不低于85%，对大气环境影响不大。

项目生产过程中花生油压榨工序产生的油烟废气，产生废气收集入排气道，经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)最高允许排放标准后，经过15米排气筒排放，对大气环境影响不大。

项目生产过程中产生的无组织恶臭废气，经过加强车间通风，能满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建项目标准要求。

（三）噪声排放情况及治理措施

本项目噪声为斗料提升机、螺旋提升机、蒸炒机、螺旋油机、全自动灌装机、粉碎机、切丁机、炒炉、莲子泡脱皮机等设备产生的噪声，噪声值在50~70dB(A)。为有效降低噪声的环境影响，本项目应采取隔声、吸声和消声等措施，具体的措施如下：

（1）设备采用低噪声、节能型产品，并采取减振、隔声、消音等综合治理措施，可有效的降低噪声对环境的影响。

（2）重视厂区总体布局，各类车间均距离厂界有一定距离。车间内设备及生产线合理布局，生产设备尽量远离门窗，涉及到较多的产噪设备，应加强车间的密闭性。

（3）生产车间墙体为实体墙，并设置隔声门窗。

（4）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

通过采取减震、消声的措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准；项目产生的噪声不会对周边环境产生明显影响。

（四）固废排放情况及治理措施

本项目生产过程中主要产生的固废有废弃包装物、花生渣、不合格产品和员工生活垃圾。

（1）生产固废

本项目生产过程中主要产生的固废有废弃包装物、花生渣、不合格产品。根据建设单位提供的资料，废弃包装物产生量约0.8t/a；花生渣产生量约38t/a；不合格产品产生量约2吨。

（2）生活垃圾

项目共有职工 30人，年工作300天，则项目每年生活垃圾产生量为4.0t/a，统一收集后交由环卫部门处理。

生产固废均属于一般固废，收集后暂存于固废暂存处，交由环卫部门统一处置。每年生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。只要企业严格落实固废处置措施，搞好固废收集和分类存放，做好综合利用，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）处置，则本项目产生的固体废弃物均可做到妥善处置，不会对周围环境造成大的影响。

（五）环境风险防范措施落实情况

已按环评报告要求做好风险防范措施。

- 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

- 污染物达标排放情况

1、废水

污水排放口各污染物排放浓度：pH值7.6～7.8（无量纲）；悬浮物93～106mg/L；五日生化需氧量81～92mg/L；化学需氧量162～182mg/L；氨氮7.28～7.63mg/L；动植物油1.01～1.56mg/L；水温25.6～27.3℃。污水排放口各污染物满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准限值。

2、废气

（1）有组织废气

烘烤油烟处理前采样口：烘烤工序油烟废气的监测浓度为24.44～30.02mg/m3，处理前不作要求。

烘烤油烟处理后采样口：有组织油烟废气的监测浓度为0.97～1.35mg/m3，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型规模标准，净化设施去除效率达到85%以上。

花生油压榨废气排放口：有组织油烟废气的监测浓度为1.13～1.98mg/m3，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放标准（≤2.0）。

（2）无组织废气

臭气浓度浓度为12～18无量纲，符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建项目标准限值要求。

3、噪声

项目厂界噪声昼间52.1～54.0dB（A），夜间不开工，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类。

4、固体废物

本项目生产过程中主要产生的固废有废弃包装物、花生渣、不合格产品和员工生活垃圾。

生产固废均属于一般固废，收集后暂存于固废暂存处，交由环卫部门统一处置。每年生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。只要企业严格落实固废处置措施，搞好固废收集和分类存放，做好综合利用，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）处置，则本项目产生的固体废弃物均可做到妥善处置，不会对周围环境造成大的影响。

（二）污染物排放总量

根据对环评报告表，本项目建议主要总量控制指标为：COD 0.39t/a，氨氮0.04t/a。

经核算，废水污染物排放总量=废水量×监测平均的排放浓度：

废水污染物排放总量为1446t/a，

COD排放量=1446t/a×182mg/L×10-6=0.2632t/a，本次验收COD的总量为0.2632t/a＜0.39t/a，符合总量控制要求。

氨氮排放量=1446t/a×7.63mg/L×10-6=0.01103t/a，本次验收氨氮的总量为0.01103t/a＜0.04t/a，符合总量控制要求。

（三）存在的主要问题

根据现场及周围环境调查，项目不存在其它环保问题。

- 其他需要说明的事项

- 无。

- 验收结论

信宜市粤信肉类食品有限公司月饼、花生油、肉制品深加工建设项目在实施过程中落实了环境影响评价文件、批复及排污许可证要求，配套建设并落实了主体工程的环境保护措施，同意主体工程正式投入运营。

- 后续要求

（一）严格执行监测计划，加强风险管控，防治污染事件的发生；

（二）加强废水、废气、噪声治理设施的管理和监测，保证废水、废气、噪声达标排放；

（三）接受环境保护主管部门的监督管理

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

信宜市粤信肉类食品有限公司盈丰分公司（章）

2024年06月16日