广东美禾生物科技有限公司年产2万吨食用植物油

生产线项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），2024年9月14日，广东美禾生物科技有限公司在茂名市高州市金山开发区第五区自编1001号美禾生物会议室召开了“广东美禾生物科技有限公司年产2万吨食用植物油生产线项目竣工环境保护验收会议”。会议成立了环境保护验收工作组（以下简称“验收组”），由建设单位广东美禾生物科技有限公司、验收报告编制单位茂名市盈泰环保咨询有限公司和茂名市生态环境局等单位的代表以及特邀的3名专家组成。

验收组对项目主体工程和环保设施建设情况进行了现场检查，听取了建设单位关于项目工程设计和施工情况的介绍。验收报告编制单位对验收监测报告进行了汇报，并审查了相关验收材料。经过质询和讨论，验收组形成了以下验收意见：

一、项目概况

广东美禾生物科技有限公司年产2万吨食用植物油生产线项目位于广东省茂名市高州市金山开发区第五区自编1001号(中心坐标：110°51′49.10″E，21°49′58.500″N)，项目性质为新建。项目主要从植物油加工，设计生产能力为年产2万吨食用植物油。

广东美禾生物科技有限公司该项目的环境影响报告表由茂名市茂南众泰环保科技有限公司于2021年7月编制完成，茂名市生态环境局以茂环（高州）审（2021）8号文对《广东美禾生物科技有限公司年产2万吨食用植物油生产线项目建设项目环境影响报告表》进行了批复，同意项目建设。项目于2021年8月开工建设，2024年8月竣工，并进行了调试。目前，项目主体工程及其配套建设的环保设施运行正常，满足竣工环境保护验收监测的条件。

项目实际投资10000万元，其中环保投资100万元，占总投资的1.0%。建设内容主要建设内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程。在整个项目建设过程中，未发生环境投诉、违法或处罚记录。本次根据项目环评及其批复对项目进行验收。

二、工程变动情况

本项目建设规模、地点、生产工艺、污染防治措施等方面与环评报告内容一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水处理设施

本项目运营期的废水包含生产废水和生活污水。生产废水涵盖浸出车间冷凝水、地面清洗废水、碱液喷淋塔废水等，此类废水先经企业自建污水处理站采用“混凝气浮+水解酸化+A2O”工艺进行预处理，再经园区污水管网送至金山污水处理厂进一步处理，最终达标后排入白沙河。生活污水主要是员工日常生活产生的，如厕所冲洗水、洗涤水等，通过三级化粪池预处理，之后经园区污水管网送至高州市金山污水处理厂深度处理，达标后排入白沙河。

（二）废气处理设施

项目依据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业 饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）所推荐的可行技术，其营运期废气处理设施建设情况如下：

预处理除杂、破碎粉尘废气采用脉冲布袋除尘器处理，在车间内无组织排放。

压榨车间蒸炒、压榨、造粒工艺废气通过碱液喷淋塔处理，经18米高的1#排气筒排放。

浸出车间脱溶、溶剂冷却工艺废气的颗粒物经旋风布袋除尘器处理；非甲烷总烃通过冷凝器和二级石蜡油吸收处理，再经18米高的2#排气筒排放。

溶剂储罐大小呼吸废气通过收集系统或控制呼吸阀管理，非甲烷总烃经冷凝器和二级石蜡油吸收处理，经2#排气筒排放。

食堂油烟废气采用油烟净化器处理，通过专用烟道排放，食堂未投入使用，油烟净化器已经完成配套。

污水站废气通过加盖封闭和绿化措施减少排放，采取无组织方式排放。

化验室废气通过通风橱抽风吸附处理后引至化验室屋顶排放，废气量较小。

（三）噪声控制措施

运营期噪声主要来源于生产设备运行、辅助设备运行时产生的噪声，如泵、离心机、空压机、风机等。这些设备在运行时产生的噪声值约为65～95dB(A)。项目采取优选低噪声设备、合理布局、安装隔声罩、基础减振以及在声源处采取封闭等措施进行防治。

（四）固体废物处理设施

项目营运期间会产生一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固废中，筛分杂质、废包装袋由环卫部门统一处置，收集粉尘和过滤机滤渣回用于生产，污泥脱水后交有资质单位处理，油脚混合物和皂角外售给饲料厂。对于危险废物，如废机油、废机油桶、化验室废液和废试剂瓶等，建设单位建了规范的危废暂存间并采取防护措施，严格按标准管理，定期交由有资质单位处置，验收时，企业已经与深圳市环保科技集团股份有限公司（危险废物经营许可证：440307140311）签订了危险废物处置协议。而员工日常生活产生的生活垃圾，经分类收集后由环卫部门定期清运，建设单位还设置了分类收集桶以鼓励员工分类，促进资源回收和降低环境影响。。

四、环境保护设施调试效果

广东美禾生物科技有限公司委托深圳市政研检测技术有限公司对本次建设项目进行了环境监测，深圳市政研检测技术有限公司提供的验收监测报告（报告编号：ZYHJ2408870）显示，所有监测结果均未超过环评批准的限值。具体如下：

（一）废水处理设施处理效率

废水出厂执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准以及园区污水处理厂进水水质要求中的较严值。在2024年8月13日、8月14日验收检测期间，生产废水经“水解酸化+A2O”工艺的污水处理站预处理后，pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、总氮、总磷、动植物油等指标均符合相关排放标准，实现达标排放。

（二）废气处理设施处理效率

在验收监测期间，1#压榨车间废气（一般排放口）的非甲烷总烃符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准。2#浸出车间排气筒（一般排放口）符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。由此表明，项目废气处理设施处理效率良好，对环境保护起到了积极的作用。

（五）无组织废气控制效果

在验收监测期间，厂界上风向的1#监测点位、下风向的2#、3#、4#监测点位的颗粒物和非甲烷总烃，均满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准。污水站下风向的5#点位，其污水站臭气污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准。厂区东南溶剂储存罐处的6#监测点位显示，非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1中厂区内有机废气无组织排放限值。

（四）生产噪声控制效果

监测结果显示，广东美禾生物科技有限公司厂界外一米处的生产噪声测量值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类限值的标准。这表明项目在噪声控制方面达到了预期效果，符合环保要求。

（六）固体废物管控效果

项目在固体废物管控方面效果良好。在建设施工期间，能将建筑垃圾和生活垃圾分别运至指定地点和环卫部门处置，并对建筑垃圾分类处理，严格遵循相关法规。运营期间，一般工业固体废物的处理措施得当，分类收集和存储工作落实到位，不同类型的废物均有合理的处理方式。危险废物管理规范，不仅建有符合标准的暂存间和防护措施，还严格依照相关标准进行管理，并与有资质的单位签订处置协议，保障了危险废物的安全处置。生活垃圾也通过有效的分类收集和定期清运措施，促进了资源回收，减少了环境影响，确保了环境卫生。

五、工程建设对环境的影响

项目范围内不涉及敏感生态区域，对生态环境的影响较小。项目通过定期检查废气处理系统、设置危险废物储存间的防渗基础、设置应急池、建立灭火和应急疏散预案等措施，降低了环境风险。根据深圳市政研检测技术有限公司提供的验收监测报告（报告编号：ZYHJ2408870），所有监测结果均未超过环评批准的限值，表明项目在建设和运营期间对环境的影响得到了有效控制，项目对环境影响较小。

六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，广东美禾生物科技有限公司年产2万吨食用植物油生产线项目落实了环境影响报告书及批复要求的环保措施，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，且运行效果良好。环境保护手续齐全，项目污染物排放均达到或优于相关标准，未对周边环境造成不良影响。验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1.加强日常环保管理，严格按照环评文件及批复要求落实各项环保工作。危险废物必须规范存储，并定期委托有资质单位进行处理。完善治理设施运行台账记录。

2.为确保具备充足的事故排水缓冲容量，项目所建设的事故应急池务必保持常空状态。非事故状态下，倘若因物料泄漏、废水处理设施不达标等特殊原因确需占用事故应急池时，可临时将其作为缓冲池加以使用，但占用容积不得超过三分之一，且需及时腾空。同时，应具备在事故发生后的30分钟内紧急排空的能力。

3.不得擅自扩大生产规模，如因生产需要扩建，必须重新报批建设项目环境影响评价文件。对验收合格的项目，需提出针对投入运行后需重点关注的工作要求。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

广东美禾生物科技有限公司

2024年9月14日