高州市祥富投资有限公司新建加油站项目（一期）

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关规定，2024年12月22日，高州市祥富投资有限公司在高州市组织召开高州市祥富投资有限公司新建加油站项目竣工环保验收现场会议。会议由高州市祥富投资有限公司、茂名市广润检测有限公司等代表及3名技术咨询专家组成验收工作组，验收组现场查看并核实了本次验收建设运营期配套环境保护设施的建设与建行情况，会议听取了建设单位和验收监测单位的介绍汇报，现场核查了环保设施运行情况并查阅相关资料，经充分讨论，形成报告验收意见如下：

# 一、工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

高州市祥富投资有限公司曾用名高州市翔雄能源有限公司，于2024年1月25日已更名为高州市祥富投资有限公司。高州市祥富投资有限公司新建加油站项目（环评报告表项目名称为高州市翔雄能源有限公司新建加油站项目）（以下简称：本项目）位于茂名市高州市山美街道城东片区站前路（中心地理坐标东经110度52分5.485秒，北纬21度53分49.984秒），主要从事汽油、柴油零售，年销售汽油8500t，柴油1300t。该项目总占地面积5670.16m2，总建筑面积1760.39m2，建设内容包括加油棚、站房、储罐区、自动洗车区、办公楼等，共设有4个埋地储油罐，1个50m30#柴油储罐，1个50m395#汽油储罐、1个40m392#汽油储油罐、1个30m398#汽油储油罐，6台6枪3品加油机。项目总投资为700万元，其中环保投资为50万元，占总投资比例的7.14%。本项目劳动定员为12人，均不在站内食宿，全年工作365天，3班制，每班工作8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年11月，高州市祥富投资有限公司委托广州市杰人环保科技有限公司编制完成了《高州市翔雄能源有限公司新建加油站项目环境影响报告表》。该项目于2023年12月4日取得了茂名市生态环境局高州分局《关于高州市翔雄能源有限公司新建加油站项目环境影响报告表的批复》（茂环（高州）审[2023]17号）。

本建设项目于2023年10月开工建设，属于“未批先建”违法项目，茂名市生态环境局于2023年11月10日下达了《行政处罚决定书》（茂环（高州）罚字〔2023〕8号），企业并于2023年11月10日缴纳了环保处罚70000元。2024年3月开始调试运行。环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（三）投资情况

项目实际总投资700万元，其中环保投资为50万元。

（四）验收范围

本次验收范围针对建设6台6枪3品加油机；1个50m30#柴油储罐，1个40m392#汽油储油罐、1个50m395#汽油储罐、1个30m398#汽油储油罐等主体工程、办公楼及所配套的环保设施进行验收。

# 二、项目工程变动情况

项目实际建设内容与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施不涉及重大变动。

建设了6台6枪3品加油机；1个50m30#柴油储罐，1个40m392#汽油储油罐、1个50m395#汽油储罐、1个30m398#汽油储油罐等主体工程、办公楼及所配套的环保设施进行验收。还有23个充电车位未建设。

# 三、环境保护设施建设情况

（1）废水

本项目生活污水、洗车废水、场地清洗废水、初期雨水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政污水管网排入高州市城区水质净化厂进一步处理达标排放，本项目产生的废水不会对项目周边地表水环境产生较大影响。

（2）废气

项目废气主要来自油品挥发废气、汽车尾气。

①油品挥发废气

本项目汽油经配套三次油气回收系统回收处理后，无组织排放，油气回收系统回收率按95%算。柴油的蒸气压太低，蒸气压越低越难挥发，运营期柴油产生的油气量少，因此本项目仅对汽油设置三次油气回收系统。

③汽车尾气

对于进入加油站的汽车排放的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车的废气的主要污染因子有NOX、CO、TSP等。因进入本项目区域的车流量小、行驶距离短、速度慢，故机动车尾气排放量较小，对周围环境产生的污染较小。只需加强管理，控制行车路线，尽量减少机动车辆启动次数及怠速行驶，以减少机动车尾气的排放，保护本项目区域内的环境空气质量。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于运行经营时设备运行产生的噪声，噪声源主要为加油机、潜油泵等设备，噪声级约65~70dB(A)。通过优选设备、合理布局、基础减振、隔声、距离衰减等措施减轻噪声对周边环境的影响。

（4）固体废物

本项目生活垃圾交环卫部门清运处理。项目清罐废渣、隔油池浮油均委托专业公司进行清理，收集后专车运走，交由茂名景胜环保科技有限公司处理，不在项目内存放。废含油抹布及手套收集后危废暂存柜暂存，定期交由茂名景胜环保科技有限公司处理。项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染，对周围环境影响不大。

（四）其他环境保护设施

建设单位在施工期间，将环境管理内容纳入日常施工管理范围，施工期各环保措施及设施基本按环评报告及批复文件要求进行了落实。

# 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

三级化粪池排放口水污染物排放浓度范围为：pH：6.9~7.2（无量纲），化学需氧量：289～352mg/L，五日生化需氧量：106～133mg/L，悬浮物：15～20mg/L，氨氮；10.18～10.87mg/L。隔油池排放口水污染物排放浓度范围为：pH：6.9~7.3（无量纲），化学需氧量：123～181mg/L，五日生化需氧量：45～68mg/L，悬浮物：15～19mg/L，石油类；0.043～0.133mg/L，LAS：3.26～3.98mg/L。三级化粪池及隔油池中各污染物排放浓度均符合广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准。

2、废气

本项目站界无组织废气非甲烷总烃排放浓度范围为：1.95~3.15mg/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值要求；站内无组织废气非甲烷总烃排放浓度范围为：2.07~2.48mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值（监控点处1h平均浓度值）。

3、噪声

本项目北面昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准；项目东、南、西面昼间、夜间噪声符合2类标准；中梁公园昼间、夜间符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

4、油气回收

油气回收系统密闭性、液阻和气液比均符合《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2020要求。油气回收装置油气排放浓度符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/m3标准，且排放口距地平面高度不低于4m的要求。

（二）污染物排放总量

项目生活污水经三级化粪池预处理后由市政污水管网排入高州市城区水质净化厂进一步处理，场地清洗废水、洗车废水、初期雨水经隔油池处理后由市政污水管网排入高州市城区水质净化厂进一步处理。废水总量纳入高州市城区水质净化厂，无需申请废水总量控制指标。

项目废气污染源主要为油气，非甲烷总烃申请总量为2.240t/a。

# 五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，本项目废气、废水和噪声、油气回收经处理后均能够达到相关排放标准，未对周边环境产生明显影响。

# 六、验收结论

本项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，建设项目在完成专家组提出的整改要求和完善验收监测报告修改意见后，同意该项目配套环保设施通过验收。

# 七、后续要求

1、加强各污染治理设施的定期检查，确保运行正常，各污染物长期稳定达标排放。

2、加强环境意识教育，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，采取应急处理措施，启动应急预案。

3、危险废物按照技术规范妥善处置，做好台账记录和交有资质单位处理。

4、落实环境风险防范措施，加强日常应急演练及培训。

八、验收人员信息

验收工作组人员名单附后。

高州市祥富投资有限公司（章）

2024年12月 22 日