高州市利佳矿业发展有限公司年产15万立方米建筑用闪长岩项目竣工环境保护验收意见

2025年6月30日，高州市利佳矿业发展有限公司成立高州市利佳矿业发展有限公司年产15万立方米建筑用闪长岩项目竣工环境保护验收工作组，组织召开竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组包括高州市利佳矿业发展有限公司（建设单位）、广东环联检测技术有限公司（验收监测单位）的代表，并特邀3名专家。

验收工作组根据高州市利佳矿业发展有限公司年产15万立方米建筑用闪长岩项目竣工环境保护验收调查表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》、本项目环境影响表和审批部门审批决定等要求，现场核实了本项目建设及配套的环境保护措施落实情况，查阅了相关资料，经认真讨论，提出意见如下：

# 一、工程建设的基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

高州市利佳矿业发展有限公司年产15万立方米建筑用闪长岩项目位于高州市石鼓镇祥山茅园村岗岭（坐标：E110.6993604°，N 21.7707529°），项目占地面积为70000平方米，划分为开采区、加工区、办公区、道路区和成品堆放区。项目年采出建筑用闪长岩矿为15万立方（约41.55万吨），换算成建筑规格碎石22.80万立方米/年以及副产石粉7.83万立方米/年，不进行洗砂。产品主要为工业与民用建筑碎石，其中碎石规格有1～2厘米、2～4厘米和副产的＜1厘米石粉以及路基块石等。

## （二）建设过程及环保审批情况

高州市利佳矿业发展有限公司2015年5月委托广东核力工程勘察院编写了《广东省高州市石鼓镇祥山茅园村岗岭矿区年采10万m3建筑用闪长岩矿新建项目环境影响报告书》，并于2015年7月24日取得《茂名市生态环境局关于广东省高州市石鼓镇祥山茅园村岗岭矿区年采10万m3建筑用闪长岩矿新建项目环境影响报告书的批复》(茂环审[2015]23号)。为响应政府矿山资源规划及矿产资源开采管理，同时为了提高矿产资源开发利用程度，矿山企业扩大矿山生产规模，生产规模由10万立方米/年变更为15万立方米/年，参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号），本项目新增开采规模超过原有开采规模的30%，发生重大变动，2022年2月，高州市利佳矿业发展有限公司委托深圳市森美达环保科技有限公司编制完成了《高州市利佳矿业发展有限公司年产15万立方米建筑用闪长岩项目环境影响报告表》，并于2022年3月31日取得了茂名市生态环境保护局《高州市利佳矿业发展有限公司年产15万立方米建筑用闪长岩项目环境影响报告表的批复》（批文号：茂环审（2022）14号）。

项目于2022年3月开工建设，2025年3月完工投入试运行。

2025年3月，高州市利佳矿业发展有限公司委托广东环联检测技术有限公司开展验收监测工作并编制本验收监测报告。

## （三）投资情况

项目实际总投资2500万元，实际环保投资260万元，约占总投资的10.40%。

## （四）验收范围

本次验收范围为项目涉及的废水、废气、噪声、固废治理设施。

# 二、工程变动情况

对比原环评变化内容为：

# （1）开采深度发生变化：开采深度由环评“+76～-22.5 米”变更为“+75～10米”，开采深度较环评少了；

- 与环评相比，不再设置临时堆土场，开采废土石由“运往加工区南侧的临时堆土场进行存放，用作矿区后期绿化用土”改为了用于矿区堆场底部平整；

- 初期雨水经收集后排入三级沉淀池处理后回用场地内降尘；三级沉淀池容积由环评的300m3增大为630m3；

- 生产设备为提高生产效率并结合实际生产需求进行了更新调整（装载机+2台、凿岩机-2台、空气压缩机-2台、自卸汽车-5辆、液压破碎锤+1台、推土机-1台；圆锥破碎机+2台、圆振筛+1台、皮带运输机-6台、振动给料机-1台）（“+”表示较环评增加，“-”表示较环评减少）。

以上变动不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

排放情况：本项目废水主要包括初期雨水、车辆清洗废水、无以及员工生活污水。

治理措施：①项目在采区沿场界内侧修筑有截排水沟，该截排水沟连接办公生活区和破碎站碎石堆场周边排水沟汇流至矿区南侧的沉淀池,经沉淀后回用场地内降尘，不外排。②员工生活污水经一体化污水处理设施处理后回用于周围林地浇灌，不外排。③清洗废水经收集后，进行隔油沉淀处理，回用于车辆冲洗，不外排。

## （二）废气

排放情况：本项目大气污染源主要为粉尘废气、运输车辆尾气、爆破废气、食堂油烟。

治理措施：①露天采场：在表土剥离过程中进行洒水降尘，钻机配备捕尘器，使用爆破前后的洒水和水封爆破作业，对装卸石料洒水保湿，开采作业场地和运输道路进行洒水降尘。②在进料口处增加喷水设施，给料机设置在破碎厂房内，破碎厂房为封闭式，只有进出口处粉尘会逸散出破碎厂房，项目在厂房内产尘节点处设置洒水降尘。筛分厂房内粉尘采用雾炮机进行喷淋降尘，厂房为封闭式，且在厂房内产尘节点处设置洒水降尘。皮带输送防尘主要是输送带密闭，进出料口增加喷雾头，输送带落料口增设溜槽。产品堆场安装炮雾机喷雾洒水降尘。③食堂油烟经油烟净化器处理后经烟道高空排放。

## （三）噪声

排放情况：本项目噪声源为开采环节、工业场地产生的机械噪声及运输噪声。

治理措施：①选用低噪声设备；②在出料口安装消声通道，防止内部噪声向外辐射，在破碎机和支承结构之间安装具有高度内摩擦的材料作为衬垫，以减少振动的传递，在所有破坏物料撞击处加装耐磨的橡胶作为衬板；④加强设备的维护和保养；⑤破碎机安装在防振基座上。

## （四）固体废物

排放情况：本项目产生的固体废物主要覆盖层剥离土、沉砂池沉渣，机械设备维修过程中产生的废机油以及职工生活产生的生活垃圾。

治理措施：①剥离表土用于矿区堆场底部平整；沉砂池沉渣回用于矿山填土；②危险废物定期交由有资质的单位处置；③职工生活垃圾交由环卫部门收集处理。

## （五）辐射

不涉及。

## （六）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

①本项目开采区严格按照开发利用方案的参数进行开采，修建截排水沟，做好边坡加固，加强矿山生产日常管理和维护工作，加强矿区地质监控等。

②本项目设置一间柴油发电机房，底部进行硬地化处理，在柴油桶底部设置防泄漏托盘。出现大量泄漏时，利用消防沙进行吸附和围堵。

③本项目设置有危废暂存间，已按照防风、防雨、防晒以及防渗透、防泄漏措施。

④本项目设置有一座200m3事故应急池。

# 四、环境保护设施调试效果

## （一）污染物排放情况

1.废水

监测结果表明，项目生活污水处理设施排放口各水污染物浓度均符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表 1 农田灌溉水质基本控制项目限值中的旱地作物值要求。

初期雨水经沉淀后回用场地内降尘，不外排；清洗废水经隔油沉淀处理，回用于车辆冲洗，不外排。故不对上述废水监测。

2.废气

监测结果表明，项目厂界颗粒物浓度符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）最高允许排放浓度限值要求。

3.噪声

监测结果表明，项目边界昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008）中2 类标准。

4.固废

本项目验收期间固体废物处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的要求，危险废物符合《国家危险废物名录》（2025版）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

5.污染物排放总量

根据项目环境影响报告表及其批复，不设置废水及废气污染物总量控制指标。

# 五、工程建设对环境的影响

本项目废水、废气、噪声、固体废物均通过合理的方式处理达标后排放，根据监测结果，本项目产生的污染物未对周边环境产生较大影响。

# 六、验收结论

高州市利佳矿业发展有限公司年产15万立方米建筑用闪长岩项目在实施过程中除了产品堆场未设置封闭厂房外，基本上按环境影响评价文件及其批复要求，落实了相应的环境保护措施。

# 七、后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受生态环境主管部门的监督管理。

（三）进一步按环评及批复要求，落实产品堆场设置封闭厂房。

# 八、验收人员信息

详见附表。

高州市利佳矿业发展有限公司

2025年6月30日