高州市永青大道(站前路至高水路段)建设工程竣工环境保护验收意见

2024年5月12日，我单位根据《高州市永青大道(站前路至高水路段)建设工程竣工环境保护验收调查报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、项目环境影响报告表和审批意见等要求，组织召开高州市永青大道(站前路至高水路段)建设工程竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有高州市公路事务中心（建设单位）、广东冠粤路桥有限公司（Ⅰ标段施工单位）、中交一公局第四工程有限公司（Ⅱ标段施工单位）、中北工程设计咨询有限公司（设计单位）、江西省建设监理有限公司（Ⅰ标段监理单位）、广西双建工程咨询有限公司（Ⅱ标段监理单位）、广东中禹环境科技有限公司（环评单位）、广东乾达检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、深圳鹏达信能源环保科技有限公司（环境监理单位、验收调查单位）等单位的代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了项目配套的废气、废水、噪声、生态、固废、风险等环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、项目环境影响报告表和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

- 工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

高州市永青大道(站前路至高水路段)建设工程位于高州市境内，项目路线起点接永青大道（高凉东路至站前路段）建设工程终点，与站前路相交，起点桩号 K166+796，由北往南走，途经南坑、杨坑、竹兜垌水库、跨越西干渠石鼓支渠后，经高山村北侧至终点，终点位于金山开发区的南边，在现省道 S280线里程桩 K177+300 处接回省道 S280 线，终点桩号 K173+587，路线全长 6.791km。本项目按城市主干道结合一级公路标准建设，设计速度60km/h，路基宽度60米，双向八车道。道路分段按不同方案实施，具体如下：

Ⅰ标段：K166+796~K168+796段，实施内容包括道路、桥涵、绿化、照明等工程。路基标准断面组合: 60m=4.0m (土路肩) +5.0m (非机动车道) +2.0m (边分隔带+0.5m (右侧路缘带) +4×3.75m (机动车道) +0.5m (左侧路缘带) +6.m (中央分隔带) +0.5m (左侧路缘带) +4×3.75m (机动车道) +0.5m (右侧路缘带) +2.0m (边分隔带) +5.0m (非机动车道) +4.0m (土路肩)。

Ⅱ标段，K168+796~K173+587段，实施内容包括道路、桥涵、绿化、照明等工程。路基标准断面组合：60m=11.0m（土路肩）+0.5m（右侧路缘带）+4×3.75m（机动车道）+0.5m（左侧路缘带）+6.0m（中央分隔带）+0.5m（左侧路缘带）+4×3.75m（机动车道）+0.5m（右侧路缘带）+11.0m（土路肩）。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目环评为发生重大变动重新报批项目。建设过程中，原项目发生设计变动，原项目分两期工程进行建设，本次环评重新报批内容为其中的永青大道（站前路段至高水路段）。原项目名称为《省道S280 线高州穿城改线新建工程 (二期)建设项目》，并于2016年8月3日取得《茂名市高州公路局省道S280 线高州穿城改线新建工程 (二期)建设项目环境影响报告书的批复》（高环建字[2016]16号），参考《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52 号)中“高速公路建设项目重大变动清单(试行)”要求，和环评验收专家验收要求，永青大道建设工程由双向六车道（路基宽度 33.5m）变为双向八车道（路基宽度 60m）属于建设规模重大变更，已向茂名市生态环境局高州分局重新报批环境影响评价文件。

高州市公路事务中心委托广东中禹环境科技有限公司于2023年12月编制的《高州市永青大道(站前路至高水路段)建设工程环境影响报告表》，2024年1月16日取得茂名市生态环境局高州分局《茂名市生态环境局关于以告知承诺制形式对高州市永青大道(站前路至高水路段)建设工程环境影响报告表的批复》（茂环（高州）审 [2024] 2号）。项目于2020年4月正式动工,至今已投运。项目从立项至调试过程中，无环境投诉、违法或处罚记录等。

2024年4月，我单位委托广东乾达检测技术有限公司开展验收监测，并根据监测结果委托深圳鹏达信能源环保科技有限公司编制验收调查报告。

（三）投资情况

项目立项总投资68581.5万元，实际总投资55619.8万元，其中环保投资4274.04万元，占总投资的7.68%。

（四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、生态、固废、风险等环境保护设施。

- 项目变更有关情况

项目实际建设内容与环评基本一致，不存在重大变更。

- 废气、废水、噪声、生态环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废气产排情况及治理措施

施工期：项目施工期的大气污染源主要来自地面开挖、路基平整、材料运输及装卸等作业产生的扬尘、粉尘（TSP）及运输车辆、燃油动力施工机械设备等产生的尾气（CO、NOx）。施工期施工场地的出入口内侧设置洗车平台及配套的排水、泥浆沉淀设备，运输车辆驶离工地前在洗车平台冲洗轮胎及车身；运输车辆实行限速行驶，以减少扬尘产生量；工程开挖土方集中堆放，以缩小扬尘影响范围，及时回填，减少扬尘影响时间；开挖和拆迁过程中，洒水作业保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时进行洒水；回填土方堆放场地采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；施工过程设置密目网，防止和减少物料，渣土和垃圾外溢；物料和垃圾密闭运输；施工土方和水泥、石灰等易产生扬尘污染的料堆进行遮盖或在库房内存放；工地设立临时密闭式垃圾堆，堆放不能及时清运的垃圾、渣土。在采取上述措施后，施工期大气对环境影响较小。

运营期：公路营运期的大气污染物主要来自车辆运行中汽车尾气的排放，主要污染物为CO、NOX及THC。营运期对路面扬尘、机动车尾气按照当地交通管理部门要求及清洁燃料政策进行控制；充分利用绿化植被净化空气，本项目全线实施绿化。本项目的建设不会对周围环境空气质量造成较大的影响。

（二）废水产排情况及治理措施

施工期：施工废水主要来自施工机械的漏油和机械故障造成的施工机械排污（油）废水等，施工员工住在附近村庄，施工员工生活污水通过村庄污水处理设施处理排放。施工期设置合理的雨排渠道，避免暴雨期间雨水冲刷施工场地形成的水土流失对河道的影响；沿线设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后回用于场地降尘；雨水和地面地表径流经沉砂池处理后排入路边沟渠；施工材料、施工机械在下雨时加盖防雨覆布；施工时遇到暴雨天气，加强雨水管道的疏通，做好防台、防汛的工作。在采取上述措施后，施工期废水对环境影响较小。

运营期：运营期对水环境的污染物主要表现在路面径流，主要是雨水冲刷路面上的大气降尘、飘尘、气溶胶、汽车轮胎与地面摩擦产生的磨损物，汽车行驶泄漏物等产生的废水，主要污染物包括SS、油类、有机物等。运营期排水采用排水沟引导、分段集中处理和排放的方式，减少了对耕地及生活用水的污染。对于道路路面的雨期径流，建设了沉淀池，对收集的路面雨水进行沉淀处理后达标排放。在采取上述措施后，运营期废水对环境影响较小。

（三）噪声环境影响及治理措施

施工期：施工期噪声主要来自于施工机械和运输车辆辐射的噪声。施工期合理安排施工时间及施工工序，未在夜间及午间进行高噪声工序施工作业，运输车辆进出场地距离居民区较远，施工期间设置临时禁鸣标志。选用低噪声施工机械，部分高噪声设备进行隔声处理。施工期间进行公示，标明投诉电话，施工期间未接到群众投诉。在采取上述措施后，施工期噪声对环境影响可得到有效控制。

运营期：公路营运后的噪声源主要是道路上行驶的机动车辆产生的，一般为非稳态源。通过采取道路两侧按设计要求开展绿化工作；经常养护公路路面，保证路面平整度，增加绿化面积，在道路两侧绿化带种植吸声降噪的树种降噪。

（四）固体废物环境影响及防范措施落实情况

施工期：项目施工中固体废物主要源于路基土石方挖填、场地清理垃圾、建筑拆除过程的建筑垃圾及施工后期清理废渣。通过加强施工场地固体废物分类管理，对废弃渣土、可回收利用的施工建材、生产垃圾等分类妥善处置；产生的建筑垃圾已经按照要求分类堆放，并及时清理运走，做到了工完场清；施工材料堆场用条纹布覆盖，周边做好围挡；装运建筑垃圾时加强管理，严禁野蛮装运和乱卸乱倒。运输车辆做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行。

运营期：道路通车使用后，道路上的固体废物主要来自路面地面磨损及坠落物等。运营期定期对路面进行清扫工作，清扫地面垃圾可使用扫地车等形式，产生的清扫路面垃圾统一送往垃圾填埋场由环卫部门处理。

（五）生态环境影响及防范措施落实情况

施工期：项目施工期对生态的影响主要表现在：对植被资源的影响；对野生动物的影响；对城市景观的影响；建筑垃圾对周边环境造成的影响。建设单位已按照设计文件确定占地范围，进行地表植被的清理工作，未对占地范围外地表植被造成破坏。各类施工活动均限定在用地范围内，未随意压占，扰动和破坏地表；施工开挖、填筑、堆置等裸露面采取临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等措施；填筑土方采取四随（随挖、随运、随填、随压）施工方法，施工期未对周边河流水质造成影响。建设施工过程中，依法去除工程建设施工确需清除且准许清除的植被，未破坏施工区外围植被、林灌草丛及作物，未发现捕杀鸟类等野生动物现象。建设单位在主体工程建设施工完毕后，对工程区外空地，边坡面、裸露面、空隙地、绿化用地进行植树种草，同时做好绿化管理和植物养护工作，在种草植树过程中增施有机肥料和补施氮、磷、钾肥，目前绿化植物长势良好。

运营期：公路建成通行后，项目所在区域的生态环境会受到汽车尾气、来往车辆交通噪声和灯光的不利影响。大量增加的汽车尾气会对沿线植被生态系统造成一定的污染，影响植物生长、发育而导致植物生长量和作物产量降低。长期接触一定浓度一氧化碳可导致动物心血管发病率和死亡率增加，但随着时间的推移，生物本身的适应性会逐渐加强，生物对这些物质的吸收处理能力提高，由大气污染带来的危害会相应减少。公路绿化工程与主体工程同时规划，同时设计、同时投资，现已完成绿化工程建设。绿化采取“点、线、面”相结合的绿化方式和树-灌-草相结合的绿化结构。绿化树种采取“乡土为主、引进为辅”的原则，尽量降低项目建设对植被破坏的影响。

（六）环境风险防范措施落实情况

虽然因交通事故引发危险化学品泄漏、爆炸、火灾之类事故的可能性很低。然而，一旦发生危险品运输事故，造成有毒有害危险化学品物质泄露，就会对沿线区域水体、土壤、农业灌溉生产等造成较为严重的影响。

道路从工程设计、监控及管理等多方面降低该类事故的发生几率。同时备有应急措施计划，把事故发生后对水环境的危害降低到最低程度。

- 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

（一）废气污染物达标排放情况

监测结果表明：各监测点的SO2、CO、O3、NO2、TSP和PM10的浓度监测值均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。项目现阶段交通量不大，汽车尾气对周围的环境空气质量没有明显影响。另外，项目道路两侧绿化较好，树木茂盛，道路沿线植被对有毒有害气体有吸附净化的作用，可有效减轻运营期汽车尾气对沿线环境空气质量的影响。

（二）废水污染物达标排放情况

本工程跨越水体是石鼓支渠，监测结果表明，跨石鼓支渠下游选取一个断面的水温、pH、SS、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（三）噪声污染物达标排放情况

由沿线各个敏感点的监测结果可以看出：永青大道终点南侧民宅第一排建筑位置噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值要求。九龙湖别墅区首排房屋、高山1首排房屋、高山2首排房屋、杨坑村首排房屋、南坑村首排房屋、广垦华府·高州首排房屋位置噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。道路红线35m范围内（距离道路中心线40m、60m处）噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准限值要求，道路红线35m范围外（距离道路中心线80m、120m、200m处）噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准限值要求。

（四）固体废物环境影响情况

项目运营期产生的路面垃圾，纳入城市环卫管理范围，由环卫部门统一清扫、收集，以保证路面整洁。

（五）污染物排放总量

本项目为非污染物项目，根据环境影响报告表及其批复，不设废气和废水污染物总量控制指标。

（六）环境风险防范措施落实情况

已按《高州市永青大道(站前路至高水路段)建设工程环境影响报告表》要求落实。

- 存在的主要问题

无。

- 其他需要说明的事项

无。

- 验收结论

高州市永青大道(站前路至高水路段)建设工程在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

- 后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；

（二）完善风险防范应急计划，将运输的剧毒及污染性较大的物质流入跨越水体或附近水体而引起水质污染的概率降到最低；

（三）接受环境保护主管部门的监督管理。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

高州市公路事务中心（章）

2024年5月16日