高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目竣工环保验收监测报告

建设单位：高州市金源五金加工厂

编制单位：高州市金源五金加工厂

二〇二五年四月

建设单位法人代表:	 湛家积         （签字）

编制单位法人代表:	  湛家积        （签字）

项  目  负  责  人:  董多兴

报  告  编  写  人： 董多兴

建设单位：高州市金源五金加工厂（盖章）

电话：18938372218

传真：/

邮编：525259

地址：高州市金山开发区第四区叶勇荣屋

建设单位：高州市金源五金加工厂（盖章）

电话：18938372218

传真：/

邮编：525259

地址：高州市金山开发区第四区叶勇荣屋

目 录

1项目概况	1

2验收依据	1

3项目建设情况	2

3.1地理位置及平面布置	2

3.2建设内容	6

3.3主要能源消耗	9

3.4给排水	10

3.5生产工艺	13

3.6项目变动情况	16

4环境保护设施	18

4.1污染物治理/处置设施	18

4.1.1废气	18

4.1.2废水	19

4.1.3噪声	20

4.1.4固（液）体废物	20

4.2其他环境保护设施	25

4.2.1环境管理	25

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	25

5环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	26

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议	26

5.1.1产业政策符合性分析	26

5.1.2项目选址可行性分析	26

5.1.3环境质量现状结论	27

5.1.4环境影响分析结论	27

5.1.5建议	28

5.1.6综合评价结论	28

5.2审批部门审批决定及环评批复落实情况	28

6验收执行标准	32

6.1废水	32

6.2废气	32

6.3噪声	33

6.4固体废物	33

7验收监测内容	34

7.1废水	34

7.2废气	34

7.3厂界噪声监测	35

8质量保证和质量控制	35

8.1监测分析方法	35

8.2人员资质	37

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制	37

9验收监测结果	39

9.1生产工况	39

9.2环保设施调试运行效果	39

9.2.1废水	39

9.2.2废气	41

9.2.3噪声	43

9.3污染物排放总量核算	44

10验收监测结论	45

10.1环保设施调试运行效果	45

10.1.1废水	45

10.1.2废气	45

10.1.3噪声	46

10.1.4固体废物	46

10.2建议	46

11建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	47

12附件	47

附件1 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	48

附件2 营业执照	49

附件3 环评批复	50

附件4 危废合同	55

附件5 项目工业废水接管证明	60

附件6 现场监测图片及环保设施	61

附件7 监测报告	66

- 1项目概况

高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目（以下简称“本项目”）位于高州市金山开发区第四区叶勇荣屋，中心地理位置坐标为：E110°51′1.686″,N21°49′22.921″。项目总占地面积2800m²，主要是生产龙虾扣，年生产大概1200万粒龙虾扣。项目设置2个宿舍楼、打磨抛光、开模具区、包装区、手啤台区、仓库、开模具区、弹簧部、开料打磨区、机房部仍修模区、一般固废储存间、危废间、综合楼、一次清洗区和二次清洗区。项目总投资100万元，其中环保投资为19万，占总投资额的19%。

2024年2月，高州市金源五金加工厂委托广州市杰人环保科技有限公司编制完成了《高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目环境影响报告表》。该项目于2024年3月7日取得茂名市生态环境局（高州分局）的批复《关于高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（高州）审[2024]13号）。

目前，本项目所有建设内容及环保辅助设施等已建设完成，生产状态稳定，已具备验收条件。我司（茂名旭日环保科技有限公司）承担本项目竣工环境保护验收监测工作。我公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，环境保护部2017年11月20日）及生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的有关规定，于2025年4月组织有关人员进行了资料核查和现场勘察，查阅了有关环保文件和技术资料，查看了污染物治理及排放设施的落实情况，编写了验收监测方案。根据验收监测方案，我公司委托茂名市广润检测有限公司于2025年4月22日～23日、2025年4月22日～29日对本项目排放的废水、废气、噪声及固废进行现场采样监测及检查验证，在此基础上编写了本报告。

- 2验收依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（自2018年10月26日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年9月1日起施行）；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月）；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，环境保护部2017年11月20日）；

（8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年5月16日）；

（9）茂名市环境保护局《关于印发建设单位自主开展竣工环境保护验收工作指引（试行）的通知》（茂环〔2018〕9号）；

（10）广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）；

（11）广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

（12）《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（14）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部办公厅，环办环评函（2020）688 号，2020.12.13）

（15）《高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目环境影响报告表》（2024年2月）；

（16）《关于高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（高州）审[2024]13号）；

（17）《关于高州市污水处理厂一期提标改造工程项目环境影响报告表的批复》（高环建字[2019]74号）。

- 3项目建设情况

- 3.1地理位置及平面布置

本项目位于高州市金山开发区第四区叶勇荣屋，中心地理位置坐标为：E110°51′1.686″,N21°49′22.921″。

项目东面为家豪铝艺，南面隔空地为东益水产，西面隔道路为空地，北为高州市金山恒兆木业制品厂。

项目地理位置图见图3-1，项目四至图见图3-2，厂区平面布置图见图3-3。

图3-1 地理位置图

图3-2 项目四至图

图3-3 厂区平面布置图

- 3.2建设内容

本项目总占地面积2800m²，主要是生产龙虾扣，年生产龙虾扣1200万粒。项目设置宿舍楼、综合楼、危废间、一般固废暂存间、模区、弹簧部、开料打磨区、 手啤台区、打磨抛光区、清洗区、机房部、包装区。项目总投资100万元，其中环保投资为19万，占总投资额的19%。本项目劳动定员为45人，员工均在项目内就餐，全年工作280 天，1班制，每班工作8小时。本项目工程建设内容组成详见表 3.2-1，主要设备见表 3.2-2。

表 3.2-1 本项目主要建设内容组成一览表

| 工程分类 |  | 环评报告及批复要求 | 实际建设内容 | 变化情况/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计生产规模 |  | 年生产龙虾扣1200万粒 | 年生产龙虾扣1200万粒 | 无变化 |
| 投资金额 |  | 100万元 | 100万元 | 环评报告中总投资为100万元，其中环保投资总共为15万元，实际环保投资总共为19万元。加大了对环保设施的投资，是对环境有利的变动 |
| 主体工程 | 开模区 | 放置火花机、线割机、打孔机等设备 | 放置火花机、线割机、打孔机等设备 | 无变化； 1层，生产车间占地面积约1500㎡，建筑面积约1500㎡ |
|  | 弹簧部 | 放置弹簧机等设备 | 放置弹簧机等设备 |  |
|  | 开料打磨区 | 放置磨床机、砂纸机等设备 | 放置磨床机、砂纸机等设备 |  |
|  | 手啤台区 | 放置手啤机等设备 | 放置手啤机等设备 |  |
|  | 打磨抛光区 | 放置环保打磨抛光机设备 | 放置环保打磨抛光机设备 |  |
|  | 清洗区 | 一次清洗区放置慢速溜光机、高速溜光机等设备；二次清洗区放置超声波机、纯水制备设备等 | 一次清洗区放置慢速溜光机、高速溜光机等设备；二次清洗区放置超声波机、纯水制备设备等 |  |
|  | 机房部 | 放置自动啤机、啤针机、锣机等设备，含人工修模区 | 放置自动啤机、啤针机、锣机等设备，含人工修模区 |  |
|  | 包装区 | 打包工位 | 打包工位 |  |
| 储运工程 | 危废暂存间 | 设置有一个10㎡危废暂存间 | 1层，拟建于机房部外西侧，占地面积约10㎡，建筑面积约10㎡ | 无变化 |
|  | 一般固废暂存间 | 设置有一个10㎡固废间 | 1层，已建，位于1#宿舍楼东侧，占地面积约10㎡，建筑面积约10㎡ | 无变化 |
|  | 仓库 | 1层 | 1层，已建，占地面积约300㎡，建筑面积约300㎡ | 无变化 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 含食堂和办公室 | 2层，已建，占地面积约100㎡，建筑面积约200㎡。其中1F为食堂（食堂仅占地45㎡），2F为办公室 | 无变化 |
|  | 宿舍楼 | 宿舍楼2栋 | 1#宿舍楼为2层，占地面积约240m㎡，建筑面积约480㎡ 2#宿舍楼为2层，占地面积约250m㎡，建筑面积约500㎡ | 无变化 |
| 公用工程 | 供电 | 市政电网供电 | 市政电网供电 | 无变化 |
|  | 供水 | 市政管网供水 | 由当地市政供电部门提供 | 无变化 |
|  | 排水 | 生产废水、员工生活污水经污水处理设施（隔油隔渣池预处理、隔油沉淀+混凝+固液分离）处理后通过总排放口排入金山水质净化厂进行进一步处理 | 采取雨污分流，生产废水、员工生活污水经一体化污水处理设施处理后通过总排放口排入金山水质净化厂进行进一步处理 | 一体化处理设施已经满足目前处理需求，处理后可达到标准要求 |
| 环保工程 | 废水处理 | 一次清洗废水循环使用每日更换一次，二次清洗废水循环使用部分每日更换一次，打磨废水、喷淋室废水循环使用每年更换一次，与纯水制备产生的浓水，经自建污水处理设施（隔油沉淀+混凝+固液分离）处理； | 生产废水、生活污水经一体化污水处理设施处理后应达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂设计的进水水质指 标的较严值才能通过总排放口排入金山水质净化厂进行进一步处理 | 一体化处理设施已经满足目前处理需求，处理后可达到标准要求 |
|  | 废气处理 | 项目开模金属粉尘、打磨抛光粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度 限值要求； 切割废气(非甲烷总烃)执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表 3厂区内VOCs无组织排放限值； 食堂油烟经静电油烟净化器处理可达到《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001小型规模标准要求后排放 | ①开模金属粉尘（主要污染物为颗粒物）：产生的金属粉尘比重较大，基本可在车间内工位附近自然沉降。通过生产车间厂房阻挡和厂区周边绿化阻挡，可有效阻挡无组织粉尘逸散，减缓对周边大气环境的影响。 ②切割废气（主要污染物为非甲烷总烃）：呈无组织排放，加强车间内空气流通，减小对周边大气环境的影响。 ③打磨粉尘（主要污染物为颗粒物）：收集引至喷淋室处理达标后无组织排放。 ④食堂油烟废气：经静电油烟净化器处理达标后引至楼顶高空排放。 | 无变化 |
|  | 固废处理 | 危险废物集中收集暂存于10㎡的危废暂存间，定期交由有资质单位处理；一般固废收集后暂存于10㎡固废间，边角料和废模具交由废品回收商处理；废水处理污泥、废反渗透膜、废离子交换树脂和废过滤材料定期交由一般工业固废单位处理；边角料、废模具、自然沉降粉尘、不合格产品和喷淋室沉渣收集后交由废品回收商处理。生活垃圾由环卫部门定期清理外运。 | 危险废物集中收集暂存于10㎡的危废暂存间，定期交由有资质单位处理；一般固废收集后暂存于10㎡固废间，边角料和废模具交由废品回收商处理；废水处理污泥、废反渗透膜、废离子交换树脂和废过滤材料定期交由一般工业固废单位处理；边角料、废模具、自然沉降粉尘、不合格产品和喷淋室沉渣收集后交由废品回收商处理。生活垃圾由环卫部门定期清理外运。 | 无变化 |
|  | 噪声处理 | 选用低噪声环保型设备；对声源采用隔声、合理布局等措施。项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准限值》 (GB12348-2008)中3类标准。 | 选用低噪声环保型设备；对声源采用隔声、合理布局等措施。项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准限值》 (GB12348-2008)中3类标准。 | 无变化 |

表 3.2-2 本项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 环评数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动啤机 | 1000W，380V | 45台 | 45台 | 无变化 |
| 2 | 弹簧机 | 300W，220V | 10台 | 10台 | 无变化 |
| 3 | 火花机 | 1000W，380V | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 4 | 线割机 | 1000W，380V | 5台 | 5台 | 无变化 |
| 5 | 打孔机 | 100W，220V | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 6 | 磨床机 | 300W，220V | 4台 | 4台 | 无变化 |
| 7 | 锣机 | 1000W，380V | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 8 | 啤针机 | 150W，220V | 4台 | 4台 | 无变化 |
| 9 | 激光焊接机 | 500W，380V | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 10 | 手啤机 | 手动 | 8台 | 8台 | 无变化 |
| 11 | 慢速溜光机 | 300W，380V，容积：0.25m3 | 21台 | 21台 | 无变化 |
| 12 | 高速溜光机 | 500W，380V，容积0.1m3 | 2台 | 2台 | 无变化 |
| 13 | 超声波机 | 尺寸（长×宽×高）：1×0.8×0.8m | 7台 | 7台 | 无变化 |
| 14 | 焗炉 | 1000W，380V（电能） | 2台 | 2台 | 无变化 |
| 15 | 环保打磨抛光机 | 1500W，380V（单套4个工位） | 6台 | 6台 | 无变化 |
| 16 | 拉砂机 | 500W，380V | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 17 | 砂纸机 | 500W，380V | 1台 | 1台 | 无变化 |
| 18 | 点焊机 | 500W，380V | 6台 | 6台 | 无变化 |
| 19 | 纯水制备系统 | / | 1套 | 1套 | 无变化 |
| 20 | 分料机 | / | 2台 | 2台 | 无变化 |
| 21 | 烘箱 | 电能 | 2台 | 2台 | 无变化 |
| 22 | 自建污水处理设施 | 用于处理项目废水 （包括一次清洗废水、二次清洗废水、打磨废水、浓水、喷淋室更换废水） | 1套 | 1套 | 无变化 |
| 23 | 喷淋室 | 用于处理项目打磨粉尘 | 1套 | 1套 | 无变化 |

- 3.3主要能源消耗

本项目主要原辅材料及燃料的种类和用量见表 3.3-1。

表 3.3-1 项目原辅材料使用量一览表

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 年消耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316不锈钢 | 25.1 | 吨 | 用于开模、开料工序的各种设备 |
| 2 | 304不锈钢 | 25.1 | 吨 | 用于开模、开料工序的各种设备 |
| 3 | 线切割液 | 0.03 | 吨 | 用于火花机、线割机，类似切削液，有润滑冷却等功能，在开模工序中使用 |
| 4 | 大豆油 | 1 | 吨 | 用于自动碑机、手碑机，功能为润滑，在开料中使用 |
| 5 | 小石子 | 2.5 | 吨 | 用于慢速溜光机，功能为溜光打磨，主要在一次清洗中使用 |
| 6 | 茶麸 | 0.3 | 吨 | 用于慢速溜光机，功能为除油，主要在一次清洗中使用 |
| 7 | 石英砂 | 0.03 | 吨 | 用于快速溜光机，功能为溜光打磨，主要在一次清洗中使用 |
| 8 | 水晶石 | 0.05 | 吨 | 用于快速溜光机，功能为溜光打磨，主要在一次清洗中使用 |
| 9 | 抛光蜡 | 0.02 | 吨 | 用于环保打磨抛光机，功能为打磨（抛光） |
| 10 | 光亮剂 （溜光剂） | 0.1 | 吨 | 用于超声波清洗机，在二次清洗中偶尔使用，用于产品提光 |
| 11 | 聚合氯化铝（PAC） | 0.15 | 吨 | 主要使用设备为一体化污水处理设施，在生产废水治理中用于混凝沉淀 |
| 12 | 阴离子聚丙烯酰胺（PAM） | 0.05 | 吨 |  |
| 13 | 石灰石 | 0.2 | 吨 |  |
| 14 | 机油 | 0.5 | 吨 | 主要用于维护各种生产设备 |
| 15 | 手套 | 0.1 | 吨 |  |

- 3.4给排水

(1)生产废水

①一次清洗废水

项目工件清洗工序使用纯水进行粗洗（即第一次清洗），去除表面的油脂和杂质，粗洗过程在慢速溜光机和高速溜光机中进行。慢速溜光机机内容积为0.25m3，由于需考虑工件、溜光小石子的放置空间和溜光过程滚动空间，因此装水量约占机内容积30%，即装水量为0.075m3。高速溜光机机内容积为0.1m3，同理可得装水量为0.03m3。项目一次清洗用水量见下表：

表3.4-1项目一次清洗用水量

| 设备名称 | 设备数量（台） | 设备机内容积m3 | 设备实际最大装水容积m3 | 用水量m3/d | 工作天数 | 用水量m3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 慢速溜光机 | 21 | 0.25 | 0.075 | 1.575 | 280天 | 441 |
| 快速溜光机 | 2 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 280天 | 16.8 |
| 一次清洗用水量合计 |  |  |  | 1.635 | 280天 | 457.8 |

项目粗洗工序用水量为1.635m3/d，排污系数按0.9计算，则一次清洗废水排放量为1.472m3/d（即412.16m3/a）。

②二次清洗废水

项目单台超声波机机内装水量为0.448m3，共设置7台超声机（6用1备），计算得出二次清洗用水量为2.688m3/d，每天损耗率约10%，则新鲜补水量为0.269m3/d（即75.32m3/a）。每3台为一组，每天依次进行数次超声波清洗，每天每组更换清洗次数最多的那台超声波机的清洗废水，即每天仅更换2台超声波机的装水量，二次清洗废水排放量为0.896m3/d（即250.88m3/a）。

③打磨废水

项目打磨工序用水循环使用，单个水槽尺寸为2×1.5×0.3米，共设置6个，计算得出打磨抛光工序用水量为5.4m3/d，循环使用，每天损耗率约10%，则新鲜补水量为0.54m3/d（即151.2m3/a），需定期捞渣保持水质清洁，每年更换一次，单次更换量为水槽容量，更换量合计为5.4m3/a。

(2)纯水制备产生的浓水

根据建设单位目前实际运营情况，一次清洗和二次清洗用水均为纯水，纯水制备使用自来水，按上述计算得出纯水使用量约为784m3/a（一次清洗纯水量为457.8m3/a+二次清洗补水量75.32m3/a+二次清洗更换水量为250.88m3/a=784m3/a），依据厂区内纯水制备系统的规模，纯水设备产水率约为70%，故新鲜水用量为1120m3/a（即4m3/d）。项目纯水设备采用“袋滤+砂滤+碳滤+超滤+RO膜”工艺，设备产水率规模为70%。项目制取2.8m3/d的纯水需要4m3/d的自来水，则会产生1.2m3/d（336m3/a）浓水。纯水制备使用自来水，该水不与原辅材料接触，属于清净下水，排入到市政污水管网。

(3)喷淋室更换废水

项目打磨抛光粉尘引至喷淋室处理，依据目前喷淋室的循环水管管道规格为DN50（即半径为0.025米），水流速为2m/s，计算得出喷淋室循环水量为14.13m3/h（即3600s×2m/s×3.14×0.0252m=14.13m3/h），需适当加入新鲜水补充因蒸发而损耗的水分，闭式系统的补充水量约为循环水量的0.1%，则补充喷淋室蒸发损耗水量为0.113m3/d（即31.64m3/a）。喷淋室水循环使用，需定期捞渣保持水质清洁，每年更换一次，单次更换量为水池容量，水池尺寸为1×0.8×1.5米，更换量为1.2m3/a。

(4)生活污水

本项目设有员工45人，均在项目内食宿，其中1#宿舍楼住宿人数为25人，食堂就餐人数为45人（经三级化粪池1和隔油隔渣池处理）；2#宿舍楼住宿人数为20人（经三级化粪池2处理）。

根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）有食堂和浴室的办公楼人均用水量为15m3/（人·a），食堂用水参考其他餐饮业人均用水量为7m3/（m2·a），食堂占地面积为45m2，则食堂用水量为315m3/a，因此本次评价按住宿生活用水量为8m3/（人·a）进行计算，计算得出1#宿舍楼和食堂用水量为515m3/a，2#宿舍楼员工生活用水量为160m3/a，合计项目员工生活总用水量为675m3/a（即2.41m3/d）。排污系数按0.9计算，1#宿舍楼和食堂的员工生活污水排放合计为463.5m3/a，2#宿舍楼员工生活污水排放量为144m3/a。

目前项目员工生活污水、工业废水与金山水质净化厂已完成接管，一次清洗废水循环使用每日更换一次，二次清洗废水循环使用部分每日更换一次，打磨废水、喷淋室废水循环使用每年更换一次，与纯水制备产生的浓水，经一体化污水处理设施处理达标后，和2#宿舍楼的员工生活污水经三级化粪池2处理达标后，以及1#宿舍楼和食堂的员工生活污水经三级化粪池1、隔油隔渣池处理达标后，由现有排水口一起接入市政污水管网排入金山水质净化厂进一步处理。项目仅设置一个废水排放口。

项目水平衡见下图：

图3.4-1项目水平衡图单位：m³/a（目前项目外排废水均与金山水质净化厂完成接管网）

- 3.5生产工艺

图3-5  生产工艺及产污环节图

工艺流程简介：

开模：按照尺寸要求，利用火花机、线割机、打孔机、锣机、磨床机、砂纸机将不锈钢材制成相应的模具，其中火花机、线割机需使用线切割液，此过程会产生开模金属粉尘、切割废气、噪声、边角料、废模具、自然沉降粉尘。

开料：根据工艺要求及尺寸规格使用自动啤机、手啤机、啤针机、弹簧机将不锈钢带、不锈钢线加工制成所需要规格半成品工件的过程。大豆油用于各种啤机润滑，使用过程无需新鲜水配比。大豆油在啤机开料时大部分接回循环回用，少部分粘附到开料过程产生的边角料随边角料外售，因此不产生废大豆油。此过程会产生噪声、边角料。

一次清洗（批锋）、烘干：去除机械加工完成后在工件的棱角、边缘等部位出现的诸如毛刺、尖头、锐角。将加工好的半成品工件使用慢速溜光机或高速溜光机进行溜光粗洗处理，溜光机内加入小石子、茶麸和清水进行清洗，去除表面的油脂和杂质，使其细腻光滑，使用分料机振动筛分工件和小石子，然后使用焗炉（电能）烘干。清洗用水每天更换，产生一次清洗废水。由于茶麸可溶于清水，因此清洗过程无一次清洗固废产生。

项目清洗工序用水为纯水，纯水在厂区内利用自来水通过使用反渗透设备自行制备，纯水制备原理：利用反渗透技术中的膜分离技术，通过高压泵在反渗透膜浓水侧施加一定的压力，且该压力大于渗透压时，水从高浓度一侧通过半透膜（仅允许水分子通过）向低浓度一侧渗透，溶解固形物（盐）由反渗透膜截留在浓水中不断地被引走，从而获得含盐量很低的纯水。该工序产生浓水、废反渗透膜、废离子交换树脂、废过滤材料。

外发装配：将完成上述工序的工件（外壳、针、弹簧、芯片）外发到其他工厂进行装配。

焊接：对装配完成后的金属工件按照产品要求使用点焊机或激光焊进行焊接成型。点焊机通过电阻热的作用使工件接触处熔化，冷却形成焊点。激光焊是一种以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的方法。

项目焊接设备为点焊机和激光焊接机，焊接工艺为电阻焊和激光焊，焊接过程不需要使用焊材、焊剂、焊丝等。焊接前先进行一次清洗工序，因此工件表面处理洁净，故无焊接烟尘产生。此过程产生噪声。

打磨（抛光）：去除焊接工序完成后在工件的棱角、边缘等部位出现的诸如毛刺、尖头、锐角，增加五金件表面的美观感。本工序打磨抛光为水磨，产生打磨粉尘、打磨废水和噪声。

二次清洗：由于工件二次清洗前已进行打磨抛光，基本满足工件质量要求，故日常生产大部分工件使用超声波机进行清洗即可，少部分工件按客户要求添加溜光剂进一步提光。项目共设置7台超声机（6用1备），每3台为一组，每天依次进行数次超声波清洗，每天每组更换清洗次数最多的那台超声波机的清洗废水。该工序产生清洗废水、噪声。

烘干：对清洗完成后的工件使用烘箱（电能）进行烘干。

包装出库：烘干后人工包装后即为成品，该工序产生不合格产品。

除上述生产工序产污外，项目在以下环节也会产生污染物：

①项目打磨粉尘使用喷淋室处理，处理过程产生喷淋室沉渣。

②生产设备使用润滑油在维护过程中产生废机油、含油废手套。

③员工办公生活过程产生员工生活污水、食堂油烟废气、生活垃圾。

- 3.6项目变动情况

参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目变动内容与《污染影响类建设项目重大变动清单》对照一览表如下。

表 3.6-1  与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照判定一览表

| 序号 | 类别 | 判定原则 | 变动工程 | 是否重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的 | 无变化 | 否 |
| 2 | 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 无变化 | 否 |
| 3 |  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 无变化 | 否 |
| 4 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10% 及以上的。 | 无变化 | 否 |
| 5 | 建设地点 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 无变化 | 否 |
| 6 | 生产工艺 | 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） | 无变化 | 否 |
| 7 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 废水第一类污染物排放量增加的 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 无变化 | 否 |
| 10 |  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10% 及以上的 | 无变化 | 否 |
| 11 | 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 无变化 | 否 |
| 12 |  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变化 | 否 |
| 13 |  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 无变化 | 否 |
| 14 |  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 无变化 | 否 |
| 15 |  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 | 无变化 | 否 |
| 16 |  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 无变化 | 否 |

根据上表，项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施与项目环境影响报告表及其批复一致，没有重大变动。

- 4环境保护设施

  - 4.1污染物治理/处置设施

    - 4.1.1废气

项目营运期废气主要为开模金属粉尘、切割废气、打磨粉尘、食堂油烟废气，其中开模金属粉尘、切割废气、打磨粉尘排放方式为无组织排放，食堂油烟废气经静电油烟净化器处理后由排放口排放。

（1）开模金属粉尘

本项目开模工序使用磨床机、砂纸机会产生少量的金属粉尘，主要污染为颗粒物。本项目金属粉尘的粒径较大，易沉降，逸散到空气中的金属粉尘较少，以无组织形式排放。

（2）切割废气

项目火花机、线切割机使用过程需添加线切割液，根据建设单位供应商提供的资料，使用过程挥发性有机物含量为10%，项目线切割液年使用量为 0.03 吨，切割废气（非甲烷总烃）产生量较少，通过加强车间内通风，呈无组织形式排放。

（3）打磨粉尘

本项目打磨工序环保打磨抛光机使用过程产生打磨粉尘，主要污染物为颗粒 物。项目打磨 粉尘经集气罩收集引至喷淋室处理后无组织排放。

（4）食堂油烟

本项目食堂油烟废气采用静电油烟净化器，静电油烟净化器属于行业成熟、稳定、可行的油烟处理设施。工艺静电油烟净化器主要是通过吸入油烟后用电离吸附将油烟颗粒分离出来，吸附在极板上，剩余净化后的洁净空气排出。静电油烟净化器净化效率60%，食堂油烟废气经处理后通过排气筒(P1)引至楼顶排放。

通风照片

图4.1-2  通风照片、静电油烟净化器

    - 4.1.2废水

本项目员工生活污水、工业废水与金山水质净化厂已完成接管，项目仅设置一个废水排放口。

(1)工业废水

项目工业废水采取一体化污水处理设施进行处理，项目购置了压滤机、汽浮机和一体化污水处理设备等废水处理设施。废水排放送至溶气气浮机中，依次投加 NaOH、PAC和PAM，经加药反应后的污水进入气浮的混合区，絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣，从而迅速地除去水中的污染物质。气浮出水进入中间储罐，再泵送至一体化生化处理设备(由厌氧区、好氧区、沉淀池和清水池组成)，经生化处理去除绝大部分有机污染物并经沉淀泥水分离后，出水进入清水池，达标尾水由市政污水管网接入高州市金山水质净化厂集中处理。沉淀池沉淀所得的污泥送至压滤机去除污泥中的绝大部分水分，去除水分后的污泥放至一般固废间定期交由一般工业固废单位处理。

(2)生活污水

项目运营期生活污水采取三级化粪池进行预处理，2#宿舍楼的员工生活污水经三级化粪池2处理达标后，以及1#宿舍楼和食堂的员工生活污水经三级化粪池1、隔油隔渣池处理达标后，和工业污水经排水口一起接入市政污水管网排入金山水质净化厂进一步处理。

一体化污水处理设备 污水、雨水排放口

图4.1-2  一体化污水处理设备、污水、雨水排放口

    - 4.1.3噪声

本项目噪声主要源于生产区设备，主要噪声为自动啤、弹簧机、火花机等运行产生的噪声，通过优选设备等措施减轻噪声对周边环境的影响。

    - 4.1.4固（液）体废物

项目生产设备维护过程产生的废机油和含油废抹布手套收集后危废暂存间（10m2）暂存，定期交由中机科技发展(茂名)有限公司处理。本项目于机房部外西侧建设 1间10m2的危废暂存间，暂存间内地面采用高密度聚乙烯膜等防渗性能材料进行防渗，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等国家、地方有关规范设计要求，并设置有《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）规定的专用标志，防渗层采用2mm厚人工材料（防渗系数<10-10cm/s），保证地面无裂痕，危险废物采用密闭式盛装容器密封储存，耐腐蚀，不渗漏，并进行定期检查。日常管理中建立危废管理台账，执行转移联单制度，危废的贮存期不超过1年，分类分区存放，专人看管，双锁锁门。

项目工业废水（包括一次清洗废水、二次清洗废水、打磨废水、浓水、喷淋室更换废水）使用一体化污水处理设施处理，产生脱水污泥（含水率约80%）。本项目生产使用大豆油（植物食用油），产生的污泥不含重金属和矿物油，因此属于一般固废，收集后交由一般工业固废单位处理。其余一般固体废物收集后分别处理。

综上，上述措施可确保项目固废不会产生二次污染影响，措施可行。

项目固体废物主要为员工生活垃圾、边角料、废模具、循环水槽沉渣、废水处 理设施污泥、废反渗透膜、废离子交换树脂、废过滤材料、自然沉降粉尘、不合格 产品、喷淋室沉渣。

（1）员工生活垃圾

项目生活垃圾，收集后交由环卫部门处理。

（2）一般固体废物

①边角料

项目在开模、开料工序产生边角料， 收集后交由废品回收商处理。

②废模具

项目在开模工序产生废模具，收集后交由废品回收商处理。

③循环水槽沉渣

项目循环水槽沉渣，收集后交由废品回收商处理。

④废水处理设施污泥

项目工业废水处理设施污泥，本项目生产使用大豆油（植物食用油），产生的污泥不含重金属和矿物油，因此属于一般固废， 收集后交由一般工业固废单位处理。

⑤废反渗透膜

本项目废反渗透膜中不含重金属等有毒有害物质，收集后交由一般工业固废单位处理。

⑥废离子交换树脂

项目制纯水机定期更换离子交换树脂，收集后 交由一般工业固废单位处理。

⑦废过滤材料

项目纯水制备需定期更换过滤材料，收集后交有一般工业固废处理能力的单位处理。

⑧自然沉降粉尘

开模工序无组织自然沉降收集粉尘，收集后交由废品回收商处理。

⑨不合格产品

项目不合格产品，交由废品回收商处理。

⑩喷淋室沉渣

项目打磨粉尘使用喷淋室处理产生沉渣，收集后交由废品回收商处理。

（3）危险废物

项目危险废物主要为生产设备维护过程产生的废机油和含油废抹布手套。 项目生产设备维护过程时产生废机油，属于《国家危险废 物名录》（2021 版）HW08 废矿物油与含矿物油废物类危险废物，废物代码为 900-214-08，收集后交由资质单位处理。 项目生产设备维护过程时产生含油废手套，属于《国家危险废物名录》（2021 版）HW49 其他废物类危险废物，废物代码为 900-041-49，收集后交由资质单位处理。

一般固废间 危废间 危废贮存、危废标识

图4.1-2  一般固废间、危废间现场照片

  - 4.2其他环境保护设施

    - 4.2.1环境管理

根据本项目特点以及地方环境保护要求，由项目的环保负责人负责巡回监督检查，定期检查环保设施，确保设施正常运行；加强固体废物的管理，确保项目内的固体废物按照本环评提出的要求或国家有关规定进行处理，使固体废物均得到妥善处置。

在项目运行期，环保负责人对项目各区域进行定期的巡回监督检查，并配合上级环保部门共同监督项目的环境行为，加强控制污染防治对策的实施；通过采取相应的技术手段，不断提高污染防治对策的水平和可操作性。

  - 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资100万元，其中环保投资为19万，占总投资额的19%。各项环保设施实际投资情况及环保落实情况见下表。

表 4.3-1 项目环保设施投资“三同时”情况表

| 项目 | 污染源 | 设施或措施内容 | 环保投资(万元) | 执行标准或验收监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 纯水制备过程浓水、生产废水、喷淋室更换废水、生活污水 | 生活污水经三级化粪池和隔油隔渣池处理 生产废水一体化污水处理设施处理 | 10 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂进水水质标准两者较严值 |
| 废气 | 开模金属粉尘、切割废气、打磨粉尘、食堂油烟废气 | 食堂油烟废气经静电油烟净化器处理达标后引至楼顶高空排放 | 2 | 开模金属粉尘、打磨抛光粉尘（主要污染物为颗粒物）排放浓度满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；切割废气（主要污染物为非甲烷总烃）排放浓度满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准要求（2.0mg/m3） |
| 噪声 | 设备噪声 | 优选设备、隔声、基础减振等措施等 | 2 | 项目东面、南面、西面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值；北面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准值 |
| 固体废物 | 生活垃圾、开模、开料工序产生的边角料、开模工序产生的废模具、打磨废水经循环水槽沉淀处理产生沉渣、反渗透膜 | 一般固废暂存间（10m2）暂存；危险废物在危废暂存间（10m2）暂存，定期交由有固废处理资质单位处理 | 3 | / |
| 绿化及生态 | 生产过程中设备产生的噪声 | 绿化吸收噪声 | 1 | / |
| 其他 |  |  | 1 | / |
| 合计 |  |  | 19 | / |

- 5环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

  - 5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

    - 5.1.1产业政策符合性分析

项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；符合国家相关产业政策的规定。

    - 5.1.2项目选址可行性分析

项目选址位于高州市金山开发区第四区叶勇荣屋，周围开阔且离居民住宅较远，项目的生产符合国家有关产业政策要求。因此，只要项目在营运过程中，确保排放的污染物达标排放，选址在环保方面是可行的。

    - 5.1.3环境质量现状结论

（1）根据《茂名市大气环境功能区划图》，项目所在区域的空气环境功能为二类区。项目所在位置不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区，符合空气环境功能区划分要求。

（2）本项目附近地表水体为白沙河，根据《广东省地表水环境功能区划》(粤府函[2011]29号),白沙河(化州周村-茂南公馆镇)水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。项目所在地区的地表水环境质量现状较好。

（3）根据《关于印发<高州市声环境功能区划分方案>的通知》（茂环高发[2022]54号），本项目所在区域属3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)），对周边环境影响较小。项目厂界50m范围内不存在声环境保护目标，因此不开展声环境质量现状监测。项目所在地区的声环境质量现状较好。

    - 5.1.4环境影响分析结论

1、大气环境影响分析

项目营运期开模金属粉尘废气，通过生产车间厂房阻挡和厂区周边绿化阻挡，可有效阻挡无组织粉尘逸散，减缓对周边大气环境的影响；切割废气通过加强车间内空气流通，减小对周边大气环境的影响；打磨粉尘废气收集引至喷淋室处理达标后无组织排放；食堂油烟废气经静电油烟净化器处理达标后引至楼顶高空排放，有效减少了对大气环境的影响。

2、废水影响分析

项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水采用一体化污水处理设施处理；生活污水经三级化粪池及隔油隔渣池处理。全厂废水分别预处理达标后，由厂区现有排水口一起接入市政污水管网排入金山水质净化厂进一步处理。

3、固体废物影响分析

项目一般固废分类收集，分类堆放在一般固废暂存间。危险废物主要为生产设备维护过程产生的废机油和含油废抹布手套，暂存在危废间，项目须将这些危险废物交由有资质单位处理，则项目产生的固体废物对环境的影响不大。

4、噪声

项目所产生的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

项目建成营运后其噪声对周围造成的影响较小。

    - 5.1.5建议

1、项目场地须进行硬底化处理。

2、污水处理构筑物应进行有效防渗，防止污水渗漏污染地下水;运营时要保证生产废水和生活污水的处理设施安全、稳定、有效运行，预处理需达到标准才由排放口排入金山水质净化厂进一步处理。

3、将生产设备维护过程产生的废机油和含油废抹布手套交由有资质单位处理。

4、多植树绿化，美化环境，滞尘降噪。

    - 5.1.6综合评价结论

综上所述，项目在生产过程中，只要能按本环评的要求，切实落实各项有效的污染防范措施，确保废水、废气、噪声及固体废物达标排放，在实现本评价提出各项环境保护措施建议的前提下，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。

  - 5.2审批部门审批决定及环评批复落实情况

根据《关高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目环境影响报告表的批复》（茂环(高州)审[2024]13号，茂名市生态环境局）对高州市金源五金加工厂进行了检查，落实情况如下表：

表 5.3-1 批复落实情况表

| 环评批复 | 实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、项目位于高州市金山开发区第四区叶勇荣屋，项目工程建设内容主要包括主体工程(含开模区、弹簧部、开料打磨区、手啤台区、打磨抛光区、清洗区、机房部、包装区)、储运工程(仓库)、辅助工程[宿舍楼2栋、综合楼(含食堂和办公室)、 危废暂存间、一般固废暂存间]、公用工程(供水、排水、供电) 及相应的环保工程。项目产品为龙虾扣，年产1200万粒/年，主要用于饰品装配。项目总投资100万元，其中环保投资15万元，占总投资比例为15%。 | 项目建设地址、建设内容等与批复基本一致。本项目总占地面积2800m²，主要是生产龙虾扣，年生产龙虾扣1200万粒。项目设置开模区、弹簧部、开料打磨区、手啤台区、打磨抛光区、清洗区、机房部、包装区、仓库、宿舍楼、综合楼、 危废暂存间、一般固废暂存间等。项目总投资100万元，其中环保投资为19万，占总投资额的19%。 | 符合，环保投资增加了4万，是有利于环境的变动 |
| 二、根据《报告表》的评价结论，在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，严格执行环保“三同时” 制度，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作： (一)严格落实大气污染防治措施。运营期废气主要为开模金属粉尘、切割废气、打磨粉尘和食堂油烟废气。开模金属粉尘和切割废气通过加强车间内通风以减少浓度；打磨粉尘经集气罩收集引至喷淋室处理后无组织排放；食堂油烟经静电油烟净化器处理后经排气筒引至楼顶排放。 开模金属粉尘、打磨抛光粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 第二时段无组织排放浓度 限值要求。切割废气(非甲烷总烃)执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表3厂区内VOCs无组织排放限值。油烟废气执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 小型规模标准要求。 (二)严格落实水污染防治措施。运营期废水包括纯水制备产生的浓水、生产废水(一次清洗废水、二次清洗废水、打磨废水、喷淋室更换废水)和员工生活污水。项目1#宿舍楼和食堂的员工生活污水通过三级化粪池1、隔油隔渣池进行预处理；2# 宿舍楼的员工生活污水通过三级化粪池2进行预处理； 一次清洗废水、二次清洗废水、打磨废水、喷淋室废水与纯水制备产生的浓水经自建处理能力为15立方米/天的污水处理设施(隔油沉淀 +混凝+固液分离)进行预处理；预处理后的废水通过总排放口排入金山水质净化厂进一步处理。废水排入金山水质净化厂前，应 处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂设计的进水水质指标的较严值。 (三)严格落实噪声污染防治措施。优先选择低噪声设备并进行基础减振，从源头控制噪声的排放；将所用生产设备设置于室内，通过距离衰减、绿化吸收降低对外环境的影响。 项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准限值》 (GB12348-2008) 中3类标准。 (四)严格落实固体废物分类处理处置要求。固废包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。危险废物集中收集暂存于10 平方米的危废暂存间，定期交由有资质单位处理； 一般固废收集 后暂存于10平方米固废间，边角料和废模具交由废品回收商处理；废水处理污泥、废反渗透膜、废离子交换树脂和废过滤材料定期交由一般工业固废单位处理；边角料、废模具、自然沉降粉尘、不合格产品和喷淋室沉渣收集后交由废品回收商处理。生活垃圾由环卫部门定期清理外运。 (五)严格落实地下水、土壤污染防治措施。加强废水收集、输送管道巡检；分区域采取相应的防渗、防控措施。危险废物暂存点及储存容器严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求设置，并做好防渗、防风、防雨措施。 (六)制订并落实有效的环境风险防范措施，建立健全环境事故应急体系。污水池体及管道应做好防渗漏措施，定期检查防止出现破裂情况，当发现破裂情况应及早进行堵截并维修、更换；设置一个容量为15吨的储水罐暂存当废水处理设施故障导致废水未能有效处理时的工业废水。加强职工的风险防范培训，提高风险防范意识。加强对污染防治设施的管理，确保环境安全和生产安全。 (七)在项目运营过程中，建立畅通的公众参与平台，定期发布环境信息，主动接受社会监督，及时解决公众合理的环境诉求。 | 已落实。 (一)项目通过生产车间厂房阻挡和厂区周边绿化阻挡，可有效阻挡无组织粉尘逸散，减缓对周边大气环境的影响。食堂油烟废气经静电油烟净化器处理达标后引至楼顶高空排放。 （二）一次清洗废水循环使用每日更换一次，二次清洗废水循环使用部分每日更换一次，打磨废水、喷淋室废水循环使用每年更换一次，与纯水制备产生的浓水，经一体化污水处理设施处理可达标。 （三）项目选用低噪声环保型设备；对声源采用隔声、合理布局等措施。项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准限值》 (GB12348-2008)中3类标准。 (四)危险废物集中收集暂存于10㎡的危废暂存间，定期交由有资质单位处理；一般固废收集后暂存于10㎡固废间，边角料和废模具交由废品回收商处理；废水处理污泥、废反渗透膜、废离子交换树脂和废过滤材料定期交由一般工业固废单位处理；边角料、废模具、自然沉降粉尘、不合格产品和喷淋室沉渣收集后交由废品回收商处理。生活垃圾由环卫部门定期清理外运。 (五) 项目已落实全部硬底化，减少废水对周围环境影响。 (六)做好切实可行的风险事故的防患对策与应急预案，降低风险事故对周围环境的影响。 (七)已落实报告表提出的其他建议。 | 一体化污水处理设施已满足目前的废水处理需求，符合 |
| 三、严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，并在规定限期内向我局申请项目竣工环保验收，验收合格后，方可投入正式使用。 | 已严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 | 符合 |

- 6验收执行标准

  - 6.1废水

本项目一次清洗废水循环使用每日更换一次，二次清洗废水循环使用部分每日更换一次，打磨废水、喷淋室废水循环使用每年更换一次，与纯水制备产生的浓水，经自建污一体化污水处理设施处理；生活污水经三级化粪池及隔油隔渣池处理。

全厂废水分别预处理达标后，由厂区现有排水口一起接入市政污水管网排入金山水质净化厂进一步处理。（项目仅设置一个废水排放口）。

表 6.1-1 本项目废水排放限值  单位：mg/m³

| 项目 | 排放标准（取两者对比较严值） |
| --- | --- |
|  | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂进水水质标准两者较严值 |
| pH | 6~9 |
| CODcr | 500 |
| BOD5 | 200 |
| SS | 220 |
| 氨氮 | 100 |
| 动植物油 | 100 |
| LAS | 20 |
| 石油类 | 20 |

  - 6.2废气

本项目生产过程中非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。

表 6.2-1 本项目废气排放限值  单位：mg/m³

| 标准名称 |  | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 (mg/m³) | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 第二时段无组织排放监控浓度限值 | 颗粒物 | 1.0 | / | / |
| 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001） |  | 油烟 |  | 2.0 |  |
| 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） | 表3厂区内VOCs无组织排放限值 | 非甲烷总烃 | / | 6 | 监控点处 1 h 平均浓度值 |
|  |  |  |  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |

  - 6.3噪声

本项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

  - 6.4固体废物

一般工业固体废物在项目内暂存须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防渗、防漏、防扬散等要求。危险废物在项目内暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

- 7验收监测内容

  - 7.1废水

表 7.1-1 废水监测点位、监测项目和频次一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 自建污水处理设施处理后排放口 | pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、氨氮、LAS | 连续采样监测2天、 每天采样4次 |
| W2 | 2#宿舍楼三级化粪池排放口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮 | 连续采样监测2天、 每天采样4次 |
| W3 | 1#宿舍楼和食堂三级化粪池+隔油隔渣池处理后排放口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、动植物油 | 连续采样监测2天、 每天采样4次 |

  - 7.2废气

表 7.2-1 废气监测点位、监测项目和频次一览表

| 监测点位 |  | 监测项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 无组织废气上风点○1 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 连续采样监测2天、 每天采样3次 | 同时记录气温、风速、气压、湿度、风向等气象条件 |
|  | 无组织废气下风点○2 |  |  |  |
|  | 无组织废气下风点○3 |  |  |  |
|  | 无组织废气下风点○4 |  |  |  |
|  | 厂区内(开模具车间厂房外)监测点○5 | 非甲烷总烃 | 连续采样监测2天、 每天采样3次 | 同时记录气温、风速、气压、湿度、风向等气象条件 |
| 有组织废气 | 项目食堂油烟废气排气筒 | 油烟 | 连续采样监测2天、 每天采样3次 | / |

  - 7.3厂界噪声监测

表 7.3-1 噪声监测点一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东面厂界外1m处△N1 | 等效连续A声级Leq (A) | 连续监测2天，每天昼、夜各监测1次 |
| 南面厂界外1m处△N2 |  |  |
| 西面厂界外1m处△N3 |  |  |
| 北面厂界外1m处△N4 |  |  |

- 8质量保证和质量控制

  - 8.1监测分析方法

表 8.1-1监测项目及分析方法

| 检测项目 | 方法编号(含年号) | 检测依据 | 设备名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | GB12348-2008 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 多功能声级计AWA5688 | 35dB(A) |
| pH值 | HJ1147-2020 | 《水质 pH值的测定 电极法》 | pH计 | 0.01（无量纲） |
| 水温 | GB/T13195-1991 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 | 温度计 | -- |
| 悬浮物 | GB/T11901-1989 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 | 分析天平 | 4mg/L |
| 化学需氧量 | HJ828—2017 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 | 滴定管 | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | HJ505-2009 | 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | HJ535-2009 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 | 分光光度计 | 0.025mg/L |
| 动植物油 | - 9HJ637-2018 | - 10《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 | 红外分光光度计 | 0.06mg/L |
| 石油类 | HJ637-2018 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 | 红外分光光度计 | 0.06mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | GB/T7494-1987 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 | 分光光度计 | 0.05mg/L |
| 颗粒物 | HJ1263-2022 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 | 分析天平 | 0.007mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | HJ604-2017 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 | 气相色谱仪 | 0.07mg/m3 |
| 油烟 | HJ1077-2019 | 《固定污染源废气油烟和油雾的测定》 | 红外分光光度计 | 0.1mg/m3 |

- 8.2人员资质

参与本次验收检测的相关人员信息详见表8.2-1。

表8-2 参与验收检测的相关人员一览表

| 验收检测 | 采样日期 | 2025.04.22-2025.04.23 | 采样人员 | 潘俊鹏、黄耀聪、黎吐吉、温共新 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分析日期 | 2025.04.22-2025.04.29 | 分析人员 | 赖思丽、陈晓媚、李坤玲、高峰 |

- 8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

验收检测的质量保证和质量控制按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）(HJT 373-2007)》、《环境监测技术规范》、《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的质量保证和质量控制有关章节的要求进行。主要要求包括：

1、检测人员持证上岗，所用计量仪器均经过计量部门检定或校准合格并在有效期内使用。

2、采样前大气采样器进行气路检查和流量校核，保证检测仪器的气密性和准确性。

3、噪声测量前后用标准声源对噪声计进行校准，检测前后校准值差值不大于0.5dB（A）。

4、实验室样品分析均同步完成全程序双空白实验、按样品总数10%做加标回收和平行双样分析。

5、验收检测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和检测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

6、检测分析方法均采用本单位通过计量认证（实验室资质认定）的方法，分析方法能满足标准要求。

7、废气监测的现场采样和实验室分析的质量保证工作按《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的有关规定执行；噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定进行。

8、噪声仪测量前、后校准结果见表8.3-1。

表8.3-1声级计校准记录一览表

| 日期 | 仪器型号 | 仪器编号 | 单位 | 标准值 | 检测前 |  |  | 检测后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 测定值 | 绝对误差 | 是否 合格 | 测定值 | 绝对误差 | 是否 合格 |
| 2025.04.22 | AWA5688 | MMGR-XC-001-05 | dB(A) | 94.0 | 93.8 | -0.2 | 合格 | 93.8 | -0.2 | 合格 |
| 2025.04.23 | AWA5688 | MMGR-XC-001-05 | dB(A) | 94.0 | 93.8 | -0.2 | 合格 | 93.8 | -0.2 | 合格 |

- 9验收监测结果

  - 9.1生产工况

本项目在2025年4月22日~29日验收监测期间，该项目环保设施运行正常，基本满足验收监测条件。

  - 9.2环保设施调试运行效果

    - 9.2.1废水

本项目厂界废水污染物监测结果见下表：

9.2-1 废水检测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |
| 2025.04.22 | 自建污水处理设施处理后排放口W1 | pH值 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 |
|  |  | 水温 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | -- | ℃ |
|  |  | 悬浮物 | 118 | 124 | 132 | 129 | 220 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 139 | 157 | 152 | 161 | 500 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 50 | 58 | 56 | 62 | 200 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 6.99 | 7.43 | 8.09 | 7.92 | 100 | mg/L |
|  |  | 动植物油 | 6.76 | 6.63 | 7.56 | 6.55 | 100 | mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.89 | 0.85 | 0.78 | 0.68 | 20 | mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.829 | 0.810 | 0.785 | 0.792 | 20 | mg/L |
|  | 2#宿舍楼三级化粪池排放口W2 | pH值 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 |
|  |  | 水温 | 21.9 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | -- | ℃ |
|  |  | 悬浮物 | 134 | 125 | 127 | 130 | 220 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 115 | 132 | 125 | 103 | 500 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 42 | 48 | 45 | 38 | 200 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 10.20 | 10.94 | 11.59 | 12.47 | 100 | mg/L |
|  | 1#宿舍楼和食堂三级化粪池+隔油隔渣池处理后排放口W3 | pH值 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 |
|  |  | 水温 | 22.8 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | -- | ℃ |
|  |  | 悬浮物 | 121 | 115 | 126 | 133 | 220 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 111 | 103 | 121 | 123 | 500 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 43 | 39 | 45 | 47 | 200 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 12.14 | 13.40 | 14.12 | 13.57 | 100 | mg/L |
|  |  | 动植物油 | 7.79 | 5.90 | 6.33 | 7.81 | 100 | mg/L |
| 2025.04.23 | 自建污水处理设施处理后排放口W1 | pH值 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 |
|  |  | 水温 | 21.6 | 21.9 | 22.3 | 22.5 | -- | ℃ |
|  |  | 悬浮物 | 131 | 128 | 126 | 134 | 220 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 165 | 172 | 145 | 150 | 500 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 60 | 64 | 53 | 56 | 200 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 7.59 | 8.47 | 8.75 | 9.35 | 100 | mg/L |
|  |  | 动植物油 | 6.96 | 5.35 | 5.98 | 6.43 | 100 | mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.65 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 20 | mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.768 | 0.782 | 0.837 | 0.803 | 20 | mg/L |
|  | 2#宿舍楼三级化粪池排放口W2 | pH值 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 |
|  |  | 水温 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | -- | ℃ |
|  |  | 悬浮物 | 131 | 136 | 124 | 133 | 220 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 106 | 124 | 128 | 132 | 500 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 37 | 40 | 47 | 49 | 200 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 10.91 | 11.76 | 12.03 | 12.91 | 100 | mg/L |
|  | 1#宿舍楼和食堂三级化粪池+隔油隔渣池处理后排放口W3 | pH值 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 |
|  |  | 水温 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.0 | -- | ℃ |
|  |  | 悬浮物 | 120 | 114 | 117 | 112 | 220 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 116 | 109 | 127 | 130 | 500 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 38 | 35 | 44 | 51 | 200 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 13.79 | 13.46 | 14.22 | 15.07 | 100 | mg/L |
|  |  | 动植物油 | 7.10 | 6.45 | 6.81 | 7.36 | 100 | mg/L |
| 备注：1、项目执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂进水水质标准两者较严值； 2、本报告结果只对当时采样监测结果负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

从上表的监测结果表明：自建污水处理设施处理后排放口W1污染物排放浓度范围为：pH：6.9~7.2（无量纲），水温：21.6～22.5mg/L，悬浮物：118～134mg/L，化学需氧量：139～172mg/L，五日生化需氧量：50～64mg/L，氨氮：6.99～9.35mg/L，动植物油：5.35～7.56mg/L，石油类：0.57～0.89mg/L，阴离子表面活性剂：0.768～0.837mg/L。

2#宿舍楼三级化粪池排放口W2污染物排放浓度范围为：pH：6.9~7.2（无量纲），水温：21.9～23.3mg/L，悬浮物：124～136mg/L，化学需氧量：103～132mg/L，五日生化需氧量：37～49mg/L，氨氮：10.20～12.91mg/L。

1#宿舍楼和食堂三级化粪池+隔油隔渣池处理后排放口W3污染物排放浓度范围为：pH：6.8~7.2（无量纲），水温：22.8～24.0mg/L，悬浮物：112～133mg/L，化学需氧量：103～130mg/L，五日生化需氧量：35～51mg/L，氨氮：12.14～15.07mg/L，动植物油：5.90～7.81mg/L。污染物排放浓度均符合《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂进水水质标准两者较严值。

    - 9.2.2废气

（1）无组织废气

本项目厂界无组织排放废气污染物监测结果见下表：

表 9.2-2 无组织废气检测结果

| 检测日期 | 检测项目 | 检测点位 | 检测结果（mg/m3） |  |  | 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 2025.04.22 | 颗粒物 | 上风向G1 | 0.138 | 0.123 | 0.140 | 1.0 |
|  |  | 下风向G2 | 0.248 | 0.224 | 0.216 |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.315 | 0.273 | 0.290 |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.314 | 0.342 | 0.330 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 上风向G1 | 0.17 | 0.32 | 0.11 | 4.0 |
|  |  | 下风向G2 | 0.52 | 0.41 | 0.60 |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.68 | 0.53 | 0.58 |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.74 | 0.41 | 0.60 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 厂区内G5 | 1.14 | 1.48 | 0.94 | 20 |
| 2025.04.23 | 颗粒物 | 上风向G1 | 0.108 | 0.134 | 0.121 | 1.0 |
|  |  | 下风向G2 | 0.264 | 0.250 | 0.296 |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.241 | 0.277 | 0.310 |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.316 | 0.345 | 0.297 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 上风向G1 | ND | ND | 0.17 | 4.0 |
|  |  | 下风向G2 | 0.94 | 1.00 | 0.97 |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.51 | 0.62 | 0.63 |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.64 | 0.54 | 0.41 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 厂区内G5 | 1.42 | 1.74 | 1.87 | 20 |
| 备注：1、厂界项目执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值；厂区内项目执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值； 2、ND为未检出； 3、本报告结果只对当时采样监测结果负责。 |  |  |  |  |  |  |

| 日期 | 天气 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 湿度（%） | 风速（m/s） | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.04.22 | 晴 | 33.7 | 101.4 | 53 | 1.0 | 东南 |
| 2025.04.23 | 晴 | 33.7 | 101.1 | 62 | 0.9 | 东南 |

从上表的监测结果表明：本项目无组织废气非甲烷总烃浓度范围为：ND~1.87mg/m3；颗粒物浓度范围为：0.108~0.330mg/m3。本项目无组织废气VOCs符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值、《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求，本项目无组织废气颗粒物排放符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

（2）有组织废气

| 1、采样信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  | 排气筒高度（m） |  | 截面积（m2） |  |  | (折算）灶头数 |  |  | 采样现场工况 |  | 处理设施 |  |  |
| 油烟废气排气筒 |  | 5 |  | 0.017 |  |  | 2 |  |  | 生产高峰期 |  | 静电油烟 |  |  |
| 2、检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 检测点位 |  | 检测项目 |  | 实测次数 |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 最高允许排放浓度mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| 2025.04.22 | 油烟废气排气筒 |  | 标杆流量（m3/h） |  | 313 | 308 |  | 327 | 313 |  | 318 |  | 316 | -- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） |  | 12.63 | 13.68 |  | 14.65 | 14.34 |  | 12.84 |  | 13.63 |  |
|  |  |  | 基准浓度（mg/m3） |  | 0.99 | 1.05 |  | 1.20 | 1.12 |  | 1.02 |  | 1.08 | 2.0 |
| 2025.04.23 | 油烟废气排气筒 |  | 标杆流量（m3/h） |  | 313 | 336 |  | 341 | 322 |  | 327 |  | 328 | -- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） |  | 13.94 | 14.36 |  | 13.27 | 15.82 |  | 14.32 |  | 14.34 |  |
|  |  |  | 基准浓度（mg/m3） |  | 1.09 | 1.21 |  | 1.13 | 1.27 |  | 1.17 |  | 1.18 | 2.0 |
| 备注：1、项目执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）小型标准最高允许排放限值； 2、本结果只对当时采集的样品负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-3 有组织废气检测结果

上表9.2-2监测结果表明：食堂油烟废气排气筒排气口的油烟排放浓度范围为：12.63~15.82mg/m3。本项目有组织生产废气油烟符合广东省《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准最高允许排放限值。

    - 9.2.3噪声

本项目厂界噪声监测结果见下表。

表 9.2-4噪声检测结果  单位：dB(A)

| 检测日期 | 检测点位 | 主要声源 | Leq值[dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果 |  | 标准限值 |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 2025.04.22 | 东面厂界外1m处△N1 | 生产 | 59.7 | 47.6 | 65 | 55 |
|  | 南面厂界外1m处△N2 | 生产 | 60.2 | 49.3 | 65 | 55 |
|  | 西面厂界外1m处△N3 | 生产 | 61.8 | 50.8 | 65 | 55 |
|  | 北面厂界外1m处△N4 | 生产 | 61.2 | 50.1 | 65 | 55 |
| 2025.04.23 | 东面厂界外1m处△N1 | 生产 | 58.9 | 47.3 | 65 | 55 |
|  | 南面厂界外1m处△N2 | 生产 | 59.8 | 48.5 | 65 | 55 |
|  | 西面厂界外1m处△N3 | 生产 | 60.7 | 49.5 | 65 | 55 |
|  | 北面厂界外1m处△N4 | 生产 | 60.1 | 48.8 | 65 | 55 |
| 备注：1、项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 2、本报告结果只对当时监测结果负责。 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：项目东面噪声值范围：昼间58.9 ~59.7dB(A)，夜间47.3 ~47.6dB(A)；南面噪声值范围：昼间59.8~60.2dB(A)，夜间48.5 ~49.3dB(A)；西面噪声值范围：昼间60.7~61.8dB(A)，夜间49.5~50.8dB(A)；北面噪声值范围：昼间60.1~61.2dB(A)，夜间48.8 ~50.1dB(A)。项目厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准。

  - 9.3污染物排放总量核算

根据《高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目环境影响报告表》及其《关于高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目环境影响报告表的批复》（茂环(高州)审〔2024〕13号），项目需申请大气总量控制指标为非甲烷总烃，总量控制指标申请量为非甲烷总烃 0.003t/a(均为无组织)。。

- 10验收监测结论

  - 10.1环保设施调试运行效果

根据高州市金源五金加工厂的实际情况，茂名市广润检测有限公司于2025年4月22日~23日、2025年4月22日～29日对该项目的环境保护设施及其调试效果进行了验收检查与监测，监测项目有：废气、噪声。监测和检查结果如下：

    - 10.1.1废水

自建污水处理设施处理后排放口W1污染物排放浓度范围为：pH：6.9~7.2（无量纲），水温：21.6～22.5mg/L，悬浮物：118～134mg/L，化学需氧量：139～172mg/L，五日生化需氧量：50～64mg/L，氨氮：6.99～9.35mg/L，动植物油：5.35～7.56mg/L，石油类：0.57～0.89mg/L，阴离子表面活性剂：0.768～0.837mg/L。

2#宿舍楼三级化粪池排放口W2污染物排放浓度范围为：pH：6.9~7.2（无量纲），水温：21.9～23.3mg/L，悬浮物：124～136mg/L，化学需氧量：103～132mg/L，五日生化需氧量：37～49mg/L，氨氮：10.20～12.91mg/L。

1#宿舍楼和食堂三级化粪池+隔油隔渣池处理后排放口W3污染物排放浓度范围为：pH：6.8~7.2（无量纲），水温：22.8～24.0mg/L，悬浮物：112～133mg/L，化学需氧量：103～130mg/L，五日生化需氧量：35～51mg/L，氨氮：12.14～15.07mg/L，动植物油：5.90～7.81mg/L。污染物排放浓度均符合《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂进水水质标准两者较严值。

    - 10.1.2废气

无组织废气：本项目无组织废气非甲烷总烃浓度范围为：ND~1.87mg/m3；颗粒物浓度范围为：0.108~0.330mg/m3。本项目无组织废气颗粒物符合广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值；无组织废气非甲烷总烃符合广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

有组织废气：食堂油烟废气排气筒的油烟排放浓度范围为：12.63~15.82mg/m3。本项目有组织生产废气非甲烷总烃符合广东省《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准最高允许排放限值。

    - 10.1.3噪声

监测结果表明项目东面噪声值范围：昼间58.9 ~59.7dB(A)，夜间47.3 ~47.6dB(A)；南面噪声值范围：昼间59.8~60.2dB(A)，夜间48.5 ~49.3dB(A)；西面噪声值范围：昼间60.7~61.8dB(A)，夜间49.5~50.8dB(A)；北面噪声值范围：昼间60.1~61.2dB(A)，夜间48.8 ~50.1dB(A)。项目北面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；其他项目符合3类标准。

    - 10.1.4固体废物

项目产生的废油渣收集后危废暂存间（5m2）暂存，定期交由中机科技发展(茂名)有限公司处理。

  - 10.2建议

（1）严格执行监测计划，加强风险管控，防治污染事件的发生；

（2）加强废气处理设施的管理和监测，保证废气达标排放；

（3）应设专人对隔油池、废气处理系统进行跟踪管理，发现异常应第一时间查找原因并处理；

（4）及时维护环保处理设施，保证良好运行，确保各类污染物达标排放；

（5）进一步完善环境保护规章制度和建立健全环境保护档案，提高环境保护管理水平。

- 11建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目竣工环境保护“三同时”验收登记表详见附件1。

- 12附件

附件1 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件2 营业执照

附件3 环评批复

附件4 危废合同

附件5 项目工业废水接管证明

附件6 现场监测图片及环保措施

附件7 监测报告

附件1 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：高州市金源五金加工厂            填表人（签字）：董多兴                    项目经办人（签字）：董多兴

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 高州市金源五金加工厂加工龙虾扣年产1200万粒建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 高州市金山开发区第四区叶勇荣屋 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3389其他金属制日用品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E110°51′1.686″ N21°49′22.921″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年生产龙虾扣1200万粒 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年生产龙虾扣1200万粒 | 环评单位 |  | 广州市杰人环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 茂名市生态环境局（原茂名市环境保护局） |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 茂环(高州)审〔2024〕13号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021年6月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022年3月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 高州市金源五金加工厂 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 茂名市广润检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 15 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 15 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 10 | 废气治理（万元） | 2 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  | 1 | 其他（万元） |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | -- |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | -- | 年平均工作时间 |  | 2240h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 高州市金源五金加工厂 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  | 91440606MA54WWXD8Y | 验收时间 |  | 2025.4.22~2025.4.23 2025.4.22~2025.4.29 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 化学需氧量 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 总氮 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 二氧化硫 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 烟尘 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业粉尘 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氮氧化物 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业固体废物 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 | -- | 1.87 | 20 | -- | -- |  | 0.003 | 0.003 | -- | 0.003 | 0.003 |  | -- |  | +0.003 |
|  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

附件2 营业执照

附件3 环评批复

附件4 危废合同

附件5 项目工业废水接管证明

附件6 现场监测图片及环保设施

现场监测图

有组织废气采样监测

一体化污水处理设备 污水、雨水排放口

通风照片

一般固废储存间 危废间

危废贮存、危废标识

附件7 监测报告