茂名市富临门科技有限公司年产3000套金属大门建设项目竣工环保验收监测报告

建设单位：茂名市富临门科技有限公司

编制单位：茂名市富临门科技有限公司

二〇二五年十二月

建设单位法人代表:	  杨子光        （签字）

编制单位法人代表:	  杨子光        （签字）

项  目  负  责  人: 韩玉成

报  告  编  写  人：韩玉成

建设单位：茂名市富临门科技有限公司（盖章）

电话：13727826688

传真：/

邮编：525000

地址：茂名市电白区沙院镇沙院政府后2号仓库之一

建设单位：茂名市富临门科技有限公司（盖章）

电话：13727826688

传真：/

邮编：525000

地址：茂名市电白区沙院镇沙院政府后2号仓库之一

目 录

1 项目概况	1

2 验收依据	1

3 项目建设情况	2

3.1地理位置、平面布置及环境保护目标	2

3.2建设内容	7

3.3原辅料及能源消耗情况	11

3.4 产品方案	13

3.5 水源及水平衡	13

3.6 生产工艺	16

3.7项目变动情况	23

4 环境保护设施	28

4.1 污染物治理/处置设施	28

4.1.1 废水	28

4.1.2 废气	28

4.1.3 噪声	33

4.1.4 固体废物	33

4.2 其他环境保护设施	34

4.2.1 环境管理	34

5 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	35

5.1 环境影响报告书（表）主要结论与建议	35

5.1.1 选址合理性分析	35

5.1.2 环境质量现状结论	35

5.1.3 综合评价结论	37

5.2 审批部门审批决定及环评批复落实情况	37

6 验收执行标准	42

6.1 废水	42

6.2 废气	42

6.3 噪声	45

6.4 固体废物	45

7 验收监测内容	46

7.1 废水	46

7.2 废气	46

7.3 厂界噪声监测	46

8 质量保证和质量控制	47

8.1 监测分析方法	47

8.2人员资质	48

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制	48

9 验收监测结果	50

9.1 环保设施调试运行效果	50

9.1.1 废水	50

9.1.2 废气	50

9.1.3 噪声	58

9.2 污染物排放总量核算	58

10 验收监测结论	60

10.1 环保设施调试运行效果	60

10.1.1 废水	60

10.1.2 废气	60

10.1.3 噪声	61

10.1.4 固体废物	61

10.2 建议	61

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	63

12 附件	63

13 附图	63

附件1 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	64

附件2 营业执照	65

附件3 法人身份证复印件	66

附件4 环评批复	67

附件5 关于茂名市富临门科技有限公司纳入市政污水管网的申请函	73

附件6 危废合同 	74

附件7 监测报告	79

附件8 茂名华清水务有限公司废水监测处理服务合同	95

附件9 台账	99

附图 现场分区标识	105

项目概况

茂名市富临门科技有限公司成立于2023年3月28日，租赁茂名市电白区沙院镇沙院政府后2号仓库之一（中心地理坐标为东经110°57′21.385″，北纬21°29′43.645″）。本项目主要从事金属门窗制造，年生产金属大门3000套。项目占地面积5100m2，建筑面积4862.36m2。主要建设内容包括开料及折弯区、刨槽及冲孔区、焊框区、胶合区、门扇封花区、焊罗马头区、打磨区、清抹区、喷粉及固化区、喷漆及烘干区1、喷漆及烘干区2、拉丝区、装配及成品调试区等，以及配套建设公用工程及环保工程。项目总投资110万元，其中环保投资约30万元，占总投27.27%。项目员工人数47人，仅在厂区内就餐，不住宿，年工作 300天，白天生产，一班制，每班8小时。

2025年11月，茂名市富临门科技有限公司委托茂名旭日环保科技有限公司编制完成了《茂名市富临门科技有限公司年产3000套金属大门建设项目环境影响报告表》。该项目于2025年11月12日取得茂名市生态环境局电白分局《关于茂名市富临门科技有限公司年产3000套金属大门建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（电白）审[2025]16号）。本建设项目于2025年11工建设，于2025年12试运营。

目前，本项目所有建设内容及环保辅助设施等已建设完成，生产状态稳定，已具备验收条件。我司（茂名市富临门科技有限公司）承担本项目竣工环境保护验收监测工作。我公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，环境保护部2017年11月20日）及生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的有关规定，于2025年12月组织有关人员进行了资料核查和现场勘察，查阅了有关环保文件和技术资料，查看了污染物治理及排放设施的落实情况，编写了验收监测方案。根据验收监测方案，我公司委托茂名市广润检测有限公司对本项目排放的废水、废气、噪声及固废进行现场采样监测及检查验证，在此基础上编写了本报告。

验收依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（自2018年10月26日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年9月1日起施行）；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月）；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，环境保护部2017年11月20日）；

（8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年5月16日）；

（9）茂名市环境保护局《关于印发建设单位自主开展竣工环境保护验收工作指引（试行）的通知》（茂环〔2018〕9号）；

（10）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）；

（11）《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）；

（12）广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）；

（13）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（14）《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）；

（15）《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（16）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（17）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）。

（18）《茂名市富临门科技有限公司年产 3000 套金属大门建设项目环境影响报告表》（茂名旭日环保科技有限公司，2025年11月）；

（20）《关于茂名市富临门科技有限公司年产 3000 套金属大门建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（电白）审[2025]16号），茂名市生态环境局电白分局，2025年11月12日）。

项目建设情况

  - 3.1地理位置、平面布置及环境保护目标

本项目位于茂名市电白区沙院镇沙院政府后2号仓库之一（中心地理坐标为东经110°57′21.385″，北纬21°29′43.645″）。项目北面为茂名市电白区中都油脂有限公司、茂名市嘉润包装材料有限公司、皇铠门窗厂、喜鸿运电器有限公司，西面为茂名嘉里油脂有限公司，南面为广东祥和玻璃科技有限公司，东面为农田，东南面36m处为高地精神康复医院。

表3.1-1  厂界外500m范围内大气环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木苏村（项目东南侧） | 112 | -168 | 居民区 | 约1680人 | 环境二类功能区 | 东南 | 134 | 与环评一致 |
| 2 | 木苏村（项目东北侧） | 470 | 130 | 居民区 | 约360人 |  | 东北 | 445 |  |
| 3 | 新洲村（项目北侧） | 49 | 437 | 居民区 | 约72人 |  | 北 | 441 |  |
| 4 | 新洲村（项目西北侧） | -381 | 253 | 居民区 | 约66人 |  | 西北 | 356 |  |
| 5 | 电白沙院镇政府 | 18 | -168 | 居民区 | 约300人 |  | 南 | 130 |  |
| 6 | 高地精神康复医院 | 112 | -56 | 医院 | 约100人 |  | 东南 | 36 |  |
| 备注：以项目中心位置为原点（0,0）（110°57′21.385″E，21°29′43.645″N），以正东方向为X轴正方向，正北方为Y轴正方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目地理位置图见图3-1，项目四至图见图3-2，项目平面布置图见图3-3，环境保护目标见图3-4。

图3-1 地理位置图

图3-2 项目四至图

图3-3 项目平面布置图

图3-4 环境500m敏感点风险受体图

  - 3.2建设内容

本项目工程建设内容组成详见表 3.2-1，主要设备见表3.2-2。

表 3.2-1 本项目主要建设内容组成一览表

| 项目组成 |  | 环评报告及批复要求 | 实际建设内容 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 开料及折弯区 | 高度8.2m，占地面积320m2，用于开料、折弯工序 | 高度8.2m，占地面积320m2，用于开料、折弯工序 | 一致 |
|  | 刨槽及冲孔区 | 高度8.2m，占地面积101m2，用于刨槽、冲孔工序 | 高度8.2m，占地面积101m2，用于刨槽、冲孔工序 | 一致 |
|  | 焊框区 | 高度8.2m，占地面积113.2m2，用于焊框工序 | 高度8.2m，占地面积113.2m2，用于焊框工序 | 一致 |
|  | 胶合区 | 高度8.2m，占地面积120m2，用于胶合门扇工序 | 高度8.2m，占地面积120m2，用于胶合门扇工序 | 一致 |
|  | 门扇封花区 | 高度8.2m，占地面积180m2，用于门扇封花工序 | 高度8.2m，占地面积180m2，用于门扇封花工序 | 一致 |
|  | 焊罗马头区 | 高度8.2m，占地面积150.88m2，用于焊罗马头工序 | 高度8.2m，占地面积150.88m2，用于焊罗马头工序 | 一致 |
|  | 打磨区 | 高度8.2m，占地面积129.7m2，用于打磨工序 | 高度8.2m，占地面积129.7m2，用于打磨工序 | 一致 |
|  | 清抹区 | 高度8.2m，占地面积129.7m2，用于清抹工序 | 高度8.2m，占地面积129.7m2，用于清抹工序 | 一致 |
|  | 喷粉及固化区 | 高度8.2m，占地面积235m2，用于喷粉末涂料及固化工序，设置1个喷粉房和1个固化炉。 | 高度8.2m，占地面积235m2，用于喷粉末涂料及固化工序，设置1个喷粉房和1个固化炉。 | 一致 |
|  | 喷漆及烘干区1 | 高度8.2m，占地面积290m2，用于调漆、喷漆（喷青铜漆、纯水性色漆、拉丝漆）、洗枪及烘干工序，设置1个喷漆房1、1个调漆房和1个烤漆炉1。 | 高度8.2m，占地面积290m2，用于调漆、喷漆（喷青铜漆、纯水性色漆、拉丝漆）、洗枪及烘干工序，设置1个喷漆房1、1个调漆房和1个烤漆炉1。 | 一致 |
|  | 喷漆及烘干区2 | 高度8.2m，占地面积209m2，用于调漆、喷漆（喷亚克力光油、纯水性清漆）、洗枪及烘干工序，设置1个喷漆房2和1个烤漆炉2。 | 高度8.2m，占地面积209m2，用于调漆、喷漆（喷亚克力光油、纯水性清漆）、洗枪及烘干工序，设置1个喷漆房2和1个烤漆炉2。 | 一致 |
|  | 拉丝区 | 高度8.2m，占地面积150.88m2，用于拉丝工序 | 高度8.2m，占地面积150.88m2，用于拉丝工序 | 一致 |
|  | 装配及成品调试区 | 高度8.2m，占地面积600m2，用于装配、成品调试工序 | 高度8.2m，占地面积600m2，用于装配、成品调试工序 | 一致 |
| 储运 工程 | 配件仓库 | 占地面积58m2，用于储存合页、铝扣条、不锈钢锁、拉手、插销等配件 | 占地面积58m2，用于储存合页、铝扣条、不锈钢锁、拉手、插销等配件 | 一致 |
|  | 卷带仓库 | 占地面积57.9m2，用于储存不锈钢卷带、铝材 | 占地面积57.9m2，用于储存不锈钢卷带、铝材 | 一致 |
|  | 蜂窝板仓库 | 占地面积74.3m2，用于储存蜂窝板、蜂窝纸 | 占地面积74.3m2，用于储存蜂窝板、蜂窝纸 | 一致 |
|  | 涂料仓库 | 占地面积45.7m2，用于储存粉末涂料、油性涂料、水性涂料、清洗剂、乳化油、粘合剂、玻璃胶等原料 | 占地面积20m2，用于储存粉末涂料、油性涂料、水性涂料、清洗剂、乳化油、粘合剂、玻璃胶等原料 | 占地面积由45.7m2减小为20m2 |
|  | 成品仓库 | 占地面积174.7m2，用于储存成品不锈钢烤漆大门和不锈钢喷粉大门 | 占地面积174.7m2，用于储存成品不锈钢烤漆大门和不锈钢喷粉大门 | 一致 |
| 辅助 工程 | 液化石油气区 | 位于生产车间内东北角，占地面积60m2，用于液化石油气储存及气化 | 位于生产车间内东北角，占地面积4m2，用于液化石油气储存及气化 | 占地面积由60m2减小为4m2 |
|  | 办公室 | 位于生产车间内西南角，占地面积248m2，用于办公 | 位于生产车间内西南角，占地面积248m2，用于办公 | 一致 |
|  | 厨房 | 位于生产车间外东北侧，占地面积100.36m2，用于员工就餐 | 位于生产车间外东北侧，占地面积100.36m2，用于员工就餐 | 一致 |
|  | 展厅 | 位于生产车间外内西北角，占地面积263m2，用于产品展示 | 位于生产车间外内西北角，占地面积263m2，用于产品展示 | 一致 |
| 公用 工程 | 供水工程 | 市政供水管网供应 | 市政供水管网供应 | 一致 |
|  | 供电工程 | 由市政电网供应，不设备用发电机 | 由市政电网供应，不设备用发电机 | 一致 |
|  | 排水工程 | 采用雨污分流制；雨水外排至雨水管网；生活污水通过市政污水管网进入水东湾新城水质净化厂处理；生产废水（喷淋塔及水帘柜更换废水）近期通过槽罐车外运至茂名华清水务有限公司处理，远期待电白新材料产业园区污水处理厂建设完成后，达到进入园区污水处理厂处理。 | 采用雨污分流制；雨水外排至雨水管网；生活污水通过市政污水管网进入水东湾新城水质净化厂处理；生产废水（喷淋塔及水帘柜更换废水）近期通过槽罐车外运至茂名华清水务有限公司处理，远期待电白新材料产业园区污水处理厂建设完成后，达到进入园区污水处理厂处理。 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水 | 生活污水经三级化粪池处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，通过市政污水管网进入水东湾新城水质净化厂处理；生产废水（喷淋塔及水帘柜更换废水）近期达到茂名华清水务有限公司的进水标准通过槽罐车外运至茂名华清水务有限公司处理，远期待电白新材料产业园区污水处理厂建设完成后，达到园区污水处理厂的进水标准进入园区污水处理厂处理。 | 生活污水经三级化粪池处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，通过市政污水管网进入水东湾新城水质净化厂处理；生产废水（喷淋塔及水帘柜更换废水）近期达到茂名华清水务有限公司的进水标准通过槽罐车外运至茂名华清水务有限公司处理，远期待电白新材料产业园区污水处理厂建设完成后，达到园区污水处理厂的进水标准进入园区污水处理厂处理。 | 一致 |
|  | 废气 | - 开料粉尘经重力自然沉降，加强车间通风，无组织排放； - 胶合、门扇封花、焊罗马头、装配、打磨工序中打磨粉尘经移动式简易布袋除尘器收集处理后无组织排放； （3）焊框、胶合、门扇封花、焊罗马头工序中焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集处理后无组织排放； （4）冲孔有机废气经加强车间通风，无组织排放； （5）喷粉粉尘经“滤筒除尘器”处理后无组织排放； （6）喷漆废气（喷漆房1）经密闭负压收集至水帘柜预处理后，调漆废气、危废间废气经密闭负压收集后，烘干废气（烤漆炉1）、喷粉固化废气经集气罩收集后，一起引至同一套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”（TA001）处理后，由15m排气筒DA001排放； （7）喷漆废气（喷漆房2）经密闭负压收集至水帘柜预处理后，胶合有机废气、清抹有机废气经密闭负压收集后，烘干废气（烤漆炉2）经集气罩收集后，一起引至同一套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”（TA002）处理后，由15m排气筒DA002排放； （8）成品调试有机废气经加强车间通风，无组织排放； （9）厨房油烟废气经静电油烟净化器处理后，由专用烟管引至楼顶排放。 | （1）开料粉尘经重力自然沉降，加强车间通风，无组织排放； （2）胶合、门扇封花、焊罗马头、装配、打磨工序中打磨粉尘经移动式简易布袋除尘器收集处理后无组织排放； （3）焊框、胶合、门扇封花、焊罗马头工序中焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集处理后无组织排放； （4）冲孔有机废气经加强车间通风，无组织排放； （5）喷粉粉尘经“滤筒除尘器”处理后无组织排放； （6）喷漆废气（喷漆房1）经密闭负压收集至水帘柜预处理后，调漆废气、危废间废气、胶合有机废气经密闭负压收集后，烘干废气（烤漆炉1）、喷粉固化废气经集气罩收集后，一起引至同一套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”（TA001）处理后，由15m排气筒DA001排放； （7）喷漆废气（喷漆房2）经密闭负压收集至水帘柜预处理后，清抹有机废气经密闭负压收集后，烘干废气（烤漆炉2）经集气罩收集后，一起引至同一套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”（TA002）处理后，由15m排气筒DA002排放； （8）成品调试有机废气经加强车间通风，无组织排放； （9）厨房油烟废气经静电油烟净化器处理后，由专用烟管引至楼顶排放。 | 胶合有机废气由DA002排放，改为由DA001排放 |
|  | 固体废物 | （1）生活垃圾交由环卫部门处理。 （2）一般工业固废：一般废包装材料、边角料、金属碎屑、焊渣、自然沉降粉尘、废滤筒及废布袋分类收集后暂存在一般固废间（15m2），定期交由有处理能力的单位处理。 （3）危险废物：废机油、废液压油、废乳化油、沾染乳化油的金属碎屑、废机油桶、废液压油桶、废乳化油桶、废清洗剂桶、废青铜油漆桶、废青铜漆稀释剂桶、废拉丝漆桶、废拉丝漆稀释剂桶、废亚克力光油桶、废亚克力光油稀释剂桶、废纯水性色漆桶、废纯水性清漆桶、废粘合剂桶、漆渣、废干式过滤器介质、废活性炭、废清抹布、废拉丝布、废含油抹布及手套分类收集后暂存在危废间（22m2），定期交有危废资质的单位处置。 | （1）生活垃圾交由环卫部门处理。 （2）一般工业固废：一般废包装材料、边角料、金属碎屑、焊渣、自然沉降粉尘、废滤筒及废布袋分类收集后暂存在一般固废间（8m2），定期交由有处理能力的单位处理。 （3）危险废物：废机油、废液压油、废乳化油、沾染乳化油的金属碎屑、废机油桶、废液压油桶、废乳化油桶、废清洗剂桶、废青铜油漆桶、废青铜漆稀释剂桶、废拉丝漆桶、废拉丝漆稀释剂桶、废亚克力光油桶、废亚克力光油稀释剂桶、废纯水性色漆桶、废纯水性清漆桶、废粘合剂桶、漆渣、废干式过滤器介质、废活性炭、废清抹布、废拉丝布、废含油抹布及手套分类收集后暂存在危废间（12m2），定期交有危废资质的单位处置。 | 一般固废间占地面积由15m2减小为8m2，危废间占地面积由22m2减小为12m2 |
|  | 噪声 | 采用低噪声设备、大型设备和高噪声设备采取基础减振，通过对厂区设备合理布局，做好日常维护，充分利用距离衰减和墙体隔声等措施降低噪声 | 采用低噪声设备、大型设备和高噪声设备采取基础减振，通过对厂区设备合理布局，做好日常维护，充分利用距离衰减和墙体隔声等措施降低噪声 | 一致 |

表 3.2-2 本项目主要生产设备

| 序号 | 主要生产单位 |  | 设备名称 | 规格(型号) | 环评数量 | 实际数量 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开料及折弯区 | 开料 | 剪板机 | / | 2台 | 2台 | 一致 |
| 2 |  |  | 激光切割机 | / | 2台 | 2台 | 一致 |
| 3 |  | 折弯 | 折弯机 | / | 2台 | 2台 | 一致 |
| 4 |  |  | 开平机 | / | 1台 | 1台 | 一致 |
| 5 | 刨槽及冲孔区 | 刨槽 | 刨槽机 | / | 1台 | 1台 | 一致 |
| 6 |  | 冲孔 | 冲床 | / | 2台 | 2台 | 一致 |
| 7 |  |  | 线割机 | / | 2台 | 2台 | 一致 |
| 8 | 焊框区 |  | 焊机 | / | 2台 | 2台 | 一致 |
| 9 | 胶合区 |  | 胶合机 | 1台尺寸：1.2m*3.4m*2.7m，配有水箱容积0.2m3； 1台尺寸：1.2m*3.05m*2.25m，配有水箱容积0.4m3 | 2台 | 2台 | 一致 |
| 10 |  |  | 焊机 | / | 2台 | 2台 | 一致 |
| 11 |  |  | 手磨机 | / | 2台 | 2台 | 一致 |
| 12 | 门扇封花区 |  | 焊机 | / | 1台 | 1台 | 一致 |
| 13 |  |  | 手磨机 | / | 2台 | 2台 | 一致 |
| 14 | 焊罗马头区 |  | 手磨机 | / | 2台 | 2台 | 一致 |
| 15 |  |  | 罗马头滚花机 | / | 1台 | 1台 | 一致 |
| 16 |  |  | 焊机 | / | 2台 | 2台 | 一致 |
| 17 | 打磨区 |  | 气动打磨机 | / | 1台 | 1台 | 一致 |
| 18 | 喷粉及固化区 | 喷粉 | 喷粉房 | 6米*3米*4米 | 1个 | 1个 | 一致 |
| 19 |  |  | 静电喷枪 | / | 2把 | 2把 | 一致 |
| 20 |  | 固化 | 固化炉 | 面包炉型，6米*2.3米*4米；配套低氮燃烧机 | 1个 | 1个 | 一致 |
| 21 | 喷漆及烘干区1 | 喷漆 | 喷漆房1 | 4.9米*3.7米*3.6米 | 1个 | 1个 | 一致 |
| 22 |  |  | 水帘柜（1号、2号） | 每个水帘柜尺寸4.9米*0.9米*3.3米；水帘柜循环池尺寸4.9米*0.9米*0.3米；水泵流量15m3/h | 2个 | 2个 | 一致 |
| 23 |  |  | 人工喷枪 | / | 4把 | 4把 | 一致 |
| 24 |  |  | 风机 | 每台风量1.5万m3/h | 4台 | 4台 | 一致 |
| 25 |  |  | 流平段 | 9米*8.4米*4米 | 1段 | 1段 | 一致 |
| 26 |  | 烘干 | 烤漆炉1 | 面包炉型，6米*2.3米*4米；配套低氮燃烧机 | 1个 | 1个 | 一致 |
| 27 | 喷漆及烘干区2 | 喷漆 | 喷漆房2 | 7米*5.6米*4.2米 | 1个 | 1个 | 一致 |
| 28 |  |  | 水帘柜（3号） | 每个水帘柜尺寸4米*1.5米*3米；循环池尺寸4米*1.5米*0.2米；水泵流量15m3/h | 1个 | 1个 | 一致 |
| 29 |  |  | 人工喷枪 | / | 2把 | 2把 | 一致 |
| 30 |  |  | 风机 | 风量20000m3/h | 2台 | 2台 | 一致 |
| 31 |  |  | 流平段 | 2米*5.6米*4.2米 | 1段 | 1段 | 一致 |
| 32 |  | 烘干 | 烤漆炉2 | 面包炉型，7米*3.3米*4.2米；配套低氮燃烧机 | 1个 | 1个 | 一致 |
| 33 | 装配及成品调试区 | 装配 | 手磨机 | / | 2台 | 2台 | 一致 |
| 34 |  |  | 电钻 | / | 6台 | 6台 | 一致 |
| 35 |  |  | 割铝机 | / | 1台 | 1台 | 一致 |
| 36 | 液化石油气区 |  | 空压机 | SPS-20A | 1台 | 1台 | 一致 |
| 38 |  |  | LPG气化器 | 压力1.76Mpa，加热功率4kw，气化能力50kg/h | 1个 | 1个 | 一致 |
| 39 |  |  | 冷冻式干燥机 | / | 1台 | 1台 | 一致 |
| 40 |  |  | 储气罐 | 压力0.84Mpa，容积1000L | 1个 | 1个 | 一致 |
| 41 | 废气处理 |  | 滤筒除尘器 | 12个过滤筒；1台风机风量20000m3/h | 1套 | 1套 | 一致 |
| 42 |  |  | 水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置 | 风机风量为33000m3/h | 1套 | 1套 | 一致 |
| 43 |  |  | 水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置 | 风机风量为28000m3/h | 1套 | 1套 | 一致 |
| 44 |  |  | 移动式焊烟净化器 | 每台配有2个移动式集气罩 | 2台 | 2台 | 一致 |
| 45 |  |  | 移动式简易布袋除尘器 |  | 3台 | 3台 | 一致 |
| 46 |  |  | 油烟净化器 | 风机风量3000m3/h | 1台 | 1台 | 一致 |

  - 3.3原辅料及能源消耗情况

表 3.3-1 主要原辅料及能耗一览表

| 序号 | 名称 | 环评用量t/a | 实际用量t/a | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢卷带 | 430 | 430 | 一致 |
| 2 | 铝材 | 150 | 150 | 一致 |
| 3 | 合页 | 23400 | 23400 | 一致 |
| 4 | 铝扣条 | 540 | 540 | 一致 |
| 5 | 不锈钢锁 | 3000 | 3000 | 一致 |
| 6 | 不锈钢拉手 | 4715 | 4715 | 一致 |
| 7 | 不锈钢插销 | 5830 | 5830 | 一致 |
| 8 | 蜂窝板 | 2700 | 2700 | 一致 |
| 9 | 蜂窝纸 | 4500 | 4500 | 一致 |
| 10 | 压花件 | 3250 | 3250 | 一致 |
| 11 | 氩气 | 14.4 | 14.4 | 一致 |
| 12 | 焊丝 | 18 | 18 | 一致 |
| 13 | 清抹布 | 0.018 | 0.018 | 一致 |
| 14 | 拉丝布 | 0.009 | 0.009 | 一致 |
| 15 | 粘合剂 | 3 | 3 | 一致 |
| 16 | 玻璃胶 | 0.5 | 0.5 | 一致 |
| 17 | 液压油 | 0.0816 | 0.0816 | 一致 |
| 18 | 乳化油 | 0.05 | 0.05 | 一致 |
| 19 | 清洗剂 | 0.75 | 0.75 | 一致 |
| 20 | 粉末涂料 | 5.2 | 5.2 | 一致 |
| 21 | 青铜油漆 | 0.135 | 0.135 | 一致 |
| 22 | 青铜漆稀释剂 | 0.045 | 0.045 | 一致 |
| 23 | 拉丝漆 | 1.8 | 1.8 | 一致 |
| 24 | 拉丝漆稀释剂 | 0.6 | 0.6 | 一致 |
| 25 | 亚克力光油 | 0.135 | 0.135 | 一致 |
| 26 | 亚克力光油稀释剂 | 0.045 | 0.045 | 一致 |
| 27 | 纯水性色漆 | 1.27 | 1.27 | 一致 |
| 28 | 纯水性清漆 | 1.27 | 1.27 | 一致 |
| 29 | 机油 | 0.025 | 0.025 | 一致 |
| 30 | 水 | 1542.38 | 1542.38 | 一致 |
| 31 | 电 | 23万 | 23万 | 一致 |
| 32 | 液化石油气 | 27 | 27 | 一致 |

- 3.4 产品方案

表3.4-1  项目产品方案一览表

| 产品名称 |  | 产品规格 | 环评年生产能力（套） | 实际年生产能力（套） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢烤漆大门 | 单开门 | 1301mm*2375mm*205mm | 925 | 925 | 一致 |
|  | 双开门 | 2120mm*3310mm*250mm | 555 | 555 | 一致 |
|  | 四开门 | 3010mm*3440mm*220mm | 370 | 370 | 一致 |
| 小计 |  | / | 1850 | 1850 | 一致 |
| 不锈钢烤漆大门 | 单开门 | 1171mm*2335mm*225mm | 60 | 60 | 一致 |
|  | 双开门 | 2000mm*3090mm*235mm | 60 | 60 | 一致 |
|  | 四开门 | 3020mm*3170mm*210mm | 30 | 30 | 一致 |
| 小计 |  | / | 150 | 150 | 一致 |
| 不锈钢喷粉大门 | 单开门 | 1171mm*2335mm*225mm | 300 | 300 | 一致 |
|  | 双开门 | 2120mm*3310mm*250mm | 500 | 500 | 一致 |
|  | 四开门 | 3020mm*3170mm*210mm | 200 | 200 | 一致 |
| 合计 |  | 3000 |  |  |  |

- 3.5 水源及水平衡

本项目供水由市政统一供给，产生的生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，由市政污水管网排入水东湾新城水质净化厂集中处理；生产废水（喷淋塔及水帘柜更换废水）近期达到茂名华清水务有限公司的进水标准通过槽罐车外运至茂名华清水务有限公司处理，远期待电白新材料产业园区污水处理厂建设完成后，进入园区污水处理厂处理。全厂用、排水情况如下：

①生活用、排水

根据建设单位提供资料，本项目1542.38m3/a，其中生活用水量705m3/a。

②调漆用水

根据建设单位提供资料，本项目喷涂水性涂料调配用水量为1.91m3/a，其中新鲜用水量1.82t/a，水性涂料喷枪清洗废液0.09t/a。调配用水部分喷漆漆雾进入水帘柜和喷淋塔，部分蒸发损耗，不产生废水。

③洗枪用水

根据建设单位提供资料，本项目喷枪清洗用水量为0.09t/a，全部回用于调漆，不外排。

④胶合工序用水

根据建设单位提供资料，本项目2台胶合机水箱热水为间接加热，热水循环利用，不需要更换，循环水量为8400m3/a，由于蒸发作用，需定期对水箱添加新鲜水，水箱新鲜补水量为8.4m3/a。

⑤冲孔工序用水

根据建设单位提供资料，本项目冲孔工序线割机使用的乳化油调配用水量为5m3/a，调配用水1.188m3/a随废乳化油作为危废，交由有危险废物处置资质的单位处置，不外排，调配用水损耗量为3.812m3/a。

⑥喷淋塔用、排水

根据建设单位提供资料，本项目喷淋塔新鲜补水量为315.7m3/a，更换的喷淋塔废水近期达到茂名华清水务有限公司的进水标准通过槽罐车外运至茂名华清水务有限公司处理，远期待电白新材料产业园区污水处理厂建设完成后，进入园区污水处理厂处理。

⑥水帘柜用、排水

根据建设单位提供资料，本项目水帘柜新鲜补水量为506.37m3/a。更换的水帘柜废水近期达到茂名华清水务有限公司的进水标准通过槽罐车外运至茂名华清水务有限公司处理，远期待电白新材料产业园区污水处理厂建设完成后，进入园区污水处理厂处理。

根据建设单位提供的资料，验收期间水平衡图见下图。

图3.5-1  水平衡图  单位：t/a

- 3.6 生产工艺

图3.6-1 不锈钢烤漆大门生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）开料：外购的不锈钢卷带、铝材使用剪板机、激光切割机按照特定的设计进行剪板、切割下料。剪板机利用液压系统产生巨大直线推力完成剪切。该工序会产生粉尘、废液压油、边角料、废包装桶、噪声。

（2）刨槽：在需要折弯的位置背面通过刨槽机刨削出一条V型槽。该工序会产生边角料、噪声。

（3）折弯：使用开平机消除板材内应力，矫正平面度，做成平整板材，再通过折弯机沿刨槽线进行角度折弯成型。折弯机利用液压系统高效传力进行折弯。该工序会产生废液压油、边角料、废包装桶、噪声。

（4）冲孔：使用冲床对板材冲孔，包括锁孔、合页孔、插销孔等。冲床是利用液压油传递压力实现不锈钢板材冲孔成型。冲孔后需要使用线割机进行修边，线割机使用乳化油进行润滑和冷却。该工序会产生有机废气、边角料、沾有乳化油的金属碎屑、废乳化油、废液压油、废包装桶、噪声。

（5）焊框：折弯及冲孔后的部件使用氩弧焊机焊接成门扇框架、门框。该工序产生焊接烟尘、焊渣、噪声。

（6）胶合：在门扇内部通过人工涂上一层粘合剂，将蜂窝板、蜂窝纸填充进去，然后通过胶合机进行加热固化处理，温度控制在68℃，加热时间为50分钟，使填充物与不锈钢门粘合。胶合机工作原理通过循环热水间接将热量均匀传递至加热板，再传导给胶合板材，使胶水在设定温度下固化，同时通过液压系统驱动压板闭合，对叠放的板材施加高压，确保胶层无气泡、板材间紧密接触。胶合冷却后的板材利用氩弧焊机对门框缝及包边进行焊接加固，最后利用手磨机去除焊疤、胶痕，实现表面平整。该工序产生胶合有机废气、粉尘、焊接烟尘、焊渣、废液压油、废包装桶、噪声。

（7）门扇封花：将外购的压花件通过氩弧焊机焊接在门扇表面，并通过手磨机打磨实现纹理融合。该工序产生粉尘、焊接烟尘、焊渣、噪声。

（8）焊罗马头：不锈钢端头利用罗马头滚花机加工装饰性滚花纹路，再通过氩弧焊机焊接至门框立柱，最后利用手磨机去除焊疤。该工序产生粉尘、焊接烟尘、焊渣、噪声。

（9）打磨：使用气动打磨机对不锈钢门表面进行打磨、抛光、去毛刺和修整等。该工序产生粉尘、金属碎屑、噪声。

（10）清抹：使用沾有清洗剂的清抹布对不锈钢门进行清抹。该工序产生清抹有机废气、废清抹布。

（11）喷粉、固化：清抹后的不锈钢门进入专用的喷粉房进行喷涂。本项目喷粉采用静电喷涂方式，利用喷枪使粉末颗粒喷出枪体时携带正电荷，与带负电荷的型材接触，产生静电吸附，日喷粉时间为4h。在风机的作用下喷粉房内形成负压，防止粉末逸出，粉流和气流被抽到滤筒除尘器，滤筒收集的粉末回用于喷粉工艺中。喷粉后，将不锈钢门送入固化炉进行烘烤固化，当冷却后即可形成固态的涂层。项目固化炉使用燃料为液化石油气，固化温度为200℃，固化时间为20min/批次，每天6批次。此过程会产生喷粉粉尘、固化废气、废包装箱、噪声。

（12）一次喷漆（青铜漆/纯水性色漆）、烘干：喷粉固化后的不锈钢门进行喷漆，喷漆均采用人工喷枪进行喷涂。项目部分不锈钢门（占产能30%）喷涂油性青铜漆，部分不锈钢门（占产能70%）喷涂纯水性色漆。调漆在调漆房进行，喷漆、喷枪清洗均在密闭喷漆房1内进行，烘干在密闭烤漆炉1内进行。将外购的青铜漆和青铜漆稀释剂按1:1的比例、纯水性色漆和水按1:1的比例在调漆房内进行调配好。工件首先在喷漆房1喷涂，喷涂油性青铜漆日喷涂时间为1h，喷纯水性色漆日喷涂时间为2h；然后通过流平通道进入烤漆炉1，烤漆炉1使用燃料为液化石油气，烘烤温度约160℃，烘烤时间为1h/批次，每天2批次。此过程会产生调漆废气、喷漆废气、烘干废气及液化石油气燃烧废气、水帘柜废水、漆渣、废包装桶、噪声。

（13）二次喷漆（拉丝漆）及晾干、拉丝：根据不锈钢烤漆门的使用环境或客户需求，需要对喷完青铜漆/纯水性色漆并烘干完毕后的不锈钢门使用油性拉丝漆进行拉丝处理。调漆在调漆房进行，喷漆、喷抢清洗均在密闭喷漆房1内进行。将外购的拉丝漆和拉丝漆稀释剂按1:5的比例在调漆房内进行调配好。工件首先在喷漆房1喷拉丝漆，采用人工喷涂方式，日喷涂时间为2h；喷漆后在喷漆房1自然晾干，自然晾干时间为1小时，晾干后下件进入拉丝区，通过人工使用拉丝布拉丝完毕上件，进入下一个工序。此过程会产生调漆废气、喷漆废气、水帘柜废水、漆渣、废包装桶、废拉丝布、噪声。

（14）三次喷漆（喷亚克力光油/纯水性清漆）、烘干：拉丝之后的不锈钢门进行喷漆，喷漆均采用人工喷枪进行喷涂。项目一次喷漆工序中喷油性青铜漆的不锈钢门喷涂亚克力光油，一次喷漆工序中喷纯水性色漆的不锈钢门喷涂纯水性清漆。调漆在调漆房进行，喷漆、喷枪清洗均在密闭喷漆房2内进行，烘干在密闭烤漆炉2内进行。将外购的亚克力光油和亚克力光油稀释剂按1:1的比例、纯水性清漆和水按4:3的比例在调漆房内进行调配好。工件首先在喷漆房2喷涂，喷涂油性亚克力光油日喷涂时间为2h，喷纯水性清漆日喷涂时间为4h；然后通过流平通道进入烤漆炉2，烤漆炉2使用燃料为液化石油气，烘烤温度约160℃，烘烤时间为1h/批次，每天2批次。此过程会产生调漆废气、喷漆废气、烘干废气及液化石油气燃烧废气、水帘柜废水、漆渣、废包装桶、噪声。

备注：

喷枪清洗方式：油性涂料喷涂的喷枪清洗采用稀释剂进行清洗，水性涂料喷涂的喷枪清洗是采用普通自来水进行清洗。油性涂料喷枪清洗完的稀释剂放在密闭包装桶用于下次调漆；油性涂料喷枪清洗完的废液（自来水和水性涂料）全部回用于水性涂料调配，不外排。此过程还会产生洗枪废气。

（15）装配：将门框、门扇拼装成型，使用手磨机对门框修整，铝扣条利用割铝机切割成合适尺寸，再通过电钻将合页和铝扣条装至门框上。同时将加工完成的不锈钢烤漆大门与外购的锁、拉手、插销等配件进行装配。该工序产生粉尘、边角料、噪声。

（16）成品调试、入库、出货：使用玻璃胶填补门扇与门框、包边等接缝处的微小缝隙。不锈钢烤漆门入库、出货。该工序产生有机废气、废包装桶、噪声。

图3.6-2 不锈钢喷粉大门生产工艺流程及产污环节图

生产工艺说明：

（1）开料：外购的不锈钢卷带、铝材使用剪板机、激光切割机按照特定的设计进行剪板、切割下料。剪板机利用液压系统产生巨大直线推力完成剪切。该工序会产生粉尘、废液压油、边角料、废包装桶、噪声。

（2）刨槽：在需要折弯的位置背面通过刨槽机刨削出一条V型槽。该工序会产生边角料、噪声。

（3）折弯：使用开平机消除板材内应力，矫正平面度，做成平整板材，再通过折弯机沿刨槽线进行角度折弯成型。折弯机利用液压系统高效传力进行折弯。该工序会产生废液压油、边角料、废包装桶、噪声。

（4）冲孔：使用冲床对板材冲孔，包括锁孔、合页孔、插销孔等。冲床是利用液压油传递压力实现不锈钢板材冲孔成型。冲孔后需要使用线割机进行修边，线割机使用乳化油进行润滑和冷却。该工序会产生有机废气、边角料、沾有乳化油的金属碎屑、废乳化油、废液压油、废包装桶、噪声。

（5）焊框：折弯及冲孔后的部件使用氩弧焊机焊接成门扇框架、门框。该工序产生焊接烟尘、焊渣、噪声。

（6）胶合：在门扇内部通过人工涂上一层粘合剂，将蜂窝板、蜂窝纸填充进去，然后通过胶合机进行加热固化处理，温度控制在68℃，加热时间为50分钟，使填充物与不锈钢门粘合。胶合机工作原理通过循环热水间接将热量均匀传递至加热板，再传导给胶合板材，使胶水在设定温度下固化，同时通过液压系统驱动压板闭合，对叠放的板材施加高压，确保胶层无气泡、板材间紧密接触。胶合冷却后的板材利用氩弧焊机对门框缝及包边进行焊接加固，最后利用手磨机去除焊疤、胶痕，实现表面平整。该工序产生有机废气、粉尘、焊接烟尘、焊渣、废液压油、废包装桶、噪声。

（7）门扇封花：将外购的压花件通过氩弧焊机焊接在门扇表面，并通过手磨机打磨实现纹理融合。该工序产生粉尘、焊接烟尘、焊渣、噪声。

（8）焊罗马头：不锈钢端头利用罗马头滚花机加工装饰性滚花纹路，再通过氩弧焊机焊接至门框立柱，最后利用手磨机去除焊疤。该工序产生粉尘、焊接烟尘、焊渣、噪声。

（9）打磨：使用气动打磨机对不锈钢门表面进行打磨、抛光、去毛刺和修整等。该工序产生粉尘、金属碎屑、噪声。

（10）清抹：使用沾有清洗剂的清抹布对不锈钢门进行清抹。该工序产生有机废气、废清抹布。

（11）喷粉、固化：清抹后的不锈钢门进入专用的喷粉房进行喷涂。本项目喷粉采用静电喷涂方式，利用喷枪使粉末颗粒喷出枪体时携带正电荷，与带负电荷的型材接触，产生静电吸附，日喷粉时间为4h。在风机的作用下喷粉房内形成负压，防止粉末逸出，粉流和气流被抽到滤筒除尘器，滤筒收集的粉末回用于喷粉工艺中。喷粉后，将不锈钢门送入固化炉进行烘烤固化，当冷却后即可形成固态的涂层。项目固化炉使用燃料为液化石油气，固化温度为200℃，固化时间为20min/批次，每天6批次。此过程会产生喷粉粉尘、固化废气、废包装箱、噪声。

（12）装配：将门框、门扇拼装成型，使用手磨机对门框修整，铝扣条利用割铝机切割成合适尺寸，再通过电钻将合页和铝扣条装至门框上。同时将加工完成的不锈钢烤漆大门与外购的锁、拉手、插销等配件进行装配。该工序产生粉尘、边角料、噪声。

（13）成品调试、入库、出货：使用玻璃胶填补门扇与门框、包边等接缝处的微小缝隙。不锈钢烤漆门入库、出货。该工序产生有机废气、废包装桶、噪声。

- 3.7项目变动情况

3.7.1项目建设地点变动情况

根据本章3.1小节相关内容，本项目建设地点未发生变动。

3.7.2项目建设内容变动情况

| 类别 | 名称 | 环评批复建设情况 | 实际建设情况 | 变动情况与原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储运 工程 | 涂料仓库 | 占地面积45.7m2，用于储存粉末涂料、油性涂料、水性涂料、清洗剂、乳化油、粘合剂、玻璃胶等原料。 | 占地面积20m2，用于储存粉末涂料、油性涂料、水性涂料、清洗剂、乳化油、粘合剂、玻璃胶等原料。 | 占地面积由45.7m2减小为20m2； 原因：项目原设计原料贮量下降，从半年备用到季度备用。 |
| 辅助工程 | 液化石油气区 | 位于生产车间内东北角，占地面积60m2，用于液化石油气储存及气化。 | 位于生产车间内东北角，占地面积4m2，用于液化石油气储存及气化。 | 占地面积由60m2减小为4m2； 原因：每个焚烧炉只一备一用，共储备3个气罐，不需要原设计面积。 |
| 环保工程 | 废气 | （6）喷漆废气（喷漆房1）经密闭负压收集至水帘柜预处理后，调漆废气、危废间废气经密闭负压收集后，烘干废气（烤漆炉1）、喷粉固化废气经集气罩收集后，一起引至同一套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”（TA001）处理后，由15m排气筒DA001排放； （7）喷漆废气（喷漆房2）经密闭负压收集至水帘柜预处理后，胶合有机废气、清抹有机废气经密闭负压收集后，烘干废气（烤漆炉2）经集气罩收集后，一起引至同一套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”（TA002）处理后，由15m排气筒DA002排放； | （6）喷漆废气（喷漆房1）经密闭负压收集至水帘柜预处理后，调漆废气、危废间废气、胶合有机废气经密闭负压收集后，烘干废气（烤漆炉1）、喷粉固化废气经集气罩收集后，一起引至同一套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”（TA001）处理后，由15m排气筒DA001排放； （7）喷漆废气（喷漆房2）经密闭负压收集至水帘柜预处理后，清抹有机废气经密闭负压收集后，烘干废气（烤漆炉2）经集气罩收集后，一起引至同一套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”（TA002）处理后，由15m排气筒DA002排放； | 胶合有机废气由DA002排放，改为由DA001排放； 原因：根据厂区平面图设计，结合生产工艺的实际情况，优化场地管道走向。 |
|  | 固体废物 | 一般工业固废：一般废包装材料、边角料、金属碎屑、焊渣、自然沉降粉尘、废滤筒及废布袋分类收集后暂存在一般固废间（15m2），定期交由有处理能力的单位处理。 | 一般工业固废：一般废包装材料、边角料、金属碎屑、焊渣、自然沉降粉尘、废滤筒及废布袋分类收集后暂存在一般固废间（8m2），定期交由有处理能力的单位处理。 | 一般固废间占地面积由15m2减小为8m2； 原因：减少固体废物的贮存周期，提供清运频次，不需要原设计面积。 |
|  |  | 危险废物：废机油、废液压油、废乳化油、沾染乳化油的金属碎屑、废机油桶、废液压油桶、废乳化油桶、废清洗剂桶、废青铜油漆桶、废青铜漆稀释剂桶、废拉丝漆桶、废拉丝漆稀释剂桶、废亚克力光油桶、废亚克力光油稀释剂桶、废纯水性色漆桶、废纯水性清漆桶、废粘合剂桶、漆渣、废干式过滤器介质、废活性炭、废清抹布、废拉丝布、废含油抹布及手套分类收集后暂存在危废间（22m2），定期交有危废资质的单位处置。 | 危险废物：废机油、废液压油、废乳化油、沾染乳化油的金属碎屑、废机油桶、废液压油桶、废乳化油桶、废清洗剂桶、废青铜油漆桶、废青铜漆稀释剂桶、废拉丝漆桶、废拉丝漆稀释剂桶、废亚克力光油桶、废亚克力光油稀释剂桶、废纯水性色漆桶、废纯水性清漆桶、废粘合剂桶、漆渣、废干式过滤器介质、废活性炭、废清抹布、废拉丝布、废含油抹布及手套分类收集后暂存在危废间（12m2），定期交有危废资质的单位处置。 | 危废间占地面积由22m2减小为12m2； 原因：减少危险废物的贮存周期，增加危险废物的周转次数，废机油、废液压油、废乳化油、沾染乳化油的金属碎屑、废干式过滤器介质、废清抹布、废拉丝布、含油废抹布及手套、漆渣由1年更换一次变为6个月更换一次；废原辅料包装桶由六个月更换一次变为3个月更换一次；废活性炭由4个月更换一次变为2个月更换一次。 |

根据上表可知，项目建设内容主要变动内容为：①涂料仓库占地面积由45.7m2减小为20m2，原因是项目原设计原料贮量下降，从半年备用到季度备用；②液化石油气区占地面积由60m2减小为4m2，原因是每个焚烧炉只一备一用，共储备3个气罐，不需要原设计面积；③胶合有机废气由DA002排放，改为由DA001排放，原因是根据厂区平面图设计，结合生产工艺的实际情况，优化场地管道走向；④一般固废间占地面积由15m2减小为8m2；原因是减少固体废物的贮存周期，提供清运频次，不需要原设计面积；⑤危废间占地面积由22m2减小为12m2；原因是减少危险废物的贮存周期，增加危险废物的周转次数，废机油、废液压油、废乳化油、沾染乳化油的金属碎屑、废干式过滤器介质、废清抹布、废拉丝布、含油废抹布及手套、漆渣由1年更换一次变为6个月更换一次；废原辅料包装桶由六个月更换一次变为3个月更换一次；废活性炭由4个月更换一次变为2个月更换一次；其他辅助工程及配套设施均未发生变动。

因此，项目建设内容变动不属于重大变动。

3.7.3项目主要原辅材料及燃料变动情况

根据本章3.3小节相关内容，本项目主要原辅材料及燃料未发生变动。

3.7.4项目主要生产工艺变动情况

根据本章3.6小节相关内容，本项目主要生产工艺与环评阶段一致。

参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目变动内容与《污染影响类建设项目重大变动清单》对照一览表如下。

表 3.7-1  与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照判定一览表

| 序号 | 类别 | 判定原则 | 变动工程 | 是否重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的 | 无变化 | 否 |
| 2 | 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 无变化 | 否 |
| 3 |  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 无变化 | 否 |
| 4 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 | 无变化 | 否 |
| 5 | 建设地点 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 无变化 | 否 |
| 6 | 生产工艺 | 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） | 无变化 | 否 |
| 7 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 废水第一类污染物排放量增加的 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 无变化 | 否 |
| 10 |  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 无变化 | 否 |
| 11 | 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 无变化 | 否 |
| 12 |  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变化 | 否 |
| 13 |  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 无变化 | 否 |
| 14 |  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 无变化 | 否 |
| 15 |  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 | 无变化 | 否 |
| 16 |  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 无变化 | 否 |

根据上表，项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施与项目环境影响报告表及其批复一致，没有重大变动。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废水

本项目产生废水主要为生活污水、水帘柜更换废水、喷淋塔更换废水，根据建设单位提供资料，本项目废水实际产排情况具体见下表4.1-1。

表 4.1-1  废水产排情况一览表

| 序号 | 废水名称 | 产生量(t/a) | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 635 | 通过市政污水管网进入水东湾新城水质净化厂处理 |
| 2 | 水帘柜更换废水 | 12.32 | 近期通过槽罐车外运至茂名华清水务有限公司处理，远期待电白新材料产业园区污水处理厂建设完成后，进入园区污水处理厂处理 |
| 3 | 喷淋塔更换废水 | 11.04 |  |

废气

根据《茂名市富临门科技有限公司年产3000套金属大门建设项目环境影响报告表》和《关于茂名市富临门科技有限公司年产 3000 套金属大门建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（电白）审[2025]16号），本项目废气污染物排放情况如下：

①开料粉尘

本项目需切割开料的材料主要是通过激光切割机和剪板机进行加工的，其中采用激光切割机开料时会产生切割粉尘，主要污染物为颗粒物。开料粉尘无组织排放。

②冲孔有机废气

本项目冲孔工序使用线割机进行机加工，线割机使用乳化油（属于切削液的一种重要类型）进行润滑和冷却，乳化油使用过程中会产生少量有机废气（以总VOCs计），采用无组织排放形式。

③焊接烟尘

本项目焊框、胶合、门扇封花、焊罗马头工序中的焊接过程会产生少量焊接烟尘，本项目采用移动式集气罩收集焊接烟尘处理，以无组织形式排放。

④打磨粉尘

本项目胶合、门扇封花、焊罗马头工序使用手磨机打磨焊缝，打磨焊缝过程中会产生粉尘，经移动式简易布袋除尘器处理，以无组织形式排放。

⑤喷粉粉尘

本项目喷粉工序会产生粉尘，主要污染物为颗粒物，喷粉粉尘经“滤筒除尘器”处理后无组织排放。

⑥喷粉固化废气

本项目喷粉房喷粉后进入粉末固化炉固化，固化工序会产生有机废气VOCs，本项目固化废气经集气罩收集后引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置（TA001）处理，处理后废气经15m高排气筒DA001排放。

⑦胶合有机废气

本项目胶合工序使用粘合剂会产生有机废气（以总VOCs计），胶合有机废气经密闭负压收集后引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置（TA001）处理，处理后废气经15m高排气筒DA001排放。

⑧清抹有机废气

本项目不锈钢门喷粉前使用清洗剂进行清抹，清抹工序会产生有机废气（以总VOCs计），清抹有机废气经密闭负压收集后引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置（TA002）处理，处理后废气经15m高排气筒DA002排放。

⑨喷漆废气

本项目在喷漆房1内进行一次喷漆及洗枪，二次喷漆及洗枪，一次喷漆使用的涂料是青铜漆或纯水性色漆，二次喷漆使用的涂料是拉丝漆，喷涂方式为人工喷涂。喷漆房1喷漆废气经密闭负压收集引至水帘柜预处理后，引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置（TA001）处理，处理后废气经15m高排气筒DA001排放。喷漆房2喷漆废气经密闭负压收集引至水帘柜预处理后，引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置（TA002）处理，处理后废气经15m高排气筒DA002排放。

⑩烘干废气

本项目在烤漆炉1内进行一次喷漆后烘干，在烤漆炉2内进行三次喷漆后烘干。本项目烤漆炉1烘干废气经集气罩收集后引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置（TA001）处理，处理后废气经15m高排气筒DA001排放。烤漆炉2烘干废气经集气罩收集后引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置（TA002）处理，处理后废气经15m高排气筒DA002排放。

⑪液化石油气燃烧废气

本项目烤漆炉1、烤漆炉2、粉末固化炉使用燃料为液化石油气，本项目烤漆炉1液化石油气燃烧废气和烘干废气混在一起无法分开，随烘干废气一起经集气罩收集后，引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置（TA001）处理，处理后废气经15m高排气筒（TA001）排放；烤漆炉2液化石油气燃烧废气和烘干废气混在一起无法分开，随烘干废气一起经集气罩收集后，引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置（TA002）处理，处理后废气经15m高排气筒（TA002）排放；固化炉液化石油气燃烧废气和固化废气混在一起无法分开，随固化废气一起经集气罩收集后，引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置（TA001）处理，处理后废气经15m高排气筒（TA001）排放。

⑫危废间废气

项目危废间废气经密闭负压收集后引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”（TA001）处理，处理后废气经15m高排气筒DA001排放。

⑬成品调试废气

本项目成品调试过程中使用玻璃胶填补门扇与门框、包边等接缝处的微小缝隙，使用玻璃胶会产生有机废气（以总VOCs计），采用无组织排放形式。

⑭油烟废气

厨房油烟废气经静电油烟净化器处理后，由专用烟管引至楼顶排放。

本项目本项目废气治理措施详见图4-1。

| 移动式焊烟净化器 | 清抹区收集管道 |
| --- | --- |
| 胶合收集管道 | 烤漆炉1收集管道 |
| 烤漆炉2管道收集 | 喷漆房1管道收集 |
| 喷漆房2管道收集 | 危废间管道收集 |
| 废气排放口DA001 |  |
| 废气排放口DA002 |  |
| 静电油烟净化器及排气筒3 |  |

噪声

本项目噪声主要来源于剪板机、冲床、手磨机等各种机械设备运行产生机械噪声，声源强度60-85dB(A)之间。通过对设备进行合理布局、选用低噪声设备、安装减振垫、设置隔音门等有效隔音降噪措施，同时加强设备日常维护保养等措施降低噪声。

固体废物

本项目固废产生和处置情况见下表4.1-5。

表4.1-5项目固体废物产排情况一览表

| 废物类别 | 污染物名称 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 生活垃圾 | / | 7.05 | 交由环卫部门清运 |
| 一般工业固废 | 一般废包装材料 | 900-003-S17 | 2 | 暂存于一般固废间，定期交由有处理能力的单位处理 |
|  | 金属碎屑和边角料 | 900-001-S17 | 5.8 |  |
|  | 收集的粉尘 | 900-099-S59 | 1.0953 |  |
|  | 焊渣 | 900-099-S59 | 2.34 |  |
|  | 废滤筒及废布袋 | 900-009-S59 | 0.5 |  |
| 危险废物 | 废机油 | 900-214-08 | 0.025 | 暂存于危废间，定期交肇庆市新荣昌环保股份有限公司处置 |
|  | 废液压油 | 900-218-08 | 0.0816 |  |
|  | 废乳化油 | 900-006-09 | 1.2 |  |
|  | 沾染乳化油的金属碎屑 | 900-006-09 | 0.25 |  |
|  | 废原辅料包装桶 | 900-041-49 | 0.1798 |  |
|  | 漆渣 | 900-252-12 | 1.4279 |  |
|  | 废干式过滤器介质 | 900-041-49 | 0.15 |  |
|  | 废活性炭 | 900-039-49 | 16.63 |  |
|  | 废清抹布、废拉丝布、含油废抹布及手套 | 900-041-49 | 0.047 |  |

本项目固体废物治理措施详见下图

其他环境保护设施

环境管理

项目制订并落实有效的环境风险防范措施和环境应急预案，建立健全环境事故应急体系。对池体、管道等采取防渗、防腐措施，地面全部采取硬化防渗措施；定期检查废气治理系统的运行情况；制定环境风险应急预案，加强职工的风险防范培训，提高风险防范意识。

根据本项目特点以及地方环境保护要求，由项目的环保负责人负责巡回监督检查，定期检查环保设施，确保设施正常运行；加强固体废物的管理，确保项目内的固体废物按照本环评提出的要求或国家有关规定进行处理，使固体废物均得到妥善处置。

环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

环境影响报告书（表）主要结论与建议

选址合理性分析

本项目选址位于茂名市电白区沙院镇沙院政府后2号仓库之一，为租用原广东中润建材工业有限公司厂房。根据建设单位提供的厂房国有土地使用证（电国用（98）字第00592），项目所在地为工业用地。项目所在的茂名市电白新材料产业园规划已经将项目用地调整为二类工业用地。因此，本项目选址合理。

环境质量现状结论

（1）2024年茂名市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单的二级标准，可见项目所在区域环境空气质量现状达标。

（2）根据补充检测结果可知，项目所在区域环境空气中的TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中的二级标准，且由于项目区域属于达标区，说明项目所在地环境空气质量较好。

（3）根据补充检测结果可知，项目东南侧36m处高地精神康复医院满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，说明项目所在区域声环境质量较好。

（4）本项目生活污水经三级化粪池预处理后通过市政污水管网进入水东湾新城水质净化厂处理，尾水排入澳内海。根据《广东省近岸海域环境功能区划》（粤府办[1999]68 号）规定，澳内海执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。

本次地表水环境质量现状评价引用茂名市人民政府网站公布的《2024年茂名市生态环境质量简报》（http://www.maoming.gov.cn/zwgk/zwzl/zdlyxxgkzl/hjbhxxgk/kqhjxx/content/post_1457952.html）中结论：“2024年，茂名市近岸海域海水水质监测点位10个（国控点位）。采用面积法评价，茂名市近岸海域水质优良（一、二类）面积占比99.3%，排名全省第四、粤西第一。一类、二类、四类海水面积比例分别为93.5%、5.8%、0.7%、无三类、劣四类水质。与上年相比，全市近岸海域年均优良比例上升1.0个百分点。一类比例上升18.9个百分点。”因此，澳内海符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。

（一）施工期

本项目租赁已建成厂房，生产设备已安装完成，施工期已结束，因此不对施工期环境影响进行评价分析。

（二）营运期

1、大气环境影响分析

项目产生的污染物总VOCs、二甲苯排放浓度可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表1中有机废气的最高允许浓度限值；厂区内有机废气控制浓度可符合广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。颗粒物排放可达到《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率按50%执行）的较严值；SO2、NOx排放可达到《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值要求；臭气浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准；厂界无组织排放的颗粒物、锰及其化合物、镍及其化合物、SO2、NOx可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建设项目恶臭污染物厂界二级标准。

厨房油烟经静电油烟净化器处理后，油烟排放可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求，实现达标排放。在项目四周较空旷的地形环境下，高空排放后废气扩散效果明显，不会出现废气积聚现象。因此，本项目废气达标排放情况下不会对环境敏感点造成明显影响。

2、废水影响分析

本项目生活污水经“三级化粪池”处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，通过市政污水管网进入水东湾新城水质净化厂处理。生产废水（喷淋塔和水帘柜更换的废水）近期达到茂名华清水务有限公司的进水标准，通过槽罐车输送到茂名华清水务有限公司集中处理，远期待电白新材料产业园区污水处理厂建设完成后，达到园区污水处理厂的进水标准进入园区污水处理厂处理。

因此，项目生活污水和生产废水经处理达标后，对周围水环境产生影响较小。

3、固体废物影响分析

生活垃圾交由环卫部门清运。

一般工业固废：一般废包装材料、边角料、金属碎屑、焊渣、自然沉降粉尘、废滤筒及废布袋分类收集后暂存在一般固废间，定期交由有处理能力的单位处理。

危险废物：废机油、废液压油、废乳化油、沾染乳化油的金属碎屑、废机油桶、废液压油桶、废乳化油桶、废清洗剂桶、废青铜油漆桶、废青铜漆稀释剂桶、废拉丝漆桶、废拉丝漆稀释剂桶、废亚克力光油桶、废亚克力光油稀释剂桶、废纯水性色漆桶、废纯水性清漆桶、废粘合剂桶、漆渣、废干式过滤器介质、废活性炭、废清抹布、废拉丝布、废含油抹布及手套分类收集后暂存在危废间，定期交肇庆市新荣昌环保股份有限公司处置。

项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染，对周围环境影响不大。

4、噪声

预测结果可知，本项目的噪声经过隔声、消声、减震等措施治理和自然衰减后，东、南、西、北厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准；距离项目东南侧36m处的高地精神康复医院声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，预计达标排放的噪声对周围环境影响不大。

综合评价结论

项目营运期间产生的各种污染物如能按本报告提出的污染防治措施进行治理，保证污染治理工程与主体工程如实正常运行，且加强污染治理措施和设备的运营管理，则本项目的建设不会使当地水环境、环境空气、声环境发生现状质量级别的改变。因此，从环境保护角度考虑，建设项目环境影响可行。

审批部门审批决定及环评批复落实情况

根据茂名市生态环境局电白分局《关于茂名市富临门科技有限公司年产3000套金属大门建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（电白）审[2025]16号），落实情况如下表：

表 5.3-1 环评批复落实情况表

| 环评批复 | 实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、茂名市富临门科技有限公司年产3000套金属大门建设项目建设地点为茂名市电白区沙院镇沙院政府后2号仓库之一，地理坐标：东经110度57分21.385秒，北纬21度29分43.645秒。项目总投资110万元，其中环保投资30万元。项目租用已建成厂房建设，占地面积5100平方米，建筑面积4862.36平方米。项目主要从事金属门窗制造，设置有开料及折弯区、刨槽及冲孔区、焊框区、胶合区、门扇封花区、焊罗马头区、打磨区、清抹区、喷粉及固化区、喷漆及烘干区1、喷漆及烘干区2、拉丝区、装配及成品调试区等。项目主要生产工艺为：①不锈钢烤漆大门：开料→刨槽→折弯→冲孔→焊框→胶合→门扇封花→焊罗马头→打磨→清抹→喷粉→固化→一次喷漆（纯水性色漆或青铜漆）、烘干→二次喷漆（拉丝漆）、晾干→拉丝→三次喷漆（纯水性清漆或亚克力光油）、烘干→装配→成品调试→入库→出货；②不锈钢喷粉大门：开料→刨槽→折弯→冲孔→焊框→胶合→门扇封花→焊罗马头→打磨→清抹→喷粉→固化→装配→成品调试→入库→出货。主要生产设备有：剪板机、激光切割机、折弯机、冲床、焊机、手磨机、喷漆房、喷粉房、烤漆炉等。主要原辅材料有：不锈钢卷带430吨/年、铝材150吨/年、合页23400个/年、粘合剂3吨/年、清洗剂0.75吨/年、粉末涂料5.2吨/年、青铜油漆0.135吨/年、青铜油漆稀释剂0.045吨/年、拉丝漆1.8吨/年、拉丝漆稀释剂0.6吨/年、亚克力光油0.135吨/年、亚克力光油稀释剂0.045吨/年、纯水性色漆及清漆各1.27吨/年等。项目投产后年产3000套不锈钢金属大门。 | 项目建设地址、建设内容等与批复一致。 | 符合 |
| 二、项目建设和运营中还应重点做好以下工作： (一)严格落实废气污染防治措施。生产环节尽可能使用环保型原辅材料。1号喷漆房喷漆废气经密闭负压收集后经水帘柜预处理，与喷粉固化废气、危废间废气、调漆废气、1号烤漆炉烘干废气及液化石油气燃烧废气经密闭负压收集后一并引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”废气处理装置（TA001）处理，处理达标后的尾气通过15米高排气筒（DA001）高空排放；2号喷漆房喷漆废气经密闭负压收集后经水帘柜预处理，与胶合有机废气、清抹有机废气、2号烤漆炉烘干废气及液化石油气燃烧废气经密闭负压收集后一并引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”废气处理装置（TA002）处理，处理达标后的尾气通过15米高排气筒（DA002）高空排放；焊接烟尘通过移动式烟尘净化器收集处理后排放；打磨工序产生的打磨粉尘收集经移动式简易布袋除尘器处理后无组织形式排放；喷粉粉尘通过半密闭柜集气装置收集，进入滤筒除尘器处理后无组织排放；厨房油烟废气收集经过静电油烟净化器处理达标后，引至楼顶排放；通过加强车间通风等措施减少废气无组织排放。 有组织排放的非甲烷总烃、总挥发性有机物、苯系物（二甲苯）排放浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表 1 中有机废气的最高允许浓度限值；颗粒物排放浓度执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56 号）重点区域排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率按 50%执行）的较严值；二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56 号）重点区域排放限值要求；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 二类区其他炉窑排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 对应的标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内挥发性有机物无组织排放限值；厂界无组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、锰及其化合物、镍及其化合物排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的表 1 中厂界新改扩建二级标准；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模的排放标准。 (二)严格落实水污染防治措施。生活污水经三级化粪池预处理达标后，通过市政污水管网汇入水东湾新城水质净化厂处理；近期喷淋塔更换废水及水帘柜更换废水达到茂名华清水务有限公司的进水标准后，通过槽罐车外运至茂名华清水务有限公司处理，远期电白新材料产业园区污水处理厂建设完成后，达到园区污水处理厂的进水标准排入园区污水处理厂深度处理。须遵循严格规范管理要求，认真做好槽罐车废水外运工作，建立完整转运台账。生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及水东湾新城水质净化厂进水水质标准较严值。 (三)严格落实噪声污染防治措施。剪板机、冲床、手磨机等各种机械设备运行产生机械噪声，通过对设备进行合理布局、选用低噪声设备、安装减振垫、设置隔音门等有效隔音降噪措施，同时加强设备日常维护保养，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。 (四)严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。废机油、废液压油、废乳化油、沾染乳化油的金属碎屑、废原辅料包装桶、漆渣、废干式过滤器介质、废活性炭、废清抹布、废拉丝布、含油废抹布及手套等危险废物收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；废包装材料、金属碎屑和边角料、收集的粉尘、焊渣、废滤筒及废布袋暂存于一般固废暂存间，定期交由专业回收单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运处理。项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）管理要求。 (五)本项目建成后，废气主要污染物挥发性有机物、氮氧化物排放量分别为0.4088 吨/年、0.0684吨/年，其中挥发性有机物从2021年茂名普天商贸发展有限公司挥发性有机物减排量剩余总量中等量替代、氮氧化物从茂名市2021年老旧机动车氮氧化物减排量剩余总量中等量替代。 | 已落实。（一）1号喷漆房喷漆废气经密闭负压收集后经水帘柜预处理，与喷粉固化废气、危废间废气、调漆废气、1号烤漆炉烘干废气、胶合有机废气及液化石油气燃烧废气经密闭负压收集后一并引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”废气处理装置（TA001）处理，处理达标后的尾气通过15米高排气筒（DA001）高空排放；2号喷漆房喷漆废气经密闭负压收集后经水帘柜预处理，与清抹有机废气、2号烤漆炉烘干废气及液化石油气燃烧废气经密闭负压收集后一并引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”废气处理装置（TA002）处理，处理达标后的尾气通过15米高排气筒（DA002）高空排放；焊接烟尘通过移动式烟尘净化器收集处理后排放；打磨工序产生的打磨粉尘收集经移动式简易布袋除尘器处理后无组织形式排放；喷粉粉尘通过半密闭柜集气装置收集，进入滤筒除尘器处理后无组织排放；厨房油烟废气收集经过静电油烟净化器处理达标后，引至楼顶排放；通过加强车间通风等措施减少废气无组织排放。有组织排放的非甲烷总烃、总挥发性有机物、苯系物（二甲苯）排放浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表 1 中有机废气的最高允许浓度限值；颗粒物排放浓度执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56 号）重点区域排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率按 50%执行）的较严值；二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56 号）重点区域排放限值要求；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 二类区其他炉窑排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 对应的标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内挥发性有机物无组织排放限值；厂界无组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、锰及其化合物、镍及其化合物排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的表1中厂界新改扩建二级标准；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模的排放标准。 (二)已落实水污染防治措施。生活污水经三级化粪池预处理达标后，通过市政污水管网汇入水东湾新城水质净化厂处理；近期喷淋塔更换废水及水帘柜更换废水达到茂名华清水务有限公司的进水标准后，通过槽罐车外运至茂名华清水务有限公司处理，远期电白新材料产业园区污水处理厂建设完成后，达到园区污水处理厂的进水标准排入园区污水处理厂深度处理。须遵循严格规范管理要求，认真做好槽罐车废水外运工作，建立完整转运台账。生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及水东湾新城水质净化厂进水水质标准较严值。 (三)已落实噪声污染防治措施。采取合理布局、选用低噪声设备、采取减振、隔声或消声措施、加强设备管理及维护、合理安排生产时间等防护措施。厂界四周噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 (四)已落实固体废物分类处理处置要求。废机油、废液压油、废乳化油、沾染乳化油的金属碎屑、废原辅料包装桶、漆渣、废干式过滤器介质、废活性炭、废清抹布、废拉丝布、含油废抹布及手套等危险废物收集后，暂存于危废暂存间，定期交肇庆市新荣昌环保股份有限公司处置；废包装材料、金属碎屑和边角料、收集的粉尘、焊渣、废滤筒及废布袋暂存于一般固废暂存间，定期交由专业回收单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运处理。项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）管理要求。 (五)已按要求执行。 | 符合 |
| 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。 | 已按要求执行，项目总投资110万元，其中环保投资30万元。 | 符合 |
| 四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 | 已按要求执行，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施没有重大变动。 | 符合 |
| 五、你单位须落实有效的环境风险防范和应急措施，建立健全环境事故应急体系，确保环境安全。要制定切实可行的日常环境保护管理措施，加强员工的安全教育，提高风险意识，做好风险防范措施，最大限度地降低环境风险。 | 已制订并落实有效的环境风险防范措施和环境应急预案，建立健全环境事故应急体系，确保环境安全。制定切实可行的日常环境保护管理措施，加强员工的安全教育，提高风险意识，做好风险防范措施，最大限度地降低环境风险。 | 符合 |
| 六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应当在投入运营或者在实施排污之前，按照《排污许可管理条例》等有关规定依法办理排污许可手续，并按规定程序实施竣工环境保护验收。按规定接受生态环境部门日常监督管理。 | 本单位在项目实施过程中已严格执行环境保护“三同时”制度，主体工程需与环境保护工程同时设计、同时施工、同时投入使用。现根据《建设项目环境保护管理条例》的相关规定进行“建设项目竣工环境保护验收”。 | 符合 |

验收执行标准

废水

本项目设一个生活污水排放口，本项目生活污水经三级化粪池处理后，接入与项目地最近的市政污水管网，再进入水东湾新城水质净化厂集中处理。水东湾新城水质净化厂设计进水水质执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，因此本项目生活污水直接执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段三级标准，详见下表。

表6.1-1 生活污水排放标准值 （单位：mg/L，pH无量纲）

| 废水类型 | 污染因子 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH | 6~9 |
|  | CODcr | ≤500 |
|  | BOD5 | ≤300 |
|  | SS | ≤400 |
|  | 氨氮 | / |
|  | 动植物油 | 100 |

喷淋塔和水帘柜更换废水近期达到茂名华清水务有限公司的进水标准后，通过槽罐车外运至茂名华清水务有限公司处理，进水标准详见下表。远期待电白新材料产业园区污水处理厂建设完成后，达到园区污水处理厂的进水标准进入园区污水处理厂处理。

表6.1-2 本项目生产废水近期排放标准值 （单位：mg/L，pH无量纲）

| 废水类型 | 污染因子 | 茂名华清水务有限公司的进水标准 |
| --- | --- | --- |
| 喷淋塔及水帘柜更换的废水 | pH | 6~9 |
|  | CODcr | ≤800 |
|  | BOD5 | / |
|  | SS | ≤300 |
|  | 氨氮 | ≤60 |
|  | 总氮 | ≤80 |
|  | 总磷 | ≤4 |
|  | （全盐量）TDS | ≤5000 |

废气

①排气筒DA001、DA002污染物排放标准

排气筒DA001：喷漆废气（喷漆房1）、烘干废气（烤漆炉1）、调漆废气、固化废气、危废间废气产生的NMHC、TVOC，喷漆废气（喷漆房1）、烘干废气（烤漆炉1）、调漆废气、危废间废气产生的苯系物（二甲苯）排放浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表1中有机废气的最高允许浓度限值；喷漆废气（喷漆房1）、液化石油气燃烧废气产生的颗粒物排放浓度执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率按50%执行）的较严值；液化石油气燃烧废气产生的SO2、NOx排放浓度执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值要求；液化石油气燃烧废气产生的烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二类区其他炉窑排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2对应的标准。

本项目排气筒DA002：胶合有机废气、清抹有机废气、喷漆废气（喷漆房2）、烘干废气（烤漆炉2）产生的NMHC、TVOC，喷漆废气（喷漆房2）、烘干废气（烤漆炉2）产生的苯系物（二甲苯）排放浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表1中有机废气的最高允许浓度限值；喷漆废气（喷漆房2）、液化石油气燃烧废气产生的颗粒物排放浓度执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率按50%执行）的较严值；液化石油气燃烧废气产生的SO2、NOx排放浓度执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值要求；液化石油气燃烧废气产生的烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二类区其他炉窑排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2对应的标准。

②厂界污染物排放标准

项目厂界开料、装配、打磨工序中打磨、喷粉产生的颗粒物无组织排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；胶合、门扇封花、焊罗马头工序中打磨粉尘（颗粒物、锰及其化合物、镍及其化合物）、焊框、胶合、门扇封花、焊罗马头工序产生的焊接烟尘（颗粒物、锰及其化合物、镍及其化合物）排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；燃烧废气产生的二氧化硫、氮氧化物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。生产过程产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的表1中厂界新改扩建二级标准。

③厂区内污染物排放标准

本项目冲孔、胶合、清抹、固化、调漆、喷漆、烘干、洗枪、成品调试工序、危废间产生的有机废气无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

④厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模的排放标准。

表 6.2-3 本项目废气排放标准  单位：mg/m³

| 污染源 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒DA001、DA002 | TVOC | 100 | / | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表1中有机废气的最高允许浓度限值 |
|  | NMHC | 80 | / |  |
|  | 苯系物 | 40 | / |  |
|  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2对应的标准 |
|  | 颗粒物 | 30 | 1.45 | 《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率按50%执行）的较严值 |
|  | SO2 | 200 | / | 《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值要求 |
|  | NOx | 300 | / |  |
|  | 烟气黑度 | 1（林格曼级） | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二类区其他炉窑排放限值 |
| 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | / | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  | 锰及其化合物 | 0.040 | / |  |
|  | 镍及其化合物 | 0.040 | / |  |
|  | 二氧化硫 | 0.4 | / |  |
|  | 氮氧化物 | 0.12 | / |  |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中新扩改建项目二级标准 |
| 厂区内 | NMHC | 1h平均浓度值，6mg/m3 任意值：20mg/m3 | / | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 厨房 | 油烟 | 2.0 | / | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的小型标准 |
| 备注：根据（DB44/27-2001），①排气筒高度不应低于15m。排气筒高度必须低于15m时，其排放速率标准值按表所列排放限值的外推法计算结果的50%执行；②排气筒高度除应遵守①的要求外还应高出周围的200m半径范围的建筑5m以上；不能达到该要求的排气筒，最高允许排放速率应按表所列排放限值的50%执行。因本项目排气筒为15m，周边200m半径范围最高建筑已超出15m，因此颗粒物排放速率按其标准的50%（1.45kg/h）执行。 |  |  |  |  |

噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

固体废物

固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省固体废物污染环境防治条例》《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）等相关规定。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物管理执行《建设项目危险废物环境影响评价指南》《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

验收监测内容

废水

表 7.1-1 废水监测点位、监测项目和频次一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 生活污水排放口 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、 动植物油 | 连续采样监测2天、 每天采样4次 |

废气

表 7.2-1 废气监测点位、监测项目和频次一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 喷粉固化废气、喷漆废气（喷漆房1）、烘干废气（烤漆炉1）、调漆废气、液化石油气燃烧废气（烤漆炉1和固化炉）、危废间废气废气排放口（DA001） | 总VOCs、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度 | 连续采样监测2天、 每天采样3次 | / |
|  | 胶合有机废气、清抹有机废气、喷漆废气（喷漆房2）、烘干废气（烤漆炉2）、液化石油气燃烧废气（烤漆炉2）废气排放口（DA002） | 总VOCs、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度 |  | / |
|  | 厨房油烟排放口 | 油烟 |  | / |
| 无组织废气 | 无组织废气上风点○1 | 颗粒物、锰及其化合物、镍及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度 | 连续采样监测2天、 每天采样3次 | 同时记录气温、风速、气压、湿度、风向等气象条件 |
|  | 无组织废气下风点○2 |  |  |  |
|  | 无组织废气下风点○3 |  |  |  |
|  | 无组织废气下风点○4 |  |  |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  |  |

厂界噪声监测

表 7.3-1 噪声监测点一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目东面外1米处 | 等效连续A声级Leq (A) | 连续监测2天，每天昼、夜各监测1次 |
| 2# | 项目南面外1米处 |  |  |
| 3# | 项目西面外1米处 |  |  |
| 4# | 项目北面外1米处 |  |  |

质量保证和质量控制

监测分析方法

表 8.1-1监测项目及分析方法

| 检测项目 | 方法编号(含年号) | 检测依据 | 设备名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | GB12348-2008 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 多功能声级计AWA5688 | 35dB(A) |
| pH值 | HJ1147-2020 | 《水质 pH值的测定 电极法》 | pH计 | 0.01（无量纲） |
| 水温 | GB/T13195-1991 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 | 温度计 | -- |
| 悬浮物 | GB/T11901-1989 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 | 分析天平 | 4mg/L |
| 化学需氧量 | HJ828—2017 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 | 滴定管 | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | HJ505-2009 | 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | HJ535-2009 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 | 分光光度计 | 0.025mg/L |
| 动植物油 | # HJ637-2018 | # 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 | 红外分光光度计 | 0.06mg/L |
| 臭气浓度 | HJ1262-2022 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 | -- | 10（无量纲） |
| 非甲烷总烃 | HJ604-2017 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 | 气相色谱仪 | 0.07mg/m3 |
| 颗粒物 | HJ1263-2022 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 | 分析天平 | 0.007mg/m3 |
| 颗粒物 | GB/T16157-1996 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 分析天平 | 20mg/m3 |
| 二氧化硫 | HJ482-2009 | 《环境空气二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 | 分光光度计 | 0.007mg/m3 |
| 二氧化硫 | HJ57-2017 | # 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 | 烟气烟尘测试仪 | 3mg/m3 |
| 氮氧化物 | HJ479-2009 | 《环境空气 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 | 分光光度计 | 0.005mg/m3 |
| 氮氧化物 | HJ693-2014 | # 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 | 烟气烟尘测试仪 | 3mg/m3 |
| 油烟 | HJ1077-2019 | 《固定污染源废气油烟和油雾的测定》 | 红外分光光度计 | 0.1mg/m3 |
| 总VOCs | DB44/816-2010 | # 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 | 气相色谱仪 | 0.01mg/m3 |
| 二甲苯 | DB44/816-2010 | # 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 | 气相色谱仪 | 0.01mg/m3 |

- 8.2人员资质

本次验收监测过程中，委托茂名市广润检测有限公司进行采样监测，参与本次验收监测的采样人员、分析测试人员均取得了相应的技术资格上岗证。

- 8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

1.采样过程中企业确保生产工况稳定、环保处理设施正常运行；

2.采样、检测过程均是严格按照各项污染物监测方法及有关技术规范进行；

3.采样、检测人员均经过培训考核合格后持证上岗；

4.采样、检测过程中所用关键仪器均经过计量部门校准（检定）合格，颁发校准（检定）证书，并在有效期范围内；

5.本公司采用检测方法均通过计量认证（实验室资质认定）并符合评价标准要求；

6.采样、检测数据均执行三级审核制度。

本次采样质控结果如下：

表8.3-1  废水检测质控结果表

| 日期 | 检测因子 | 样品 数量(个) | 室内 空白 数量(个) | 现场 空白 数量(个) | 室内 平行 相对 偏差 (±10 %) | 现场 平行 相对 偏差(±10 %) | 现场 平行 绝对 偏差(±0.1 %) | 标样 相对 误差(±10 %) | 加标 回收 率 (90- 110 %) | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.10 | pH值（无量纲） | 6 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 合格 |
|  | 化学需氧量 | 7 | 2 | 1 | 3.2 | 2.8 | -- | -- | -- | 合格 |
|  | 五日生化需氧量 | 7 | 2 | 1 | 4.8 | 4.2 | -- | -- | -- | 合格 |
|  | 氨氮 | 7 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | -- | -- | -- | 合格 |
|  | 动植物油 | 6 | 1 | 1 | -- | 4.8 | -- | -- | -- | 合格 |
| 2025.12.11 | pH值（无量纲） | 6 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 合格 |
|  | 化学需氧量 | 7 | 2 | 1 | 1.6 | 2.8 | -- | 3.9 | -- | 合格 |
|  | 五日生化需氧量 | 7 | 2 | 1 | 1.2 | 2.9 | -- | 1.0 | -- | 合格 |
|  | 氨氮 | 7 | 1 | 1 | 3.1 | 2.1 | -- | 2.3 | -- | 合格 |
|  | 动植物油 | 6 | 1 | 1 | -- | 3.5 | -- | -- | -- | 合格 |

表8.3-2  废气检测质控结果表

| 日期 | 仪器型号 | 仪器编号 | 项目 | 通道 | 设定值 | 检测前 |  |  | 检测后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 测定值 | 相对 误差(±5%) | 是否合格 | 测定值 | 相对 误差(±5%) | 是否合格 |
| 2025.12.10 | YLB-2700C | MMGR-XC-004-03 | 流量校准（L/min) | 主 | 100 | 99.6 | -0.4 | 合格 | 99.4 | -0.6 | 合格 |
|  |  |  |  | A | 1 | 0.98 | -2 | 合格 | 0.98 | -2 | 合格 |
|  | YLB-2700C | MMGR-XC-004-04 | 流量校准（L/min) | 主 | 100 | 100.4 | 0.4 | 合格 | 100.5 | 0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | A | 1 | 0.99 | -1 | 合格 | 0.99 | -1 | 合格 |
|  | KB-6120 | MMGR-XC-023-05 | 流量校准（L/min) | 主 | 100 | 100.3 | 0.3 | 合格 | 100.4 | 0.4 | 合格 |
|  |  |  |  | A | 1 | 1.01 | 1 | 合格 | 1.01 | 1 | 合格 |
|  | KB-6120 | MMGR-XC-023-06 | 流量校准（L/min) | 主 | 100 | 99.4 | -0.6 | 合格 | 99.7 | -0.3 | 合格 |
|  |  |  |  | A | 1 | 0.98 | -2 | 合格 | 0.99 | -1 | 合格 |
|  | MH3300 | MMGR-XC-019-01 | 流量校准（L/min) | 主 | 30 | 29.7 | -1 | 合格 | 29.7 | -1 | 合格 |
| 2025.12.11 | YLB-2700C | MMGR-XC-004-03 | 流量校准（L/min) | 主 | 100 | 100.4 | 0.4 | 合格 | 100.4 | 0.4 | 合格 |
|  |  |  |  | A | 1 | 1.01 | 1 | 合格 | 1.01 | 1 | 合格 |
|  | YLB-2700C | MMGR-XC-004-04 | 流量校准（L/min) | 主 | 100 | 100.5 | 0.5 | 合格 | 100.4 | 0.4 | 合格 |
|  |  |  |  | A | 1 | 1.02 | 2 | 合格 | 1.01 | 1 | 合格 |
|  | KB-6120 | MMGR-XC-023-05 | 流量校准（L/min) | 主 | 100 | 99.4 | -0.6 | 合格 | 99.5 | -0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | A | 1 | 0.99 | -1 | 合格 | 0.99 | -1 | 合格 |
|  | KB-6120 | MMGR-XC-023-06 | 流量校准（L/min) | 主 | 100 | 100.3 | 0.3 | 合格 | 100.5 | 0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | A | 1 | 0.99 | -1 | 合格 | 0.98 | -2 | 合格 |
|  | MH3300 | MMGR-XC-019-01 | 流量校准（L/min) | 主 | 30 | 29.7 | -1 | 合格 | 29.7 | -1 | 合格 |

表8.3-3  噪声检测质控结果表

| 日期 | 仪器型号 | 仪器编号 | 单位 | 标准值 | 检测前 |  |  | 检测后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 测定值 | 绝对 误差±0.5 | 是否 合格 | 测定值 | 绝对 误差±0.5 | 是否 合格 |
| 2025.12.10 | AWA5688 | MMGR-XC-001-02 | dB(A) | 94.0 | 93.8 | -0.2 | 合格 | 93.8 | -0.2 | 合格 |
| 2025.12.11 | AWA5688 | MMGR-XC-001-02 | dB(A) | 94.0 | 93.8 | -0.2 | 合格 | 93.8 | -0.2 | 合格 |

项目验收监测噪声监测质控结果详见附件7验收监测报告。

验收监测结果

环保设施调试运行效果

废水

表 9.1-1 废水检测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |
| 2025.12.10 | 生活污水排放口W1 | pH值 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 |
|  |  | 水温 | 27.1 | 26.8 | 26.9 | 27.2 | -- | ℃ |
|  |  | 悬浮物 | 42 | 40 | 39 | 34 | 400 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 130 | 126 | 121 | 109 | 500 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 45 | 42 | 39 | 36 | 300 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 6.31 | 6.21 | 6.42 | 5.80 | -- | mg/L |
|  |  | 动植物油 | 6.21 | 5.84 | 6.10 | 6.66 | 100 | mg/L |
| 2025.12.11 | 生活污水排放口W1 | pH值 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 |
|  |  | 水温 | 27.0 | 26.6 | 26.5 | 26.9 | -- | ℃ |
|  |  | 悬浮物 | 35 | 37 | 43 | 33 | 400 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 113 | 124 | 139 | 106 | 500 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 38 | 41 | 48 | 35 | 300 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 6.11 | 6.34 | 5.95 | 6.25 | -- | mg/L |
|  |  | 动植物油 | 5.92 | 6.03 | 6.45 | 6.37 | 100 | mg/L |
| 备注：1、项目执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准； 2、本报告结果只对当时采样监测结果负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：本项目综合废水排放口W1水污染物排放浓度范围为：pH：6.9~7.1（无量纲），悬浮物：33～43mg/L，化学需氧量：106～139mg/L，五日生化需氧量：35～48mg/L，氨氮：5.80～6.42mg/L，动植物油：5.84～6.66mg/L。本项目生活污水中各污染物排放浓度均符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

废气

（1）无组织废气

本项目无组织排放废气污染物监测结果见下表：

表 9.1-2 无组织废气检测结果（1）

| 检测日期 | 检测项目 | 检测点位 | 检测结果（mg/m3） |  |  | 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 2025.12.10 | 颗粒物 | 上风向O1 | 0.118 | 0.120 | 0.126 | 1.0 |
|  |  | 下风向O2 | 0.192 | 0.231 | 0.205 |  |
|  |  | 下风向O3 | 0.228 | 0.250 | 0.221 |  |
|  |  | 下风向O4 | 0.256 | 0.251 | 0.263 |  |
|  | *锰及其化 合物 | 上风向O1 | ND | ND | ND | 0.040 |
|  |  | 下风向O2 | ND | ND | ND |  |
|  |  | 下风向O3 | ND | ND | ND |  |
|  |  | 下风向O4 | ND | ND | ND |  |
|  | *镍及其化 合物 | 上风向O1 | ND | ND | ND | 0.040 |
|  |  | 下风向O2 | ND | ND | ND |  |
|  |  | 下风向O3 | ND | ND | ND |  |
|  |  | 下风向O4 | ND | ND | ND |  |
|  | 二氧化硫 | 上风向O1 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.4 |
|  |  | 下风向O2 | 0.025 | 0.027 | 0.039 |  |
|  |  | 下风向O3 | 0.035 | 0.035 | 0.050 |  |
|  |  | 下风向O4 | 0.042 | 0.043 | 0.061 |  |
|  | 氮氧化物 | 上风向O1 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.12 |
|  |  | 下风向O2 | 0.012 | 0.015 | 0.009 |  |
|  |  | 下风向O3 | 0.017 | 0.016 | 0.019 |  |
|  |  | 下风向O4 | 0.021 | 0.022 | 0.023 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 厂区内O5 | 1.65 | 1.51 | 1.62 | 20 |
| 备注： 1、非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值；其他项目执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值； 2、ND为未检出； 3、本报告结果只对当时采样监测结果负责； 4、“*”表示检测结果由美澳检测(惠州)有限公司提供，资质证书编号为:202019124862。 |  |  |  |  |  |  |

表 9.1-2 无组织废气检测结果（2）

| 检测日期 | 检测项目 | 检测点位 | 检测结果（mg/m3） |  |  | 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 2025.12.11 | 颗粒物 | 上风向O1 | 0.106 | 0.102 | 0.114 | 1.0 |
|  |  | 下风向O2 | 0.212 | 0.217 | 0.244 |  |
|  |  | 下风向O3 | 0.239 | 0.242 | 0.215 |  |
|  |  | 下风向O4 | 0.265 | 0.290 | 0.257 |  |
|  | *锰及其化 合物 | 上风向O1 | ND | ND | ND | 0.040 |
|  |  | 下风向O2 | ND | ND | ND |  |
|  |  | 下风向O3 | ND | ND | ND |  |
|  |  | 下风向O4 | ND | ND | ND |  |
|  | *镍及其化 合物 | 上风向O1 | ND | ND | ND | 0.040 |
|  |  | 下风向O2 | ND | ND | ND |  |
|  |  | 下风向O3 | ND | ND | ND |  |
|  |  | 下风向O4 | ND | ND | ND |  |
|  | 二氧化硫 | 上风向O1 | 0.010 | 0.020 | 0.012 | 0.4 |
|  |  | 下风向O2 | 0.028 | 0.033 | 0.030 |  |
|  |  | 下风向O3 | 0.024 | 0.044 | 0.041 |  |
|  |  | 下风向O4 | 0.032 | 0.053 | 0.050 |  |
|  | 氮氧化物 | 上风向O1 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.12 |
|  |  | 下风向O2 | 0.014 | 0.011 | 0.013 |  |
|  |  | 下风向O3 | 0.010 | 0.012 | 0.019 |  |
|  |  | 下风向O4 | 0.018 | 0.025 | 0.024 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 厂区内O5 | 1.58 | 1.61 | 1.72 | 20 |
| 备注： 1、非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值；其他项目执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值； 2、ND为未检出； 3、本报告结果只对当时采样监测结果负责； 4、“*”表示检测结果由美澳检测(惠州)有限公司提供，资质证书编号为:202019124862。 |  |  |  |  |  |  |

表 9.1-2 无组织废气检测结果（3）

| 检测日期 | 检测项目 | 检测点位 | 检测结果（无量纲） |  |  |  | 浓度限值(无量纲) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |
| 2025.12.10 | 臭气浓度 | 上风向G1 | ND | ND | ND | ND | 20 |
|  |  | 下风向G2 | 12 | 13 | 16 | 15 |  |
|  |  | 下风向G3 | 11 | 14 | 13 | 16 |  |
|  |  | 下风向G4 | 13 | 15 | 12 | 15 |  |
| 2025.12.11 | 臭气浓度 | 上风向G1 | ND | ND | ND | ND | 20 |
|  |  | 下风向G2 | 11 | 16 | 13 | 14 |  |
|  |  | 下风向G3 | 12 | 14 | 12 | 17 |  |
|  |  | 下风向G4 | 11 | 11 | 17 | 18 |  |
| 备注：1、项目执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准； 2、ND为未检出； 3、本报告结果只对当时采样监测结果负责。 |  |  |  |  |  |  |  |

从上表的监测结果表明：无组织废气颗粒物排放浓度范围为：0.102~0.290mg/m3；锰及其化合物：不存在；镍及其化合物：不存在；二氧化硫浓度范围为：0.010~0.061mg/m3；氮氧化物浓度范围为：0.006~0.025mg/m3，非甲烷总烃浓度范围为：1.51~1.72mg/m3；臭气浓度：11~18（无量纲）。

本项目无组织废气非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值；其他项目执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准。

（2）有组织废气

有组织废气监测结果如下表9.1-3：

表 9.1-3 有组织废气检测结果（1）

| 污染源排放参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  |  | 排气筒高度（m） |  | 截面积（m2） |  |  | 处理设施 |  |  |
| 喷粉固化废气、喷漆废气（喷漆房1）、烘干废气（烤漆炉1）、调漆废气、液化石油气燃烧废气（烤漆炉1和固化炉）、危废间废气排放口（DA001） |  |  | 15 |  | 0.503 |  |  | 水喷淋+活性炭吸附 |  |  |
| 项目检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 |  |  |  | 检测结果 |  |  |  | 浓度 限值 |
|  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 |  |
| 2025.12.10 | 喷粉固化废气、喷漆废气（喷漆房1）、烘干废气（烤漆炉1）、调漆废气、液化石油气燃烧废气（烤漆炉1和固化炉）、危废间废气排放口（DA001） | 总VOCs |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 1.51 | 1.08 |  | 1.30 | 100 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.047 | 0.034 |  | 0.041 | -- |
|  |  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | ND | ND |  | ND | 40 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 20.9 | 21.1 |  | 20.5 | 30 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.65 | 0.66 |  | 0.64 | 1.45 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | ND | ND |  | ND | 200 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 氮氧化物 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | ND | ND |  | ND | 300 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 标干流量（m3/h） |  |  |  | 31126 | 31389 |  | 31407 | -- |
| 2025.12.11 | 喷粉固化废气、喷漆废气（喷漆房1）、烘干废气（烤漆炉1）、调漆废气、液化石油气燃烧废气（烤漆炉1和固化炉）、危废间废气排放口（DA001） | 总VOCs |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 1.02 | 1.32 |  | 1.17 | 100 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.032 | 0.041 |  | 0.036 | -- |
|  |  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | ND | ND |  | ND | 40 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 21.7 | 21.2 |  | 20.6 | 30 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.68 | 0.66 |  | 0.64 | 1.45 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | ND | ND |  | ND | 200 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 氮氧化物 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | ND | ND |  | ND | 300 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 标干流量（m3/h） |  |  |  | 31293 | 31312 |  | 31186 | -- |
| 备注：1、总VOCs、二甲苯执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表1中有机废气的最高允许浓度限值；颗粒物执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率按50%执行）的较严值；二氧化硫、氮氧化物执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值要求； 2、ND为未检出； 3、本报告结果只对当时采集的样品负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.1-3 有组织废气检测结果（2）

| 污染源排放参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  |  | 排气筒高度（m） |  | 截面积（m2） |  |  | 处理设施 |  |  |
| 胶合有机废气、清抹有机废气、喷漆废气（喷漆房2）、烘干废气（烤漆炉2）、液化石油气燃烧废气（烤漆炉2）排放口（DA002） |  |  | 15 |  | 0.503 |  |  | 水喷淋+活性炭吸附 |  |  |
| 项目检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 |  |  |  | 检测结果 |  |  |  | 浓度 限值 |
|  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 |  |
| 2025.12.10 | 胶合有机废气、清抹有机废气、喷漆废气（喷漆房2）、烘干废气（烤漆炉2）、液化石油气燃烧废气（烤漆炉2）排放口（DA002） | 总VOCs |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 1.11 | 1.26 |  | 1.18 | 100 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.030 | 0.033 |  | 0.031 | -- |
|  |  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | ND | ND |  | ND | 40 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 20.9 | 21.8 |  | 22.7 | 30 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.56 | 0.58 |  | 0.60 | 1.45 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | ND | ND |  | ND | 200 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 氮氧化物 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | ND | ND |  | ND | 300 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 标干流量（m3/h） |  |  |  | 26586 | 26542 |  | 26577 | -- |
| 2025.12.11 | 胶合有机废气、清抹有机废气、喷漆废气（喷漆房2）、烘干废气（烤漆炉2）、液化石油气燃烧废气（烤漆炉2）排放口（DA002） | 总VOCs |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 1.33 | 1.14 |  | 1.08 | 100 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.035 | 0.030 |  | 0.029 | -- |
|  |  | 二甲苯 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | ND | ND |  | ND | 40 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 21.3 | 22.1 |  | 20.6 | 30 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.57 | 0.59 |  | 0.55 | 1.45 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | ND | ND |  | ND | 200 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 氮氧化物 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | ND | ND |  | ND | 300 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 标干流量（m3/h） |  |  |  | 26553 | 26538 |  | 26569 | -- |
| 备注：1、总VOCs、二甲苯执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表1中有机废气的最高允许浓度限值；颗粒物执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率按50%执行）的较严值；二氧化硫、氮氧化物执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值要求； 2、ND为未检出； 3、本报告结果只对当时采集的样品负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.1-3 有组织废气检测结果（3）

| 污染源排放参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  | 排气筒高度（m） |  | 截面积（m2） |  |  | 处理设施 |  |  |  |
| 喷粉固化废气、喷漆废气（喷漆房1）、烘干废气（烤漆炉1）、调漆废气、液化石油气燃烧废气（烤漆炉1和固化炉）、危废间废气排放口（DA001） |  | 15 |  | 0.283 |  |  | 水喷淋+活性炭吸附 |  |  |  |
| 胶合有机废气、清抹有机废气、喷漆废气（喷漆房2）、烘干废气（烤漆炉2）、液化石油气燃烧废气（烤漆炉2）排放口（DA002） |  | 15 |  | 0.503 |  |  | 水喷淋+活性炭吸附 |  |  |  |
| 项目检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 检测点位 |  | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  | 浓度 限值 |
|  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 |  |
| 2025.12.10 | 喷粉固化废气、喷漆废气（喷漆房1）、烘干废气（烤漆炉1）、调漆废气、液化石油气燃烧废气（烤漆炉1和固化炉）、危废间废气排放口（DA001） |  | 臭气浓度（无量纲） |  | 977 | 1128 |  | 1303 | 1505 | 2000 |
|  |  |  | 标干流量（m3/h） |  | 31126 | 31389 |  | 31407 | 31271 | -- |
|  | 胶合有机废气、清抹有机废气、喷漆废气（喷漆房2）、烘干废气（烤漆炉2）、液化石油气燃烧废气（烤漆炉2）排放口（DA002） |  | 臭气浓度（无量纲） |  | 1128 | 1303 |  | 1505 | 1738 | 2000 |
|  |  |  | 标干流量（m3/h） |  | 26586 | 26542 |  | 26577 | 26539 | -- |
| 2025.12.11 | 喷粉固化废气、喷漆废气（喷漆房1）、烘干废气（烤漆炉1）、调漆废气、液化石油气燃烧废气（烤漆炉1和固化炉）、危废间废气排放口（DA001） |  | 臭气浓度（无量纲） |  | 733 | 977 |  | 1303 | 1738 | 2000 |
|  |  |  | 标干流量（m3/h） |  | 31293 | 31312 |  | 31186 | 31102 | -- |
|  | 胶合有机废气、清抹有机废气、喷漆废气（喷漆房2）、烘干废气（烤漆炉2）、液化石油气燃烧（烤漆炉2）废气排放口（DA002） |  | 臭气浓度（无量纲） |  | 846 | 1128 |  | 1505 | 733 | 2000 |
|  |  |  | 标干流量（m3/h） |  | 26553 | 26538 |  | 26569 | 26591 | -- |
| 备注：1、项目执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2恶臭污染物排放标准值； 2、本报告结果只对当时采集的样品负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.1-3 有组织废气检测结果（4）

| 1、采样信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 排气筒高度（m） |  |  | 截面积（m2） |  |  | (折算）灶头数 |  | 采样现场工况 |  |  | 处理设施 |  |
| 厨房油烟排放口 | -- |  |  | 0.071 |  |  | 2 |  | 生产高峰期 |  |  | 油烟净化器 |  |
| 2、检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 实测次数 |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 最高允许排放浓度mg/m3 |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| 2025.12.10 | 厨房油烟排放口 | 标杆流量（m3/h） | 1525 |  | 1536 | 1587 |  | 1574 |  | 1566 | 1558 |  | -- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 3.71 |  | 3.33 | 4.16 |  | 4.34 |  | 3.09 | 3.73 |  |  |
|  |  | 基准浓度（mg/m3） | 1.41 |  | 1.28 | 1.65 |  | 1.71 |  | 1.21 | 1.45 |  | 2.0 |
| 2025.12.11 | 厨房油烟排放口 | 标杆流量（m3/h） | 1552 |  | 1575 | 1537 |  | 1528 |  | 1561 | 1551 |  | -- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 3.52 |  | 4.05 | 3.87 |  | 4.26 |  | 3.79 | 3.90 |  |  |
|  |  | 基准浓度（mg/m3） | 1.37 |  | 1.59 | 1.49 |  | 1.63 |  | 1.48 | 1.51 |  | 2.0 |
| 备注：1、项目执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的小型标准； 2、本结果只对当时采集的样品负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上表9.1-3监测结果表明：喷粉固化废气、喷漆废气（喷漆房1）、烘干废气（烤漆炉1）、调漆废气、液化石油气燃烧废气（烤漆炉1和固化炉）、危废间废气排放口（DA001）的总VOCs的排放浓度：1.02~1.51mg/m3，排放速率：0.02kg/h~0.030 kg/h；二甲苯：未检出；颗粒物排放浓度：20.5~21.7mg/m3，排放速率：0.41~0.44kg/h；二氧化硫：未检出；氮氧化物：未检出；臭气浓度：733~1738（无量纲）。

胶合有机废气、清抹有机废气、喷漆废气（喷漆房2）、烘干废气（烤漆炉2）、液化石油气燃烧废气（烤漆炉2）废气排放口（DA002）总VOCs的排放浓度：1.08~1.33mg/m3，排放速率：0.022kg/h~0.027 kg/h；二甲苯：未检出；颗粒物排放浓度：20.9~22.7mg/m3，排放速率：0.41~0.46kg/h；二氧化硫：未检出；氮氧化物：未检出；臭气浓度：846~1738（无量纲）。厨房油烟排放口DA005基准浓度：1.21~1.71 mg/m3。

监测结果表明：本项目DA001、DA002的总VOCs、二甲苯执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表1中有机废气的最高允许浓度限值；颗粒物执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率按50%执行）的较严值；二氧化硫、氮氧化物执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值要求；厨房油烟排放口符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型排放标准要求：（≤2.0mg/m³）。

噪声

本项目厂界噪声监测结果见下表9.1-3。

表9.1-3 噪声检测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 主要声源 | Leq值[dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果 |  | 标准限值 |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 2025.12.10 | 东面厂界外1m处△N1 | 生产 | 55 | 44 | 65 | 55 |
|  | 南面厂界外1m处△N2 | 生产 | 57 | 46 | 65 | 55 |
|  | 西南面厂界外1m处△N3 | 生产 | 55 | 44 | 65 | 55 |
|  | 北面厂界外1m处△N4 | 生产 | 57 | 46 | 65 | 55 |
| 2025.12.11 | 东面厂界外1m处△N1 | 生产 | 56 | 45 | 65 | 55 |
|  | 南面厂界外1m处△N2 | 生产 | 58 | 47 | 65 | 55 |
|  | 西南面厂界外1m处△N3 | 生产 | 56 | 46 | 65 | 55 |
|  | 北面厂界外1m处△N4 | 生产 | 57 | 46 | 65 | 55 |
| 备注：1、项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 2、本报告结果只对当时监测结果负责。 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：本项目厂界全部监测点昼、夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

污染物排放总量核算

1、水污染物排放总量核算

本项目生活污水经三级化粪池处理达标后，由市政污水管网排入水东湾新城水质净化厂集中处理；喷淋塔及水帘柜更换的废水近期达到茂名华清水务有限公司的进水标准通过槽罐车外运至茂名华清水务有限公司处理，远期待电白新材料产业园区污水处理厂建设完成后，达到园区污水处理厂的进水标准进入园区污水处理厂处理。因此本项目不再另设CODCr和NH3-N的总量控制指标。

2、大气污染物排放总量核算

根据环评及批复，本项目建成后，废气主要污染物挥发性有机物、氮氧化物排放量分别为0.4088吨/年、0.0684吨/年，其中挥发性有机物从2021年茂名普天商贸发展有限公司挥发性有机物减排量剩余总量中等量替代、氮氧化物从茂名市2021年老旧机动车氮氧化物减排量剩余总量中等量替代。

根据本次监测数据计算，本项目大气污染物实际排放量情况见下表9.2-1。

表9.2-1 污染物实际排放量情况

| 污染物类别 | 污染物名称 | 本项目实际排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 氮氧化物 | 未检出 |
|  | 总VOCs | 有组织：0.047 kg/h×2400h/a÷1000=0.1128t/a 无组织：0.052 kg/h×2400h/a÷1000=0.1248t/a 排放量：0.1128+0.1248=0.2376 t/a |

根据本次监测数据计算得出，氮氧化物未检出，总VOCs排放量为0.2376吨/年小于环评及批复规定的总量控制指标VOCs排放量0.4088吨/年；故满足环评及批复总量控制要求。

验收监测结论

环保设施调试运行效果

废水

监测结果表明：本项目综合废水排放口W1水污染物排放浓度范围为：pH：6.9~7.1（无量纲），悬浮物：33～43mg/L，化学需氧量：106～139mg/L，五日生化需氧量：35～48mg/L，氨氮：5.80～6.42mg/L，动植物油：5.84～6.66mg/L。本项目生活污水中各污染物排放浓度均符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

废气

监测结果表明：无组织废气颗粒物排放浓度范围为：0.102~0.290mg/m3；锰及其化合物：不存在；镍及其化合物：不存在；二氧化硫浓度范围为：0.010~0.061mg/m3；氮氧化物浓度范围为：0.006~0.025mg/m3，非甲烷总烃浓度范围为：1.51~1.72mg/m3；臭气浓度：11~18（无量纲）。

本项目无组织废气非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值；其他项目执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准。

有组织废气：喷粉固化废气、喷漆废气（喷漆房1）、烘干废气（烤漆炉1）、调漆废气、液化石油气燃烧废气（烤漆炉1和固化炉）、危废间废气排放口（DA001）的总VOCs的排放浓度：1.02~1.51mg/m3，排放速率：0.02kg/h~0.030 kg/h；二甲苯：未检出；颗粒物排放浓度：20.5~21.7mg/m3，排放速率：0.41~0.44kg/h；二氧化硫：未检出；氮氧化物：未检出；臭气浓度：733~1738（无量纲）。

胶合有机废气、清抹有机废气、喷漆废气（喷漆房2）、烘干废气（烤漆炉2）、液化石油气燃烧废气（烤漆炉2）废气排放口（DA002）总VOCs的排放浓度：1.08~1.33mg/m3，排放速率：0.022kg/h~0.027 kg/h；二甲苯：未检出；颗粒物排放浓度：20.9~22.7mg/m3，排放速率：0.41~0.46kg/h；二氧化硫：未检出；氮氧化物：未检出；臭气浓度：846~1738（无量纲）。厨房油烟排放口DA005基准浓度：1.21~1.71 mg/m3。

本项目DA001、DA002的总VOCs、二甲苯执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表1中有机废气的最高允许浓度限值；颗粒物执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率按50%执行）的较严值；二氧化硫、氮氧化物执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值要求；厨房油烟排放口符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型排放标准要求：（≤2.0mg/m³）。

噪声

监测结果表明：本项目厂界全部监测点昼、夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

固体废物

生活垃圾交由环卫部门清运。

一般工业固废：一般废包装材料、边角料、金属碎屑、焊渣、自然沉降粉尘、废滤筒及废布袋分类收集后暂存在一般固废间，定期交由有处理能力的单位处理。

危险废物：废机油、废液压油、废乳化油、沾染乳化油的金属碎屑、废原辅料包装桶、漆渣、废干式过滤器介质、废活性炭、废清抹布、废拉丝布、含油废抹布及手套分类收集后暂存在危废间，定期交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司处置。

项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染，对周围环境影响不大。

建议

（1）严格执行监测计划，加强风险管控，防治污染事件的发生；

（2）加强废水、废气处理设施的管理和监测，保证废水、废气达标排放；

（3）应设专人对废水、废气处理系统进行跟踪管理，及时跟进数据，发现异常应第一时间查找原因并处理；

（4）及时维护环保处理设施，保证良好运行，确保各类污染物达标排放；

（5）进一步完善环境保护规章制度和建立健全环境保护档案，提高环境保护管理水平。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目竣工环境保护“三同时”验收登记表详见附件1。

附件

附件1 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件2 营业执照

附件3 法人身份证复印件

附件4 环评批复

附件5 关于茂名市富临门科技有限公司纳入市政污水管网的申请函

附件6 危废合同

附件7 监测报告

附件8 茂名华清水务有限公司废水监测处理服务合同

附件9 台账

附图

附图1 现场分区标识

附件1 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：茂名市富临门科技有限公司              填表人（签字）：韩玉成              项目经办人（签字）：韩玉成

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 茂名市富临门科技有限公司年产3000套金属大门建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2508-440904-04-01-115776 | 建设地点 |  | 茂名市电白区沙院镇沙院政府后2号仓库之一 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3312金属门窗制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E110°57′21.385″， N21°29′43.645″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产3000套金属大门 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产3000套金属大门 | 环评单位 |  | 茂名旭日环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 茂名市生态环境局电白分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 茂环（电白）审[2025]16号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2025年11月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025年12月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 茂名市富临门科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 茂名市广润检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 110 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  | 27.27 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 110 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  | 27.27 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | -- |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | -- | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 茂名市富临门科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  | 91440904MACEAQT01A | 验收时间 |  | 2025年12月25日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 化学需氧量 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 总氮 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 二氧化硫 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 烟尘 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业粉尘 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氮氧化物 |  | -- | -- | 300 | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业固体废物 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 挥发性有机物 | -- | 1.51 | 100 | -- | -- |  | 0.2376 | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | +0.2376 |
|  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。