茂名天禧生物科技有限公司

年产200吨人工合成尼古丁项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：茂名天禧生物科技有限公司

编制单位：茂名天禧生物科技有限公司

二〇二四年九月

建设单位法人代表：                    （签字）

编制单位法人代表：                    （签字）

项   目   负   责   人：

报   告   编   写   人：

| 建设单位： （盖章） | 编制单位： （盖章） |
| --- | --- |
| 电话：18211376871 | 电话：18211376871 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：525400 | 邮编：525400 |
| 地址：茂名高新技术产业开发区北片区银峰路63号 | 地址：茂名高新技术产业开发区北片区银峰路63号 |

目录

1 项目概况	1

2 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门决定	3

2.4 其他相关文件	3

3 项目建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	11

3.4 水源及水平衡	12

3.4.1 供水	12

3.4.2 排水	12

3.5 主要工艺流程及产污环节	14

3.5.1 生产工艺	14

3.5.2 产污环节	16

3.6 项目变动情况	21

4 环境保护设施	23

4.1 污染物治理/处置措施	23

4.2 其他环境保护设施	26

4.2.1 环境风险	26

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置	40

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	43

5 环境影响报告书主要结论与其审批部门审批决定	49

5.1 环境影响报告书主要结论与建议	49

5.1.1 国家产业政策相符性	49

5.1.2 区域环境质量现状结论	50

5.1.3 运营期环境影响分析结论	51

5.1.4 环境风险影响结论	53

5.1.5 总量控制结论	53

5.1.6 综合评价结论	53

5.2 审批部门审批决定	54

5.3 项目落实环境保护主管部门对环评批复要求情况	56

6 验收执行标准	59

6.1 废气	59

6.2 废水	61

6.3 噪声	62

6.4 地下水	62

7 验收监测内容	64

7.1 废水	64

7.2 噪声	64

7.3 废气	64

7.4 地下水	65

8 质量保证及质量控制	67

8.1 检测分析方法	67

8.1.1 废水及地下水检测分析方法	67

8.1.2 废气检测分析方法	67

8.1.3 噪声检测分析方法	69

8.2 质量保证和质量控制措施	69

9 验收监测结果	73

9.1 生产工况	73

9.2 环保设施调试运行效果	73

9.2.1 废水污染物的监测结果及评价	73

9.2.2 地下水监测结果	75

9.2.3 废气污染物的监测结果及评价	75

9.2.4 噪声监测结果及评价	80

9.2.5 危废产生情况	81

9.2.6 总量核算	83

9.3 工程建设对环境的影响	83

10 验收监测结论	84

10.1 环保设施调试运行效果	84

10.1.1 环保设施处理效率监测结果	84

10.1.2 污染物排放监测结果	84

10.2 总量控制	88

10.3 工程建设对环境的影响	88

10.4 建议	88

11 附件	90

附件 1建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	91

附件 2项目地理位置图	92

附件 3环评批复（茂环审〔2022〕29号）	93

附件 4项目四至图	99

附件 5项目平面布置图	100

附件 6项目雨污分流图	101

附件 7排污许可证	102

附件 8危废处理协议	103

附件 9应急预案备案表	112

附件 10废水处理协议	114

附件 11验收监测报告	120

附件 12废水槽车转运台账	148

# 项目概况

茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目（以下简称“本项目”）由茂名天禧生物科技有限公司投资建设，位于茂名市高新区昌达大道（茂名高新技术企业开发区），中心坐标：E110.962432°，N21.58692°，项目地理位置图见附件 2。项目租用广东信翼科技有限公司现有的整个厂区进行生产，厂区总占地面积23479m2。总投资5000万元人民币，其中土建投资800万元，设备及技术投资2500万元，环保投资约500万元人民币，环保投资占总投资的10.0%。

现全厂共有员工84人，均不在厂内食宿。本项目生产内容为合成高纯度的尼古丁，生产按产品市场需求实行批次生产制，每批次生产858kg，全年生产240批次。装置设计规模为200t/a；每月20批次，每年240批次，每批次人工合成尼古丁858kg。操作弹性：60～110%。根据《国民经济行业分类》（2019年修订版），本项目属于“C2669其他专用化学产品制造”。

本项目环境影响报告书由深圳市博誉环保科技有限公司2022年5月完成编制并送审，2022年6月1日取得《关于茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目的批复》（茂环审〔2022〕29号），如附件 3所示。本项目于2022年6月开工建设，2023年2月竣工，建设工期为9个月，2023年9月完成调试（进入试生产阶段），目前厂内设备装置运行稳定，已具备验收条件，《建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表》见附件 1。

建设单位（茂名天禧生物科技有限公司）委托验收监测单位（广东乾达检测技术有限公司）承担本项目竣工环境保护验收监测工作。广东乾达检测技术有限公司接受委托后，参考《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，环境保护部2017年11月20日）及生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的有关规定于2024年7月1日组织有关人员到本项目现场进行资料核查和现场踏勘，查阅了有关环保文件和技术资料，查看了污染物治理及排放设施的落实情况，编写了验收监测方案，根据验收监测方案，广东乾达检测技术有限公司于2024年7月17-18日对本项目排放的废水、废气、噪声、地下水进行现场采样监测及检查验证，提供检测报告，茂名市天禧生物有限公司在此基础上编写本报告。

# 验收依据

## 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年12月26日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017年7月16日修订）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）。

## 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部 公告2018年第9号）；

（3）茂名市环境保护局关于印发《建设单位自主开展项目竣工环境保护验收工作指引（试行）》的通知（茂环〔2018〕9号）；

（4）《排污许可管理条例》（国令第736号，2021年3月1日起施行）；

（5）《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）；

（6）《排污许可证申请与核发技术规范  石化工业》（HJ853-2017）；

（7）《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）；

（8）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）；

（9）广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

（10）广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

（11）《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）；

（12）《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）；

（13）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123348-2008）；

（14）《广东省固体废物污染环境防治条例》（2019年3月1日起施行）；

（15）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（16）《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）；

（17）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（18）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2018）。

## 建设项目环境影响报告书及其审批部门决定

（1）《茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目环境影响报告书》（深圳市博誉环保科技有限公司，2022年5月）；

（2）《关于茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目环境影响报告书的批复》（茂环审〔2022〕29号）。

## 其他相关文件

（1）《茂名天禧生物科技有限公司突发环境事件应急预案》（2023年5月17日备案）

（2）《茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目竣工环保验收监测报告》（广东乾达检测技术有限公司，报告编号：QD20240717C1）。

# 项目建设情况

## 地理位置及平面布置

本项目位于茂名市高新区昌达大道（茂名高新技术企业开发区原广东信翼科技有限公司）厂区内，用地性质为工业用地。项目厂界北侧厂界为园区道路，隔道路为茂名张氏科技发展有限公司，项目西侧厂界紧邻红福化工公司，项目南侧厂界为茂名银峰石化有限公司，西南侧为广东锦昱材料科技有限公司，项目厂界东侧为茂名市科达化工有限公司。距离项目最近的敏感点为项目西侧222m处的塘尾村。

本项目厂区占地面积 23479m2，占地区域建筑物有1座生产车间（A1生产车间，占地面积800 m2）；3座仓库（B1仓库，占地面积1380 m2；B2仓库，占地面积1436㎡；B3仓库（甲类），占地面积444 m2）。A1生产车间为本项目200t/a的尼古丁生产装置线厂房，B3仓库为本项目产品储存地。本项目在A1生产车间西面新建有储罐区；在A1生产车间北面新建配电房和控制室。新建配电房（单层）占地为8.01m×7.56m=60.55 m2；控制室（单层）占地为14m×13m=182 m2。

总体上看，B3仓库位于项目占地区域西南侧，生产装置厂房A1生产车间位于项目占地区域东南侧，B1仓库、B2仓库位于项目北侧，本项目平面布置图详见附件 5。

## 建设内容

本项目由茂名天禧生物科技有限公司投资建设，厂区总占地面积23479 m2。总投资5000万元人民币，其中土建投资800万元，设备及技术投资2500万元，环保投资约500万元人民币，环保投资占总投资的10.0%。本项目从事尼古丁的高纯度合成；装置设计规模为：200t/a，每月20批次，每年240批次，每批次人工合成尼古丁858kg。操作弹性：60～110%。

根据环评及其批复，综合现场踏勘情况，本项目工程主要由四部分组成，分别是生产装置主体工程、公用配套工程、储运工程以及综合管理区，详见下表。

表 3.2-1项目建设完成后工程组成表

| 序号 | 工程类别 |  | 建设内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 200吨/年人工合成尼古丁装置 | A1生产车间内建设装置包括缩合反应部分、水解还原反应部分和产物精制部分三大部分。主要生产设备包括：反应釜、蒸馏釜、塔器、换热器、真空机组、泵等 | 与环评一致 |
| 2 | 储运工程 | 储罐区 | 本项目新建一个储罐区，分别为：正丁醇罐、乙酸乙酯罐、40%氢氧化钠溶液罐、36%浓盐酸罐、甲苯罐、氮甲基吡咯烷酮罐、烟酸乙酯罐、粗醇罐和二甲基亚砜罐。 | 与环评一致 |
| 3 |  | B1、B2仓库 | 原料仓库，贮存叔丁醇钠、连二亚硫酸钠、L-二苯甲酰酒石酸等 | 与环评一致 |
| 4 |  | B3仓库 | 用作产品仓库，储存产品及副产品 | 与环评一致 |
| 5 |  | 装卸区 | 在储罐区北面设置汽车装卸区 产品及原料均通过桶装或袋装形式运输进出厂区 | 与环评一致 |
| 6 | 公用工程 | 给水 | 循环水、新鲜水均通过现有园区供水管网接入 | 与环评一致 |
| 7 |  | 蒸汽 | 1.0MPa蒸汽通过现有园区蒸汽管网接入 | 与环评一致 |
|  |  |  | 0.3MPa蒸汽通过1.0MPa蒸汽减温减压生成 | 与环评一致 |
| 8 |  | 供电 | 新建一座0.38kV 配电间，位于项目车间厂房北侧空地。0.38kV 电源分别采用2根 3×185+2×95mm²电力电缆引自已有南网配电柜，已有南网配电柜安装在新建 0.38kV 配电间内 | 与环评一致 |
| 9 |  | 供氮 | 0.7MPaA 氮气依托园区现有DN50供氮管道接入 | 与环评一致 |
| 10 | 辅助工程 | 化验室 | 分析化验利用B1仓库地面层原有分析化验室 | 与环评一致 |
| 11 |  | 控制室 | 控制室为一层结构建筑物，尺寸大小为14m×13m，面积为182m2。本项目工艺装置、公用工程单元及储运单元等设置一个控制室。各生产装置、公用工程单元及储运单元的DCS和GDS等操作站及其附属设备，按操作区域和功能区域划分相对集中地布置在控制室内。同时，DCS操作站还将显示和监视其它控制系统的信息 | 与环评一致 |
| 12 | 环保工程 | 污水收集边沟 | 所有的构架及可能因检修、维护、冲洗等导致有污染物排放的地方，均设置围堰；在围堰内设置地漏，回收至污水系统。所有的管道及设备排放/凝以及采样点排放均设置回收漏斗。泵前设置污水明沟，沟底设置地漏，排至污水收集池 | 与环评一致 |
| 13 |  | 污水收集池 | 本项目建设1座综合污水储池60m³；另新建800m³事故应急池 | 与环评一致 |
| 14 |  | 污水处理站 | 采用隔油沉淀工艺预处理综合废水 | 处理工艺与环评一致，由于本项目所在区域污水管网未接通，故本项目生产废水预处理后现阶段暂时通过槽车外运至高新区污水处理厂深度处理 |
| 15 |  | 废气 治理设施 | 生产工艺废气（G1、G3、G4、G5、G6）、储罐大小呼吸废气G7经两级冷凝+催化燃烧处理后15米高排气筒DA001排放； | 该部分废气处理工艺更改为“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”，其余与环评保持一致 |
|  |  |  | 水解反应废气G2经碱液喷淋+活性炭吸附处理后经15米高排气筒DA002排放； | 与环评一致 |
|  |  |  | 污水处理站逸散废气G10经生物滤塔+活性炭吸附处理后经15米高排气筒DA003排放。 | 与环评一致 |
| 16 |  |  | 投料粉尘废气G12经袋式除尘器处理后经15米高排气筒DA004排放。 | 与环评一致 |
| 17 |  | 雨污分流装置 | 采用雨污分流，建设630m³雨水监护池 | 与环评一致 |
| 18 |  | 地下水防渗 | A1生产车间、B3仓库、储罐区、泵区、汽车装卸区、污水池、事故应急池、初期雨水池危废暂存间列为重点防渗区；B1、B2仓库、循环冷却塔区域列为一般防渗区；门卫室、配电室、控制室列为简单防渗区。 | 与环评一致 |
| 19 |  | 可燃气体及有毒气体检测系统（GDS） | 在工艺装置和内可能泄漏或聚积可燃气体、有毒气体的地方，分别设有可燃和有毒气体检测变送器，其信号接至GDS 系统；同时，在装置或单元巡检主要进出通道处，设置集中的区域型声光报警器，用于现场报警。 | 与环评一致 |
| 20 |  | 生活垃圾 | 妥善收集后交环卫部门清运处理 | 与环评一致 |
|  |  | 一般工业固废 | 废包装袋（叔丁醇钠、L-二苯甲酰酒石酸）委托专业固废回收单位处理处置 | 与环评一致 |
|  |  | 危险废物 | 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），包装桶（连二亚硫酸钠）不作为固体废物管理，包装桶（连二亚硫酸钠）由连二亚硫酸钠供应厂家回收利用处置；化验废液、废活性炭、废润滑油暂存于危险暂存间，定期交由有相关资质的单位处置；污水处理污泥及浮油油渣委托有危险废物处置资质的单位处理处置（现场清理现场拉走，不暂存）；建设1座45m³的生产废液收集罐储存生产废液，定期委托有资质单位处理处置。 | 取消过滤阶段硫酸钠和氯化钠混合盐的使用，使废液中盐分不析出，直接作为生产废液，做危废处理，故无废混合盐产生，原辅料中的叔丁醇与乙醇的混合醇中的叔丁醇替换为乙醇，回收的乙醇用于《茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目》，故项目不涉及混合醇的使用，无废混合醇产生，其余与环评一致 |

表 3.2-2本项目罐区储罐情况一览表

| 固定顶储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 储罐编号 | 归属工区 | 储存物料 | 大气压kPa | 日平均最高环境温度（℃） | 日平均最低环境温度（℃） | 水平面太阳能总辐射(Btu/ft2.day) | 容积 （m³） | 直径（m） | 罐壁/顶颜色 | 呼吸阀压力设定（pa） | 呼吸阀真空设定（pa） | 罐体长度（m） | 物料储存温度（℃） | 真实蒸汽压（kPa） | 周转量（t/a) |
| 1 | V-1201 | 罐区 | 正丁醇 | 100.95 | 29 | 21 | 1542 | 21.1 | 2 | 银白色（镜面） | 1800 | -300 | 6 | 25 | 0.82 | 960 |
| 2 | V-1202 | 罐区 | 乙酸乙酯 | 100.95 | 29 | 21 | 1542 | 42.97 | 3 | 银白色（镜面） | 1800 | -300 | 5 | 25 | 13.3 | 1488 |
| 3 | V-1203 | 罐区 | 40%氢氧化钠溶液 | 100.95 | 29 | 21 | 1542 | 35.9 | 3 | 银白色（镜面） | 1800 | -300 | 4 | 25 | 1.58 | 550.08 |
| 4 | V-1204 | 罐区 | 36%盐酸溶液 | 100.95 | 29 | 21 | 1542 | 42.97 | 3 | 银白色（镜面） | 1800 | -300 | 5 | 25 | 30.66 | 480 |
| 5 | V-1205 | 罐区 | 甲苯 | 100.95 | 29 | 21 | 1542 | 11.67 | 2 | 银白色（镜面） | 1800 | -300 | 3 | 25 | 3.8 | 480 |
| 6 | V-1206 | 罐区 | 氮甲基吡咯烷酮 | 100.95 | 29 | 21 | 1542 | 11.67 | 2 | 银白色（镜面） | 1800 | -300 | 3 | 25 | 0.067 | 126 |
| 7 | V-1207 | 罐区 | 烟酸乙酯 | 100.95 | 29 | 21 | 1542 | 11.67 | 2 | 银白色（镜面） | 1800 | -300 | 3 | 25 | 0.0125 | 192 |
| 8 | V-1208 | 罐区 | 正己烷 | 100.95 | 29 | 21 | 1542 | 14.81 | 2 | 银白色（镜面） | 1800 | -300 | 4 | 25 | 20.2 | 384 |
| 9 | V-1209 | 罐区 | 粗醇 | 100.95 | 29 | 21 | 1542 | 35.9 | 3 | 银白色（镜面） | 1800 | -300 | 4 | 25 | / | 160.08 |
| 10 | V-1210 | 罐区 | 二甲基亚砜 | 100.95 | 29 | 21 | 1542 | 11.67 | 2 | 银白色（镜面） | 1800 | -300 | 3 | 25 | 0.10 | 192 |
| 11 | V-1211 | 罐区 | 36%氯化钠溶液 | 100.95 | 29 | 21 | 1542 | 11.67 | 2 | 银白色（镜面） | 1800 | -300 | 3 | 25 | 2.38 | 484.32 |

表 3.2-3本项目环保设施一览表

| DA001活性炭吸附+催化燃烧 | DA003生物滤塔+活性炭吸附 |
| --- | --- |
| DA002活性炭吸附装置 | DA004布袋除尘器 |
| 初期雨水池 | 污水池 |
| 三级化粪池 | 隔油沉淀池 |
| 冷凝分液罐 | 碱洗塔 |
| 事故应急池 | 一般固废暂存间 |
| 雨水排放口 | 污水排放口 |
| 危废暂存间内部 | 危废暂存间外部 |

表 3.2-4项目设备数量汇总表

| 项目 | 环评 |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生产装置区 | 储罐区及系统配套 |  |
| 设备类型 | 设备台数 | 设备台数 | 与环评一致 |
| 反应釜/蒸馏釜 | 16 | / | 与环评一致 |
| 塔器 | 2 | / | 与环评一致 |
| 容器 | 32 | 10 | 与环评一致 |
| 换热器 | 10 | / | 与环评一致 |
| 真空机组 | 2 | / | 与环评一致 |
| 泵 | 6 | 10 | 与环评一致 |
| 其他设备 | 4 | / | 与环评一致 |
| 合计 | 72台位 | 20台位 | 与环评一致 |

## 主要原辅材料及燃料

本项目所涉及的原料如下：氮甲基吡咯烷酮、烟酸乙酯、叔丁醇钠、乙酸乙酯、36%浓盐酸、甲苯、40%氢氧化钠、正丁醇、连二亚硫酸钠、正己烷、L-二苯甲酰酒石酸等。其中各涉及的原料用量较少，最大用量为36%浓盐酸溶液和40%氢氧化钠溶液。

项目原料及产品消耗情况见下表所示。

表 3.3-5原辅料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 环评用量t/a | 最大储存量t | 固/液体 | 运输方式 | 包装规格 | 储存方式 | 来源 | 备注 | 试运行期间用量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叔丁醇钠 | 129.36 | 20 | 固体 | 卡车袋装 | 200kg/袋 | 仓库（甲类仓库） | 外购 | 原料 | 64.68 |
| 2 | 氮甲基吡 咯烷酮 | 126 | 9.42 | 液体 | 卡车桶装 | 15m³/槽车 | 储存罐 | 外购 |  | 63 |
| 3 | 烟酸乙酯 | 192 | 9.42 | 液体 | 卡车桶装 | 15m³/槽车 | 储存罐 | 外购 |  | 96 |
| 4 | 36%浓盐酸 | 480 | 35.3 | 液体 | 卡车桶装 | 20m³/槽车 | 储存罐 | 外购 |  | 240 |
| 5 | 40%氢氧化钠 | 550.08 | 28.26 | 液体 | 卡车桶装 | 20m³/槽车 | 储存罐 | 外购 |  | 275.04 |
| 6 | 连二亚硫酸钠 | 375.84 | 20 | 固体 | 卡车袋装 | 200kg/袋 | 仓库（甲类仓库） | 外购 |  | 187.92 |
| 7 | L-二苯甲酰酒石酸 | 470.16 | 20 | 固体 | 卡车袋装 | 200kg/袋 | 仓库（甲类仓库） | 外购 |  | 235.08 |
| 8 | 乙酸乙酯 | 36.31 | 35.3 | 液体 | 卡车桶装 | 20m³/槽车 | 储存罐 | 外购 | 可循环利用 | 18.155 |
| 9 | 二甲基亚砜 | 0.8 | 12.56 | 液体 | 卡车桶装 | 15m³/槽车 | 储存罐 | 外购 |  | 0.4 |
| 10 | 正己烷 | 1.56 | 12.56 | 液体 | 卡车桶装 | 15m³/槽车 | 储存罐 | 外购 | 可循环利用 | 0.78 |
| 11 | 正丁醇 | 4.15 | 18.84 | 液体 | 卡车桶装 | 20m³/槽车 | 储存罐 | 外购 |  | 2.075 |
| 12 | 甲苯 | 0.36 | 9.42 | 液体 | 卡车桶装 | 10m³/槽车 | 储存罐 | 外购 |  | 0.18 |
| 13 | 润滑油 | 1.2 | 0.3 | 液体 | 卡车桶装 | 50m³/桶 | 桶存 | 外购 | 风冷式冷油机使用 | 0.6 |

## 水源及水平衡

### 供水

项目所需的循环水、新鲜水和软化水均依托高新技术产业开发区公用工程设施，厂区已接入园区供水管网。本项目生产工序需要严格控制水分含量，因此在生产过程中的各种水分均为采购成品物料带入水分（例：36%盐酸、40%氢氧化钠水溶液、各种溶剂等），在各生产工序均不需单独加入工艺用水。根据本项目实际运行情况，本项目2023年2月运行至今的新鲜水用量为4837t。

### 排水

本项目产生废水主要为员工生活污水、循环冷却系统排污水、生产清洗废水、生产工艺废液、碱洗塔废水与污染区域初期雨水，其中生产工艺废液作危废处理，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，其余废水由厂内设施预处理后现阶段暂时由槽车外运至茂名市高新技术产业开发区水质净化厂污水处理系统进一步处理。

（1）员工生活污水

本项目员工人数为84人，项目生活污水化粪池预处理后进入综合废水池，现阶段暂时通过槽车外运至茂名市高新技术产业开发区水质净化厂污水处理系统进一步处理，废水转运台账见附件12。

（2）循环冷却系统排污水

本项目循环冷水塔在循环使用过程中为了减少循环水中的杂质，需要定期反冲洗减少循环水过滤网杂质，因此需要定期排水，产生循环水定期排水。

（3）生产清洗用水及排水

本项目生产车间需要定期清洗，地面清洗总面积为4860m2。

（4）生产工艺废液

项目在生产过程中会产生一定量工艺废液，主要为过滤洗涤后萃取废液、酸碱中和后萃取废液、蒸馏回收溶剂后萃取废液，本项目建设1座45m³的生产废液收集罐，定期委托有资质的单位处理处置。

①过滤洗涤后萃取废液：本项目过滤洗涤工段后各成分均进入萃取釜，在萃取釜内对各成分进行萃取，萃取后分离会产生萃取废液（水分含量主要是各液体物料带入），过滤洗涤后萃取废液含有部分液体物料、反应后的各种盐类。

②酸碱中和后萃取废液：本项目精制过程酸碱中和工段后各成分均进入萃取釜，在萃取釜内对各成分进行萃取，萃取后分离会产生萃取废液（水分含量主要是各液体物料带入），酸碱中和后萃取废液中包含部分液体物料。

③蒸馏回收溶剂后萃取废液：本项目精制过程过滤洗涤干燥工序后需要蒸馏回收正丁醇溶剂，蒸馏后的成分进入萃取釜进行萃取对各成分进行分离，萃取完成后会产生萃取废液（水分含量主要是各液体物料带入），蒸馏回收溶剂后萃取废液中包含部分液体物料。

3、碱洗塔废水

本项目使用碱洗塔处理酸性气体，碱洗塔运行一段时间需要定期排水以满足运行工艺的需要，从而产生碱洗塔废水。本项目碱洗塔容积10m³，碱洗塔每月排水一次。

4、厂区初期雨水

本项目生产装置区全封闭，但厂区设置有露天罐区，本项目在生产过程中将罐区、卸车台和周围道路路面雨水（前15分钟雨水）进行收集，作为污水排入综合废水池作为污水处理。

根据项目实际运行情况，本项目从2023年2月运行至今废水总产生量为4432t。

图 3.4-1本项目实际运行水平衡图

## 主要工艺流程及产污环节

### 生产工艺

本项目采用茂名天禧生物科技有限公司人工合成尼古丁合成工艺。工艺分为4部分，分别为：缩合反应、水解还原反应和产品精制三大部分。本项目工艺流程图见所示。

本项目人工合成尼古丁的反应式如下：

图 3.5-2反应机理和过程图

1、缩合反应部分

缩合反应主要是叔丁醇钠、氮甲基吡咯烷酮、烟酸乙酯、甲苯在反应釜内，120℃，常压下反应，缩合生成盐形式的中间产物。

首先在反应釜内投入固体叔丁醇钠，然后加入甲苯进行溶解，搅拌均匀后，其次滴加入氮甲基吡咯烷酮甲苯混合液，最后加入烟酸乙酯甲苯混合液。原料投入完成后，采用0.3MPa 蒸汽进行加热，保持釜内温度在120℃。

图 3.5-3缩合反应过程图

2、水解还原反应部分

（1）水解反应

在缩合盐中间产物里面加入36%的盐酸萃取分层后分离，保留盐酸水溶液。常压，110℃，烟酰基吡咯烷酮盐中间体经过开环、脱二氧化碳、重排过程得到中间体亚胺。反应过程中产生的二氧化碳通过管道去水洗塔，用一定浓度的氢氧化钠水溶液吸收二氧化碳。

（2）还原反应部分

水解反应结束后，加入40%氢氧化钠水溶液将ph调至11，后加入连二亚硫酸钠进行还原反应，生成RS-尼古丁粗品和硫酸钠盐。连二亚硫酸钠Na2S2O4，其中S化合价为＋3，具有还原性，并且可以在碱性环境下稳定存在，亚胺的双键结构能够被温和的进行双键加氢还原，此时S的化合价为+6价，形成硫酸钠盐。

图 3.5-4水解反应过程图

图 3.5-5还原过程图

3、产品精制部分

产品精制部分包括 RS-尼古丁纯品制备，RS-尼古丁手性拆分及构型回收。

RS-尼古丁粗品通过加入乙酸乙酯进行萃取、真空蒸馏分离乙酸乙酯，得到RS-尼古丁纯品。

将RS-尼古丁放入结晶釜内，加入正丁醇和L-二苯甲酰酒石酸，反应后，通过过滤和干燥，得到S-尼古丁-L-二苯甲酰酒石酸水合物盐固体和 R-尼古丁-L-二苯甲酰酒石酸盐正丁醇溶液。

将S-尼古丁-L-二苯甲酰酒石酸水合物盐固体放入搅拌罐内，加入40%氢氧化钠溶液，将PH调至11，然后用乙酸乙酯进行萃取，在真空条件下回收乙酸乙酯备用，S-尼古丁粗品进入蒸馏釜，即可得到 S-尼古丁纯品。

R-尼古丁酒石酸盐正丁醇溶液在真空条件下回收正丁醇溶液，然后加入40%氢氧化钠溶液，将PH值调至11，加入乙酸乙酯进行萃取。R-尼古丁粗品通蒸馏回收乙酸乙酯，然后加入叔丁醇钠固体和二甲基亚砜，常压，常温下反应，通过正己烷进行萃取，蒸馏回收正己烷，最后回收RS-尼古丁纯品。

### 产污环节

#### 废气

本项目尼古丁人工合成生产线废气污染源主要为生产工艺废气（G1—G6）、储罐大小呼吸废气G7、装置及管线动静密封点泄漏无组织废气G8、有机液体装载挥发废气G9、污水处理站逸散废气G10、循环冷却系统释放VOCs G11。

1、生产工艺废气（G1—G6）

G1甲苯蒸馏回收废气：甲苯为项目生产过程中缩合反应物料之一，缩合反应及搪瓷萃取后甲苯蒸馏回收产生，主要污染因子为甲苯。根据项目中试结果（详见附件7 项目中试报告）和物料平衡，G1废气中甲苯产生量为2kg/批次。G1废气经分液（两级冷凝）回收后，经管道送至催化燃烧系统处理。

G2水解反应釜排气：缩合反应及萃取后水解反应釜排气产生，主要污染因子为甲苯、氯化氢。根据项目中试结果（详见附件7 项目中试报告）和物料平衡，G2水解反应废气中甲苯产生量为0.2kg/批次，氯化氢的产生量为5kg/批次。G2废气直接经管道送至碱液喷淋+活性炭吸附系统处理。

G3乙酸乙酯蒸馏回收废气：乙酸乙酯用于项目生产过程中的萃取工序（主要为水解反应过滤洗涤后的萃取和酸碱中和后的萃取），萃取完成后乙酸乙酯进行蒸馏回收，在此过程中会产生乙酸乙酯蒸馏回收废气G3。G3乙酸乙酯蒸馏回收废气中主要成分为乙酸乙酯，污染因子以非甲烷总烃表征。根据项目中试结果（详见附件7 项目中试报告）和物料平衡，G3乙酸乙酯蒸馏回收废气中非甲烷总烃产生量为9.7kg/批次。G3废气经分液（两级冷凝）回收后，经管道送至催化燃烧系统处理。

G4过滤洗涤干燥废气：项目反应完成后的RS尼古丁纯品经不锈钢结晶釜处理时，需要加入正丁醇和L-二苯甲酰酒石酸—水物。结晶后三者混合物计入过滤洗涤干燥一体机进行干燥，干燥后由于三者混合物湿度为1.64%，结块状平均粒径500—1000um，结合干燥后物料的湿度和粒径特性，干燥环节不考虑颗粒物产生。在过滤洗涤干燥过程中会产生废气G4，废气中的主要成分为正丁醇，污染因子以非甲烷总烃表征。根据项目中试结果（详见附件7 项目中试报告）和物料平衡，G4过滤洗涤干燥废气中非甲烷总烃产生量为3kg/批次。G4经管道直接送至催化燃烧系统处理。

G5正丁醇蒸馏回收废气：RS尼古丁纯品在精制工段需要使用正丁醇作为溶剂，正丁醇在蒸馏回收过程中会产生正丁醇蒸馏回收废气G5，主要成分为正丁醇，污染因子以非甲烷总烃表征。根据项目中试结果（详见附件7 项目中试报告）和物料平衡，G5正丁醇蒸馏回收废气中非甲烷总烃产生量为6.6kg/批次。G5废气经分液（两级冷凝）回收后，经管道送至催化燃烧系统处理。

G6正己烷蒸馏回收废气：RS尼古丁纯品在精制工段需要使用正己烷作为溶剂，正己烷在蒸馏回收过程中会产生正己烷蒸馏回收废气G5，主要污染因子为正己烷。根据项目中试结果（详见附件7 项目中试报告）和物料平衡，G6正己烷蒸馏回收废气中正己烷产生量为10kg/批次。G6废气经分液（两级冷凝）回收后，经管道送至催化燃烧系统处理。

图 3.5-6生产工艺废气处置情况图

表 3.5-6生产工艺废气产生情况一览表

| 序号 | 生产工艺废气 | 主要成分 | 污染因子 | 环评报告 |  |  |  |  | 实际运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预计产生量 kg/批次 | 废气处理措施 | 各污染因子有效处理措施 | 预计综合处理效率% | 排放量 kg/批次 |  |
| 1 | G1甲苯蒸馏回收废气 | 甲苯 | 甲苯 | 2 | 两级冷凝+催化燃烧 | 两级冷凝+催化燃烧 | 97.946 | 0.0411 | 经“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”工艺后由DA001排放口排放，该排放口甲苯的实际排放量为9.344kg/a |
| 2 | G2水解反应釜排气 | 甲苯 | 甲苯 | 0.2 | 碱液喷淋+活性炭吸附 | 活性炭吸附 | 60 | 0.08 | 经“碱液喷淋+活性炭吸附”工艺后由DA002排放口排放，该排放口甲苯的实际排放量为1.3432kg/a |
|  |  | 氯化氢 | 氯化氢 | 5 |  | 碱液喷淋 | 99.5 | 0.025 | 经“碱液喷淋+活性炭吸附”工艺后由DA002排放口排放，该排放口氯化氢的实际排放量为3.7084kg/a |
| 3 | G3乙酸乙酯蒸馏回收废气 | 乙酸乙酯 | 非甲烷总烃 | 9.7 | 两级冷凝+催化燃烧 | 两级冷凝+催化燃烧 | 97.946 | 0.19924 | 经“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”工艺后由DA001排放口排放，该排放口非甲烷总烃的实际排放量为226.3kg/a，实际综合处理效率为98.039% |
| 4 | G4过滤洗涤干燥废气 | 正丁醇 | 非甲烷总烃 | 3 | 催化燃烧 | 催化燃烧 | 96.84 | 0.0948 | 经“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”工艺后由DA001排放口排放，该排放口非甲烷总烃的实际排放量为226.3kg/a，实际综合处理效率为98.039% |
| 5 | G5正丁醇蒸馏回收废气 | 正丁醇 | 非甲烷总烃 | 6.6 | 两级冷凝+催化燃烧 | 两级冷凝+催化燃烧 | 97.946 | 0.1356 | 经“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”工艺后由DA001排放口排放，该排放口非甲烷总烃的实际排放量为226.3kg/a，实际综合处理效率为98.039% |
| 6 | G6正己烷蒸馏回收废气 | 正己烷 | 正己烷 | 10 | 两级冷凝+催化燃烧 | 两级冷凝+催化燃烧 | 97.946 | 0.2054 | 经“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”工艺后由DA001排放口排放，该排放口非甲烷总烃的实际排放量为226.3kg/a，实际综合处理效率为98.039% |

2、储罐大小呼吸废气G7

本项目项目有机液体物料储存均采用固定顶罐储存，固定顶罐在挥发性物料储存过程中会产生废气，废气的产生主要来自于储存过程中蒸发静置损失（俗称小呼吸）和接受物料过程中产生的工作损失（俗称大呼吸）。本项目储罐大小呼吸废气G7中主要成分为甲苯、正己烷、正丁醇等，污染因子为甲苯、正己烷、非甲烷总烃。G7废气收集至两级冷凝+催化燃烧处理系统处理后达标排放，收集效率约为80%。

3、装置及管线动静密封点泄漏无组织废气G8

装置及管线动静密封点泄漏无组织废气G8主要来自项目各种工艺管线和设备密封点的密封失效致使内部蕴含VOCs物料逸散至大气中。工艺管线和设备动静密封点一般包括泵、搅拌器、压缩机、阀门、连接件、法兰、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统等。G8废气中的主要污染因子为非甲烷总烃。

4、有机液体装载挥发废气G9

本项目有机液体物料装载过程中，会产生装载废气G9。本项目装载过程采用气相平衡系统，从源头对装载废气进行防治。

5、废水集输储存、处置过程逸散废气G10

本项目废水(含生产废液)中各种挥发性物质含量较高，在废水集输储存、处置过程中会产生一定量的逸散废气G10。G10废气中的主要污染因子为氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃。G10废气经收集后通过生物滤塔+活性炭吸附处理后达标排放。

6、循环冷却系统释放VOCs G11

本项目循环冷却系统循环水量为300t/h，本项目循环冷却系统虽然是间接冷却，但由于热交换系统等设备管路的泄漏，有机物通常由高压一侧于裂缝中泄漏至冷却循环水中，冷却水在循环过程中会产生废气G11。G11废气中的主要污染因子为非甲烷总烃。

7、投料粉尘废气G12

本项目叔丁醇钠、连二亚硫酸钠、L-二苯甲酰酒石酸盐等为袋装粉末状晶体原料，投料使用过程中会产生一定量的投料粉尘G12。固体原料使用叉车、行吊、破袋器等进行输送、投料，投料时固体物料投入车间内进料斗，经输送管道反应容器。本项目进料斗位于密闭车间内，投料时通过料斗上方的集气罩收集逸散的粉尘废气，废气收集效率约为90%。废气收集后经由布袋除尘器处理，处理后尾气经15m排气筒（DA004）达标排放，污染因子主要为颗粒物。

#### 3.9.2.2 废水

本装置排放的废水主要包括碱液喷淋定期排水W1、地面清洗废水W2、循环水定期排水W3、厂区初期雨水W4、员工生活污水W5，经厂区内化粪池预处理后现阶段暂时由槽车外运至茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进一步处理。

1、碱液喷淋废水W1

本项目使用碱洗塔处理各种酸性气体，碱洗塔运行一段时间需要定期排水以满足运行工艺的需要，从而产生碱液喷淋废水W1。W1废水中的主要污染因子为PH、COD、BOD、石油类。

2、地面清洗废水W2

本项目生产车间地面需要定期清洗，在地面清洗过程中会产生地面清洗废水W2。W2废水中的主要污染因子为COD、BOD、石油类。

3、循环水定期排水W3

本项目循环冷水塔在循环使用过程中为了减少循环水中的杂质，需要定期反冲洗减少循环水过滤网杂质，因此需要定期排水，产生循环水定期排水W3。W3中的主要污染因子为COD、SS、石油类。

4、厂区初期雨水W4

项目尼古丁生产装置在厂房内，因此不考虑其占地范围内的初期雨水。本项目厂区设置有露天罐区，本项目在生产过程中将罐区、卸车台和周围道路路面雨水（前15 分钟雨水）进行收集，作为污水排入综合污水池。厂区初期雨水W4主要污染因子为COD、SS、石油类。

5、员工生活污水W5

本项目劳动定员65人，在厂内不设食宿区，设置办公室，员工在生活过程中会产生生活污水，厂区内生活污水经收集后经化粪池预处理后与综合废水一并排入茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进一步处理。

## 项目变动情况

1、本项目取消过滤阶段硫酸钠和氯化钠混合盐的使用，使废液中盐分不析出，直接作为生产废液，做危废处理，故无废混合盐产生，原辅料中的叔丁醇与乙醇的混合醇中的叔丁醇替换为乙醇，回收的乙醇用于《茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目》，故项目不涉及混合醇的使用，无废混合醇产生，不属于重大变动。

2、由于本项目与《茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目》共用一个DA001排放口（工艺废气），该排放口实际建设风量为800m³/h，根据其环评及批复要求，DA001排放口执行标准与本项目验收执行标准有所不同，故本项目验收该排放口非甲烷总烃增加执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）“表1挥发性有机物排放限值”，不属于重大变动。

3、本项目DA001排放口废气处理工艺由环评中的“两级冷凝+催化燃烧”变更为“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”，处理工艺优化，不属于重大变动。

4、环评中本项目生活污水与生产废水经厂内废水处理设施预处理后通过管网排入高新技术产业开发区水质净化厂或中石化茂名分公司化工分部污水处理场深度处理，根据项目及周边管网实际建设情况，本项目周边管网还未接通，故本项目生活污水与生产废水经厂内废水处理设施预处理达标后现阶段暂时通过槽车外运至高新技术产业开发区水质净化厂深度处理，不属于重大变动。

5、本项目污水处理站工艺为隔油沉淀，与环评一致，不涉及MBR膜的使用，故污水处理过程中无废MBR膜产生，该部分与环评一致，但与环评批复稍有变化，不属于重大变动。

本项目性质、规模、地点和其余生产工艺与环评基本一致，无重大变动。

# 环境保护设施

## 污染物治理/处置措施

本项目主要污染物是运行过程中产生的废水、废气、噪声、固废、地下水和土壤六个方面。

1、本项目产生的有组织废气主要是甲苯蒸馏回收废气、水解反应釜排气、乙酸乙酯蒸馏回收废气、过滤洗涤干燥废气、正丁醇蒸馏回收废气、正己烷蒸馏回收废气、储罐大小呼吸废气、污水处理站逸散废气有组织排放部分、投料粉尘废气、开停工检修等非正常工况废气。

本项目无组织废气主要为装置及管线动静密封点泄漏无组织废气、污水处理站逸散废气无组织排放部分、循环冷却系统释放VOCs、未收集的投料粉尘。

采取的废气防治措施包括：甲苯蒸馏回收废气、乙酸乙酯蒸馏回收废气、正丁醇蒸馏回收废气、正己烷蒸馏回收废气、储罐大小呼吸废气经“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”处理后由15米高排气筒DA001排放；过滤洗涤干燥废气经“活性炭吸附+催化燃烧”处理后由15米高排气筒DA001排放；水解反应废气经“碱液喷淋+活性炭吸附”处理后由15米高排气筒DA002排放；污水处理站加盖密闭、其废气经“生物滤塔+活性炭吸附”处理后由15米高排气筒DA003排放；项目投料粉尘经袋式除尘器处理后由15m排气筒DA004高空排放。装置区、储罐区、循环冷却系统无组织废气控制措施主要为加强装置及管线保养和日常检查等；开停工检修等非正常工况产生的废气经催化燃烧系统处理后由15米高排气筒DA001排放。

2、本项目运营期排放废水主要有碱液喷淋废水、地面清洗废水、循环水定期排水、厂区初期雨水、员工生活污水。

项目生活污水经三级化粪池处理、生产废水经隔油沉淀预处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准和茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进场水质标准（生活污水合并一般工业废水）较严值后进入茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进一步处理；茂名市高新技术产业开发区水质净化厂出水达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1直接排放标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准较严值后排入澳内海工业排污区。

3、本项目噪声主要来源于生产装置区、循环冷却塔、泵区、装卸区等的噪声，治理措施如下：

（1）优化工艺流程，减少噪声污染源，如选用低噪声设备；风机等设备购置时尽可能选用性能良好、声级低的设备；

（2）输送泵合理布局，基座减震，并尽量远离厂界；

（3）保证设备处于良好的运装状态，并对主要噪声设备进一步采取隔音、降噪措施，确保噪声达标排放。

（4）切实做好绿化，在厂界周围种植高大果木，减轻噪声对周围环境的影响。

4、固体废物

本项目产生的生活垃圾指定地点进行集中堆放，统一收集交由环卫部门定时清运。一般固体废物收集至固废暂存间后，委托废旧资源回收单位回收处置；危险废物收集后分类分区贮存于危废暂存间（其中生产废液在废液收集罐暂存；污水处理污泥及浮油油渣现场清理现场拉走，不暂存；包装桶（连二亚硫酸钠）根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）不作为固体废物管理，但在厂区内暂存），定期交由厂家回收利用处置。危险废物贮存期不超过1年，同时为确保项目产生的危废能够安全无害化处置，加强对危险废物的日常管理，重点做好危废的申报登记和记录台账制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；定期对贮存的危废包装容器及贮存场地检查，发现破损，及时采取措施清理更换；对危废的运输、转移执行转移联单制度；项目危废收集暂存后，委托有资质的单位安全处置。

5、地下水保护与污染防控按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制

①对生产区、配套工程区采取相应的措施，防治和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

②废水采用专管收集、输移，以便检查、维护，废水输送泵建议采用耐腐蚀泵，以防泄漏；车间地面集、汇水采用明沟（主要收集地面冲洗水及可能存在的少量跑冒废水）；不同废水的收集管采用不同颜色标出，便于对废水管道有无破损等进行检查。

③为了防止突发事故，污染物外泄，造成对环境的污染，本项目设置专门的事故水池及事故报警系统，一旦有事故发生，被污染的消防水、冲洗水等泵入事故水池，等待处理。

（2）分区防渗措施

本项目将厂区防渗区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后难以及时发现和处理的区域或部位。本项目将A1生产车间、B3仓库、储罐区、泵区、汽车装卸区、污水池、事故应急池、初期雨水池、危废暂存间列为重点防渗区。

一般防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物（一般污染物）泄漏后不能及时发现和处理的区域。本项目将B1、B2仓库、循环冷却塔区域列为一般防渗区。简单防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物（一般污染物）泄漏后能及时发现和处理的区域。本项目将门卫室、配电室、控制室列为简单防渗区。

（3）污染监控

本项目所在厂区拟设地下水污染监控井，每年开展地下水水质监测，建立水质监测数据台账，监控防渗层防渗效果，及时防控渗漏污染。

（4）应急响应

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

6、本项目对土壤环境影响途径为污水收集池发生渗漏垂直入渗的影响，因此项目源头控制措施主要针对垂直入渗展开。

（1）源头防控措施

垂直入渗预防措施主要为分区防渗，根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

①A1生产车间、储罐区、泵区、汽车装卸区、事故应急池、污水池、初期雨水池、危废暂存间、B3仓库划为重点污染防治区，建设防渗能力符合《石油化工工程防渗技术规范》（GB50934-2013）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单重点防渗区的要求。

②B1、B2仓库、循环冷却塔区域的划为一般污染防治区，建设防渗能力符合《《石油化工工程防渗技术规范》（GB50934-2013）第5.1.1条及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）一般防渗区的要求。

③门卫室、配电室、控制室、等区域划为简单防渗区，采用水泥混凝土铺设地面。

（2）过程防控措施

本项目为土壤污染型项目，项目采取如下过程控制措施：

①占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，根据本项目所处区域自然地理特征，该地区可种植各种乔木、灌木和花卉等易于在该地区生长且富集能力较强、生物量较大的植物种植。

②涉及入渗途径影响的，根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。

③加强环保管理，避免污染物渗漏随地表径流下渗污染土壤环境。

## 其他环境保护设施

### 环境风险

#### 物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录B 进行危险物质的识别，本项目突发环境事件风险物质主要为正丁醇、乙酸乙酯、盐酸溶液（36%）、甲苯、正己烷、连二亚硫酸钠、RS-尼古丁、S-尼古丁、CODcr≥10000mg/L的高浓度有机废水等，各环境风险物质理化特性如下所示：

表 4.2-7环境风险物质理化性质表（正丁醇）

| 标识 | 英文名：butylalcohol |  |  | 中文名：正丁醇 | 相对分子质量：74.12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EINECS号：29051300.00 |  |  |  | 分子式：CH10O、CH3(CH2)3OH |  |  |
|  | UN编号：1120 |  |  |  | CAS号：71-36-3 |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色透明液体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点/℃ |  | -88.9℃ |  | 闪点/℃ |  | 35 |
|  | 密度 |  | 0.810g/cm³ |  | 相对密度（空气=1） |  | 2.55 |
|  | 溶解性 |  | 微溶于水，溶于乙醇、醚、多数有机溶剂 |  |  |  |  |
| 毒性 | 属低毒类；急性毒性 |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 本品具有刺激和麻醉作用，主要症状为眼、鼻、喉部刺激，在角膜浅层形成半透明的空泡，头疼、头晕和嗜睡，手部可发生接触性皮炎。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 方法 | 吸入：应使吸入蒸汽的人员迅速离开现场，安置休息并保暖 眼睛受刺激：用水冲洗15分钟以上，对溅入眼的严重患者须就医诊治 皮肤接触：先用水冲洗，再用肥皂彻底洗涤 误服：立即漱口、饮水，并送医院诊治 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 | 氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险 |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强酸、酸酐、强氧化剂 |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 | 应贮存在干燥、通风的仓库内，温度不超过35℃，并远离火源、易燃物、氧化剂、酸类。该产品可用汽车或火车运输。按危险物品运输规定执行。 |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 应急迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入、切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射溢出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水、1211灭火剂、砂土 |  |  |  |  |  |

表 4.2-8环境风险物质理化性质表（乙酸乙酯）

| 标识 | 英文名：ethylacetate |  |  | 中文名：乙酸乙酯 | 相对分子质量：88.11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EINECS号：32127 |  |  |  | 分子式：C4H8O2 |  |  |
|  | UN编号：1173 |  |  |  | CAS号：141-78-6 |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色澄清粘稠状液体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点/℃ |  | -83.6 |  | 引燃温度/℃ |  | 426 |
|  | 密度 |  | 0.902g/cm³ |  | 相对密度（空气=1） |  | 3.04 |
|  | 溶解性 |  | 与醚、醇、卤代烃、芳烃等多种有机溶剂混溶,微溶于水。 |  |  |  |  |
| 毒性 | 属低毒类 |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。 慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 方法 | 吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。爆出呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 皮肤接触：脱去被污染衣物，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或者生理盐水冲洗。就医 食入：饮足量温水，催吐。就医 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 氧化剂、强碱、强酸、硝酸盐 |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 | 本品属于一级易燃品，应贮于低温通风处，远离火种火源。采取措施，预防静电发生。装卸时，应轻装轻卸，防止包装及容器破损，防止静电积聚。产品应贮存于阴凉、通风的库房，仓温不宜超过30℃，防止阳光直接照射，保持容器的密闭。应与氧化剂、酸碱类等分开存放，储区应备有泄漏应急设备和合适的收容材料。工作场所应保持通风透气，操作人员应佩戴好防护用品。 |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区，人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止下水道、排洪沟等限制性空间。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 可用水保持火场中容器冷却 |  |  |  |  |  |

表 4.2-9环境风险物质理化性质表（36%盐酸溶液）

| 标识 | 英文名：hydrochloric acid |  |  | 中文名：盐酸溶液 | 相对分子质量：36.46 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EINECS号：81013 |  |  |  | 分子式：HCL |  |  |
|  | UN 编号：1789 |  |  |  | CAS 号：7647-01-0 |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色或微黄色液体，有刺鼻的酸味 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点/℃ |  | -114.8 |  | 沸点/℃ |  | 108.6 |
|  | 密度 |  | 1.179g/cm³ |  | 相对密度(空气=1) |  | 1.26 |
|  | 溶解性 |  | 易溶于水、甘油，微溶于乙醇，难溶于丙醇 |  |  |  |  |
| 毒性 | 有腐蚀性和刺激性 |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 方法 | 衣物接触：立即脱离现场，除去被污染的衣物注意保持呼吸道通畅。 吸入：盐酸烟雾所致急性气管炎时,可用4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。必要时给氧。如刺激症状明显,咳嗽频繁，并有气急、胸闷等症状，可以0.5%异丙基肾上腺素1ml及地塞米松2mg雾化吸入。 误服中毒：严禁洗胃，也不可催吐，以免加重损伤或引起胃穿孔。可用2.5%氧化镁溶液、牛奶、豆浆、蛋清、花生油等口服。禁用碳酸氢钠洗胃（或口服），以免产生二氧化碳而增加胃穿孔的危险。其他进行对症疗法。 皮肤接触：脱去污染的衣服，立即用大量清水彻底冲洗，灼伤处用5%碳酸氢钠液洗涤，尔后处理创面同烧伤。 眼睛接触：溅入眼内，即以大量温水冲洗，尔后以2%碳酸氢钠或生理盐水冲洗，最后用可的松眼液滴眼。 创面较大：需用抗生素预防感染。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 | 氯化氢 |  |
|  | 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热，具有较强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物 |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 | 运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装。应防暴晒、雨淋、防高温。 |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接 接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 少量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰 混合。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 本品不燃。但与其它物品接触引起火灾时，消防人员须穿戴全身防护服，关闭火场中钢瓶的阀门，减弱火势，并用水喷淋保护去关闭阀门的人员。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |

表 4.2-10环境风险物质理化性质表（甲苯）

| 标识 | 英文名：Methylbenzene |  |  | 中文名：甲苯 | 相对分子质量：92.14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EINECS号：32052 |  |  |  | 分子式：C7H8 |  |  |
|  | UN编号：1294 |  |  |  | CAS号：108-88-3 |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点/℃ |  | -94.9 |  | 引燃温度/℃ |  | 480 |
|  | 密度 |  | 0.866g/cm³ |  | 相对密度（空气=1） |  | 3.14 |
|  | 溶解性 |  | 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂 |  |  |  |  |
| 毒性 | 低毒性 |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用;长期作用可影响肝、肾功能。急性中毒:病人有咳嗽、流泪、结膜充血等:重症者有幻觉、谵妄、神志不清等，有的有癔病样发作。慢性中毒:病人有神经衰必综合症的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术，就医。 食入：误服者给充分漱口、饮水，尽快洗胃，就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。 |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急泄处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性处材料吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 灭火方法:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |

表 4.2-11环境风险物质理化性质表（正己烷）

| 标识 | 英文名：Hexyl hydride |  |  | 中文名：正己烷 | 相对分子质量：86.18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EINECS号：31005 |  |  |  | 分子式：C6H14 |  |  |
|  | UN编号：1208 |  |  |  | CAS号：110-54-3 |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：高度挥发性无色液体，有汽油味 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点/℃ |  | -95 |  | 沸点/℃ |  | 68.7 |
|  | 密度 |  | 0.66g/cm³ |  | 相对密度(空气=1) |  | 2.97 |
|  | 溶解性 |  | 几乎不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 毒性 | 属低毒类 |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 本品有麻醉和刺激作用，长期接触可致周围神经炎。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 方法 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如停止呼吸，立即进行人工呼吸。就医 皮肤接触：脱去被污染的衣物，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 极易燃 |  |  | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性 | 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素 |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过29℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音， 必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |

表 4.2-12环境风险物质理化性质表（连二亚硫酸钠）

| 标识 | 英文名：Sodium Hydrosulfite |  |  | 中文名：连二亚硫酸钠、保险粉 | 相对分子质量：174.108 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EINECS号：231-890-0 |  |  |  | 分子式：Na2S2O4 |  |  |
|  | UN编号：1384 |  |  |  | CAS号：7775-14-6 |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：白色结晶性粉末 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点/℃ |  | 52～55 |  | 引燃温度/℃ |  | 250 |
|  | 密度 |  | 2.189 g/cm³ |  | 堆积密度 |  | 0.9 |
|  | 溶解性 |  | 极易溶于水、不溶于乙醇 |  |  |  |  |
| 毒性 | 连二亚硫酸钠有毒，对眼睛、呼吸道黏膜有刺激性 |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 遇水反应释放硫化氢 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 高度易燃 |  |  | 燃烧分解物 | 二氧化硫、水、二氧化碳、硫化氢 |  |
|  | 危险特性 | 加热连二亚硫酸钠或接触明火会引起燃烧，自燃点250℃。与水接触能放出大量的热的二氧化硫气体和易燃的硫磺蒸气而引起剧烈燃烧，遇氧化剂，少量水或吸收潮湿空气能发热，引起冒黄烟燃烧，甚至爆炸。 |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 不相容的物质；遇湿、受热、暴露在空气中 |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 | 储存注意事项：储存于干爽的惰性气体下，保持容器密封，保持库房阴凉、干燥。远离火种、热源。防止阳光直射。避免在空气中形成尘雾，在形成尘雾的区域提供适当的排风设备。储存场所保持干燥，避免与水接触。仓间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时轻装轻卸。 |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用干石灰、沙或苏打灰覆盖，使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。可用大量水，切勿用少量水。 |  |  |  |  |  |

表 4.2-13环境风险物质理化性质表（尼古丁）

| 标识 | 英文名：Nicotine |  | 中文名：尼古丁、烟碱 | 相对分子质量：162.23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：54-11-5 |  |  | 分子式：C10H14N2 |  |
| 理化性质 | 外观与性状：无色液体 |  |  |  |  |
|  | 熔点/℃ | -80 |  | 沸点/℃ | 243 |
|  | 密度 | 1.01 g/cm³ |  | 闪点/℃ | 95 |
|  | 溶解性 | 极易溶于水、不溶于乙醇 |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：50mg/kg（大鼠经口） 50mg/kg（兔经皮） |  |  |  |  |
| 健康危害 | 具有急性毒性、慢性毒性；具有成瘾性 |  |  |  |  |

#### 风险防范措施

本项目原辅材料中的乙酸乙酯、甲苯、连二亚硫酸钠、正己烷、氢氧化钠（40%）、浓盐酸（36%）、正丁醇、润滑油、叔丁醇和尼古丁等均属于《危险化学品名录》（2015年版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A重点关注的危险物质。

1、大气环境风险防范措施

公司建立健全危险源监控制度，落实安全环保责任制；由公司各副总经理为承包人进行管理，每月对危险源进行一次全面检查，加强定期巡检并做好记录。公司生产岗位操作人员定时对生产装置、仓库、罐区进行巡回检查，对检查中发现的隐患和问题要及时进行整改，对于不能立即整改的问题上报公司。生产中可能导致不安全因素的操作参数（温度、压力、流量、液位等），设置相应控制报警系统。

对项目装置区、仓库、罐区等危险源部位安装必要的灾害、火灾监测仪表及报警系统。主要仪表包括：可燃气体报警仪、有毒气体监测报警仪、自动感烟火灾监测探头及火灾报警设施等。当可燃气体或有毒有害气体发生泄漏疏散通道、安置等建议或在空气中的浓度达到爆炸下限时，便发出声光信号报警，以提示尽快进行排险处理。建立监测机构，配备专职监测人员，对可能导致突发环境事件以及由于其他突发事件导致环境污染突发事件的危险源进行监测。针对突发环境事件应制定具体的应对措施，做到早发现、早防范、早报告、早处置。

表 4.2-14泄漏、火灾、爆炸防控措施一览表

| 防范区域 | 防控措施 |
| --- | --- |
| 泵廊 | 可燃气体报警器P3 |
| 正丁醇装车泵 |  |
| 粗醇装车泵 |  |
| 正己烷进料泵 |  |
| 甲苯进料泵 |  |
| 乙酸乙酯泵 |  |
| 装置区 | 可燃气体报警器P9 有毒气体报警器P14 |
| 污水收集罐 |  |
| 污水外送泵 |  |
| 装置区 | 可燃气体报警器P7 可燃气体报警器P8 有毒气体报警器P13 |
| 真空泵机组 |  |
| 循环碱液泵 |  |
| 装置区 | 可燃气体P15-18 |
| 反应釜101 |  |
| 反应釜201 |  |
| 萃取釜 |  |
| 低真空缓冲罐 |  |
| 罐区 | 可燃气体报警器P1 |
| 粗醇收集罐 |  |
| 甲苯罐 |  |
| 正己烷罐 |  |
| 装置区 | 可燃气体报警器P10、P11、P12 |
| 乙酸乙酯回收罐 |  |
| 乙酸乙酯回收泵 |  |
| 甲苯回收罐 |  |
| 甲苯回收泵 |  |
| 装置区 | 可燃气体报警器P19 |
| 粗醇蒸馏釜 |  |
| 甲苯分离釜 |  |
| 尼古丁中间罐 |  |
| 粗醇回收罐 |  |
| 罐区 | 可燃气体报警器P2 |
| 乙酸乙酯罐 |  |
| 正丁醇罐 |  |
| 烟酸乙酯罐 |  |
| 二甲基亚砜罐 |  |
| 装置区 | 可燃气体报警器P5 可燃气体报警器P6 |
| 氮甲基吡咯烷酮进料泵 |  |
| 烟酸乙酯进料泵 |  |
| 固体盐收集槽 |  |
| 装置区 | 可燃气体报警器P20-22 |
| 乙酸乙酯蒸馏釜 |  |
| 正己烷蒸馏釜 |  |
| 乙酸乙酯回收罐 |  |
| 正己烷回收罐 |  |
| 蒸馏釜 |  |
| 结晶罐 |  |
| 萃取釜 |  |
| 过滤器 |  |
| 正丁醇回收罐 |  |

2、地表水环境风险防范措施

（1）装置区防控

装置区设置于车间内部，罐区、装卸区等可能泄漏可燃及有毒物料的设备和构筑物周围设置围堰，罐区围堰高度不低于0.5m，防止事故时可燃及有毒物料及火灾蔓延。事故发生时，事故污水及消防水经围堰收集进入污水处理系统。围堰内有效容积不小于其中一个最大储罐的容积。

（2）露天区域防控

厂内露天区域，设置污染雨水池及可随时切换至事故水系统的雨水系统，切断污染物与外部的通道、导入事故水系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。罐区收集在防火堤内的雨水，均需经判断后才能排出防火堤。

（3）事故池及相关管线防控

主要由厂区消防事故水池和雨水监护池组成，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水流出厂外。发生重大的火灾、爆炸事故时，消防水及携带的物料通过装置区、罐区初期污染雨水收集池，事故废水经切换装置排入事故水管线，将污染消防排水和泄漏物料导入事故水池。

（4）其他相关封堵措施

项目配备相应的砂袋、水泵、防护靴、防护手套、防护衣等事故封堵应急装备，并在厂区后续突发环境事件应急预案中予以明确。确保事故状态各废水和物料可得到有效的收集和控制，防止污染水环境和土壤环境。

项目设容积为800m³的事故应急池1个，该事故池可满足水环境污染事故防范要求。

3、地下水环境风险防范措施

本项目地下水污染防治措施以“源头控制、防渗、跟踪监测”三方面为污染源控制手段，并以“实时监测/土壤修复、抽取受污染地下水”为污染发生后的应急治理手段，可有效的保障对地下水防护。

①源头控制

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

②分区防渗

本项目所在厂区需对生产装置区、储罐区、泵区、汽车装卸区、固废仓库、污水池、事故池、初期雨水池等区域采取重点防渗（防渗技术指标：Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s），正常情况下不会对地下水和土壤造成污染影响。

③污染监控

本项目拟在厂区设3眼地下水污染监控井，每年开展1次地下水水质监测；同时，对储罐区、污水池区域等可能发生污染的位置每5年开展1次土壤环境质量监测，建立地下水水质、土壤环境质量监测数据台账，监控防渗层防渗效果，及时防控渗漏污染。

4、其他事故应急防范措施

（1）液体物料泄漏事故减缓措施

在装卸物料时，严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设围堰以防止液体物料直接流入路面或水道，围堰高度拟设为0.5m，并设有排水设施，排水设施内设有阀门控制体系，在发生泄漏事故时通过阀门调控将泄漏的物料导入应急池，围堰内应有硬化地面并同样设置防渗材料。

车间生产作业区域地面设置防渗材料，并有边沟或围墙阻挡，万一发生物料泄漏，可保证泄漏物料被堵截于车间之内。车间内的泄漏物料可重新收集暂存。

储罐区必须按储存的危险废物类别分别建设专用的贮存设施，贮存设施的地面与裙脚必须用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容（即不相互反应）；必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（2）围堰的工程防范措施

围堰设置情况如下：

①本项目储罐区围堰是闭合的，高0.5m；

②围堰内设有排水设施，围堰内地面坡向排水设施，坡度不小于3‰；

③围堰能承受所容纳液体的设计静液柱压力；

④管线穿过围堰处用非燃烧材料填实密封；

⑤在围堰不同周边上设置不少于两处的人行台阶；

⑥围堰内侧基脚线至储罐的净距，不小于储罐高度的一半；

⑦设在围堰下部的雨水排出口，设置可启闭的截流设施；

⑧相邻储罐组防火堤外侧基脚线之间的净距，不小于7m。

（3）火灾/爆炸事故预防措施

①按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求，划分不同的火灾危险类别，总图布置按照防火防爆要求保证各厂房、建构筑物之间的防火安全距离。各厂房之间留有消防通道相通，以形成全厂消防通道网。

②罐区设置喷淋系统，在罐区周围设置固定消防栓，作为储罐喷淋系统的辅助保护。

③消防工程设施建设，防雷、防静电防范措施建设，电气工程风险防范措施建设。

④围堰、事故应急池建设；设置雨水阀门，厂区内设置足够容量的应急池并与石化区公共应急管网连接，一旦发生火灾爆炸后，关闭雨水阀门，打开事故水阀门将事故废水导入事故应急池。

⑤本项目采用集中控制，全场采用自动调节和自动报警系统。在生产区内设置防爆手动报警按钮，根据装置区不同的防爆等级选用不同的防爆产品，各建筑物内根据需要设置手动报警按钮、声光报警器和点型光电感烟探测器。

⑥厂区按消防要求配置灭火器材。在车间及楼梯口放置疏散图及集中点，制定突发环境事件应急预案，定期做应急培训。重点做好消防设施及灭火设备的配备及维保，个人应急防护及应急通信设备的维护。

（4）火灾、爆炸应急、减缓措施

①先控制、后消灭。针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大等特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

②扑救人员应占领上风或侧风阵地。

③进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取个体防护措施，如佩戴防护面具和空气呼吸器，穿戴专用防护服等。

④应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否含有毒气体等内容。

⑤正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，扑灭外围火点以控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

⑥对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）。

⑦火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。

（5）紧急安全疏散

由于本项目发生泄漏、火灾爆炸情况下，可能会造成有毒有害气体、一氧化碳等有毒气体向下风向扩散，造成环境空气污染，对工业区外的居民身体健康造成危害。

必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。本项目企业在最高建筑物上应设“风向标”。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

（6）防止事故液态污染物向环境转移防范措施

为了防止事故状态下泄漏产生液态污染物向环境转移，项目设防止事故液态污染物向环境转移三级防控体系。主要由罐区围堰、污水储池、事故应急池、综合废水、雨水（初、后期）、事故消防废水等切换排放系统构成 。

防止事故液态污染物向环境转移一级防控措施：利用罐区围堰作为一级防控措施，主要防控消防事故污水及物料泄漏。围堰周围设立导流沟，在排口设立正常排放和事故排放切换闸门，将含污染物的事故消防水切换至事故水收集系统。

防止事故液态污染物向环境转移二级防控措施：将污水池、事故应急池作为二级防控措施，用于事故情况储存污水。高浓度事故废水排至事故应急池，可回用的转到备用储罐，不能回用的组织槽车转运至有资质的单位处理处置。

防止事故液态污染物向环境转移三级防控措施：污水处池和回流阀作为三级防控措施，当处理尾水不合格时，槽车转运至有资质单位处理处置。同时在雨排口处加挡板、阀门，确保事故状态下不发生污染事件。

5、园区公用应急系统依托

本项目位于茂名石化工业区内，目前该区已形成了比较齐全的主干道路、供水、供电、通讯、消防等基础设施网络。本项目在做好生产装置区、厂区两级防控的同时，同时要依托园区公用系统形成三级防控体系，主要依托内容为：

（1）消防系统依托

石化区成立了消防指挥中心，对企业专职消防队实行统一训练、统一考核、统一调度、统一指挥的“四统一”。本项目位于石化工业区内，若企业发生火灾、爆炸事故，可依托上述消防设施，实施有效的救援。

（2）周边企业联动

本项目位于石化工业区内，该区域内企业均为化工企业，彼此之间互为外部风险因素，各企业建设均按规定配备相应的风险防范和处理措施，而这些企业同时发生事故的可能性极小，因此石化区内各企业之间应尽可能建立一个风险联防机制，共同防范风险和应对事故处理，提高处理速度和力度，确保事故得到迅速控制。

6、突发环境事件应急预案

本项目已按照环评及批复要求、项目实际建设与运营情况制定了具体可行的环境风险事故应急预案，并报茂名市生态环境局高新分局备案。

（1）应急预案基本内容

本项目从以下15个方面制定了详细的环境风险事故应急预案纲要，详见下表。

表 4.2-15突发事故应急预案要点

| 序号 | 项目 | 环评内容及要求 | 实际建设/制定情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | / | / |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 | 与环评一致 |
| 3 | 应急计划区 | 装置区、储罐区、邻区 | 与环评一致 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部负责现场全面指挥 专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援 | 与环评一致 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 | 与环评一致 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等。 | 与环评一致 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 | 与环评一致 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质，参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 | 与环评一致 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 | 与环评一致 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 | 与环评一致 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序； 事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施； | 与环评一致 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 | 与环评一致 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 | 与环评一致 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 | 与环评一致 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 | 与环评一致 |

（2）应急监测

本公司已与有资质单位签订相关应急监测协议，应急监测内容如下：

①应急监测方案

A.环境空气应急监测

监测项目：CO、颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、甲苯。

监测点位：根据事故严重程度，夏季，厂区所在的地区盛行东风和东南风，所以在厂界的西北面最近的下风向设一个监测点。冬季站区所在的地区盛行西风和西北风，所以在站界的北面最近的下风向设一个监测点。

B.污水水质应急监测

监测项目：pH、COD、BOD5、石油类、氨氮、SS、甲苯、电导率等。

监测点位：发生事故时，在排污口出水口设一个监测点。

C.应急监测时间和监测频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。事故发生后尽快进行监测，随事故控制减弱，适当减少监测频次，监测按应急监测相关规范进行开展，时间和频次由现场确定。

D.监测方法

按国家有关规定执行。

②应急监测工作程序

本项目应急监测需依靠高新区环境监测站的应急监测能力。

应急监测工作程序如下：

A.应急监测程序启动

发生突发环境污染事件时，立即启动应急预案，通知高新区环境监测站应急监测分队立即进行应急准备。

B.现场采样与监测

应急监测人员进入事故现场警戒区域时，根据现场情况和环境污染事故应急救援指挥部的要求进行现场采样和监测，并做好自身防护。

C.应急监测报告

样品分析结束后，对监测数据进行汇总审核，编写应急监测报告。应急监测报告要对应急监测结果、污染事故发生地点、发生时间、污染范围、污染程度进行必要的分析评价和说明，并提出消除或减轻污染危害的措施和建议。

D.跟踪监测

对事故发生后滞留在空气、土壤等环境中短期不易清除、降解的污染物进行必要的跟踪监测。

### 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

1、在排污口均设置了与排污口相对应的环境保护图形标志牌，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第一章总则的第三条“排污口必须按照规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌”的规定；

2、在厂区设置污水排污口和雨水排放口各一个，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第二章污水排放口规范化设置的第九条“凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上只允许设污水和清下水排污口各一个”的规定；

3、排污口满足采样监测要求，生产废水属于压力管道式排污口应安装取样阀门符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）；

4、有组织排放废气的排气筒(烟囱)高度依据环评和设计规范设置，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第三章废气排放口规范化设置的第十五条“有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家和省大气污染物排放标准”的有关规定。的要求；

5、废气采样孔、点数目和位置的设置，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第三章废气排放口规范化设置的第十七条“排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157—1996）和《污染源监测技术规范》的规定设置”的规定；

6、厂区固体废物贮存场所，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第四章固体废物贮存（处置）场所规范化设置的第十八条“产生或处置固体废物的单位的固体废物贮存处置场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）或《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存或处置医疗废物的，还应满足《医疗废物集中处置技术规范》（试行）。不符合国家环境保护标准和环境卫生标准的，限期改造。”和第十九条“固体废物贮存（处置）场所的渗滤污水必须处理达到国家和地方规定的排放标准。”的规定；

7、排污口标志牌设置和制作，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第五章排污口标志牌设置与制作的第二十一条“排污口标志设置的基本要求。（一）一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地环保部门规定。（二）环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。”的规定。

8、本项目无在线监测系统。

表 4.2-16本项目排污口图片一览表

| DA001活性炭吸附+催化燃烧 110.962492°E，21.587366°N | DA003生物滤塔+活性炭吸附 110.963031°E，21.586534°N |
| --- | --- |
| DA002活性炭吸附装置 110.962492°E，21.587366°N | DA004布袋除尘器 110.96315°E，21.58684°N |
| 危废暂存间外部 东经110°57’44.48"，北纬21°35’12.05" | 一般固废暂存间 东经110°57’43.27"，北纬21°35’12.19" |
| 雨水排放口 东经：110度57分41.09秒，北纬：21度35分14.36秒 | 污水排放口 东经：110度57分44.96秒，北纬：21度35分14.83秒 |

## 环保设施投资及“三同时”落实情况

环评中本项目总投资5000万元人民币，其中环保投资约500万元人民币，环保投资占总投资的10.0%。实际建设过程中，本项目总投资5000万元人民币，其中环保投资约500万元人民币，环保投资占总投资的10.0%。

本项目环保设施及“三同时”落实情况见下表。

表4.3-17 本项目“三同时”验收与监测项目一览表

| 验收项目 |  | 污染物 | 污染因子 | 环保措施 | 验收标准及要求 | 监控指标要求 | 采样位置 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 有组织源DA001排气筒（工艺废气排气筒） | 生产工艺废气（G1、G3、G4、G5、G6）、储罐大小呼吸废气G7 | 非甲烷总烃、甲苯、正己烷 | 生产工艺废气（G1、G3、G4、G5、G6）：生产线各种管道和设备均为密闭生产；各蒸馏、反应工段排气均为管道密闭直接输送至处理设施，收集效率取100%，收集风量为400m³/h；生产工艺废气经两级冷凝+催化燃烧（干燥洗涤废气无冷凝）处理后15米高排气筒排放； 储罐大小呼吸废气G7通过呼吸阀直接连接管道至两级冷凝+催化燃烧处理后15米高排气筒排放，收集效率为80%； | 非甲烷总烃去除效率执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值，排放浓度和速率同时执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准；甲苯、正己烷有组织排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值。 | 非甲烷总烃：120mg/m³， 去除效率≥97%；甲苯：排放浓度：15mg/m³；正己烷：排放浓度：100mg/m³； | 排气筒进口、出口 | 废气处理工艺更改为“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”，非甲烷总烃执行标准增加《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）“表1挥发性有机物排放限值，非甲烷总烃排放浓度执行80mg/m³；尼古丁项目与烟草提取物项目共用一个排放口，DA001排放口实际建设风量为800m³/h。 |
|  | 有组织源DA002排气筒(水解反应废气排气筒） | 水解反应废气（G2） | 氯化氢、甲苯 | 水解反应工艺废气（G2）：生产线各种管道和设备均为密闭生产；各蒸馏、反应工段排气均为管道密闭直接输送至处理设施，收集效率取100%，收集风量为400m³/h；生产工艺废气经碱喷淋+活性炭吸附处理后15米高排气筒排放； | 氯化氢有组织排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值；甲苯有组织排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值。 | 氯化氢：排放浓度：30mg/m³；甲苯：排放浓度：15mg/m³； | 排气筒进口、出口 | 与环评一致 |
|  | 有组织源DA003排气筒(污水处理站排气筒) | 污水处理站逸散废气G10 | 非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度 | 生物滤塔+活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放 | 非甲烷总烃有组织排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值；氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值 | 非甲烷总烃：排放浓度：120mg/m³；氨：排放速率：4.9kg/h；硫化氢：排放速率：0.33kg/h；臭气浓度：2000（无量纲） | 排气筒进口、出口 | 与环评一致 |
|  | 有组织源DA004排气筒(投料粉尘排气筒) | 投料粉尘废气G12 | 颗粒物 | 袋式除尘器处理后通过15米高排气筒排放 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值 | 颗粒物：排放浓度：20mg/m³ | 排气筒进口、出口 | 与环评一致 |
| 无组织废气 | 项目边界无组织排放 | 储罐大小呼吸废气G7无组织排放部分； 装置及管线动静密封点泄漏无组织废气G8； 有机液体装载挥发废气G9； 污水处理站逸散废气无组织排放G10； 循环冷却系统无组织释放VOCs G11；未收集投料粉尘无组织排放G12 | 氯化氢、甲苯、非甲烷总烃、 氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物 | 1、加强装置及管线保养和日常检查，发现泄漏及时处理； 2、加强系统日常维护保养，防止物料进入循环冷却系统。 | 氯化氢、甲苯、非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7 企业边界大气污染物浓度限值； 氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建限值 | 非甲烷总烃：厂界：4.0mg/m³；氨：1.5mg/m³；硫化氢：0.06mg/m³；臭气浓度：20（无量纲）；氯化氢：0.2mg/m³；甲苯：0.8mg/m³；颗粒物：1.0mg/m³； | 项目边界上风向1个对照点、下风向边界设3个监控点 | 与环评一致 |
|  | 项目场内无组织排放 | / | 非甲烷总烃 | 开展LARD检测，项目建成后企业将做好泄漏检测与修复工作，运营期间加强对设备动静密封点的管理。 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值特别排放限值 | 6mg/m³（监测点处1h平均浓度值）/20mg/m³（监测点处任意一次浓度值） | 在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，若厂房不完整则在操作工位下风向1m | 执行标准变更为《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） |
| 废水 |  | 综合废水 | pH、CODcr、BOD氨氮、总氮、总磷、石油类、SS | 碱液喷淋废水、地面清洗水、循环冷却定期排水、初期雨水等废水经厂内隔油沉淀预处理，生活污水经化粪池预处理后排入茂名市高新技术产业开发区水质净化厂 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准及茂名市高新技术产业开发区水质净化厂废水接收水质标准的较严值 | pH：6-9 CODcr：360mg/L BOD：250mg/L 氨氮：45mg/L 总磷：4.5mg/L 总氮：60mg/L SS：260mg/L 石油类：15mg/L 甲苯：0.1mg/L | 厂区污水处理系统进、出口 | 与环评一致 |
| 噪声 |  | 泵、风机、生产设备等噪声 | Leq(A) | 合理布局； 选择低噪声设备； 隔声减振或加消声器； 厂区绿化； 加强生产管理。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） | 四周边界 | 与环评一致 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 垃圾房分类暂存，交环卫部门清理外运处理 | / | / | / | 与环评一致 |
|  | 一般工业固废 | 废包装袋（叔丁醇钠、L-二苯甲酰酒石酸） |  | 建设一座占地面积为30m2的一般固废暂存间，委托专业固废回收单位处理处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |  | 与环评一致 |
|  | 危险废物 | 包装桶（连二亚硫酸钠） |  | 由连二亚硫酸钠供应厂家回收利用处置 | 危废暂存的容器和场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中规定；其中包装桶（连二亚硫酸钠）根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）中6不作为固体废物管理，但项目运行过程中应做好包装桶（连二亚硫酸钠）暂存工作 |  |  | 更新危废标准为《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 生产废液 |  | 45m³生产废液储罐暂存定期交由有相关资质的单位处置 |  |  |  |  |
|  |  | 化验废液 |  | 暂存于危险暂存间（20m2），定期交由有相关资质的单位处置 |  |  |  |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理污泥及浮油油渣 |  | 委托有危险废物处置资质的单位处理处置（现场清理现场拉走，不暂存）。 |  |  |  |  |
| 地下水 |  | / | pH、CODcr、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、石油类、甲苯 | 源头控制措施； 污染监控体系； 应急响应措施； 分区防渗措施（重点防渗区：生产装置区、储罐区、泵区、汽车装卸区、事故应急池、初期雨水池、污水池、危废暂存间、B3仓库；一般防渗区：B1、B2仓库、循环冷却塔区域；简单防渗区：门卫室、配电室和控制室）。 | 地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水质标准 | 重点污染防渗区防渗层的防渗性能不应低于6 m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s黏土层的防渗性能；一般污染防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5 m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s黏土层的防渗性能；简单防渗区采取地面硬化。 | 设置3口地下水跟踪监测井 | 与环评一致 |
| 土壤 |  | / | 石油烃（C10～40） |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地 | 石油烃≤4500mg/kg | 每5年监测1次 | 与环评一致 |
| 环境风险 |  | 储罐区围堰、事故池及相关管网、雨水监护池及监控、防渗措施要求 |  | 储罐区设置不低于0.5m高的围堰； 新建事故应急池（800m³）及配套事故应急管网、应急设施建设； 设置雨水监护池（630m³），并配套视频监控设施，合理设置闸阀； 按照本报告防渗分区及防渗措施一览表中的防渗分区及防渗具体措施设计建设防渗。 | 1、储罐区设置不低于0.5m高的围堰； 2、新建事故应急池（800m³）及配套事故应急管网、应急设施建设； 3、设置雨水监护池（630m³），并配套视频监控设施，合理设置闸阀； 4、按照本报告表8.2-6防渗分区及防渗措施一览表中的防渗分区及防渗具体措施设计建设防渗。 | / | / | 与环评一致 |

# 环境影响报告书主要结论与其审批部门审批决定

## 环境影响报告书主要结论与建议

### 国家产业政策相符性

本项目所属行业类别为《国民经济行业分类》（2019年修订版）中“C2669其他专用化学产品制造”，确定环境影响评价类别“基础化学原料制造 261”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的限制类和淘汰类产业，属于允许类。

《市场准入负面清单（2022年版）》规定：市场准入负面清单分为禁止和许可两类事项。对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等， 或由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。

表 5.1-18本项目与“禁止准入类”符合性分析

| 一、禁止准入类 |  | 禁止或许可准入措施描述 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定 | 法律、法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定; | 不属于 |
| 2 | 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为 | 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目事项; | 不属于 |
| 3 | 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动 | 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项 | 不属于 |

从上表分析可知，本项目不属于禁止类；另，经对照清单“许可类”，本项目不属于特许类项目，因此，项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》规定的负面清单里。

### 区域环境质量现状结论

#### 大气环境质量现状

大气环境质量现状调查与评价的结果表明：

项目所在区域属环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。茂名市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为11μg/m³、14μg/m³、41μg/m³、21μg/m³；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m³，O3日最大8小时平均第90百分位数为125μg/m³。

2021年度茂名市区空气质量中各项指标年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年）中的二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，则茂名市为达标区域。监测结果表明，补充监测因子TVOC、非甲烷总烃、TSP、甲苯在各监测点和各监测时段浓度均满足相应评价标准限值要求。

根据项目区域环境质量公告中的数据或结论判定，本项目所在区域为环境空气质量达标区，根据对本项目特征污染物的补充监测结果显示，评价范围内TSP、HCl的环境质量现状达标。

#### 地表水环境质量现状

澳内海排污功能区执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准，根据近岸海域点位监测结果及广东省生态环境厅环境公报结论，海水水质质量现状均能满足《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准要求。

#### 地下水环境质量现状

本项目的地下水监测结果显示，田头坪村锰超出正常值，经排查，区域无锰元素排放源，分析可能原因为该采样点背景值较高；各采样点的总大肠菌群均超标的可能原因是相关区域地下水受到生活污染源的影响而导致超标。本次监测结果表明，除个别指标外，地下水水质因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，说明项目所在地地下水环境质量状况较好，但已出现超标因子，需要引起当地环保部门与卫生部门重视，好消息是当地农村饮用水将由现在的自打井改为自来水。

#### 声环境质量现状

本次监测结果表明：各监测点噪声在昼间和夜间均未出现超标现象，达到相应的《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，评价区声环境质量能够满足当前环境质量管理的要求。

#### 土壤环境质量现状

根据监测结果，项目厂界范围内各监测点的土壤环境质量现状监测值均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管控制（基本项目）中第二类用地风险筛选值要求，土壤环境质量较好。

### 运营期环境影响分析结论

#### 大气环境

本项目所在地位于大气环境功能二类区，属环境空气质量达标区，根据进一步预测结果，可以得到以下结论：

（1）根据预测结果，本项目正常排放工况下的甲苯、非甲烷总烃、氯化氢、氨、硫化氢、颗粒物等污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均≤100%，颗粒物长期浓度贡献值的最大浓度占标率均≤30%；

（2）项目环境影响符合环境功能区划。叠加现状浓度、区域削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后甲苯、非甲烷总烃、氯化氢、氨、硫化氢等预测指标短期浓度均能够满足环境质量标准。

（3）本项目厂界外无超标区域，无需设置大气防护距离

综上所述，妥善执行废气处理设施的日常运行与维护管理要求，定期检修废气处理设施，切实做好大气污染防治措施，本项目大气环境影响程度在可接受范围内。

#### 地表水环境

本项目产生的废水主要包括碱液喷淋废水W1、地面清洗废水W2、循环水定期排水W3、厂区初期雨水W4、员工生活污水W5。

项目碱液喷淋废水W1、地面清洗废水W2、循环水定期排水W3、厂区初期雨水W4进入污水池隔油沉淀预处理，生活污水化粪池预处理后管道输送至茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进一步处理。

茂名市高新技术产业开发区水质净化厂对其他企业委托处理的废水的水量及水质进行考核，当水量或水质超过指标，茂名市高新技术产业开发区水质净化厂将收取废水处理超标费，根据协议双方责权明确，接纳废水进入茂名市高新技术产业开发区水质净化厂处理达标后排入澳内海，不会对纳污水体的水质环境质量产生明显影响。

因此，本项目综合废水依托茂名市高新技术产业开发区水质净化厂是可行的

#### 地下水环境

正常情况下，全厂生产废液储罐、污水池及管线做好各项地下水和土壤污染防治措施，不会对地下水水质和土壤环境造成影响。在发生渗漏事故的前提下，根据预测结果显示，会造成场区内一定范围的地下水中COD和石油类超标。按本次假设事故源强进行计算，事故发生1000d时污染物的最大运移距离大于到厂区周边敏感点的最近距离，造成一定程度上的地下水水质超标。如果事故发现较早，处理方法得当，处理及时，泄漏到外环境中的污染物质量会减小，对地下水水质影响也将大大减小。因此，在做好污染防治措施和监控措施的前提下，可有效地降低甚至是杜绝对项目对区内地下水环境造成的影响，项目的实施对地下水环境影响不大。

#### 声环境

根据预测结果可知，本项目建成后，各高噪声设备运行对厂界噪声贡献值为32.26～50.54dB(A)，各厂界接收点预测值均能满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）3类标准限值要求，无超标现象。

#### 固体废物环境

本项目运营期产生的危险废物严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）及2013年修改单要求暂存于危废暂存间，暂存期间按照储存污染控制标准进行管理，定期交给有相应资质单位处置。员工生活垃圾统一收集，交环卫处处理。

综上所述，本项目分类收集、回收、处置固体废物的措施安全有效，去向明确。经上述“减量化、资源化、无害化”处置后，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度，不会对周围环境产生明显的影响。

#### 生态环境

本项目为新建项目，永久占地23479m2。本项目选址位于工业园区内，新建土建工程较少，厂房大部分为已有，地面大部分已经硬化，在采取上述生态环境保护措施后，对项目所在区域生态环境影响较小。

### 环境风险影响结论

根据本项目危险物质及工艺系统危险性、周边环境敏感程度，本项目大气环境风险评价等级为二级，地表水和地下水环境风险评价等级为简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录B 进行危险物质的识别，本项目突发环境事件风险物质主要为正丁醇、乙酸乙酯、盐酸溶液（36%）、甲苯、正己烷、连二亚硫酸钠、润滑油、RS-尼古丁、S-尼古丁、CODcr≥10000mg/L的高浓度有机废液。本项目环境风险类型主要为罐区的危险物质泄漏，以及火灾、爆炸伴生/次生污染物排放。

根据本章环境风险预测结果，本项目事故风险在采取环境风险防范措施和事故应急预案、在落实各项环保措施和采取本报告书提出的有关建议、落实项目排水设施的设计、做好与政府、园区风险应急预案有效联动的前提下，基本满足国家相关环境保护和安全法规、标准的要求，本项目风险可防可控，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施。

### 总量控制结论

本项目废水总量控制指标纳入茂名市高新技术产业开发区水质净化厂污水处理系统等依托单位考核，故不设污水总量控制指标；废气总量控制指标为：VOCs为3.2084t/a，其中有组织排放VOCs为0.4888t/a，无组织排放VOCs为2.7196t/a。

### 综合评价结论

本项目符合国家产业政策、相关规划和环境功能区划。本项目运营期废水、废气、噪声等各类污染物通过各项环保设施、措施处理后达标排放，危险废物均交由有资质单位处置。在采取相应的防范和减缓措施后，对大气、地表水、地下水、声环境和土壤环境影响不大，项目环境风险处于可接受水平。根据公众参与调查结果，在第一次网络公示、第二次网络公示、登报公示、现场张贴公示期间，建设单位及环评单位均未收到公众对该项目的反馈意见，没有收到公众投诉。因此，只要建设单位严格执行国家有关环保法规，认真落实本报告提出的各项环保措施和环境风险防范措施，从环保角度项目建设可行。

## 审批部门审批决定

《关于茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目环境影响报告书的批复》（茂名市生态环境局。茂环审〔2022〕29号，2022年6月1日），如附件 3所示。

茂名天禧生物科技有限公司：

你公司报批的《茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及有关材料收悉，经审查，批复如下：

- 本项目拟租用位于茂名市高新区昌达大道的广东信翼科技有限公司现有的整个厂区进行建设，项目总占地面积23479m2主要建设内容包括:新建搪瓷反应釜、过滤装置、真空蒸馏设备尾气回收设备、精馏设备、污水处理站等，配套建设配电房、控制室、储罐区，同时对现有厂区C车间进行扩建，不涉及其他建筑的改扩和新建项目。本项目建成后年产合成尼古丁200吨/年其中消旋尼古丁100吨/年，左旋尼古丁100吨/年。本项目总投资5000万元，其中环保投资500万元。

- 根据报告书的评价结论，在严格落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放及符合总量控制要求，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- 严格落实大气污染防治措施。严格落实本项目生产装置密闭生产;加强落实各类生产工艺废气（甲苯、乙酸乙酯、正丁醇、正已烷蒸馏回收废气，水解反应釜排气及过滤洗涤干燥废气）的收集及处理，并确保处理达标后高空排放:落实固体投料粉尘的收集及处理后高空排放；落实隔油池、废水暂存池等污水处理工序的产臭环节采用加盖方式密封收集及处理措施，并确保处理达标后高空排放;优化装载程序，减少有机液体装载废气的产生，加强循环冷却系统、储罐等设备的维护及保养，减少循环冷却系统和储罐“大小呼吸”无组织排放量；定期开展装置密封点泄漏修复检测，减少物料的跑冒滴漏；落实全厂综合、项目生产装置及辅助设施的节能降碳措施，制定碳排放管理、监测制度，建立碳排放管理台账。落实排气筒采样口和采样平台的规范化设置。

本项目有组织排放废气氯化氢浓度执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值；有组织排放废气非甲烷总烃浓度和速率执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准，去除效率执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值；有组织排放废气甲苯、正已烷浓度执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值:有组织排放废气氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；投料废气颗粒物浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准。各排气简高度应不低于报告表所列的高度。

严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、污污分治、分质处理、分质回用”的原则设置给排水系统。碱液喷淋废水、地面清洗废水、循环水定期排水、厂区初期雨水经隔油预处理后、生活污水经三级化粪池预处理后的水质满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准和茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进场水质标准（生活污水合并一般工业废水）较严值后，通过管道排入茂名市高新技术产业开发区水质净化厂处理。严格落实装置区、固废暂存区、污水收集区、污水处理站等区域的地面硬底化等防腐、防渗措施,建立地下水水质:土壤长期跟踪监测系统，防止渗漏污染土壤及地下水环境

（三）严格落实噪声污染防治措施。采用低噪声设备，落实安装隔声罩、消音器、减振器等措施。本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定。化验废液、污水处理废MBR膜、废润滑油、废活性炭等均属于危险废物分类收集、暂存厂内危废暂存库，定期委托有资质单位安全处置：生产废液属于危险废物，暂存于储罐中，定期委托有资质单位安全处置；污水处理污泥及浮油油渣属于危险废物委托有资质单位安全处置，不在厂内暂存；根据《固体废物鉴别标准通则》，连二亚硫酸钠包装桶不作为固体废物管理，收集暂存于厂内危废暂存间，定期交由厂家回收利用处置；废包装袋委托专业固废回收单位处理处置;生活垃圾依托当地环卫部门收集清运。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急体系相协调。加强污染防治设施的管理和维护，防止危险物质泄漏、以及火灾、爆炸伴生/次生污染物排放等环境污染事故的发生；厂内应设置足够容积的应急事故池，以满足事故状态下各类废水的收集，确保未达到排放标准要求的事故废水不排出厂外。杜绝非正常工况下污染物超标排放造成大气、水环境污染事故，确保环境安全

（六）本项目实施之后，废气主要污染物VOCs排放总量控制在3.2086吨/年以内。

（七）加强本项目施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值要求。

（八）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，定期发布环境信息，主动接受社会监督，及时解决公众合理的环境诉求。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、拟采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。报告书批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，本项目环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督管理。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送茂名市生态环境局高新区分局。

七、项目的环境保护监督管理由茂名市生态环境局高新区分局负责

茂名市生态环境局

2022年6月1日

## 项目落实环境保护主管部门对环评批复要求情况

根据《关于茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目环境影响报告书的批复》（茂环审〔2022〕29号）的要求，对该项目进行了检查，落实情况见下表。

表 5.3-19环评批复落实情况

| 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 一、本项目拟租用位于茂名市高新区昌达大道的广东信翼科技有限公司现有的整个厂区进行建设，项目总占地面积23479m2主要建设内容包括：新建搪瓷反应釜、过滤装置、真空蒸馏设备尾气回收设备、精馏设备、污水处理站等，配套建设配电房、控制室、储罐区，同时对现有厂区C车间进行扩建，不涉及其他建筑的改扩和新建项目。本项目建成后年产合成尼古丁200吨/年其中消旋尼古丁100吨/年，左旋尼古丁100吨/年。本项目总投资5000万元，其中环保投资500万元。 | 已按批复落实。项目生产规模、生产工艺、建设地址均与环评一致。 |
| 二、根据报告书的评价结论，在严格落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放及符合总量控制要求，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作： | 已按批复落实。按照报告表内容组织实施，落实了报告表中提出的污染防治措施，做好环保“三同时”和风险防范措施。 |
| （一）严格落实大气污染防治措施。严格落实本项目生产装置密闭生产；加强落实各类生产工艺废气（甲苯、乙酸乙酯、正丁醇、正已烷蒸馏回收废气，水解反应釜排气及过滤洗涤干燥废气）的收集及处理，并确保处理达标后高空排放；落实固体投料粉尘的收集及处理后高空排放；落实隔油池、废水暂存池等污水处理工序的产臭环节采用加盖方式密封收集及处理措施，并确保处理达标后高空排放;优化装载程序，减少有机液体装载废气的产生，加强循环冷却系统、储罐等设备的维护及保养，减少循环冷却系统和储罐“大小呼吸”无组织排放量；定期开展装置密封点泄漏修复检测，减少物料的跑冒滴漏；落实全厂综合、项目生产装置及辅助设施的节能降碳措施，制定碳排放管理、监测制度，建立碳排放管理台账。落实排气筒采样口和采样平台的规范化设置。 本项目有组织排放废气氯化氢浓度执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值；有组织排放废气非甲烷总烃浓度和速率执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准，去除效率执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值；有组织排放废气甲苯、正已烷浓度执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值:有组织排放废气氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；投料废气颗粒物浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准。各排气简高度应不低于报告表所列的高度。 | DA001排气筒（工艺废气）的废气处理工艺由“两级冷凝+催化燃烧”优化为“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”，该排放口与《茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目》共用，实际建设风量为800m³/h，该排放口非甲烷总烃排放标准执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）“表1挥发性有机物排放限值、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准三者的较严值。其余大气污染防治措施均已按批复要求落实。 |
| （二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、污污分治、分质处理、分质回用”的原则设置给排水系统。碱液喷淋废水、地面清洗废水、循环水定期排水、厂区初期雨水经隔油预处理后、生活污水经三级化粪池预处理后的水质满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准和茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进场水质标准（生活污水合并一般工业废水）较严值后，通过管道排入茂名市高新技术产业开发区水质净化厂处理。严格落实装置区、固废暂存区、污水收集区、污水处理站等区域的地面硬底化等防腐、防渗措施,建立地下水水质：土壤长期跟踪监测系统，防止渗漏污染土壤及地下水环境。 | 本项目周边管网还未接通，故本项目生活污水与生产废水经厂内废水处理设施预处理达标后现阶段暂时通过槽车外运至高新技术产业开发区水质净化厂深度处理。其余水污染防治措施均已按照批复要求落实。 |
| （三）严格落实噪声污染防治措施。采用低噪声设备，落实安装隔声罩、消音器、减振器等措施。本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 已按批复要求落实，运营期噪声达标，对周边环境影响较小。 |
| （四）严格落实固体废物分类处理处置要求。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定。化验废液、污水处理废MBR膜、废润滑油、废活性炭等均属于危险废物分类收集、暂存厂内危废暂存库，定期委托有资质单位安全处置：生产废液属于危险废物，暂存于储罐中，定期委托有资质单位安全处置；污水处理污泥及浮油油渣属于危险废物委托有资质单位安全处置，不在厂内暂存；根据《固体废物鉴别标准通则》，连二亚硫酸钠包装桶不作为固体废物管理，收集暂存于厂内危废暂存间，定期交由厂家回收利用处置；废包装袋委托专业固废回收单位处理处置;生活垃圾依托当地环卫部门收集清运。 | 本项目污水处理站如环评所述，采用隔油沉淀的处理工艺，处理过程不涉及MBR膜，故无废MBR膜产生。其余固废分类处置措施均已按照批复要求落实。 |
| （五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急体系相协调。加强污染防治设施的管理和维护，防止危险物质泄漏、以及火灾、爆炸伴生/次生污染物排放等环境污染事故的发生；厂内应设置足够容积的应急事故池，以满足事故状态下各类废水的收集，确保未达到排放标准要求的事故废水不排出厂外。杜绝非正常工况下污染物超标排放造成大气、水环境污染事故，确保环境安全 | 本项目已按批复要求落实，制定了环境风险应急预案，并报高新分局备案 |
| （六）本项目实施之后，废气主要污染物VOCs排放总量控制在3.2086吨/年以内。 | 根据监测结果，本项目实际排放情况在总量控制之内，满足总量控制要求。 |
| （七）加强本项目施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值要求。 | 已按批复要求落实 |
| （八）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，定期发布环境信息，主动接受社会监督，及时解决公众合理的环境诉求。 | 已按批复要求落实申办排污许可证，定期监测并填报相关污染因子产排情况 |
| 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实 | 已按批复要求落实 |
| 四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、拟采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。报告书批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，本项目环境影响评价文件应当报我局重新审核。 | 已按批复要求落实 |
| 五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督管理。 | 已按批复落实。项目建设严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度。 |
| 六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送茂名市生态环境局高新区分局。 | 已按批复要求落实 |
| 七、项目的环境保护监督管理由茂名市生态环境局高新区分局负责 | 已按批复要求落实 |

# 验收执行标准

## 废气

- 有组织废气排放监测

（1）DA001排气筒（工艺废气排气筒）

非甲烷总烃排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）“表1挥发性有机物排放限值、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准三者的较严值。甲苯、正己烷排放浓度执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物排放限值。

表 6.1-20 DA001排气筒污染物排放标准

| 排气筒名称 | 排气筒高度 | 执行标准名称 | 执行标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控位置 | 污染因子 | 排放限值 （mg/m³） | 排放速率 （kg/h） |
| 生产工艺废气排气筒DA001 | 15米 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）“表1挥发性有机物排放限值、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准三者的较严值 | 有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 80（去除效率≥97%） | 4.2 |
|  |  | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物排放限值 |  | 甲苯 | 15 | / |
|  |  |  |  | 正己烷 | 100 | / |

（2）DA002排气筒（水解反应废气排气筒）

氯化氢排放浓度执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放标准限值，甲苯排放浓度执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值。

表 6.1-21 DA002排气筒污染物排放标准

| 排气筒名称 | 排气筒高度 | 执行标准名称 | 执行标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控位置 | 污染因子 | 排放限值(mg/m³) | 排放速率(kg/h) |
| 水解反应废气排气筒DA002 | 15米 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值 | 有机废气排放口 | 氯化氢 | 30 | / |
|  |  | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物排放限值 |  | 甲苯 | 15 | / |

（3）DA003排气筒（污水处理站排气筒）

氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值，非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值。

表 6.1-22 DA003排气筒污染物排放标准

| 排气筒名称 | 排气筒高度 | 执行标准名称 | 执行标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控位置 | 污染因子 | 排放限值mg/m³ | 排放速率kg/h |
| 污水处理站排气筒DA003 | 15米 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值 | 有机废气排放口 | 氨 | / | 4.9 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | / | 1.33 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | / |
|  |  | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值 |  | 非甲烷总烃 | 120 | / |

（4）DA004排气筒（投料粉尘废气排气筒）

颗粒物排放情况执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值，颗粒物排放浓度及排放速率同时执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准。

表 6.1-23 DA004排气筒污染物排放标准

| 排气筒名称 | 排气筒高度 | 执行标准名称 | 执行标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控位置 | 污染因子 | 排放限值mg/m³ | 排放速率kg/h |
| 投料粉尘排气筒DA004 | 15米 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值。 | 废气排放口 | 颗粒物 | 20 | 1.45 |

2、无组织废气监测

厂区内满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）厂区内VOCs无组织排放限值。

表 6.1-24 厂区内无组织废气排放标准

| 编号 | 监控位置 | 排放形式 | 污染因子 | 标准值（mg/m³） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G6 | “年产200吨人工合成尼古丁项目生产线”车间门窗外下风向、距离地面1.5m以上的位置 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 监控点处1h平均浓度值：6mg/m³； 监控点处任意一次浓度值：20mg/m³ | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）厂区内VOCs无组织排放限值 |

厂界非甲烷总烃、氯化氢、甲苯、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）无组织排放监控浓度限值和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值两者较严值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建限值。

表 6.1-25厂区内无组织废气排放标准

| 监控位置 | 排放形式 | 污染因子 | 标准值 （mg/m³） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业边界 | 无组织 | 氯化氢 | 0.2 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7 企业边界大气污染物浓度限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）无组织排放监控浓度限值两者较严值。 |
|  |  | 甲苯 | 0.8 |  |
|  |  | 颗粒物 | 1.0 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
| 厂界处 | 无组织 | 氨 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建限值 |
|  |  | 硫化氢 | 0.06 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |

## 废水

- 综合废水

执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准和茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进场水质标准（生活污水合并一般工业废水）较严值。甲苯执行标准为《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）废水有机特征污染物（表3所列）。

表 7  运营期废水污染物排放标准限值  （单位：mg/L，pH为无量纲）

| 污染物名称 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准 | 茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进场水质标准（生活污水合并一般工业废水） | 本项目执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | - | 6～9 | 6～9 |
| 化学需氧量 | - | 500 | 500 |
| 氨氮 | - | 45 | 45 |
| 石油类 | 20 | 20 | 20 |
| SS | - | 400 | 400 |
| BOD5 | - | 350 | 350 |
| 总氮 | - | 70 | 70 |
| 总磷 | - | 8 | 8 |
| 甲苯 | 0.1 | - | 0.1 |
| 备注：甲苯执行标准为《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）废水有机特征污染物（表3所列） |  |  |  |

- 雨水（有流动水时监测）

执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

表 8  运营期雨水排放标准限值

| 污染因子 | 单位 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6-9 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 |
| SS | mg/L | 60 |  |
| CODcr | mg/L | 60 |  |
| 氨氮 | mg/L | 10 |  |
| 石油类 | mg/L | 5.0 |  |

## 噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

## 地下水

地下水按《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准进行评价。《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中没有石油类的标准限值，参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。

表 9  地下水水质标准    单位：mg/L

| 污染因子 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
| 耗氧量 | 3.0 |  |
| CODcr | / |  |
| 五日生化需氧量 | / |  |
| 总氮 | / |  |
| 总磷 | / |  |
| 总有机碳 | / |  |
| 氨氮 | 0.5 |  |
| 甲苯 | 700 |  |
| 硝酸盐（以N计） | 20 |  |
| 石油类 | 0.3 | 参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） |

# 验收监测内容

## 废水

根据本项目废水产生和排放实际情况，本次验收监测在污水处理系统进口设1个监测点位W1，设置一个监测点位污水处理系统出口W2，设置一个监测点位在雨水排放口W3，共3个监测点位。具体监测内容见下表。

表 7.1-26本项目废水验收监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 污水处理系统进口 | pH、CODCr、BOD5、SS、石油类、氨氮、总磷、总氮、甲苯 | 连续监测2天、每天采样4次 |
| W2 | 污水处理系统出口 | pH、CODCr、BOD5、SS、石油类、氨氮、总磷、总氮、甲苯 | 连续监测2天、每天采样4次 |
| W3 | 雨水排放口 | pH、SS、CODcr、氨氮、石油 | 连续监测2天、每天采样4次 |

## 噪声

根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关规范，对项目界外噪声环境进行监测。噪本项目噪声环境检测在厂界东、南、西、北侧外1m处分别设置监测点N1、N2、N3、N4，共设置4个噪声监测点位。具体监测内容见下表。

表 7.2-27本项目噪声监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东1m | 等效连续A声级Leq(A) | 每天昼间（6:00-22:00）和夜间（22:00-6:00）各监测1次，连续监测2天 |
| N2 | 厂界南1m |  |  |
| N3 | 厂界西1m |  |  |
| N4 | 厂界北1m |  |  |

## 废气

根据本项目废水产生和排放实际情况，本次验收监测在DA001排气筒进口和DA001排气筒出口设置G1和G2监测点位，在DA002排气筒出口设置G3监测点位，在DA003排气筒出口设置G4监测点位，在DA004排气筒出口设置G5监测点位，在项目生产线车间门窗外下风向、距离地面1.5m以上的位置设置一个点位设置G6监测点位，在厂界外上风向设置G7监测点位，在厂界外下风向设置G8、 G9和G10监测点位（具体风向以采样当时风向为准），具体监测内容见下表。

表 7.3-28本项目废气验收监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | DA001排气筒进口 | 甲苯、正己烷、非甲烷总烃 | 连续采样监测2天，每天采样3次 |
| G2 | DA001排气筒出口 | 甲苯、正己烷、非甲烷总烃 | 连续采样监测2天，每天采样3次 |
| G3 | DA002排气筒出口 | 甲苯、氯化氢 | 连续采样监测2天，每天采样3次 |
| G4 | DA003排气筒出口 | 非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度 | 连续采样监测2天，每天采样3次 |
| G5 | DA004排气筒出口 | 颗粒物 | 连续采样监测2天，每天采样3次 |
| G6 | 项目生产线车间门窗外下风向、距离地面1.5m以上的位置 | 非甲烷总烃 | 连续采样监测2天，每天采样3次 |
| G7 | 厂界外上风向 | 非甲烷总烃、氯化氢、甲苯、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 连续采样监测2天，每天采样4次 |
| G8、G9和G10 | 厂界外下风向（具体风向以采样当时风向为准） |  |  |

## 地下水

根据本项目废水产生和排放实际情况，在厂区内三个采样井设置点1、2和3监测点位。具体监测内容见下表。

表 7.4-29本项目地下水验收监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样井 | pH、高锰酸盐指数、CODcr、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、石油类、甲苯、硝酸盐（以N计） | 连续采样监测2天，每天采样2次 |

图 7.4-7地下水跟踪监测点位图

图 7.4-8废水、雨水、有组织废气及噪声监测点位示意图

# 质量保证及质量控制

## 检测分析方法

### 废水及地下水检测分析方法

采样检测分析方法见下表。

表 8.1-30废水及地下水检测方法、主要仪器及检出限一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法名称及标准号 | 主要仪器 | 检出限/检测范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | 便携pH计 P613 | / |
| 2 | SS | 《水质悬浮物的测定重量法》 GB/T 11901-1989 | 电子天平PX224ZH | 4mg/L |
| 3 | CODCr | 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 滴定管 | 4mg/L |
| 4 | BOD5 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 0.5mg/L |
| 5 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.025mg/L |
| 6 | 总氮 | 《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.05mg/L |
| 7 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.01mg/L |
| 8 | 甲苯* | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019 | 气相色谱仪GC-2010 Pro | 2μg/L |
| 9 | 总有机碳* | 《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》HJ 501-2009 | 总有机碳分析仪TOC-4200 | 0.1mg/L |
| 10 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1） | 滴定管 | / |
| 11 | 石油类 | 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ 637-2018 | 红外测油仪MAI-50G | 0.06mg/L |
| 12 | 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.01mg/L |
| 13 | 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023(8.1) | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.2mg/L |

### 废气检测分析方法

废气检测项目及分析方法见下表。

表 8.1-31废气检测项目及其分析方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法名称及标准号 | 主要仪器 | 检出限/检测范围 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量 法》HJ 836-2017 | 电子天平 AUW120D | 1.0mg/m3 |
| 2 |  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ 38-2017 | 气相色谱仪GC9600 | 0.07mg/m3 |
| 3 |  | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022 | / | 10（无量纲） |
| 4 |  | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.25mg/m³ |
| 5 |  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 亚甲基蓝分光光度法（B） 5.4.10.3 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.01mg/m³ |
| 6 |  | 正己烷* | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014 | 气质联用仪GCMS-QP2010SE | 0.004 mg/m3 |
| 7 |  | 甲苯 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1） | 气相色谱仪GC9790PLUS | 0.01 mg/m3 |
| 1 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 | 气相色谱仪GC9600 | 0.07mg/m3 |
| 2 |  | 甲苯 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1） | 气相色谱仪GC9790PLUS | 0.01 mg/m3 |
| 3 |  | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.9mg/m3 |
| 4 |  | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022 | 电子天平 AUW120D | 0.168mg/m3 |
| 5 |  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 亚甲基蓝分光光度法（B） 3.1.11（2） | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.001mg/m³ |
| 6 |  | 氨 | 《环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 HJ 534-2009 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.025mg/m³ |
| 7 |  | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022 | / | 10（无量纲） |

注：带“*”表示项目分包同创伟业（广东）检测技术股份有限公司（资质证书编号为202419122316）分析。

### 噪声检测分析方法

噪声检测分析方法见下表。

表 8.1-32噪声检测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法名称及标准号 | 主要仪器 | 检出限/检测范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业企业厂界 环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | 多功能噪声计AWA5688 | 35dB(A) |

## 质量保证和质量控制措施

1、为保证监测分析结果的准确可靠性，监测质量保证和质量控制按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）等环境监测技术规范要求进行；同时验收监测在工况稳定，各环保设施正常运行时进行。

2、项目验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

3、项目所用计量仪器均经过计量部门检定或校准合格并在有效期内使用；监测因子监测分析方法均采用本单位通过计量认证（实验室资质认定）的方法，分析方法应能满足评价标准要求。

4、参与本项目的监测人员均通过公司内部组织的人员能力资格确认考核，持证上岗。

5、水样采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试，在分析的同时做10%加标回收样品分析。

6、采样前废气采样器进行气路检查和流量校核，废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，确保整个采样过程中分析系统的气密性和计准确性；废气样品采集，每天至少采集一个现场空白样品；有机物气体的采集，每天至少进行一次穿透监测和加标回收监测。加标回收使用两套完全相同的采样装置，同时采集两份气体样品，实验室分析时一套加标，另一套不加标，需分析结果并计算加标回收率。

7、噪声监测仪在监测前、后均标准声源进行校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB。

表 8.2-33废水质控结果统计一览表

| 采样日期 | 检测项目 | 全程序空白 |  | 实验室空白 |  | 现场平行 |  | 实验平行 |  | 标样分析 |  | 加标回收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测 结果(mg/L） | 结果 判定 | 检测 结果(mg/L） | 结果 判定 | 相对偏差(%) | 结果判定 | 相对偏差(%) | 结果判定 | 相对误差(%) | 结果判定 |  | 加标回收率(%) | 结果 判定 |
| 2024.07.17 | pH值（无量纲） | / | / | / | / | 1.9 | 合格 | / | / | -0.6 | 合格 | / |  | / |
|  | 悬浮物 | / | / | / | / | / | / | 1.1 | 合格 | / | / | / |  | / |
|  | 化学需氧量 | ND | 合格 | ND | 合格 | 0.4 | 合格 | -0.6 | 合格 | 1.9 | 合格 | / |  | / |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | / | / | / | / | 1.7 | 合格 | -2.3 | 合格 | / |  | / |
|  | 氨氮 | ND | 合格 | ND | 合格 | 1.3 | 合格 | 2.2 | 合格 | 1.0 | 合格 | / |  | / |
|  | 石油类 | / | / | ND | 合格 | / | / | 1.8 | 合格 | 1.2 | 合格 | / |  | / |
|  | 总氮 | ND | 合格 | ND | 合格 | 1.2 | 合格 | 2.0 | 合格 | 1.4 | 合格 | / |  | / |
|  | 总磷 | ND | 合格 | ND | 合格 | 0.4 | 合格 | 1.3 | 合格 | 1.8 | 合格 | / |  | / |
|  | 硝酸盐 | ND | 合格 | ND | 合格 | -0.3 | 合格 | 1.1 | 合格 | -1.0 | 合格 | / |  | / |
| 2024.07.18 | pH值（无量纲） | / | / | / | / | 1.0 | 合格 | / | / | -0.9 | 合格 | / |  | / |
|  | 悬浮物 | / | / | / | / | / | / | 1.0 | 合格 | / | / | / |  | / |
|  | 化学需氧量 | ND | 合格 | ND | 合格 | 1.3 | 合格 | 1.5 | 合格 | 1.0 | 合格 | / |  | / |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | / | / | / | / | -0.9 | 合格 | -1.1 | 合格 | / |  | / |
|  | 氨氮 | ND | 合格 | ND | 合格 | -0.7 | 合格 | 2.1 | 合格 | 1.3 | 合格 | / |  | / |
|  | 石油类 | / | / | ND | 合格 | / | / | 1.3 | 合格 | 1.2 | 合格 | / |  | / |
|  | 总氮 | ND | 合格 | ND | 合格 | 1.4 | 合格 | 1.5 | 合格 | 1.0 | 合格 | / |  | / |
|  | 总磷 | ND | 合格 | ND | 合格 | 0.2 | 合格 | -0.2 | 合格 | 1.9 | 合格 | / |  | / |
|  | 硝酸盐 | ND | 合格 | ND | 合格 | 1.6 | 合格 | 1.3 | 合格 | 0.4 | 合格 | / |  | / |

表 8.2-34噪声校准结果一览表

| 校准日期 | 仪器名称 及型号 | 仪器编号 | 监测时段 | 示值（dB） |  | 声校准器标准值（dB） | 示值偏差（dB） | 允许示值偏差范围（dB） | 合格 与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.07.17 | 多功能声级计AWA5688 | QD-YQ（XC）-024 | 昼间 | 测量前 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 测量后 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
|  |  |  | 夜间 | 测量前 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 测量后 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
| 2024.07.18 | 多功能声级计AWA5688 | QD-YQ（XC）-024 | 昼间 | 测量前 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 测量后 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
|  |  |  | 夜间 | 测量前 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 测量后 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
| 声校准仪器名称及型号：声校准器AWA6022A 编号：QD-YQ（XC）-027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 8.2-35废气采样仪器流量校准结果一览表

| 校准日期 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 |  | 设定流量 (L/min) | 测量值 (L/min) | 示值偏差 (%) | 允许示值偏差（%） | 合格与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.07.17 | 自动烟尘烟气测试仪GH-60E | QD-YQ（XC）-003 |  | 15.0 | 15.2 | 1.3 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 25.0 | 24.8 | -0.8 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 35.0 | 35.3 | 0.9 | ±5 | 合格 |
|  | 自动烟尘烟气测试仪GH-60E | QD-YQ（XC）-005 |  | 15.0 | 15.1 | 0.7 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 25.0 | 25.6 | 2.4 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 35.0 | 35.6 | 1.7 | ±5 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-E | QD-YQ（XC）-008 |  | 100 | 99.5 | -0.5 | ±2 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-E | QD-YQ（XC）-009 |  | 100 | 101.2 | 1.2 | ±2 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-AD | QD-YQ（XC）-010 |  | 100 | 101.2 | 1.2 | ±2 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-AD | QD-YQ（XC）-011 |  | 100 | 100.6 | 0.6 | ±2 | 合格 |
| 2024.07.18 | 自动烟尘烟气测试仪GH-60E | QD-YQ（XC）-003 |  | 15.0 | 15.5 | 3.3 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 25.0 | 24.2 | -3.2 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 35.0 | 35.6 | 1.7 | ±5 | 合格 |
|  | 自动烟尘烟气测试仪GH-60E | QD-YQ（XC）-005 |  | 15.0 | 15.2 | 1.3 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 25.0 | 24.7 | -1.2 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 35.0 | 35.3 | 0.9 | ±5 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-E | QD-YQ（XC）-008 |  | 100.0 | 100.1 | 0.1 | ±2 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-E | QD-YQ（XC）-009 |  | 100.0 | 100.1 | 0.1 | ±2 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-AD | QD-YQ（XC）-010 |  | 100.0 | 100.1 | 0.1 | ±2 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-AD | QD-YQ（XC）-011 |  | 100.0 | 100.1 | 0.1 | ±2 | 合格 |
| 2024.07.17 | 智能恒流大气采样器KB-2400 | QD-YQ（XC）-014 | A通道 | 100 | 101.7 | 1.7 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 202.5 | 1.3 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 501.9 | 0.4 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100 | 100.5 | 0.5 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 199.7 | -0.2 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 499.3 | -0.1 | ±5 | 合格 |
|  | 智能恒流大气采样器KB-2400 | QD-YQ（XC）-015 | A通道 | 100 | 99.2 | -0.8 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 202.4 | 1.2 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 503.7 | 0.7 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100 | 101.0 | 1.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 202.2 | 1.1 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 496.8 | -0.6 | ±5 | 合格 |
|  | 双路大气采样器TW-2000 | QD-YQ（XC）-016 | A通道 | 100 | 99.4 | -0.6 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 198.8 | -0.6 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 504.5 | 0.9 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100 | 101.6 | 1.6 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 203.3 | 1.7 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 502.8 | 0.6 | ±5 | 合格 |
|  | 双路大气采样器TW-2000 | QD-YQ（XC）-017 | A通道 | 100 | 97.8 | -2.2 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 196.5 | -1.8 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 494.7 | -1.1 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100 | 101.4 | 1.4 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 202.0 | 1.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 503.4 | 0.7 | ±5 | 合格 |
| 2024.07.18 | 智能恒流大气采样器KB-2400 | QD-YQ（XC）-014 | A通道 | 100.0 | 102.0 | 2.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 203.1 | 1.6 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 502.6 | 0.5 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100.0 | 101.6 | 1.6 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 198.4 | -0.8 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 497.5 | -0.5 | ±5 | 合格 |
|  | 智能恒流大气采样器KB-2400 | QD-YQ（XC）-015 | A通道 | 100.0 | 98.6 | -1.4 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 203.6 | 1.8 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 506.2 | 1.2 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100.0 | 101.0 | 1.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 202.2 | 1.1 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 496.8 | -0.6 | ±5 | 合格 |
|  | 双路大气采样器TW-2000 | QD-YQ（XC）-016 | A通道 | 100.0 | 99.4 | -0.6 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 198.8 | -0.6 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 504.5 | 0.9 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100.0 | 101.6 | 1.6 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 203.3 | 1.7 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 502.8 | 0.6 | ±5 | 合格 |
|  | 双路大气采样器TW-2000 | QD-YQ（XC）-017 | A通道 | 100.0 | 97.8 | -2.2 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 196.5 | -1.8 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 494.7 | -1.1 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100.0 | 101.4 | 1.4 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 202.0 | 1.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 503.4 | 0.7 | ±5 | 合格 |
| 流量校准仪器名称及型号：便携式综合校准仪GH-2030型 编号：QD-YQ（XC）-033 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 验收监测结果

## 生产工况

本项目在2023年7月17日~18日验收监测期间工况稳定达到75%以上。

## 环保设施调试运行效果

### 废水污染物的监测结果及评价

本项目废水污染物的监测结果见下表。

表 9.2-36废水检测结果一览表（1）

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期：2024.07.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 污水处理系统进口 | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | —— | —— |
|  | 悬浮物 | mg/L | 135 | 147 | 155 | 163 | —— | —— |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 358 | 327 | 336 | 329 | —— | —— |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 112 | 117 | 123 | 110 | —— | —— |
|  | 氨氮 | mg/L | 16.7 | 15.3 | 17.2 | 18.3 | —— | —— |
|  | 总氮 | mg/L | 30.4 | 31.5 | 33.9 | 34.2 | —— | —— |
|  | 总磷 | mg/L | 6.11 | 6.57 | 6.34 | 6.50 | —— | —— |
|  | 石油类 | mg/L | 5.42 | 5.63 | 5.77 | 5.60 | —— | —— |
|  | 甲苯 | mg/L | ND | ND | ND | ND | —— | —— |
| 污水处理系统出口 | pH值 | 无量纲 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6-9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 74 | 83 | 90 | 82 | 400 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 267 | 274 | 269 | 278 | 500 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 80.2 | 88.7 | 86.4 | 88.6 | 350 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 9.22 | 9.14 | 8.35 | 8.20 | 45 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 18.1 | 17.8 | 16.9 | 16.1 | 70 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 5.24 | 4.26 | 5.37 | 4.51 | 8 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 2.67 | 2.47 | 2.58 | 2.60 | 20 | 达标 |
|  | 甲苯 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 达标 |
| 备注： 1、采样方式：瞬时采样； 2、样品状态（处理前：微黄、微异味、有浮杂，排放口：微黄、微异味、少量浮杂）； 3、处理设施及运行状态：沉淀收集池，运行正常； 4、当检测结果未检出或低于检出限时，以“ND”表示； |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-37废水检测结果一览表（2）

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期：2024.07.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 污水处理系统进口 | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | —— | —— |
|  | 悬浮物 | mg/L | 188 | 174 | 183 | 170 | —— | —— |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 321 | 354 | 339 | 351 | —— | —— |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 114 | 120 | 125 | 119 | —— | —— |
|  | 氨氮 | mg/L | 14.5 | 16.2 | 15.7 | 16.8 | —— | —— |
|  | 总氮 | mg/L | 26.9 | 28.7 | 27.4 | 27.1 | —— | —— |
|  | 总磷 | mg/L | 5.45 | 5.68 | 7.02 | 6.23 | —— | —— |
|  | 石油类 | mg/L | 6.07 | 6.32 | 6.18 | 6.24 | —— | —— |
|  | 甲苯 | mg/L | ND | ND | ND | ND | —— | —— |
| 污水处理系统出口 | pH值 | 无量纲 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 6-9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 78 | 65 | 75 | 80 | 400 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 252 | 260 | 268 | 277 | 500 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 76.6 | 78.2 | 80.7 | 82.5 | 350 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 8.96 | 9.32 | 8.16 | 8.05 | 45 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 16.2 | 16.8 | 15.6 | 15.0 | 70 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 4.68 | 4.75 | 5.03 | 4.94 | 8 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 2.38 | 2.25 | 2.44 | 2.57 | 20 | 达标 |
|  | 甲苯 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 达标 |
| 备注： 1、采样方式：瞬时采样； 2、样品状态（处理前：微黄、微异味、有浮杂，排放口：微黄、微异味、少量浮杂）； 3、处理设施及运行状态：沉淀收集池，运行正常； 4、当检测结果未检出或低于检出限时，以“ND”表示； |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-38雨水检测结果一览表（1）

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期：2024.07.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 雨水 排放口 | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 6-9 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 15 | 16 | 14 | 13 | 60 | 达标 |
|  | CODCr | mg/L | 19 | 18 | 20 | 22 | 60 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.301 | 0.321 | 0.287 | 0.263 | 10 | 达标 |
| 备注： 1、采样方式：瞬时采样； 2、样品状态（无色、无异味、无浮油）； 3、当检测结果未检出或低于检出限时，以“ND”表示； 4、标准限值执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-39雨水检测结果一览表（2）

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期：2024.07.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 雨水 排放口 | pH值 | 无量纲 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6-9 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 14 | 11 | 16 | 14 | 60 | 达标 |
|  | CODCr | mg/L | 16 | 17 | 18 | 16 | 60 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.245 | 0.262 | 0.258 | 0.169 | 10 | 达标 |
| 备注： 1、采样方式：瞬时采样； 2、样品状态（无色、无异味、无浮油）； 3、当检测结果未检出或低于检出限时，以“ND”表示； 4、标准限值执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 地下水监测结果

本项目地下水的监测结果见下表。

表 9.2-40地下水检测结果一览表

| 检测项目 | 检测时间 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# |  | 2# |  | 3# |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |  |  |
| pH值 | 2024.07.17 | 无量纲 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 石油类 |  | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.3 | 达标 |
| CODCr |  | mg/L | 19 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | —— | —— |
| BOD5 |  | mg/L | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | —— | —— |
| 耗氧量 |  | mg/L | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 3.0 | 达标 |
| 氨氮 |  | mg/L | 0.248 | 0.263 | 0.274 | 0.258 | 0.263 | 0.244 | 0.5 | 达标 |
| 总氮 |  | mg/L | 0.98 | 1.01 | 1.11 | 0.94 | 0.99 | 0.96 | —— | —— |
| 总磷 |  | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | —— | —— |
| 总有机碳 |  | mg/L | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | —— | —— |
| 甲苯 |  | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 700 | 达标 |
| 硝酸盐 |  | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| pH值 | 2024.07.18 | 无量纲 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 石油类 |  | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.3 | 达标 |
| CODCr |  | mg/L | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | —— | —— |
| BOD5 |  | mg/L | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | —— | —— |
| 耗氧量 |  | mg/L | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 达标 |
| 氨氮 |  | mg/L | 0.219 | 0.231 | 0.236 | 0.159 | 0.247 | 0.236 | 0.5 | 达标 |
| 总氮 |  | mg/L | 0.78 | 0.87 | 0.82 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | —— | —— |
| 总磷 |  | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | —— | —— |
| 总有机碳 |  | mg/L | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | —— | —— |
| 甲苯 |  | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 700 | 达标 |
| 硝酸盐 |  | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 备注： 1、采样方式：瞬时采样； 2、样品状态（无色、无异味、无浮油）； 3、当检测结果未检出或低于检出限时，以“ND”表示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：本项目废水、雨水和地下水出口水质的监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准较严值。

### 废气污染物的监测结果及评价

本项目验收监测期间天气状况如下：

表 9.2-41 DA001废气检测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期：2024.07.17 |  |  | 采样日期：2024.07.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| DA001废气处理前 | 标干流量（m³/h） |  | 695 | 703 | 697 | 699 | 686 | 703 | —— | —— |
|  | 非甲烷 总烃 | 浓度（mg/ m³） | 1.75×103 | 1.81×103 | 1.79×103 | 1.88×103 | 1.83×103 | 1.74×103 | —— | —— |
|  |  | 速率（kg/h） | 1.22 | 1.33 | 1.36 | 1.32 | 1.31 | 1.27 | —— | —— |
|  | 甲苯 | 浓度（mg/ m³） | 94.2 | 93.6 | 97.5 | 99.1 | 90.5 | 94.3 | —— | —— |
|  |  | 速率（kg/h） | 6.5×10-2 | 6.6×10-2 | 6.8×10-2 | 6.9×10-2 | 6.2×10-2 | 6.6×10-2 | —— | —— |
|  | 正己烷 | 浓度（mg/ m³） | 980 | 1.13×103 | 1.10×103 | 1.15×103 | 924 | 744 | —— | —— |
|  |  | 速率（kg/h） | 0.68 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.63 | 0.52 | —— | —— |
| DA001废气排放口 | 标干流量（m³/h） |  | 799 | 734 | 759 | 701 | 714 | 731 | —— | —— |
|  | 非甲烷 总烃 | 排放浓度 （mg/ m³） | 34.2 | 36.7 | 32.1 | 36.2 | 35.7 | 36.9 | 80 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.7×10-2 | 2.7×10-2 | 2.4×10-2 | 2.5×10-2 | 2.5×10-2 | 2.7×10-2 | 4.2* | 达标 |
|  | 甲苯 | 排放浓度 （mg/ m³） | 1.24 | 1.39 | 1.44 | 1.52 | 1.63 | 1.40 | 15 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.0×10-3 | 1.0×10-3 | 1.1×10-3 | 1.1×10-3 | 1.2×10-3 | 1.0×10-3 | 1.25* | 达标 |
|  | 正己烷 | 排放浓度 （mg/ m³） | 19.2 | 22.9 | 19.8 | 22.1 | 18.0 | 15.8 | 100 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.5×10-2 | 1.7×10-2 | 1.5×10-2 | 1.5×10-2 | 1.3×10-2 | 1.2×10-2 | —— | —— |
| 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：“*”表示排气筒高度未高出周围200 m半径范围内的最高建筑5 m以上，其允许排放速率限值按其高度对应的排放速率限值的50%执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-42 DA002水解反应废气检测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期：2024.07.17 |  |  | 采样日期：2024.07.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| DA002水解反应废气排放口 | 标干流量（m³/h） |  | 230 | 237 | 262 | 262 | 246 | 211 | —— | —— |
|  | 氯化氢 | 排放浓度（mg/ m³） | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 30 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 4.4×10-4 | 4.3×10-4 | 4.5×10-4 | 4.2×10-4 | 4.4×10-4 | 3.6×10-4 | 0.105* | 达标 |
|  | 甲苯 | 排放浓度（mg/ m³） | 0.64 | 0.55 | 0.69 | 0.74 | 0.52 | 0.66 | 15 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.5×10-4 | 1.3×10-4 | 1.8×10-4 | 1.9×10-4 | 1.3×10-4 | 1.4×10-4 | 1.25* | 达标 |
| 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：“*”表示排气筒高度未高出周围200m半径范围内的最高建筑5 m以上，其允许排放速率限值按其高度对应的排放速率限值的50%执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-43 DA003污水处理站废气检测结果一览表（1）

| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期：2024.07.17 |  |  | 采样日期：2024.07.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| DA003污水处理站废气排放口 | 标干流量（m³/h） |  | 2588 | 2647 | 2800 | 2754 | 2652 | 2506 | —— | —— |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m³） | 1.02 | 1.09 | 0.94 | 0.88 | 0.74 | 0.92 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.6×10-3 | 2.9×10-3 | 2.6×10-3 | 2.4×10-3 | 2.0×10-3 | 2.3×10-3 | / | 达标 |
| 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-44 DA003污水处理站废气检测结果一览表（2）

| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期：2024.07.17 |  |  |  | 采样日期：2024.07.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| DA003污水处理站废气排放口 | 标干流量（m³/h） |  | 2588 | 2647 | 2800 | 2742 | 2754 | 2652 | 2506 | 2821 | —— | —— |
|  | 氨 | 排放浓度（mg/ m³） | 1.64 | 2.33 | 1.84 | 1.71 | 1.75 | 1.69 | 2.17 | 2.23 | —— | —— |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 4.2×10-3 | 6.2×10-3 | 5.2×10-3 | 4.7×10-3 | 4.8×10-3 | 4.5×10-3 | 5.4×10-3 | 6.3×10-3 | 4.9 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 排放浓度（mg/ m³） | 0.92 | 0.96 | 0.89 | 0.84 | 0.92 | 0.87 | 0.90 | 0.88 | —— | —— |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.4×10-3 | 2.5×10-3 | 2.5×10-3 | 2.3×10-3 | 2.5×10-3 | 2.3×10-3 | 2.3×10-3 | 2.5×10-3 | 0.33 | 达标 |
|  | 臭气浓度 （无量纲） |  | 549 | 416 | 549 | 549 | 416 | 416 | 549 | 549 | 2000 | 达标 |
| 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-45 DA004投料粉尘废气检测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期：2024.07.17 |  |  | 采样日期：2024.07.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| DA004投料粉尘废气排放口 | 标干流量（m³/h） |  | 224 | 225 | 276 | 270 | 216 | 210 | —— | —— |
|  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/ m³） | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 20 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 4.7×10-4 | 5.2×10-4 | 4.4×10-4 | 5.7×10-4 | 4.3×10-4 | 3.8×10-4 | 1.45* | 达标 |
| 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：“*”表示排气筒高度未高出周围200 m半径范围内的最高建筑5 m以上，其允许排放速率限值按其高度对应的排放速率限值的50%执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-46无组织废气检测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期：2024.07.17 |  |  | 采样日期：2024.07.18 |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 厂界无组织废气上风向参照点A1 | 甲苯（mg/m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A2 | 甲苯 （mg/ m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A3 | 甲苯 （mg/ m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A4 | 甲苯 （mg/ m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / |
| 周界外浓度 最大值 | 甲苯 （mg/ m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.4 | 达标 |
| 厂界无组织废气上风向参照点A1 | 氯化氢（mg/ m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A2 | 氯化氢（mg/ m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A3 | 氯化氢（mg/ m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A4 | 氯化氢（mg/ m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / |
| 周界外浓度 最大值 | 氯化氢（mg/ m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.20 | 达标 |
| 厂界无组织废气上风向参照点A1 | 颗粒物（mg/ m³） | 0.179 | 0.187 | 0.181 | 0.182 | 0.177 | 0.186 | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A2 | 颗粒物（mg/ m³） | 0.230 | 0.238 | 0.246 | 0.244 | 0.252 | 0.241 | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A3 | 颗粒物（mg/ m³） | 0.261 | 0.266 | 0.256 | 0.263 | 0.282 | 0.267 | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A4 | 颗粒物（mg/ m³） | 0.251 | 0.260 | 0.257 | 0.255 | 0.266 | 0.276 | / | / |
| 周界外浓度 最大值 | 颗粒物（mg/ m³） | 0.261 | 0.266 | 0.257 | 0.263 | 0.282 | 0.276 | 1.0 | 达标 |
| 备注：当检测结果未检出或低于检出限时，以“ND”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-11无组织废气检测结果一览表（2）

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期：2024.07.17 |  |  | 采样日期：2024.07.18 |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 厂界无组织废气上风向参照点A1 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A2 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A3 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A4 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.43 | 0.48 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | / | / |
| 周界外浓度 最大值 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.46 | 0.5 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 4.0 | 达标 |
| 厂区内无组织监控点1m处A5 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.97 | 1.03 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.04 | 6 | 达标 |

表 9.2-11 无组织废气检测结果一览表（3）

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期：2024.07.17 |  |  |  | 采样日期：2024.07.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 厂界无组织废气上风向参照点A1 | 氨 （mg/m³） | 0.039 | 0.046 | 0.048 | 0.057 | 0.036 | 0.038 | 0.044 | 0.046 | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A2 | 氨 （mg/m³） | 0.067 | 0.054 | 0.068 | 0.074 | 0.075 | 0.063 | 0.054 | 0.060 | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A3 | 氨 （mg/ m³） | 0.080 | 0.069 | 0.062 | 0.076 | 0.066 | 0.081 | 0.069 | 0.070 | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A4 | 氨 （mg/m³） | 0.056 | 0.059 | 0.068 | 0..061 | 0.059 | 0.046 | 0.054 | 0.063 | —— | —— |
| 周界外浓度 最大值 | 氨 （mg/m³） | 0.080 | 0.069 | 0.069 | 0.076 | 0.075 | 0.081 | 0.069 | 0.070 | 1.5 | 达标 |
| 厂界无组织废气上风向参照点A1 | 硫化氢 （mg/m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A2 | 硫化氢 （mg/m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A3 | 硫化氢 （mg/m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A4 | 硫化氢 （mg/m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | —— | —— |
| 周界外浓度 最大值 | 硫化氢 （mg/m³） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.06 | 达标 |
| 厂界无组织废气上风向参照点A1 | 臭气浓度 （无量纲） | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A2 | 臭气浓度 （无量纲） | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A3 | 臭气浓度 （无量纲） | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A4 | 臭气浓度 （无量纲） | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | —— | —— |
| 周界外浓度 最大值 | 臭气浓度 （无量纲） | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 20 | 达标 |
| 备注：当检测结果未检出或低于检出限时，以“ND”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 废气环保设施处理效率监测结果

根据上述监测结果计算可知，活性炭吸附+催化燃烧的去除效率为98.039%。符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）的标准限值。

#### 废气污染物排放监测结果评价

检测结果表明：DA001中非甲烷总烃的排放符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值；甲苯、正己烷的排放符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）较严值。

DA002氯化氢排放情况符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值；甲苯排放情况符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值。

DA003非甲烷总烃排放情况符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值。硫化氢、氨和臭气浓度的排放情况符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排气筒恶臭污染物排放限值。

DA004颗粒物排放情况符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值。

厂区内非甲烷总烃的排放情况满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）厂区内VOCs无组织排放限值。

厂界非甲烷总烃、氯化氢、甲苯、颗粒物的排放情况符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）无组织排放监控浓度限值和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值两者较严值；厂界氨、硫化氢、臭气浓度的排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建限值。

### 噪声监测结果及评价

本项目噪声监测结果见下表。

表 9.2-12厂界噪声监测结果一览表

天气状况：2024-07-17，昼间：晴，东南风，检测期间最大风速：1.6m/s；夜间：晴，东南风，检测期间最大风速：1.4m/s。

2024-07-18，昼间：晴，东南风，检测期间最大风速：1.9m/s；夜间：晴，东南风，检测期间最大风速：1.8m/s。

| 检测点位 | 测定时间 | 主要声源 | 检测结果Leq[dB（A）] |  | 标准限值Leq[dB（A）] | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.07.17 | 2024.07.18 |  |  |
| 厂界外东面1米处N1 | 昼间 | 工业 | 60 | 63 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 工业 | 53 | 52 | 55 | 达标 |
| 厂界外南面1米处N2 | 昼间 | 工业 | 56 | 57 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 工业 | 47 | 47 | 55 | 达标 |
| 厂界外西面1米处N3 | 昼间 | 工业 | 55 | 56 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 工业 | 46 | 47 | 55 | 达标 |
| 厂界外北面1米处N4 | 昼间 | 工业 | 61 | 60 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 工业 | 51 | 50 | 55 | 达标 |
| 备注：标准限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值； |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明，通过采用低噪声源设备、合理布局于设备间内、隔声、距离衰减等措施，项目各侧厂界噪声（N1、N2、N3、N4）监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

### 危废产生情况

本项目产生的危险废物主要是废包装袋（叔丁醇钠、L-二苯甲酰酒石酸）、包装桶（连二亚硫酸钠）、化验废液、工艺废液、污水处理污泥及浮油油渣、废气处理产生废活性炭、废润滑油。本项目试运行期间固废的产生情况如下表所示。

表 9.2-47本项目危险废物产生情况

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 环评预计产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 | 试运行过程中产生量t | 试运行过程中已转移量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产废液 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-007-09 | 1455.36 | 生产工艺 | 液态 | 油/水、烃/水混合物 | 油类、烃类 | 36h | T | 委托有资质的单位处理处置 | 56.776 | 56.776 |
| 2 | 包装桶（连二亚硫酸钠） | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 0.25 | 原料包装 | 固态 | 塑料及沾染原料 | 连二亚硫酸钠 | 1年 | T/In | 由连二亚硫酸钠供应厂家回收利用处置 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 化验废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 0.1 | 化验检验 | 液态 | 各种化验试剂及有机物 | 化学试剂、有机成分 | 1年 | T/C/I/R | 暂存于危险暂存间，定期交由有相关资质的单位处置 | 0.795 | 0.795 |
| 4 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 2.7718 | 废气处理 | 固态 | 废活性炭及吸附有机物 | 废活性炭及吸附有机物 | 1年 | T |  | 0.176 | 0.176 |
| 5 | 废润滑油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 0.3t/3a | 冷却 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 3年 | T，I |  | 0.3 | 0.218 |
| 6 | 污水处理污泥及浮油油渣 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-409-06 | 2 | 污水处理 | 固态 | 有机成分及石油类 | 有机成分及石油类 | 1年 | T | 委托有危险废物处置资质的单位处理处置（现场清理现场拉走，不暂存） | 0 | 0 |

### 总量核算

本项目年工作8760h，根据监测数据及“排放总量=最大排放浓度×风量×年工作时间”的公式，计算得本项目废气污染物非甲烷总烃排放量为1.06t/a，排放总量符合环评及排污许可证中大气排放总量许可中非甲烷总烃9.336t/a。

本项目废水经厂内设施预处理后均排入茂名高新技术产业开发区水质净化厂处理，为间接排放，故不核算实际排放总量。

## 工程建设对环境的影响

根据监测结果，本项目废气、废水、噪声均能实现达标排放，对周围大气环境、水环境和声环境影响较小。本项目固废处理措施也符合相关规范要求，对周围环境影响不大。

# 验收监测结论

## 环保设施调试运行效果

### 环保设施处理效率监测结果

本次验收不对依托的环保设施处理效率进行监测，本项目生产废水经预处理和茂名市高新技术产业开发区水质净化厂的进一步处理后，均排入澳内海工业排污区，属于间接排放。

甲苯蒸馏回收废气、乙酸乙酯蒸馏回收废气、正丁醇蒸馏回收废气、正己烷蒸馏回收废气、储罐大小呼吸废气经“两级冷凝++活性炭吸附+催化燃烧”处理后由15米高排气筒DA001排放；过滤洗涤干燥废气经活性炭吸附+催化燃烧系统处理后由15米高排气筒DA001排放。根据监测数据，本项目“活性炭+催化燃烧”处理工艺的去处效率为98.039%。

水解反应废气经“碱液喷淋+活性炭吸附”处理后由15米高排气筒DA002排放。

污水处理站逸散废气经“生物滤塔+活性炭吸附”处理后由15米高排气筒DA003排放。

项目投料粉尘经袋式除尘器处理后由15m排气筒DA004高空排放。

装置区、储罐区、循环冷却系统无组织废气控制措施主要为加强装置及管线保养和日常检查等；

噪声采取优化工艺流程、合理布局、切实做好绿化等降噪措施；

根据监测数据可知，本项目废水、废气、设备噪声均可达标排放。

### 污染物排放监测结果

根据本项目实际情况，广东乾达检测技术有限公司于2024年7月17～18日对本项目的环境保护设施及其调试效果进行了验收检查与监测，监测项目有：废气和噪声。监测结果如下：

#### 废气

DA001排放口监测结果：废气处理前正己烷的产生浓度为744~1150 mg/m³，甲苯的产生浓度为90.5~99.1 mg/m³，废气经“活性炭吸附+催化燃烧”处理后正己烷的排放浓度为15.8~22.9 mg/m³，排放速率为0.012~0.017kg/h，甲苯的排放浓度为                                                                                                                                                                                                                                                                                 1.24~1.63 mg/m³，排放速率为0.001~0.0012kg/h。DA001排放口甲苯和正己烷排放情况符合石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）较严值。

DA001排放口废气处理前非甲烷总烃的产生浓度为1740~1880mg/m³；非甲烷总烃的排放浓度为32.1~36.9mg/m³，排放速率为0.024~0.027kg/h。废气处理前非甲烷总烃的平均产生浓度为1800mg/m³，废气处理后非甲烷总烃的平均排放浓度为35.3mg/m³，则处理效率为98.039%。非甲烷总烃的排放情况符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值。

DA002排放口监测结果：氯化氢排放浓度为1.6~1.9 mg/m³，排放速率为3.6×10-4~4.5×10-4 kg/h，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值；甲苯排放浓度为0.52~0.74mg/m³，排放速率为1.3×10-4~1.9×10-4 kg/h，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）较严值。

DA003排放口监测结果：非甲烷总烃排放浓度为0.74~1.09mg/m³，排放速率为0.002~0.0029kg/h，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值。氨的排放浓度为1.64~2.33mg/m³，排放速率为0.0042~0.0063kg/h；硫化氢排放浓度为0.84~0.96 mg/m³，排放速率为0.0023~0.0025kg/h；臭气浓度值为416~549（无量纲），氨、硫化氢和臭气浓度的有组织排放情况满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排放限值。

DA004排放口监测结果：颗粒物排放浓度为1.6~2.3mg/m³，排放速率为3.8×10-4~5.7×10-4 kg/h，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准。

厂内非甲烷总烃监测结果：厂内无组织监控点处监测值为0.96~1.04 mg/m³，符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的标准。

厂界非甲烷总烃的监测结果：上风向A1点位的监测值为0.25~0.32mg/m³，下风向A2监测点位监测值为0.36~0.50mg/m³，下风向A3监测点位监测值为0.46~0.54mg/m³，下风向A4监测点位监测值为0.42~0.48mg/m³，均符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7 企业边界大气污染物浓度限值较严值。

厂界颗粒物的监测结果：上风向A1点位的监测值为0.177~0.186mg/m³，下风向A2监测点位监测值为0.230~0.252mg/m³，下风向A3监测点位监测值为0.256~0.282mg/m³，下风向A4监测点位监测值为0.251~0.276mg/m³，均符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值两者较严值。

厂界氨的监测结果：上风向A1点位的监测值为0.036~0.048mg/m³，下风向A2监测点位监测值为0.054~0.068mg/m³，下风向A3监测点位监测值为0.062~0.081mg/m³，下风向A4监测点位监测值为0.046~0.063mg/m³，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准限值。

厂界臭气浓度的监测结果：上风向A1点位的监测值<10（无量纲），下风向A2监测点位监测值为10~13（无量纲），下风向A3监测点位监测值12~15（无量纲），下风向A4监测点位监测值为10~14（无量纲），均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准限值。

上风A1监测点位和下风向A2、A3、A4四个监测点位监测值均未检出甲苯、氯化氢和硫化氢，均符合均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准限值。

#### 废水

污水处理系统出口监测结果：pH范围为6.7-7.2（无量纲）；悬浮物最大日均浓度为90mg/L；化学需氧量最大日均浓度为278mg/L；五日生化需氧量最大日均浓度为88.7mg/L；氨氮最大日均浓度范围为9.32mg/L；总氮最大日均浓度为18.1mg/L；总磷最大日均浓度为5.37mg/L；石油类最大日均浓度为2.67mg/L；甲苯均未检出，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准、中石化茂名分公司化工分部污水处理场和茂名高新技术产业区水质净化厂进水水质标准较严值。

雨水排放口监测结果：pH 范围为7.0-7.2（无量纲）；SS最大日均浓度为16.0mg/L；CODCr最大日均浓度为22mg/L；石油类均未检出；氨氮最大日均浓度为0.321mg/L；符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

#### 噪声

东侧厂界噪声监测值：昼间为60～63dB(A)；夜间为 52～53dB(A)；南侧厂界噪声监测值：昼间为 56～57dB(A)；夜间为 47dB(A)；西侧厂界噪声监测值：昼间为 55～56dB(A)；夜间为 46～47dB(A)；北侧厂界噪声监测值：昼间为60～61dB(A)；夜间为 50～51dB(A)；厂界各侧噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

#### 地下水

1#地下井监测结果：pH监测范围为6.7~6.9（无量纲），石油类的均未检出，化学需氧量的监测值为15~19mg/L，五日生化需氧量的监测值为3.1~3.4 mg/L，耗氧量的监测值为0.6~0.9 mg/L，氨氮的监测值为0.219~0.263 mg/L，总氮的监测值为0.78~1.01 mg/L，总磷均未检出，总有机碳的监测值为0.9~1.3 mg/L，甲苯均未检出，硝酸盐均未检出。

2#地下井监测结果：pH监测范围为6.7~6.8（无量纲），石油类的均未检出，化学需氧量的监测值为14~16mg/L，五日生化需氧量的监测值为3.4~3.6 mg/L，耗氧量的监测值为0.7~1.2 mg/L，氨氮的监测值为0.159~0.274 mg/L，总氮的监测值为0.82~1.11 mg/L，总磷均未检出，总有机碳的监测值为1.2~1.4 mg/L，甲苯均未检出，硝酸盐均未检出。

3#地下井监测结果：pH监测范围为6.7~6.9（无量纲），石油类的均未检出，化学需氧量的监测值为13~17mg/L，五日生化需氧量的监测值为3.1~3.7 mg/L，耗氧量的监测值为0.9~1.2 mg/L，氨氮的监测值为0.236~0.263 mg/L，总氮的监测值为0.84~0.99 mg/L，总磷均未检出，总有机碳的监测值为1.0~1.4 mg/L，甲苯均未检出，硝酸盐均未检出。

1#、2#和3#地下井的监测结果符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准进行评价。石油类符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 总量控制

本项目年工作8760h，根据监测数据及“排放总量=最大排放浓度×风量×年工作时间”的公式，计算得本项目废气污染物非甲烷总烃排放量为1.06t/a，排放总量符合环评及排污许可证中大气排放总量许可中非甲烷总烃9.87005t/a。

本项目废水经厂内设施预处理后均排入茂名高新技术产业开发区水质净化厂处理，为间接排放，故不核算实际排放总量。

## 工程建设对环境的影响

本项目已按照环评及其批复要求落实各项环境保护措施，所产生的污染物能够达标排放，对周围环境影响不大。

## 建议

（1）严格执行监测计划，加强风险管控，防治污染事件的发生。

（2）定期维护环保处理设施，保证良好运行，确保各类污染物达标排放。

（3）进一步完善环境保护规章制度和建立健全环境保护档案，提高环境保护管理水平。

# 附件

附件 1建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件 2项目地理位置图

附件 3环评批复（茂环审〔2022〕29号）

附件 4项目四至图

附件 5项目平面布置图

附件 6项目雨污分流图

附件 7排污许可证

附件 8危废处理协议

附件 9应急预案备案表

附件 10废水处理协议

附件 11验收监测报告

附件 12废水槽车转运台账

附件 1建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                                                                   填表人（签字）：                                                                                                           项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2107-440900-04-01-534050 | 建设地点 |  | 茂名市高新区昌达大道厂区内 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2669其他专用化学产品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建£改扩建£技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E110.962432°，N21.58692° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 200吨/年 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 200吨/年 | 环评单位 |  | 深圳市博誉环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 茂名市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 茂环审〔2022〕29号 | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年 6月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023年2月 | 排污许可证申领时间 |  | 2023年8月30日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91440904MA56C9F312001Q |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 茂名天禧生物科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 广东乾达检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 500 | 所占比例（%） |  | 10.0 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 500 | 所占比例（%） |  | 10.0 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） |  | / | 固体废物治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 8760 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 茂名天禧生物科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  | 91440904MA56C9F312 | 验收时间 |  | 2024年7月17-18日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | -- | -- | -- | 0.4432 | -- |  | 0.4432 | 0.4432 | -- | 0.4432 | 0.4432 |  | -- |  | +0.4432 |
|  |  | 化学需氧量 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 石油类 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 |  | -- | -- | -- | 339.51 | -- |  | 339.51 | -- | -- | 339.51 | 339.51 |  | -- |  | +339.51 |
|  |  | 二氧化硫 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 烟尘 |  | -- | 2.3 | -- | 0.0041 | -- |  | 0.0041 | -- | -- | 0.0041 | -- |  | -- |  | +0.0041 |
|  |  | 工业粉尘 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氮氧化物 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业固体废物 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——标万立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

附件 2项目地理位置图

附件 3环评批复（茂环审〔2022〕29号）

附件 4项目四至图

附件 5项目平面布置图

附件 6项目雨污分流图

附件 7排污许可证

附件 8危废处理协议

附件 9应急预案备案表

附件 10废水处理协议

附件 11验收监测报告

附件 12废水槽车转运台账