茂名市美神养殖有限责任公司电白区

望夫美神养猪场建设项目（厨房）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：茂名市美神养殖有限责任公司

编制单位：茂名市美神养殖有限责任公司

2025年2月

建设单位：茂名市美神养殖有限责任公司

法人代表：陈锋剑

项目负责人：覃超

技术负责人：覃超

监测单位：江门市信安环境监测检测有限公司

建设单位/编制单位：茂名市美神养殖有限责任公司（盖章）

电话：18978084011

邮编：525433

地址：茂名市电白区望夫镇民乐村大田尾村

目录

1 项目概况	1

2 验收依据	2

3 项目建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	7

3.2.1 投资及建设内容	7

3.2.2 生产设备	7

3.3 水源及水平衡	7

3.3.1污水处理工艺	9

3.4 项目变动情况	12

3.4.1 项目环保设施、平面布置、生产设备等变动环境影响说明	13

4 环境保护设施	14

4.1 污染物治理/处置设施	14

4.1.1 废水	14

4.1.2 废气	15

4.1.3 噪声	15

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	15

5 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定	17

5.1 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议	17

5.1.1 环境质量现状	17

5.1.2 主要环境影响评价结论	18

5.1.3 运营期环境保护措施结论	20

5.1.4 总量控制分析结论	22

5.1.5 建议	23

5.1.6 总结论	23

5.2 审批部门审批决定	23

6 验收执行标准	24

6.1 废水执行标准	24

6.2 废气执行标准	24

6.2.1 有组织废气执行标准	24

6.3 噪声执行标准	24

7 验收监测内容	25

7.1 废水监测内容	25

7.2 废气监测内容	25

7.2.1 有组织排放	25

7.3 厂界噪声监测内容	25

7.4 验收监测点位图	26

8 质量保证及质量控制	28

8.1 监测分析方法	28

8.1.1 废水监测分析方法	28

8.1.2 废气监测分析方法	28

8.1.3 噪声监测分析方法	28

8.2 质量保证和质量控制	29

9 验收监测结果	31

9.1 环境保设施调试效果	31

9.1.1 废水	31

9.1.2 废气	35

9.1.3 厂界噪声	38

9.2 污染物排放总量核算	38

9.3 环境管理检查	38

9.3.1 项目执行国家建设项目环境管理制度情况	38

9.3.2 项目落实环境保护主管部门对环评批复要求的情况	39

10 验收监测结论	41

10.1 环境保设施调试效果	41

10.2 工程建设对环境的影响	42

10.3 建议	42

11 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	44

12 附图、附件	44

附件1建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	45

附件2营业执照、备案证、法人身份证复印件	47

附件3环评批复	50

附件4固定污染源排污登记回执	55

附件5现场监测图	56

附件6检测报告	57

项目概况

茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目选址于茂名市电白区望夫镇民乐村大田尾村，中心地理坐标：111.411188°E，21.685672°N，项目总投资约18000 万元，总占地面积 300 亩，其中建设区占地面积约 131334m2（197 亩），建筑面积为 79064.51m2。项目年存栏量 25650 头（折合成年猪 14090 头），包括母猪 11050 头，公猪 150 头，哺乳仔猪 14450 头；年出栏仔猪 25 万头，并配套建设有污水处理站、堆肥间、生活和管理设施，场内种植经济林地 103 亩以及配套场外 426 亩林地，合计 529 亩作为配套污水消纳林地。 此外，建设单位与有能力消纳本项目粪肥的单位签订粪肥消纳协议，粪肥消纳林地协议面积合计 4572 亩，以确保粪肥有效资源化。

该公司委托中海联合（深圳）能源环保科技有限公司编制《茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目环境影响报告书》，于2021年7月21日获得环评批复（茂环审[2021]16号）（见附件2），项目于2023年6月完成环境保护竣工验收工作，由于当时未设厨房，故暂未对厨房油烟进行环境保护竣工验收工作，现厨房已建成，故补充该部分环境保护竣工验收工作。

目前，本项目设备设施（附属设施）及环保治理设施处于正常生产使用状态，基本具备了验收条件，《建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表》见附件1。

本公司（茂名市美神养殖有限责任公司）委托江门市信安环境监测检测有限公司承担本项目竣工环境保护验收（厨房油烟、废水）监测工作，我公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，环境保护部2017年11月20日）及生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的有关规定，于2024年11月27日~28日组织有关人员进行了资料核查和现场勘察，查阅了有关环保文件和技术资料，查看了污染物治理及排放设施的落实情况，编写了验收监测方案。

根据验收监测方案，江门市信安环境监测检测有限公司于2024年11月10日～11月11日对本项目废气、废水、噪声进行监测，我公司对本项目排放的废水、废气、噪声和固废等环保措施进行检查验证，并对有关环境管理情况进行了检查，在此基础上编写本报告。

验收依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起实施）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声防治法》（2022年6月5日实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月）；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，环境保护部2017年11月20日）；

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（10）《茂名市环境保护局关于印发建设单位自主开展竣工环境保护验收工作指引（试行）的通知》（茂名市环境保护局，茂环〔2018〕9号，2018年1月17日）；

（11）《关于印发广东省污染源排污口规范化设置导则的通知》（粤环〔2008〕42号）；

（12）《建设项目（污染型）重大变动判定原则（试行）》（2020版本）；

（13）《茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目环境影响报告书》（中海联合（深圳）能源环保科技有限公司，2021年7月）；

（14）《茂名市生态环境局关于以告知承诺制审批形式对茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目环境影响报告书的批复》（茂环审[2021]16号）；

（15）《茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2023年6月）；

（16）其他相关文件。

项目建设情况

地理位置及平面布置

本项目位于茂名市电白区望夫镇民乐村大田尾村，中心地理坐标：111.411188°E，21.685672°N，项目总投资约18000 万元，总占地面积 300 亩，其中建设区占地面积约 131334m2（197 亩）。

项目选址周围主要以山地为主，项目建设区占地面积 197 亩，建设区北侧设 103 亩 种植区，项目种植区北侧为项目配套的 426 亩林地；项目建设区东侧主要为山林和园地， 南侧为山林和园地，西侧为山林，项目附近敏感目标情况见表 3.1-1。

表 3.1-1项目附近敏感目标一览表

| 序号 | 敏感目标名称 | 属性 | 相对方位 | 相对红线距离/m | 人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 樟木林 | 村民 | 东 | 985 | 70 |
| 2 | 中间坡 | 村民 | 东 | 1313 | 200 |
| 3 | 大田尾 | 村民 | 东北 | 1426 | 200 |
| 4 | 三寨 | 村民 | 东 | 2273 | 100 |
| 5 | 汶水村 | 村民 | 东北 | 1479 | 500 |
| 6 | 新建村 | 村民 | 东北 | 1810 | 300 |
| 7 | 甘水角 | 村民 | 东北 | 1890 | 100 |
| 8 | 民乐村 | 村民 | 东北 | 1593 | 100 |
| 9 | 万木车 | 村民 | 东北 | 2401 | 200 |
| 10 | 高陂仔 | 村民 | 北 | 1334 | 200 |
| 11 | 老赖 | 村民 | 北 | 1702 | 200 |
| 12 | 景乐村 | 村民 | 东北 | 1954 | 100 |
| 13 | 三坟 | 村民 | 东北 | 2334 | 100 |
| 14 | 官路村 | 村民 | 东北 | 2671 | 100 |
| 15 | 了塘村 | 村民 | 东北 | 2407 | 400 |
| 16 | 两头车 | 村民 | 东北 | 3190 | 200 |
| 17 | 坡尾 | 村民 | 东南 | 1184 | 100 |
| 18 | 双瓜坡 | 村民 | 东南 | 1504 | 100 |
| 19 | 坡仔 | 村民 | 东南 | 1854 | 800 |
| 20 | 河口车 | 村民 | 东南 | 2348 | 300 |
| 21 | 乌居塘 | 村民 | 东南 | 2645 | 500 |
| 22 | 马车村 | 村民 | 东南 | 2571 | 300 |
| 23 | 下垌岭 | 村民 | 西南 | 1967 | 800 |
| 24 | 新屋 | 村民 | 西南 | 2376 | 300 |
| 25 | 连塘坡 | 村民 | 西南 | 1977 | 300 |
| 26 | 连塘坡村仔 | 村民 | 西南 | 2302 | 200 |
| 27 | 连河村 | 村民 | 西南 | 2025 | 500 |
| 28 | 连河小学 | 村民 | 西南 | 2481 | 200 |
| 29 | 莲河村 | 村民 | 西南 | 2481 | 200 |
| 30 | 河子口村仔 | 村民 | 西南 | 2625 | 300 |
| 31 | 新村 | 村民 | 西南 | 2366 | 100 |
| 32 | 白石坑 | 村民 | 西北 | 1700 | 500 |
| 33 | 陂面 | 村民 | 西北 | 2293 | 200 |
| 34 | 石湖仔 | 村民 | 西北 | 3002 | 200 |
| 35 | 深窝 | 村民 | 西北 | 2544 | 50 |
| 36 | 新村 | 村民 | 西北 | 2122 | 200 |
| 37 | 猪仔坑 | 村民 | 西北 | 2308 | 300 |
| 38 | 田头 | 村民 | 西北 | 2336 | 20 |
| 39 | 阳西总医院新圩分院 | 医院 | 东北 | 3090 | 50 |

图 1项目地理位置图

图2项目四至情况图

建设内容

投资及建设内容

项目厨房投资150万元，实际环保投资约2万元。

表 3.2-2 项目（厨房）工程建设内容组成表

| 类别 | 工程名称 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 外场隔离+办公+中央厨房 | 1层，建筑面积343m2 | 2层 | 厨房建于场区外围 |
| 公用工程 | 供水供电 | 依托市政 | 依托市政 | 基本不变 |
| 环保工程 | 废气 | 厨房油烟：厨房油烟经油烟净化器处理后引到楼顶排放 | 厨房油烟：厨房油烟经油烟净化器处理后引到楼顶排放 | 基本不变 |
|  | 废水 | 综合废水汇入“固液分离+加药初沉+厌氧（UASB）+二级AO+化学氧化+消毒”处理后 40%回用于项目内种植区浇灌，60%回用于项目配套的经济林浇灌，不向自然水体排放 | 厨房洗菜、洗锅洗碗等生活污水会同养殖废水一并汇入自建污水处理站（采取“固液分离+加药初沉+厌氧（UASB）+二级AO+化学氧化+消毒”工艺）处理后 40%回用于项目内种植区浇灌，60%回用于项目配套的经济林浇灌，不向自然水体排放 | 基本不变 |

生产设备

项目（厨房）主要设备设施见下表。

表 3.2-3  主要设备设施变动情况表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟净化器 | 1台 | 1台 | 基本不变 |

水源及水平衡

项目生产过程中用水主要是猪只饮水、水帘用水、猪舍冲洗水、生活用水。

本项目产生的污水排入“固液分离+加药初沉+厌氧（UASB）+二级 AO+化学氧化+消毒”进行处理后，40%回用于项目内林地浇灌，60%回用于项目外配套林地浇灌，不外排入自然水体。

本项目水平衡见下图。

本项目水平衡如下图所示：

图6项目水平衡图（单位：t/a）

    - 3.3.1污水处理工艺

养殖废水的特征污染物是CODCr、SS、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群等。本项目产生的污水排入“固液分离+加药初沉+厌氧（UASB）+二级 AO+化学氧化+消毒”进行处理后，40%回用于项目内林地浇灌，60%回用于项目外配套林地浇灌，不外排入自然水体。废水处理工艺流程见图14。

图14 废水处理工艺流程图

工艺流程说明：

（1）格栅

用于隔除废水中较大杂物，包括胎盘、胎衣、死胎以及遗落下的塑料等。

（2）集水池

收集各生产线产生的污水，然后送至固液分离机处理。

（3）固液分离器

将污水中SS予以去除（包括猪毛、较大的饲料颗粒物以及较大的猪粪颗粒），降低后续处理负荷及泵浦污堵风险，分离出来的粪渣输送至堆肥间堆肥处理，分离后的污水进入调节池。

（4）调节池

经过固液分离机后的废水进入调节池，调节池中设置有曝气系统，废水在调节池中经过曝气充分均化水质水量后，通过自动液位控制将废水抽至下一处理工序。

（5）反应初沉

经过固液分离机过滤后的污水，含有大量固液分离机无法去除的细小颗粒，须向废水中投加混凝剂与絮剂，将小 SS 絮体形成大颗粒的矾花，达到重力沉淀的目的，既减轻后续生化系统负凝荷，同时也第一步除磷。

（6）UASB 升流式固体厌氧反应器

升流式厌氧污泥床反应器 UASB，（Up-flow Anaerobic Sludge Bed/Blanket），是一种结构简单、适用于高悬浮固体有机物原料的反应器。原料从底部进入消化器内，与消化器里的活性污泥接触，使原料得到快速消化。未消化的有机物固体颗粒和沼气发酵微生物靠自然沉降滞留于消化器内，上清液从消化器上部溢出， 气体经三相分离器分离后，通过集气管路进入储气柜。这样可以得到比水力滞留期高得多的固体滞留期（SRT）和微生物滞留期（MRT），从而提高了固体有机物的分解率和消化器的效率。在当前畜禽养殖行业粪污资源化利用方面，有较多的应用。

由于 UASB 结构简单，容积负荷率高，废水在反应器内的水力停留时间较短，不需要搅拌，能适应较大幅度的负荷冲击、温度和 pH 变化，适用于高浓度有机废水的处理，具有很高的有机污染物去除率，其中化学耗氧量（CODCr）去除率为 80～90％，五日生化需氧量（BOD5）去除率为 70～80％，悬浮物（SS）去除率为 30～50％。

（7）两级 A/O 生化工艺

由于猪场废水的 COD 与氨氮都很高，经过一次硝化与反硝化的过程很难达到标准，而且经过 UASB 反应器的污水，里面的可生化物质得到较大的去除，而剩下的大部分是难降解物质，很难被活性污泥氧化。所以本方案采用了两级 A/O 工艺。

UASB 反应器污水进入两级 A/O 生化处理系统，依次经过一级缺氧池、一级好氧池、二级缺氧池、二级好氧池、沉淀池。

在缺氧池中主要进行着生物脱氮作用，生物脱氮包含硝化及反硝化两种过程。硝化过程是在硝化菌的作用下，将氨氮转化为硝酸氮。硝化菌是化能自养菌， 其生理活动不需要有机性营养物质，它从二氧化碳获取碳源，从无机物的氧化中获取能量。而反硝化过程是在反硝化菌的作用下，将硝酸氮和亚硝酸氮还原为氮气。反硝化菌是异养兼性厌氧菌，它只能在无分子态氧的情况下，利用硝酸和亚硝酸盐离子中的氧进行呼吸，使硝酸还原。缺氧池的主要功用就是进行反硝化过程，同时，好氧池中的循环混合液回流至缺氧池，回流污泥中的反硝化菌利用污水中的有机物为碳源，将回流混合液中的大量硝酸氮还原成氮气，以达到脱氮的目的。

好氧池：混合液从缺氧反应区进入好氧反应区，这一反应区单元是多功能的，去除BOD5、硝化和吸收磷等项反应都在本反应器内进行。这三项反应都是重要的，混合液中含有NO3-N，污泥中含有过剩的磷，而污水中的 BOD5 则得到去除。好氧池按200%原污水量的混合液回流至缺氧反应池。

采用缺氧+好氧工艺，主要功能是通过好氧生化过程，将污水中残留的有机物去除，进一步降解 COD，并通过硝化过程将氨氮转化成硝酸盐。利用聚磷菌（小型革兰式阴性短杆菌）好氧吸 P 厌氧释 P 作用，污水中的有机物被氧化分解， 同时污水中的磷以聚合磷酸盐的形式贮藏在菌体内而形成高磷污泥，通过剩余污泥排出，具有较好的除磷效果。

沉淀池：在好氧池废水进入反应池前增加沉淀池，将好氧细菌形成的好氧菌体及死亡脱落的 SS 予以去除，可以优化混凝/絮凝系统的处理环境和处理效果，减少药剂的用量。沉淀池的污泥通过污泥泵抽入缺氧池中，增加整个系统的污泥回流，剩余污泥排入污泥池作污泥处理。

（8）化学氧化系统

为保证冬天运行效果或者在生化系统污泥活性导致系统出水不达标时，化学氧化利用化学药剂的强氧化性，氧化废水中的生化系统难以去除的 COD，作为出水的最后一个保障。

（9）混凝/絮凝池、终沉池

经过生化处理后的出水中含有大量的死亡脱落的细菌，须向废水中投加混凝剂与絮凝剂，将小 SS 絮体形成大颗粒的矾花，达到重力沉淀的目的。

又由于养猪废水中含有得磷化物较高，根据生物新陈代谢的营养配比C:N:P=100:5:1 可以看出生物的总磷去除率非常低，所以这类废水往往存在磷超标。

最有效的除磷方式是钙盐法，向废水中投加石灰乳，在一定的 pH 条件下，石灰中的钙盐会与磷酸根形成磷酸钙，磷酸钙是难溶于水的物质，在碱性条件下回在水中沉淀。这时再向废水中投加 PAM 絮凝剂可以让磷酸钙形成大颗粒的矾花，易于沉淀去除。

（10）消毒池/清水池

养猪废水中含有许多细菌、病毒微生物等，在经过前段的生化处理后，微生物指标可能达不到排放要求，因此，必须在末端消毒池中采用次氯酸钠进行消毒， 去除水中的大肠菌群等病菌，同时进一步氧化废水中有机污染物，更稳妥保障污水达标排放，最后废水达标后回用于浇灌经济林，不外排。

本项目运营期废水产生量约为360m3/d，项目自建污水处理站的处理能力为400t/d，可以满足本项目污水处理需要。

项目变动情况

项目建设性质、规模、选址、养殖生产工艺等与项目环境影响报告书及其批复一致，无重大变动。

项目环保设施、平面布置、生产设备等变动环境影响说明

本次验收的主要变动情况：现项目已建成外厨房，无重大变动。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废水

建设项目废水主要分为养殖废水和生活污水。养殖废水主要包括猪尿、猪舍冲洗废水。项目生产废水产生总量为48542.8m3/a，生活污水产生总量为2190m3/a，综合废水总量为 50732.8m3/a。

（1）废水收集处理措施

厨房洗菜、洗锅洗碗等生活污水会同养殖废水汇入“固液分离+加药初沉+厌氧（UASB）+二级AO+化学氧化+消毒”处理后 40%回用于项目内种植区浇灌，60%回用于项目配套的经济林浇灌，不向自然水体排放。

（2）废水消纳措施

根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），参考园艺树木的用水定额 663 m3/（亩∙ 年），本项目污水产生量 50732.8 m3/a， 本项目污水至少需 76.5 亩林地才能消纳，本项目场内 103 亩种植林地及配套 426 亩林地，共有 529 亩经济林地，能够消纳本项目产生的所有污水。消纳情况如下：

①场内林地消纳

本项目污水产生量 50732.8 m3/a，将处理后的污水 40%回用于场内种植林地，回用于场内种植林地的水量为 20293.12m3/a，参考园艺树木的用水定额 663 m3/（亩∙ 年），则场内回用水可浇灌 30.6 亩地，项目场内种植林地 103 亩，采用轮灌的方式浇灌，确保回用水全部可消纳。

②场外配套林地消纳

本项目污水产生量 50732.8 m3/a，将处理后的污水 60%回用于场外配套林地，回用于场外林地的水量为 30439.68m3/a，参考园艺树木的用水定额 663 m3/（亩∙ 年），则场内回用水可浇灌 45.9 亩地，项目场外配套林地 426 亩，采用轮灌的方式浇灌，确保回用水全部可消纳。

（3）雨水排水系统

本项目雨污分流，雨水经导流沟流至北侧无名水渠最终汇去儒洞河，污水经埋地暗管引流，实现雨污分流。

废气

（1）厨房油烟废气

厨房油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排气筒排放。

噪声

项目噪声主要来源于炒菜过程油烟净化器产生的噪声。选择低噪声型设备并合理布局降噪。

环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目厨房投资150万元，环保投资2万元。本项目实际总投资及环保设施投资情况详见下表。本项目环保设施设计、环保设施的施工及使用与主体工程的设计、施工及使用同时进行，落实了“三同时”要求。

表 4.3-1项目环境保护“三同时”竣工验收一览表

| 验收类别 |  | 产污环节 | 主要成分 | 原环评环保设施内容 | 实际环保设施内容 | 验收标准 | 实际投资 （万元） | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖 废水 生活 污水 | 猪尿、猪舍冲洗废水、生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 总磷 粪大肠菌群 | 污水排入“固液分离+加药初沉+厌氧（UASB）+二级 AO+化学氧化+消毒”进行处理后，40%回用于项目内林地浇灌，60%回用于项目外配套林地浇灌，不外排入自然水体 | 污水排入“固液分离+加药初沉+厌氧（UASB）+二级 AO+化学氧化+消毒”进行处理后，40%回用于项目内林地浇灌，60%回用于项目外配套林地浇灌，不外排入自然水体 | 本项目设计出水水质标准值 CODCr≤200mg/L BOD5≤100mg/L SS≤100mg/L 氨氮≤80mg/L 总磷≤8.0mg/L 粪大肠菌群≤1000 个/100mL | / | 已落实 |
| 废气 | 厨房 | 油烟废气 | 油烟 | 油烟机处理后经内置烟道食堂屋顶排放 | 油烟机处理后经内置烟道食堂屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型排放标准 | 2 | 已落实 |
| 噪声 | 噪声 | 厨房设备运行 | LeqdB（A） | 优选型号、合理布局、基础减振等 | 优选型号、合理布局、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准值 | / | 已落实 |
| 固废 | 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门定期外运处理 | 委托环卫部门定期外运处理 | / | / | 已落实 |
| 绿化 | 绿化措施 |  |  | 植树 | 植树 | / | / | 已落实 |

建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定

建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议

摘录环境影响评价报告书（表）中对废水、废气、固体废物及噪声污染防治设施效果的要求、工程建设对环境的影响及要求、其他在验收中需要考核的内容，有重大变动环评报告的，也要摘录变动环评报告的相关要求。

环境质量现状

大气环境质量现状

1、达标区域分析

根据茂名市生态环境局发布的《茂名市环境质量报告书（2019年度公众版）》，SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单的要求，茂名市为达标区域。

2、特征因子补充监测

根据监测结果表明，评价区硫化氢1小时平均浓度、氨气1小时平均浓度和臭气一次浓度未出现超标现象。本项目大气特征污染物硫化氢、氨气、臭气浓度环境质量现状较好，有一定的环境容量。

地表水环境质量现状

本项目运营期项目废水主要为员工生活污水、养殖废水。员工生活污水经三级化粪池预处理后与综合废水通过暗管排入污水处理站处理，处理达标后用于场内绿化和周围农林灌溉，不外排。

项目附近地表水为儒洞河，属于Ⅱ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标，儒洞河引水渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标。为了解项目附近地表水状况，本次评价委托深圳市政研检测技术有限公司于2021年1月15日至17日在儒洞河及其支流设3个监测断面。评价结果表明，W3断面的BOD5、儒洞河引水渠和儒洞河各监测断面各监测因子标准指数均小于 1，说明儒洞河引水渠水环境质量符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，儒洞河水环境质量符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，项目附近水质现状较好。

地下水环境质量现状

本评价调查范围内的所有监测点位各监测项目均符合标准要求，说明本项目所在地地下水未受到污染，地下水水质较好，同时满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中畜禽养殖场和养殖小区生产用水水质评价指标限制值。

声环境质量现状

监测结果表明，项目声环境评价范围内昼间和夜间噪声符合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）2 类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，说明项目所在地声环境状况良好。

土壤环境质量现状

监测结果表明，土壤中的各项因子均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地风险筛选值标准，项目所在地土壤环境质量较好。

生态环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2011）要求，结合工程特点、所在区域环境状况以、评价等级及生态环境整体性分析，生态评价主要评价因子为植被破坏，项目红线内占地范围为生态环境评价范围。

根据现场勘查，项目选址周边主要为林地、园地等。根据区域规划资料，项目用地周边 500m 范围内没有城镇建成区、居民集中区、学校、医院等环境敏感点，近期无规划建设居民集中点或其他环境敏感点。

主要环境影响评价结论

大气环境影响评价结论

本项目的建设对周边敏感点空气中氨气、硫化氢的浓度有所增加，企业切实落实环评提出的大气污染防治措施的前提下，其废气对项目周围大气环境影响可接受。

地表水环境影响评价结论

本项目产生的废水包括猪粪尿及猪舍清洗废水、生活废水包括食堂含油污水和员工一般生活废水。本项目场内 103 亩林地及签订配套 426 亩林地，共有 529 亩经济林地用于本项目消纳废水，其污水处理采用“固液分离+加药初沉+厌氧（UASB）+二级 AO+化学氧化+消毒”进行深度处理后 40%回用于场内 103 亩林地浇灌，60%回用于场外配套的 426 亩林地浇灌，不向选址周边的水体环境排放。因此，本项目之外的附近水体不会受到项目的影响。

另外，根据对暴雨时污水随雨水外溢的频率分析，项目经济林林可接纳水量足够大，并且本项目设置废水暂存池，且暴雨情况发生的频率不大，因暴雨雨水外溢几率非常小。

声环境影响评价结论

项目产生的噪声经厂房、植被的遮挡和几何发散后，猪只叫声在距噪声源 10 米范围外昼、夜间环境噪声可达标。企业应对风机、水泵等主要噪声源进行降噪处理，例如选用低噪声设备、减振、安装隔音材料等，其降噪效果应在 6 dB(A)以上。在此基础上，项目噪声对周围环境的影响是可以接受的。

固体废物环境影响评价结论

建设单位通过对产生的各类固体废弃物采取有效的防治措施，使本项目产生的废物对土壤、水体、大气、环境卫生以及人体健康的影响减至最低的程度。

生态环境影响评价结论

本项目为新建项目，永久占地1609043m2，项目占地破坏植被，改变了景观，但对生态系统影响不大，损失较轻微。本项目绿化面积1165789m2，绿化率72.5%，种植各种乔木、灌木和花卉、丛植、花坛、行道树片、草坪等，可适当弥补工程占地带来的植被生物量和生产力的损失，不会对当地农业生产带来明显影响，维护了区域的生物多样性，对生态环境影响不大。

环境风险评价结论

建设单位只要认真落实相关风险防范措施、严格管理，将能有效地防止泄露中毒、火灾、爆炸等事故的发生；一旦发生事故，依靠完善的安全防护设施和事故应急措施则能及时控制事故，防止事故的蔓延；在此基础上，项目的环境风险影响是可以接受的。

运营期环境保护措施结论

大气环境保护措施结论

食堂厨房油烟采用高效油烟净化处理器处理，油烟废气可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

水环境保护措施结论

（1）项目尾水去向

本项目废水产生量为 50732.8m3/a，养殖场污水属可生化性较好的中高浓度有机废水，因混有猪尿、猪粪而呈现出高悬浮物、高 B/C、高氨氮的特点。项目废水经过“固液分离+加药初沉+厌氧（UASB）+二级 AO+化学氧化+消毒”进行处理，能有效去除CODcr、BOD5、氨氮、总磷等，使废水满足设计出水水质要求，40%回用于项目内浇灌经济林，其余 60%回用于项目厂界外配套的经济林浇灌，不向自然水体排放。

（2）项目尾水消纳林地配设情况

项目场内用地面积共 300 亩，其中建设区用地 197 亩，场内配套种植区用地 103 亩，在项目厂界外紧邻项目北侧边界配套经济林地 426 亩。消纳区种植的速生桉为多年商品林，可全年进行灌溉，避免灌溉出现农牧脱节问题。

（3）水量消纳能力分析

根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），参考园艺树木的用水定额 663 m3/（亩∙ 年），本项目污水产生量 50732.8 m3/a， 本项目污水至少需 76.5 亩林地才能消纳，本项目场内 103 亩种植林地及配套 426 亩林地，共有 529 亩经济林地，能够消纳本项目产生的所有污水。消纳情况如下：

①场内林地消纳

本项目污水产生量 50732.8 m3/a，拟将处理后的污水 40%回用于场内种植林地，回用于场内种植林地的水量为 20293.12m3/a，参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）园艺树木的用水定额 663 m3/（亩∙ 年），则场内回用水可浇灌 30.6 亩地，项目场内种植林地 103 亩，即拟用于消纳污水的林地面积远大于所需消纳的林地面积，拟采用轮灌的方式浇灌，确保回用水全部可消纳。

②场外配套林地消纳

本项目污水产生量 50732.8 m3/a，拟将处理后的污水 60%回用于场外配套林地，回用于场外林地的水量为 30439.68m3/a，参考园艺树木的用水定额 663 m3/（亩∙ 年），则场内回用水可浇灌 45.9 亩地，项目场外配套林地 426 亩，即拟用于消纳污水的林地面积远大于所需消纳的林地面积，拟采用轮灌的方式浇灌，确保回用水全部可消纳。

根据以上分析可知项目污水全部回用于浇灌林地是可行的。

（4）氮磷消纳能力分析

本项目污水产生量 50732.8 m3/a，污水经处理后氨氮出水浓度 80mg/L，总磷出水浓度 8mg/L，出水中氨氮 4.06t/a，总磷 0.406t/a。 根据《不同经济林专用肥对经济林林木及干旱胁迫下苗木生长及生理生化的影响》（广西大学 谭长强），常规经济林专用肥氮含量≥15%，磷含量≥6%（P2O5含量约 15%），每株经济林每年需要施肥约 0.5~1kg，本环评按平均值 0.75kg 计，即每株经济林每年需氮量≥0.113kg，需磷量≥0.045kg，经济林种植密度为 140 株经济林/亩，则本项目废水中氮磷至少需要 256.6 亩林地才能消纳，本项目场内 103 亩林地及配套 426 亩林地，共有 529 亩经济林地，能够消纳本项目产生的污水中的氮磷。因此项目污水全部回用于浇灌林地是可行的。

①场内林地消纳能力分析

本项目污水产生量 50732.8 m3/a，拟将处理后的污水 40%回用于场内种植林地，回用于场内种植林地的水量为 20293.12m3/a，污水经处理后氨氮出水浓度 80mg/L，总磷出水浓度 8mg/L，出水中氨氮 1.624t/a，总磷 0.162t/a。 根据《不同经济林专用肥对经济林林木及干旱胁迫下苗木生长及生理生化的影响》（广西大学 谭长强），常规经济林专用肥氮含量≥15%，磷含量≥6%（P2O5 含量约 15%），每株经济林每年需要施肥约0.5~1kg，本环评按平均值 0.75kg 计，即每株经济林每年需氮量≥0.113kg，需磷量≥0.045kg，经济林种植密度为 140 株经济林/亩，则本项目废水中氮磷至少需要 102.6亩林地才能消纳，项目场内种植林地 103 亩，即拟用于消纳氮磷的林地面积大于所需消纳的林地面积，拟采用轮灌的方式浇灌，确保回用水中的氮磷全部可消纳。

②场外配套林地消纳能力分析

本项目污水产生量50732.8 m3/a，拟将处理后的污水60%回用于场外配套林地，回用于场外林地的水量为30439.68m3/a，水经处理后氨氮出水浓度80mg/L，总磷出水浓度8mg/L，出水中氨氮2.436t/a，总磷0.244t/a。 根据《不同经济林专用肥对经济林林木及干旱胁迫下苗木生长及生理生化的影响》（广西大学 谭长强），常规经济林专用肥氮含量≥15%，磷含量≥6%（P2O5含量约15%），每株经济林每年需要施肥约0.5~1kg，本环评按平均值0.75kg计，即每株经济林每年需氮量≥0.113kg，需磷量≥0.045kg，经济林种植密度为140株经济林/亩，则本项目废水中氮磷至少需要154亩林地才能消纳，项目场外配套林地426亩，即拟用于消纳氮磷的林地面积远大于所需消纳的林地面积，拟采用轮灌的方式浇灌，确保回用水中的氮磷全部可消纳。

由以上分析可知，养殖场所产生的废水经净化处理后能够完全实现“肥水归田”的资源化利用，正常情况下项目废水可以达到零排放。

噪声环境保护措施结论

机动车：加强场区机动车特别是货运机动车的管理，在场内不准随意鸣笛，达到预定停车位后及时熄火，场内设汽车减速缓冲带，车道两边设置绿化带；

猪叫声：采用科学的生产工艺和饲养管理措施，避免猪的争斗和哼叫；

设备机器噪声：选用低噪声设备，对高噪声设备分别采用减震、吸音与隔声处理。

经过以上处理，在通过场区绿化，合理布局、广种植物等综合措施，可使厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2 类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

环境风险保护措施结论

本项目营运期可能产生一定的风险影响，采取本环评提出的污水泄漏、沼气泄漏、柴油泄漏等环境风险防范措施后，风险事故发生概率很低，对环境的影响可得到有效控制，对环境影响较小。因此，本项目风险水平是可以接受的。

总量控制分析结论

根据《国家环境保护“十三五”规划》、《广东省环境保护“十三五”规划》，需要进行总量控制的污染物是：SO2、NOx、颗粒物、VOCS、CODCr、氨氮、TN。根据工程分析和预测计算，要求本项目废水达到零排放，废气仅为猪舍等产生的无组织恶臭废气、沼气燃烧尾气、食堂油烟等，因此，本项目不设置总量控制指标。

建议

（1）认真执行“三同时”制度，将各项环保措施落实到实处。

（2）加强污染治理设备管理及日常维护工作，做到稳定达标。

（3）借鉴相关企业运营管理的先进经验，完善场内的生产管理与环保制度，对员工进行必要的安全生产和环保宣传教育，确保正常生产及生产安全。

（4）做好场区防渗和硬化处理，最大程度减少污染物下渗对地下水的影响。

（5）加强全场职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

总结论

综上所述，本项目选址和建设符合相关地方环保规划、区域总体规划，本项目养殖工艺和规模符合国家和地方产业政策及相关养殖、环保技术规范的要求，项目选址符合《茂名市禽畜养殖污染防治规划（2020-2025 年）》和《茂名市电白区畜禽养殖区划定方案》等专项规划和方案；项目在建设和营运期间会产生一定的废气、废水、固体废物和噪声等污染影响，但在落实本报告书中所提出的有关污染防治措施和对策，重点加强恶臭和清洗废水的治理工作，强化环境管理和环境监测制度，确保污染治理设施正常运行，污染物长期稳定达标排放，同时杜绝环境风险事故的前提下，本项目对周边环境的影响较小。另外本项目建设得到周围公众的普遍支持。建设单位应当严格执行环保“三同时”等竣工验收管理及排污许可管理制度，相关环境保护措施经竣工验收后，方可投入正式运营。从环境保护的角度而言，本项目选址和建设是可行的。。

审批部门审批决定

项目已取得《茂名市生态环境局关于以告知承诺制审批形式对茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目环境影响报告书的批复》（茂环审[2021]16号），详见附件4。

验收执行标准

废水执行标准

项目污水水质执行项目设计出水水质标准值。见下表。

表 6.1-1项目污水排放执行标准（单位：mg/L）

| 控制项目 | BOD5 | CODCr | SS | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群（个/100mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目执行标准 | 100 | 200 | 100 | 80 | 8.0 | 1000 |

废气执行标准

有组织废气执行标准

本项目厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。

表 6.2-1有组织废气排放标准

| 废气 | 标准名称 | 评价因子 | 标 准 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厨房油烟 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》 | 油烟 | 2.0mg/m3 |

噪声执行标准

场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准限值见下表。

表 6.3-1项目噪声排放标准限值   单位：dB(A)

| 时期 | 执行标准 | 昼间 | 夜间 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准 | 60 | 50 | 东、南、西、北 |

验收监测内容

废水监测内容

根据本项目废水产生和排放实际情况，本次验收监测污水处理场出水口（清水池）设1个废水污染物监测口，具体检测点位、监测项目和频次见下表，布点图见图 31。

表 7.1-1废水监测点位、监测项目和频次一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 污水处理站出水口 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、粪大肠菌群数 | 连续采样监测2天、每天采样4次 |

废气监测内容

有组织排放

1、恶臭有组织废气监测

监测项目：废气量、油烟

监测布点：油烟排气筒出口（处理前、处理后）

监测频率：连续采样监测2天，每天采样3次

执行标准：《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。

表 7.2-1油烟监测点位、监测项目及频次一览表

| 位置 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA003 | 处理前 | 油烟 | 连续采样监测2天，每天采样3次 | 高效油烟净化器 |
|  | 处理后 |  |  |  |

厂界噪声监测内容

厂界噪声监测点位名称、监测因子、监测频次及监测周期见下表，厂界监测点位布置图见图 31。

表 7.3-1 噪声监测点位一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 北面场界外1m处 | 等效连续A声级Leq (A) | 每天昼、夜各监测1次，连续监测2天 |
| N2 | 西面场界外1m处 |  |  |
| N3 | 南面场界外1m处 |  |  |
| N4 | 东面场界外1m处 |  |  |

验收监测点位图

本项目验收监测点位图见图 31。

图 31本次验收监测布点图（注：◎为有组织废气检测点位；★为废水检测点位；▲1# 、▲2# 、▲3# 、▲4#为厂界环境噪声检测点位）

质量保证及质量控制

监测分析方法

按环境要素说明各项监测因子监测分析方法名称、方法标准号或方法来源、分析方法的最低检出限。

废水监测分析方法

废水采样监测分析方法见下表。

表 8.1-1废水监测项目及分析方法

| 检测类型 | 检测项目 | 检测方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH 值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | pH/ORP/电导率/溶解 氧测量仪 SX751 型 | / |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901- 1989 | 万分之一天平 BSA-224S 型 | / |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 滴定法 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧（BOD5）的测定稀释与接种法》 HJ 505-2009 | 溶解氧仪MP516 型 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 UV- 1801 型 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893- 1989 | 紫外可见分光光度计 UV- 1801 型 | 0.01mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018 | 隔水式恒温培养箱 GNP-9160 型 | 20MPN/L |

废气监测分析方法

废气采样监测分析方法见下表。

表 8.1-2有组织废气监测项目及分析方法

| 检测类型 | 检测项目 | 检测方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 油烟 | 《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019 | 红外测油仪 OIL460 型 | 0.1mg/m3 |

噪声监测分析方法

噪声监测分析方法见下表。

表 8.1-5噪声监测分析方法

| 检测类型 | 检测项目 | 检测方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | Leq | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 多功能声级计 AWA5688 型 | / |

质量保证和质量控制

（1）监测人员持证上岗。

（2）监测分析方法采用国家或有关部门颁布（或推荐）的分析方法；监测分析人员持证上岗；监测仪器按规定经计量部门检定合格，并在有效期内使用。

（3）废气监测的现场采样和实验室分析的质量保证工作按《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的有关规定执行；噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定进行。

（4）监测工作严格按国家法律、法规要求和标准、技术规范进行，监测全过程严格按照本公司《质量手册》进行。

水质监测分析质控数据见下表。

表 8.2-1废水监测质控数据表

| 2024-11-27 废水质控样测试结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 标样测定结果 | 标样浓度范围 | 标样证书编号 | 标样考核评定 |
| pH 值 | 7.04（无量纲） | 7.04±0.05（无量纲） | BY400065 B23110471 | 合格 |
| 化学需氧量 | 142mg/L | 143±8mg/L | GSB 07-3161-2014 2001179 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 40. 1mg/L | 40.7±1.8mg/L | BY400124 B22120065 | 合格 |
| 氨氮 | 1.43mg/L | 1.50±0. 10mg/L | BY400013 B24010220 | 合格 |
| 总磷 | 0.874mg/L | 0.867±0.059mg/L | BY400014 B23120143 | 合格 |
| 动植物油 | 40.5mg/L | 39.6±3.20mg/L | BY400171 A23110426 | 合格 |
| 2024-11-28 废水质控样测试结果 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 标样测定结果 | 标样浓度范围 | 标样证书编号 | 标样考核评定 |
| pH 值 | 7.04（无量纲） | 7.04±0.05（无量纲） | BY400065 B23110471 | 合格 |
| 化学需氧量 | 146mg/L | 143±8mg/L | GSB 07-3161-2014 2001179 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 42. 1mg/L | 40.7±1.8mg/L | BY400124 B22120065 | 合格 |
| 氨氮 | 1.45mg/L | 1.50±0. 10mg/L | BY400013 B24010220 | 合格 |
| 总磷 | 0.863mg/L | 0.867±0.059mg/L | BY400014 B23120143 | 合格 |
| 动植物油 | 40.4mg/L | 39.6±3.20mg/L | BY400171 A23110426 | 合格 |

大气监测分析质控数据见下表。

表 8.2-2废气监测质控数据表

| 2024-11-27 废气质控样测试结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 标样测定结果 | 标样浓度范围 | 标样证书编号 | 标样考核评定 |
| 油烟 | 29.3mg/L | 30.5±2.50mg/L | BY400185 A23110401 | 合格 |
| 2024-11-28 废气质控样测试结果 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 标样测定结果 | 标样浓度范围 | 标样证书编号 | 标样考核评定 |
| 油烟 | 29.4mg/L | 30.5±2.50mg/L | BY400185 A23110401 | 合格 |

声级计在测试前后均已用标准发生源进行过校准，测量前后仪器的灵敏度相差均不大于0.5dB。声级计校准记录情况见下表。

表 8.2-3声级计校准记录一览表

| 仪器型号 及编号 | 测量时段 |  | 校准声级 [dB（A）] | 标准声级 [dB（A）] | 示值偏差 [dB（A）] | 技术要求 [dB（A）] | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AWA5688 型 XJ-CA-061 | 2024-11-27 昼间 | 测量前 | 94.0 | 94.0 | 0.0 | ≤±0.5 | 合格 |
|  |  | 测量后 | 94. 1 |  | 0. 1 |  | 合格 |
|  | 2024-11-27 夜间 | 测量前 | 94. 1 |  | 0. 1 |  | 合格 |
|  |  | 测量后 | 94.0 |  | 0.0 |  | 合格 |
|  | 2024-11-28 昼间 | 测量前 | 94.0 |  | 0.0 |  | 合格 |
|  |  | 测量后 | 94. 1 |  | 0. 1 |  | 合格 |
|  | 2024-11-28 夜间 | 测量前 | 94. 1 |  | 0. 1 |  | 合格 |
|  |  | 测量后 | 94.0 |  | 0.0 |  | 合格 |
| 注：声级校准器型号为 AWA6022A 型，编号：XJ-CA-067 |  |  |  |  |  |  |  |

验收监测结果

环境保设施调试效果

废水

本项目废水监测结果见表 9.1-1至表 9.1-4。

监测结果表明：本项目污水处理站出水口污染物监测结果均符合本项目污水设计出水标准。

表 9.1-1污水处理站11月27日监测结果表（单位：mg/L，注明者除外）

| 采样日期 | 2024-11-27 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气状况 | 晴 |  |  | 工况 |  | >80% |  |  |
| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 单位 | 结果 评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 废水处理前 检测口 | pH 值 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -- | 无量纲 | -- |
|  | 化学需氧量 | 1.38×103 | 1.40×103 | 1.37×103 | 1.36×103 | -- | mg/L | -- |
|  | 五日生化需氧量 | 345 | 362 | 337 | 358 | -- | mg/L | -- |
|  | 悬浮物 | 103 | 106 | 101 | 108 | -- | mg/L | -- |
|  | 氨氮 | 28.6 | 28.8 | 28.9 | 29.9 | -- | mg/L | -- |
|  | 总磷 | 43.2 | 40.0 | 44.8 | 40.5 | -- | mg/L | -- |
|  | 动植物油 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | -- | mg/L | -- |
|  | 粪大肠菌群 | 4.5×102 | 5.0×102 | 4.2×102 | 4.4×102 | -- | 个/100mL | -- |
| 废水处理后 排放口 | pH 值 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7. 1 | -- | 无量纲 | -- |
|  | 化学需氧量 | 67 | 65 | 69 | 72 | 200 | mg/L | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 17.2 | 18.6 | 15.7 | 19.2 | 100 | mg/L | 达标 |
|  | 悬浮物 | 21 | 24 | 19 | 25 | 100 | mg/L | 达标 |
|  | 氨氮 | 12.2 | 12.9 | 13.2 | 12.4 | 80 | mg/L | 达标 |
|  | 总磷 | 4.78 | 4.69 | 4.93 | 5.01 | 8.0 | mg/L | 达标 |
|  | 动植物油 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | -- | mg/L | -- |
|  | 粪大肠菌群 | 1.4×102 | 1.9×102 | 1.7×102 | 1.5×102 | 1000 | 个/100mL | 达标 |

表 9.1-2污水处理站11月28日监测结果表   （单位：mg/L，注明者除外）

| 采样日期 | 2024-11-28 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气状况 | 晴 |  |  | 工况 |  | >80% |  |  |
| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 单位 | 结果 评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 废水处理前 检测口 | pH 值 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | -- | 无量纲 | -- |
|  | 化学需氧量 | 1.39×103 | 1.41×103 | 1.36×103 | 1.38×103 | -- | mg/L | -- |
|  | 五日生化需氧量 | 343 | 368 | 339 | 363 | -- | mg/L | -- |
|  | 悬浮物 | 107 | 102 | 111 | 105 | -- | mg/L | -- |
|  | 氨氮 | 28.0 | 28.8 | 29.3 | 29.2 | -- | mg/L | -- |
|  | 总磷 | 41.4 | 43.2 | 45. 1 | 44.0 | -- | mg/L | -- |
|  | 动植物油 | 0.56 | 0.63 | 0.61 | 0.54 | -- | mg/L | -- |
|  | 粪大肠菌群 | 5.9×102 | 3.8×102 | 4. 1×102 | 4.0×102 | -- | 个/100mL | -- |
| 废水处理后 排放口 | pH 值 | 7. 1 | 7. 1 | 7. 1 | 7.0 | -- | 无量纲 | -- |
|  | 化学需氧量 | 70 | 68 | 73 | 77 | 200 | mg/L | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 18.2 | 19.8 | 17. 1 | 20.5 | 100 | mg/L | 达标 |
|  | 悬浮物 | 18 | 25 | 22 | 20 | 100 | mg/L | 达标 |
|  | 氨氮 | 12.2 | 13.3 | 12.4 | 12.6 | 80 | mg/L | 达标 |
|  | 总磷 | 4.59 | 4.76 | 5.07 | 4.97 | 8.0 | mg/L | 达标 |
|  | 动植物油 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | -- | mg/L | -- |
|  | 粪大肠菌群 | 2.2×102 | 1.0×102 | 1.2×102 | 2.0×102 | 1000 | 个/100mL | 达标 |
| 执行标准 | 项目设计出水水质标准值（CODCr（化学需氧量）≤200mg/L、BOD5（五日生化需氧量）、≤100mg/L、 SS（悬浮物）≤100mg/L、NH3-N（氨氮）≤80mg/L 、总磷≤8mg/L、粪大肠菌群≤1000 个/100mL） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1. “--”表示没有该项 2. 执行标准与限值由客户提供 3. N.D.表示检测结果低于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |

废气

有组织排放

（1）厨房油烟

厨房油烟监测结果见表 9.1-3。

从表 9.1-3监测结果表明：厨房油烟浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。

表 9.1-3  DA003油烟废气污染物监测结果表（单位：浓度mg/m3、速率kg/h，流量为标干m3/h，标明者除外）

| 采样日期 | 2024-11-27 |  |  |  |  | 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | 5.4 个 |  |  |  |  | 工况 |  |  | >80% |  |  |  |
| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 单位 | 结果 评价 |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 第四次 | 第五次 | 平均值 |  |  |  |
| 厨房废气处 理前检查口 | 油烟 | 实测浓度 | 6.2 | 6. 1 | 6. 1 |  | 6.5 | 6.4 | 6.3 | -- | mg/m3 | -- |
|  |  | 实测流量 | 12312 | 12442 | 12571 |  | 11923 | 12053 | 12260 | -- | m3/h | -- |
|  |  | 折算浓度 | 7. 1 | 7.0 | 7. 1 |  | 7.2 | 7. 1 | 7. 1 | -- | mg/m3 | -- |
| 厨房废气处 理后排放口 | 油烟 | 实测浓度 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -- | mg/m3 | -- |
|  |  | 实测流量 | 14083 | 14256 | 14429 |  | 13133 | 13046 | 13789 | -- | m3/h | -- |
|  |  | 折算浓度 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | mg/m3 | 达标 |
| 采样日期 | 2024-11-28 |  |  |  |  | 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  |  |
| 基准灶头数 | 5.4 个 |  |  |  |  | 工况 |  |  | >80% |  |  |  |
| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 单位 | 结果 评价 |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 第四次 | 第五次 | 平均值 |  |  |  |
| 厨房废气处 理前检查口 | 油烟 | 实测浓度 | 6.6 | 6.0 | 6.0 |  | 5.9 | 5.7 | 6.0 | -- | mg/m3 | -- |
|  |  | 实测流量 | 11664 | 12701 | 12830 |  | 13090 | 13349 | 12727 | -- | m3/h | -- |
|  |  | 折算浓度 | 7. 1 | 7. 1 | 7. 1 |  | 7.2 | 7.0 | 7. 1 | -- | mg/m3 | -- |
| 厨房废气处 理后排放口 | 油烟 | 实测浓度 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | 1.2 | 1.3 | -- | mg/m3 | -- |
|  |  | 实测流量 | 13392 | 13651 | 13478 |  | 13306 | 13738 | 13513 | -- | m3/h | -- |
|  |  | 折算浓度 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |  | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | mg/m3 | 达标 |
| 执行标准 | 国家标准《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）小型规模标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | “--”表示没有该项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

厂界噪声

项目厂界噪声监测结果见下表。

天气状况：2024-11-27，晴，检测期间最大风速：1.9m/s；

2024-11-28，晴，检测期间最大风速：2.0m/s。

表 9.2-10厂界噪声监测结果  单位：[dB(A)]

| 检测点位编号 | 检测时段 |  | Leq | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 东面场界外1m处 | 2024-11-27 | 昼间 | 59 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43 | 50 | 达标 |
|  | 2024-11-28 | 昼间 | 58 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44 | 50 | 达标 |
| N2 南面场界外1m处 | 2024-11-27 | 昼间 | 58 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42 | 50 | 达标 |
|  | 2024-11-28 | 昼间 | 57 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43 | 50 | 达标 |
| N3 西面场界外1m处 | 2024-11-27 | 昼间 | 57 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44 | 50 | 达标 |
|  | 2024-11-28 | 昼间 | 58 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43 | 50 | 达标 |
| N4 北面场界外1m处 | 2024-11-27 | 昼间 | 59 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42 | 50 | 达标 |
|  | 2024-11-28 | 昼间 | 58 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44 | 50 | 达标 |

监测结果表明：场界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

污染物排放总量核算

根据环评及批复的要求，本项目无排放总量指标。

环境管理检查

项目执行国家建设项目环境管理制度情况

（1）本期项目各项配套的环境保护设施均已建成，目前处于调试阶段，各环境保护设施在调试期间运行正常并建立了配套各项管理制度。调试期间环保设施运行正常，经监测，废气、废水、噪声的排放均符合环评批复的排放标准要求，固体废物存放和处置符合《中华人民共和国固体废物污染防治法》相关规定要求。

（2）本项目建立了相关的环保处理制度及转运制度。

（3）环保管理机构：项目设置专门独立的环保管理部门。

（4）本期项目施工和试运行期间没有发生任何环保方面的投诉。

项目落实环境保护主管部门对环评批复要求的情况

根据茂名市生态环境局出具的《茂名市生态环境局关于以告知承诺制审批形式对茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目环境影响报告书的批复》（茂环审[2021]16号），本公司委托江门市信安环境监测检测有限公司对项目环境保护状况进行了检查，落实情况如下：

表 9.5-1项目对环评要求的落实情况

| 环评批复要求 | 是否已落实 |
| --- | --- |
| 本项目拟选址于茂名市电白区望夫镇民乐村大田尾村场内总占地面积300亩，其中建设区占地面积约197亩。主要建设内容为新建猪舍、繁殖楼房、公猪站、饲料仓库、烘干房等主体工程，配套建设病死猪处理间、沼气柜、沼气净化系统、应急池氧化塘、污水处理站、危废暂存间、场内外配套529亩污水及4572亩粪肥消纳林地等环保工程及辅助工程等。本项目建成后年出栏仔猪25万头。项目总投资约18000万元，其中环保投资约800万元。 | 已落实 |
| （一）严格落实大气污染防治措施。采用优化饲料、科学饲养、干清粪工艺、喷洒除臭剂、水帘喷淋、绿化吸收等组合方式进行除臭，从源头落实恶臭防治措施：落实猪舍负压抽风、微生物水帘洗涤及门窗关闭措施：落实污水处理站集水池等恶臭明显污水处理设施密闭加盖措施、臭气收集后采用液态植物型除臭剂处理后高空排放；严格落实粪渣固液分离封闭生产措施，禁止露天堆粪；堆肥间、无害化处理间恶臭分别收集后，采用“植物液喷淋除臭工艺”处理后高空排放：沼气燃烧废气采用脱硫净化内燃式火炬处理后高空排放；食堂油烟经高效静电油烟设备处理后高空排放；落实排污口规范化设置。无组织排放的氨和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1二级新扩改建厂界标准值：无组织排放的臭气浓度执行广东省地方标准《禽畜养殖业污染物排放标准》(DB44/613-2009)表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；沼气燃烧和备用发电机尾气参照执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级排放限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准。 （二）严格落实水污染防治措施。进一步强化废水收集和处理。落实猪尿液、猪只及猪舍冲洗废水等养殖废水、生活污水等的收集，生活污水经三级化类池预处理后与养殖废水一同进入污水处理设施处理 （“固液分离+加药初沉+UASB+两级A/0+化学氧化+消毒”工艺），处理后的尾水用于浇灌经济林，不外排。落实养殖场内有关地面的防渗措施，优化雨水排水系统;设置地下水监测井，定期展开地下水及土壤的监测，记录地下水及土壤的变化情况，防止污染土壤和地下水。 （三）严格落实噪声污染防治措施。优化平面布置，采用低噪声设备，设备安装减震基础，采取猪舍隔声。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定。医疗废物是危险废物，收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，落实项目粪渣、含单质硫污泥、沼渣、污水处理站污泥经脱水处理后达到广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613-2009)畜禽养殖业废渣无害化环境标准和《类便无害化卫生标准》(GB7959-87)相关要求后用于经济林施肥或作为有机肥外售。落实病死猪及胎盘采用高温处理法进行无害化处理废弃包装袋定期外售给回收站;生活垃圾定期由环卫部门收集处理。 （五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，养殖场内设置足够容积的事故应急池，以满足事故状态下废水的收集，确保事故废水不外排。 （六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。落实施工扬尘防治措施，合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准限值要求。 | 已落实，项目废气、废水、固体废物治理设施及治理措施已按环评和批复建设完成。 |

验收监测结论

环境保设施调试效果

根据《茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目》的实际情况，江门市信安环境监测检测有限公司于2024年11月27日～11月28日对本项目臭气排气筒、无组织废气、废水、噪声环境进行现场采样监测。监测结果如下：

（1）废水

监测结果表明：污水处理站出水污染物pH监测值为7.0~7.2；悬浮物监测值为18~25mg/L；化学需氧量监测值为65~77mg/L；五日生化需氧量监测值为15.7~20.5mg/L；氨氮监测值为12.2~13.3mg/L；总磷监测值为4.59~5.07mg/L；粪大肠菌群数监测值为100~220 个/100mL。

污水处理站出水口污染物监测结果均符合项目设计出水水质标准值 (CODCr   (化学需氧量) ≤200mg/L 、BOD5 (五日生化需氧量)  ≤100mg/L 、 SS  (悬浮物) ≤100mg/L 、NH3-N  (氨氮) ≤80mg/L 、总磷≤8mg/L 、粪大肠菌群≤1000 个/100mL)。

（2）有组织废气

监测结果表明：本项目厨房油烟浓度为1.5~1.6mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）小型规模标准。

（3）厂界噪声

监测结果表明，本项目厂界噪声昼间为57~59dB(A)；夜间为42~44dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

（5）固体废物检查效果

项目运营过程中产生的固体废弃物主要包括死猪、猪胎盘、猪粪、员工生活垃圾、含单质硫污泥、废包装材料、污水处理系统产生的污泥沼渣等。

1、猪粪用于堆肥处理生产有机肥外售。

2、死猪和胎盘作无害化处理。

4、沼渣、猪粪和污泥一同经过堆肥处理后外售。

5、员工生活垃圾定期交由当地环卫部门收集处理。

6、含单质硫污泥在项目内堆肥车间经过堆肥处理后外售。

7、废弃包装袋主要包括废塑料袋、废纸箱、废蛇皮袋等原辅材料及饲料的包装材料。可回用部分重复利用，破旧部分外售给回收站。

8、医疗废物：项目生猪养殖过程中需要对生猪进行医药防疫和动物医学研究，医药废物属于危废名录中的HW01 医疗废物，代码为900-001-01，设置专门的医疗固废暂存间暂存，定期交由有危废处置能力的单位处理。

本项目产生的危险废物及一般固体废物的暂存分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准)(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环境保护部公告2013年第36号)的要求。

工程建设对环境的影响

项目各项环保设施已按照环评报告书及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求；根据本次验收监测结果表明：项目废气、废水、噪声监测结果均不超过相应排放标准，地下水环境监测结果符合质量标准要求限值，建设对区域环境影响较小。

建议

（1）严格执行监测计划，加强风险管控，防止污染事件的发生。

（2）加强废气处理设施的管理和监测，保证废气达标排放。

（3）定期维护环保处理设施，保证良好运行，确保各类污染物达标排放。

（4）进一步完善环境保护规章制度和建立健全环境保护档案，提高环境保护管理水平。

（5）根据《排污许可证申请与核发技术规范   畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）要求编制自行监测方案。

（6）应设专人对废气处理系统、废水处理设施、固体粪污处理设施进行跟踪管理，及时跟进数据，发现异常应第一时间查找原因并处理。

（7）为防止疫病造成环境污染，应严格遵循公司制定的人员进场流程及物资入场流程，经常保持猪舍、猪床、猪体的清洁，及时清粪。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

本项目竣工环境保护“三同时”验收登记表详见附件1。

附图、附件

附件1建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件2营业执照、备案证、法人身份证复印件

附件3环评批复

附件4固定污染源排污登记回执

附件5现场监测图

附件6检测报告

附件1建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                                               填表人（签字）：                                                 项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目（厨房） |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2020-440904-03-03-092804 |  | 建设地点 |  | 茂名市电白区望夫镇民乐村大田尾村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 一、畜牧业1、畜禽养殖场、养殖小区年出栏生猪5000头及以上 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | √新建 改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 111.411188°E，21.685672°N |  |
|  | 设计生产能力 |  | / |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | / |  |  |  | 环评单位 |  | 中海联合（深圳）能源环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 茂名市生态环境局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 茂环审[2021]16号 |  | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2024年8月 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2024年11月 |  | 排污许可证申领时间 |  | -- |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 茂名市美神养殖有限责任公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 江门市信安环境监测检测有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | / |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | / |  | 所占比例（%） |  | / |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 150 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 2 |  | 所占比例（%） |  | 1.33% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） | 2 | 噪声治理（万元） | / | 固体废物治理（万元） |  |  |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 15000m3/h |  | 年平均工作时间 |  | 1460h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 茂名市美神养殖有限责任公司 |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  | 91440904MA549RB375 | 验收时间 |  | 2025年2月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  | 化学需氧量 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  | 氨氮 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  | 总氮 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  | 废气 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  | 二氧化硫 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  | 烟尘 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  | 工业粉尘 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  | 氮氧化物 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  | 工业固体废物 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
| 注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2营业执照、备案证、法人身份证复印件

附件3环评批复

附件4固定污染源排污登记回执

附件5现场监测图

附件6检测报告