茂名市骏景环保科技有限公司

废皮革集中收集贮存转运项目竣工环境保护验收意见

2024年 9 月 26 日，茂名市骏景环保科技有限公司根据茂名市骏景环保科技有限公司废皮革集中收集贮存转运项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名市骏景环保科技有限公司废皮革集中收集贮存转运项目位于茂名市高州市金山街道金辉大道万众商贸发展有限公司内的厂房内（广东高州金山经济开发区），地理坐标：110°50′56.144″E，21°49′49.957″N。本项目主要从事含铬皮革废料的收集、贮存、转运，年收集储存转运2万吨废皮革。项目占地面积6666m2，建筑面积4850m2，主要建设内容为仓库以及相关的配套设施。项目总投资300万元，其中环保投资30万元，占总投资10%。项目设有员工3人，均不在厂内食宿。采用一班制生产，每班工作8小时，全年工作300天。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年6月，茂名市骏景环保科技有限公司委托广东环科技术咨询有限公司编制完成了《茂名市骏景环保科技有限公司废皮革集中收集贮存转运项目环境影响报告表》。该项目于2023年7月7日取得了茂名市生态环境局高州分局《关于茂名市骏景环保科技有限公司废皮革集中收集贮存转运项目环境影响报告表的批复》（茂环（高州）审[2023]11号）。本项目于2023年8月开工建设，2024年4月建设完成，项目从立项至调试过程中，无环境投诉记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资300万元，其中环保投资为30万，占总投资额的10%。

（四）验收范围

本次验收范围为茂名市骏景环保科技有限公司废皮革集中收集贮存转运项目的废气、废水、噪声、固废治理设施。

二、工程变动情况

本项目实际建设内容与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施不涉及重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为生活污水。

生活污水经三级化粪池处理达到高州市金山污水处理厂进水标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值后进入高州市金山污水处理厂进行处理。

（二）废气

本项目废气主要为含铬皮革废料贮存过程产生的恶臭气体。

项目产生的恶臭气体经负压收集后引至活性炭设施处理，处理后通过15m高的DA001排气筒排放。项目设置整体抽风，活性炭设备收集风量60000m3/h。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于废气处理设施的引风机、仓库及装卸区铲车运行时产生的噪声，声源强度85dB(A)。通过运输车辆限载限速，优选设备、基础减震、厂房隔声等措施减轻噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

项目的固体废物主要为员工生活垃圾和工业固废。生活垃圾妥善收集后交由当地环卫部门清运处理，工业固废主要为废活性炭，废气处理设施产生的废活性炭收集后在废活性炭桶装区（10m2）暂存，定期委托肇庆市新荣昌环保股份有限公司处置，并设有危废台账。

综上，本项目产生的固体废物经妥善处理后，对周围环境影响不明显。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

本项目三级化粪池排放口水污染物排放浓度范围为：化学需氧量：194～257mg/L，五日生化需氧量：72～95mg/L，悬浮物：28～39mg/L，氨氮；9.06～10.11mg/L。本项目生活污水排放均符合高州市金山污水处理厂进水标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准中的较严值。

2、废气

无组织废气：无组织废气臭气浓度范围为：11~18（无量纲），符合《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中的新改扩建二级标准要求。

有组织废气：活性炭箱处理后采样口臭气浓度排放浓度范围为：733~1505（无量纲），臭气浓度符合《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值要求。

活性炭箱处理前采样口臭气浓度平均排放浓度为2549（无量纲），活性炭箱处理后采样口臭气浓度平均排放浓度为1163（无量纲），则活性炭箱去除效率达到：（2549-1163）/2549*100=54.4%。

3、噪声

监测结果表明：项目厂界四周昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固体废物

本项目生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运处理；废活性炭收集后暂存于废活性炭桶装区，定期交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司处理，并设有危废台账。

（二）污染物排放总量

根据《茂名市骏景环保科技有限公司废皮革集中收集贮存转运项目环境影响报告表》及其《关于茂名市骏景环保科技有限公司废皮革集中收集贮存转运项目环境影响报告表的批复》（茂环（高州）审[2023]11号），项目不设总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目生活污水排放均符合高州市金山污水处理厂进水标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准中的较严值。项目废气《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中的新改扩建二级标准要求及表2恶臭污染物排放标准限值要求。项目厂界四周昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

六、验收结论

茂名市骏景环保科技有限公司废皮革集中收集贮存转运项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

七、后续要求

工程正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；进一步完善环境风险防控工作，做好应急物资储备，定期进行应急演练，提高突发环境事件应急处置能力；按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理等。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

茂名市骏景环保科技有限公司（章）

2024年 9 月 26 日