高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关规定，2025年5月27日，高州市雄溢五金有限公司在高州市组织召开高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目竣工环保验收现场会议。会议由高州市雄溢五金有限公司、茂名市广润检测有限公司等代表及3名技术咨询专家组成验收工作组，验收组现场查看并核实了本次验收建设运营期配套环境保护设施的建设与建行情况，会议听取了建设单位和验收监测单位的介绍汇报，现场核查了环保设施运行情况并查阅相关资料，经充分讨论，形成报告验收意见如下：

# 一、工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目（以下简称：本项目）位于高州市金山开发区二6号一楼（中心地理坐标东经110度51分2.942秒，北纬21度49分23.825秒），主要加工龙虾扣，年产200吨。该项目总占地面积7708.2m2，建设内容包括冲压区、磨床区、焊接区、切割区、弹簧区、模具加工区、机加工区、打磨区、清洗区、一般固废暂存区、危险废物暂存区、宿舍楼等。项目总投资为50万元，其中环保投资为21.6万元，占总投资比例的43.2%。本项目劳动定员为60人，其中20位员工在厂区内住宿，项目内不设食堂，全年工作300天，1班制，每班工作8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

本建设项目于2023年4月开工建设，高州市雄溢五金有限公司委托广东粤扬环保科技有限公司编制完成了《高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目环境影响报告表》。该项目于2024年9月2日取得了茂名市生态环境局高州分局《关于高州市雄溢五金有限公司年产龙虾扣200吨建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（高州）审[2024]30号）。

项目环保设施于2025年3月9日竣工，于2025年4月8日开始调试。

项目从立项至调试过程中无环境投诉记录。

（三）投资情况

项目实际总投资50万元，其中环保投资为21.6万元。

（四）验收范围

本次验收范围针对建设冲压区、磨床区、焊接区、切割区、弹簧区、模具加工区、机加工区、打磨区、清洗区、一般固废暂存区、危险废物暂存区、宿舍楼等及所配套的环保设施进行验收。

# 二、项目工程变动情况

根据现场勘察，发现：项目实际建设内容与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致，对照生态环境厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施不涉及重大变动。可以纳入竣工环境保护验收管理。

# 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目主要废水为生产废水、生活污水。

1、生产废水

本项目生产废水为研磨废水、 静置清洗废水、水洗废水。项目建设了购置了体化生化处理设备等废水处理设施。废水排至收集池，再送至混凝气浮污水处理一体机。污水进入混凝气浮污水处理一体机中先经格栅去除大颗粒杂质，进入调节池均衡水质水量随后进入一体机的混凝区，投加混凝剂后通过搅拌装置充分混合，形成絮体。溶气水与混凝后的污水在气浮区混合，气泡黏附絮体上浮，浮渣由刮渣机收集排出，清水经溢流堰进入后续处理或排放。部分清水经溶气泵加压并吸入空气，形成溶气水，返回气浮区释放气泡。

经一体机处理后去除绝大部分有机污染物，并经漩杆式压泥机泥水分离后，达标水由市政污水管网接入高州市金山水质净化厂集中处理。

2、生活污水

生活污水通过“三级化粪池+隔油池”进行预处理，后经市政污水管网接入高州市金山水质净化厂集中处理。

本项目废水不会对项目周边地表水环境产生较大影响。

（二）废气

项目废气主要来自模机加工工序产生的颗粒物、焊接工序产生的焊接烟尘无组织排放，打磨粉尘。

本项目模具加工工序产生少量金属粉尘，金属粉尘颗粒度和比重较大易沉降可在生产车间内工位附近自然沉降，通过厂房阻挡，有效阻挡无组织粉尘逸散，对周围环境影响较小。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于运行经营时设备运行产生的噪声，噪声级约55~65dB(A)。通过优选设备、合理布局、基础减振、隔声、距离衰减等措施减轻噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

本项目生活垃圾交环卫部门清运处理。项目产生的危废均委托专业公司进行清理；一般固废收集后暂存于3㎡固废间，边角料和废模具交由废品回收商处理；废水处理污泥、废反渗透膜、废离子交换树脂和废过滤材料定期交由一般工业固废单位处理；边角料、废模具、自然沉降粉尘、不合格产品和喷淋室沉渣收集后交由废品回收商处理。项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染，对周围环境影响不大。

# 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收检测期间，项目生产废水经一体化生化处理设备等废水处理设施处理后排放口所测污染物排放浓度可满足广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高州市金山水质净化厂设计的进水水质指标的较严值。

2、废气

验收检测期间，项目模机加工工序产生的颗粒物、焊接工序产生的焊接烟尘经自然沉降、厂房阻挡后，厂界无组织废气颗粒物排放浓度满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声

验收检测期间，项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声检测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准。

（二）污染物排放总量

项目生产废水、员工生活污水经污水处理设施处理后通过排放口排入市政污水管网进入高州市金山水质净化厂进一步处理。废水总量纳入高州市金山水质净化厂，无需申请废水总量控制指标。

项目废气污染源主要为模机加工工序产生的颗粒物、焊接工序产生的焊接烟尘，因此无需申请大气总量控制指标。

# 五、工程建设对环境的影响

《高州市雄溢五金有限公司加工龙虾扣年产200吨建设项目》已落实报告表中提出的各项环境保护措施，根据检测单位茂名市广润检测有限公司出具的检测报告，报告编号：GR25041102 ，检测结果表明：项目生产过程产生的污染物均能达标排放，项目建成运营后对周围环境无明显不良影响。

# 六、验收结论

本项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，建设项目在完成专家组提出的整改要求和完善验收监测报告修改意见后，同意该项目配套环保设施通过验收。

# 七、后续要求

1、加强各污染治理设施的定期检查，确保运行正常，各污染物长期稳定达标排放。

2、加强环境意识教育，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，采取应急处理措施，启动应急预案。

3、危险废物按照技术规范妥善处置，做好台账记录和交有资质单位处理。

4、落实环境风险防范措施，加强日常应急演练及培训。

八、验收人员信息

验收工作组人员名单附后。

高州市雄溢五金有限公司（章）

2025年5月 27 日