广东牧鑫生物科技有限公司饲料生产项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2024年7月28日，我公司组织召开广东牧鑫生物科技有限公司饲料生产项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有广东牧鑫生物科技有限公司（建设单位）、江门市信安环境监测检测有限公司（验收监测单位）等代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了本项目配套的废气、废水、噪声、固废环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告表和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

- 工程建设的基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

广东牧鑫生物科技有限公司成立于 2023 年，位于广东省茂名市电白区麻岗镇民营工业园第二区（企业中心坐标为：东经111 度 11 分 48.750 秒， 北纬21 度 32 分 15.968 秒）。企业占地面积为9300平方米，建筑面积为2970平方米，主要从事饲料的生产。企业规模为年产5.4万吨饲料添加剂，其中肉骨粉5万吨（猪肉粉：3万吨，骨源磷酸氢钙：1万吨，鸡肉粉：1万吨），动物油脂4千吨（猪油3千吨，鸡油：1千吨）。

# （二）建设过程及环保审批情况

广东牧鑫生物科技有限公司2023年6月委托潮州市司南环保技术有限公司编制了《广东牧鑫生物科技有限公司饲料添加剂生产项目环境影响报告表》，2023年11月7日获得环评批复《茂名市生态环境局关于以告知承诺制审批形式对广东牧鑫生物科技有限公司饲料添加剂生产项目环境影响报告表的批复》（茂环（电白）审[2023]20号），2024年4月28日，茂名市生态环境局电白分局同意将广东牧鑫生物科技有限公司将该项目名称由“饲料添加剂生产项目”变更为“饲料生产项目”。现项目已完工，正同步进行环境保护竣工验收工作。

2024年6月，广东牧鑫生物科技有限公司委托江门市信安环境监测检测有限公司开展验收监测工作，根据监测结果，广东牧鑫生物科技有限公司编制本验收监测报告。

# （三）投资情况

项目工程实际总投资1000万元，环保投资65万元，占总投资的6.5%。

# （四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、固废治理设施。涉及辐射的，不包括在本次验收范围内。

- 项目变更有关情况

（一）项目办公室由3层变为5层。

（二）项目位于沿海地区，每年承受台风压力较大，从安全性考虑，企业将燃气锅炉排气筒高度由20m变更为9m，符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中“燃油、燃气锅炉烟囱不低于 8m”要求，该排气筒不属于本项目的主要排放口（工艺废气），故不属于重大变动。

（三）项目名称由“饲料添加剂生产项目”变更为“饲料生产项目”（ 2024年4月28日已获得茂名市生态环境局电白分局同意）。

本项目其他的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施均与环境影响报告表及审批内容基本一致，无重大变动内容。

- 废气、废水、噪声、固废环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

# （一）废气排放情况及治理措施

排放情况：废气来自破碎、粉碎过程产生的粉尘、原料、成品存放及生产过程产生的恶臭、化制烘干榨油过程产生的油烟废气、天然气锅炉燃烧废气、厨房油烟废气。

废气治理：①本项目生产过程产生的粉尘、恶臭、油烟经集气罩收集后，由风管送至“旋风布袋除尘+静电油烟净化+冷凝+生物滤池”装置处理后由15米高排气筒排放。②本项目燃气锅炉采用国际领先水平低氮燃烧技术，锅炉燃烧废气通过9米排气筒排放。③厨房油烟经油烟净化器处理后经排气筒排放。

# （二）废水排放情况及治理措施

排放情况：本项目产生废水主要为生活污水、锅炉排污水。

治理措施：本项目生活污水、锅炉排污水经一体化污水处理设施处理后排至储水池存放，回用于周边林地浇灌，不外排。

# （三）噪声排放情况及治理措施

排放情况：本项目噪声源主要来自大型肉饼破碎机、化制烘干一体机、盘管干燥机、螺旋榨油机、滚筒风冷筛选机、破碎机、燃天然气锅炉等设备产生的噪声。

治理措施：①建设单位在安装该设备时，已对设备采取防振、减振、消声、隔声等措施；②布置时已尽量将噪声大的噪声源远离厂界和敏感点，通过距离衰减降噪；③加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；④合理安排生产时间，避免在休息时间进行高噪声设备的操作。

# （四）固废排放情况及治理措施

排放情况：本项目固废主要为员工生活垃圾、静电除油废油脂、布袋收集的粉尘、废包装材料、一体化污水处理设施处理污水产生的污泥、设备维修保养产生的废机油。

治理措施：①生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一运走处置。②静电除油装置拦截的废油脂收集后交有处理能力的单位处理。③布袋除尘收集到的粉尘经收集后贮存在一般固废间，交由周边村民用于农、林业植被作为肥料综合利用。④废包装材料经分类收集贮存在一般固废间后，交由资源回收公司回收处理。⑤一体化污水处理设施处理污水过程中产生的污泥不暂存，定期清理交由专业回收单位回收处置。⑥项目运营过程中涉及设备保养及维护、机修环节会产生的废机油经收集后贮存在危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理。

- 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

# （一）污染物达标排放情况

①废气

监测结果表明，项目生产过程产生的粉尘、恶臭、油烟经处理后，颗粒物浓度均小于20mg/m3；臭气浓度为478～851（无量纲）；氨气的排放浓度为0.29～0.40 mg/m3，排放速率为0.0020～0.0031kg/h；硫化氢的排放浓度为0.129～0.150 mg/m3，排放速率为0.000897～0.00111kg/h；油烟的排放浓度为1.0~1.2mg/m3。颗粒物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）中第二时段二级标准要求；臭气浓度、氨气、硫化氢符合国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2 恶臭污染物排放标准值要求；油烟符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）要求。

监测结果表明，燃气锅炉废气中颗粒物浓度均小于20mg/m3；二氧化硫浓度均小于30mg/m3；氮氧化物浓度为14～20mg/m3；林格曼黑度均小于1级。二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度符合广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求，氮氧化物符合《茂名市生态环境保护“十四五”规划》中新建和在用天然气锅炉废气排放要求。

监测结果表明，厨房油烟浓度为1.3～1.5mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）要求。

监测结果表明，厂界上风向颗粒物浓度为0.169～0.176mg/m3，臭气浓度为小于10（无量纲），氨气浓度为0.05～0.08mg/m3，硫化氢浓度为0.005～0.0.006mg/m3；厂界下风向颗粒物浓度为0.229～0.279mg/m3，臭气浓度为11～15（无量纲），氨气浓度为0.18～0.37mg/m3，硫化氢监测值为0.022～0.0.029mg/m3。项目厂界无组织颗粒物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求；臭气浓度、氨气、硫化氢符合国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值要求。

②废水

监测结果表明，污水排放口pH值为7.0～7.1（无量纲）；悬浮物浓度为53～62mg/L；化学需氧量浓度为160～171mg/L；五日生化需氧量浓度为44.9～47.5mg/L；氨氮监测浓度为3.86～4.49mg/L；阴离子表面活性剂浓度为44.9～47.5mg/L。污水排放口污染物监测结果均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）“旱作”标准要求。

③噪声

监测结果表明，本项目厂界噪声昼间为56～59dB(A)，夜间为42～44dB(A)。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

④固废

固体废物已遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022年11月30日修订）管理。一般工业固体废物在厂内贮存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物在厂内贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

# （二）污染物排放总量

根据项目环境影响报告表及其批复要求，项目大气污染物总量控制指标为：氮氧化物0.3422t/a，颗粒物0.8998t/a。废水不设污染物总量控制指标。根据本次验收监测结果核算，氮氧化物核算总量为0.0546t/a，颗粒物核算总量为0.2286t/a，符合项目环境影响报告表及其批复要求。

# （三）存在的主要问题

无。

- 其他需要说明的事项

无。

- 验收结论

广东牧鑫生物科技有限公司饲料生产项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，配套建设并落实了相应的环境保护措施。

- 后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

广东牧鑫生物科技有限公司（章）

2024年7月28日