茂名市电白区中都油脂有限公司年产

1万吨精炼动物油脂生产线技术改造

项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2025年9月1日，我公司组织召开茂名市电白区中都油脂有限公司年产1万吨精炼动物油脂生产线技术改造项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有茂名市电白区中都油脂有限公司（建设单位）、广东环联检测技术有限公司（验收监测单位）等单位的代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了本项目配套的废气、废水、噪声、固废环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告表和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

- 工程建设的基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名市电白区中都油脂有限公司年产1万吨精炼动物油脂生产线技术改造项目（以下简称“项目”）位于茂名市电白区沙院镇镇政府西侧（林亮厂房之六），项目建筑面积4200平方米（其中原有用地3600平方米，新增用地600平方米）。改造项目由年产量1.1万吨/年的猪油脂升级为年产量1万吨/年的精炼食用油，精炼食用油达到《食用动物油脂猪油》（GB/T 8937-2023）标准。原有的熬炼生产线改扩建为精炼生产线，并在新增用地新建一条香猪油熬炼生产线。

- （二）建设过程及环保审批情况

茂名市电白区中都油脂有限公司于2024年4月委托广东环科技术咨询有限公司编制了《茂名市电白区中都油脂有限公司年产1万吨精炼动物油脂生产线技术改造项目环境影响报告表》并送审，2024年11月27日获得环评批复（详见《关于茂名市电白区中都油脂有限公司年产1万吨精炼动物油脂生产线技术改造项目环境影响报告表的批复》（茂环（电白）审〔2024〕23号）。

2025年6月，茂名市电白区中都油脂有限公司委托广东环联检测技术有限公司开展验收监测工作，根据监测结果，由茂名市电白区中都油脂有限公司编制本验收监测报告。

- （三）投资情况

项目工程实际总投资800万元，其中环保投资100万元，环保投资约占总投资的12.5%。

- （四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、固废治理设施。

- 项目变更有关情况

项目建设性质、规模、选址、生产工艺等与项目环境影响报告表及其批复基本一致，无重大变动。

- 废气、废水、噪声、固废环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

- （一）废气排放情况及治理措施

排放情况：废气主要来自生产过程产生的异味、熬炼熬油油烟、柴油储罐废气、锅炉和导热油炉燃烧废气、厨房油烟、污水处理站恶臭等。

治理措施：①拆包、过滤、产品出库产生的恶臭气体，属于无组织排放，采取加强车间通风和定期喷洒植物除臭剂除臭；预热、熬炼、冷凝废水收集池、压榨、脱臭脱酸的环节设置集气罩，负压抽气入废气集中处理系统“水喷淋+除湿+生物除臭”处理后通过排气筒排放。②熬炼废气经油气分离器和二次冷凝处理后，由车间内部管道送至废气集中处理系统“水喷淋+除湿+生物除臭”处理后通过排气筒排放。③柴油储罐废气为无组织排放。④蒸汽锅炉及导热油炉废气采用低氮燃烧技术燃烧，废气经排气筒进行排放。⑤厨房油烟废气经油烟净化设施处理后经排气筒排放。⑥项目的一体化污水处理站的恶臭污染物的排放量较小，池体设置密闭盖板，可有效减少恶臭气体的无组织排放，同时定时喷洒植物除臭剂除臭。

- （二）废水排放情况及治理措施

排放情况：项目废水主要包括生活污水、生产废水（软水站和锅炉排水、冷凝废水、地面清洗废水、喷淋塔排水、冷却循环废水）。

治理措施：生活污水（食堂设有隔油池）经三级化粪池预处理，生产废水经一体化污水处理站（隔油沉淀池+气浮池+接触氧化池+沉淀池）处理，企业设置一个总排放口，综合废水通过市政污水管网排入水东湾新城水质净化厂。

- （三）噪声排放情况及治理措施

排放情况：项目运营过程中噪声源主要来自切碎机、负压系统的真空泵、榨油机等运行产生的噪声。

治理措施：①在满足工艺设计的前提下，选用低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强；②根据噪声产生的性质和机理不同采用隔声、减振等方式进行降噪处理，高噪声设备加装水泥基础、在设备底座安装防震垫并设置在建筑物内，风管上安装消声器降噪，合理地固定水管和风管减少管道的震动，利用建筑物及厂区围墙隔声等，减少对外部环境的噪声影响；③根据厂区实际情况和设备产生的噪声值，对厂区设备进行合理布局，将噪声较大的设备布置在远离敏感点一侧；④加强设备管理，对生产设备定期检查维护，加强设备日常保养；加强员工操作的管理，合理安排生产时间，制定严格的装卸作业操作规程，避免不必要的撞击噪声；⑤严格生产作业管理，合理安排生产时间，以尽量减少项目生产噪声对周边环境的影响。。

- （四）固体废物排放情况及治理措施

排放情况：项目固体废物主要来自员工生活垃圾、餐厨垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

治理措施：①员工生活垃圾、餐厨垃圾：生活垃圾统一收集存放由环卫部门定期清运。餐厨垃圾厨余垃圾主要为剩余食材和剩余饭菜等，分类收集至厨余垃圾桶后，交由专门的厨余垃圾清运单位回收处理。②一般工业固体废物：废包装袋收集后交由资源回收单位回收利用。肉渣饼外售做饲料。隔油池废油脂外售做饲料。废白土外售做饲料。废离子交换树脂（每8年更换一次，由厂家直接回收，不在厂内贮存）验收期间尚未产生。污泥定期送附近建材厂综合利用。废生物滤料，交由专业单位回收处理（验收期间尚未产生）。③危险废物：废机油抹布收集置于危废暂存间暂存后委托有资质的单位进行统一处置。设备保养检修时产生的废机油，收集置于危废暂存间暂存后委托有资质的单位进行统一处置。项目生产过程中的废机油桶，分类收集置于危废暂存间暂存后，定期交由有危废处置资质的单位进行处置。

- 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

- （一）污染物达标排放情况

1、有组织废气

监测结果表明：①生产废气排放口（DA001）：油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求（≤2mg/m3）；臭气浓度、NH3、H2S 符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求；②导热油炉排放口（DA002）：颗粒物、二氧化硫浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃气锅炉排放标准要求，氮氧化物浓度符合表3大气污染物特别排放限值要求；③油烟废气（DA004）：食堂油烟符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型饮食业油烟排放浓度限值要求；④蒸汽锅炉排放口（DA005）：颗粒物、二氧化硫符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃气锅炉排放标准，氮氧化物符合表3大气污染物特别排放限值要求。

2、无组织废气

监测结果表明：①厂区非甲烷总烃浓度符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内VOCs 无组织排放限值要求；②厂区NH3、H2S、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新改扩建项目厂界二级标准值要求；③厂区污水处理站NH3、H2S、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新改扩建项目厂界二级标准值要求；④厂界外NH3、H2S、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新改扩建项目厂界二级标准值要求。

3、废水

监测结果表明：污水排放口各污染物浓度均符合《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准限值和水东湾新城水质净化厂进水标准的较严值要求。

3、噪声

监测结果表明，项目厂界昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

4、固废

固体废物的管理已遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022年11月30日修订）要求。一般工业固体废物贮存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

- （二）污染物排放总量

根据项目环境影响报告表及其批复要求，氮氧化物的总量限值在0.826t/a。根据验收监测结果核算，本项目的氮氧化物排放量为0.270t/a，符合环境影响报告表及其批复要求。

- （三）存在的主要问题

无。

- 其他需要说明的事项

无。

- 验收结论

茂名市电白区中都油脂有限公司年产1万吨精炼动物油脂生产线技术改造项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

- 后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

茂名市电白区中都油脂有限公司（章）

2025年9月1日

茂名市电白区中都油脂有限公司年产1万吨精炼动物油脂生产线技术改造项目竣工环境保护验收签名表

年   月   日

| 姓 名 | 工作单位 | 联系电话 | 身份证号码 | 签 名 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈杨超 | 茂名市电白区中都油脂有限公司 | 17765658790 | 440923198411072714 |  | 建设单位 |
| 谢其农 | 茂名市电白区中都油脂有限公司 | 13929773638 | 440105195709111835 |  | 建设单位 |
| 曾海波 | 广东环联检测技术有限公司 | 13450133392 | 440981199406220813 |  | 验收监测单位 |
| 梁华炎 | 广东省茂名生态环境监测站 | 13828696996 | 440804198101070233 |  | 专家（高级工程师） |
| 廖文青 | 茂名市电白生态环境监测站 | 13580056878 | 440923196607270027 |  | 专家（高级工程师） |
| 潘日华 | / | 13509926099 | 440923198208073439 |  | 专家（高级工程师） |