茂名市美神养殖有限责任公司电白区

望夫美神养猪场建设项目（厨房）

竣工环境保护验收意见

由于当时并未建设厨房，除了厨房外，我公司于2023年6月12日组织并通过了茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目竣工环境保护验收。目前，厨房已建设完毕并投入使用，故补充对厨房进行竣工环境保护验收。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2025年2月21日，我公司组织召开茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目（厨房）竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有茂名市美神养殖有限责任公司（建设单位）、江门市信安环境监测检测有限公司（验收监测单位）等代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了厨房的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、项目环境影响报告书和批复关于厨房的要求等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

- 工程建设的基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目选址于茂名市电白区望夫镇民乐村大田尾村（中心地理坐标：111.411188°E，21.685672°N），办公区及中央厨房共1层，建筑面积343m2，厨房设有油烟净化器。

# （二）建设过程及环保审批情况

茂名市美神养殖有限责任公司于2021年6月委托中海联合（深圳）能源环保科技有限公司完成了《茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目环境影响报告书》并送审，2021年7月21日取得了《茂名市生态环境局关于以告知承诺制审批形式对茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目环境影响报告书的批复》（茂环审[2021]16号）。

2024年11月建设好厨房投入使用后，委托对江门市信安环境监测检测有限公司进行监测，根据监测结果由茂名市美神养殖有限责任公司编写验收报告。

# （三）投资情况

项目厨房实际总投资150万元，其中环保投资2万元，占总投资的1.33%。

# （四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、固废等环境保护设施。

- 项目变更有关情况

本建设项目（厨房）的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施均与环境影响报告书及审批内容基本一致。无重大变动。

- 废气（厨房油烟）措施落实情况

排放情况：厨房油烟。

废气治理：厨房油烟经油烟净化器处理后经楼顶排放。

- 废水措施落实情况

排放情况：厨房洗菜、洗锅洗碗等生活污水。

治理措施：厨房洗菜、洗锅洗碗等生活污水会同养殖废水一并汇入自建污水处理站（采取“固液分离+加药初沉+厌氧（UASB）+二级AO+化学氧化+消毒”工艺）处理后 40%回用于项目内种植区浇灌，60%回用于项目配套的经济林浇灌，不向自然水体排放。

- 噪声排放情况及治理措施

排放情况：项目噪声主要来源于炒菜过程油烟净化器产生的噪声。

治理措施：选择低噪声型设备并合理布局降噪。

六、环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

# （一）污染物达标排放情况

1、废气

监测结果表明：本项目厨房油烟浓度为1.5-1.6mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）小型规模标准要求。

# 2、废水

# 监测结果表明：污水处理站出水污染物pH监测值为7.0-7.2（无量纲）；悬浮物监测值为18-25mg/L；化学需氧量监测值为65-77mg/L；五日生化需氧量监测值为15.7-20.5mg/L；氨氮监测值为12.2-13.3mg/L；总磷监测值为4.59-5.07mg/L；粪大肠菌群数监测值为100-220 个/100mL。

# 污水处理站出水口污染物监测结果均符合项目设计出水水质标准值 (CODCr(化学需氧量)≤200mg/L、BOD5 (五日生化需氧量)≤100mg/L、SS(悬浮物) ≤100mg/L 、NH3-N(氨氮)≤80mg/L 、总磷≤8mg/L 、粪大肠菌群≤1000 个/100mL)要求。

# 3、噪声

监测结果表明，本项目厂界噪声昼间为57-59dB(A)；夜间为42-44dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

# （二）污染物排放总量

根据《茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目环境影响报告书》及批复要求，本项目（厨房）不设废气、废水污染物总量控制指标。

# （三）存在的主要问题

无。

- 其他需要说明的事项

无。

- 验收结论

茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目（厨房）在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

- 后续要求

加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

茂名市美神养殖有限责任公司（章）

2025年2月21日

茂名市美神养殖有限责任公司电白区望夫美神养猪场建设项目（厨房）

竣工环境保护验收签名表

年   月   日

| 姓名 | 工作单位 | 联系电话 | 身份证号码 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 覃超 | 茂名市美神养殖有限责任公司 | 18978084011 | 450202198701130312 |  | 建设单位 |
| 林超 | 茂名市美神养殖有限责任公司 | 13413391858 | 440923198409081515 |  | 建设单位 |
| 余景良 | 江门市信安环境监测检测有限公司 | 13544960378 | 440711199301305730 |  | 验收监测单位 |
| 梁华炎 | 广东省茂名生态环境监测站 | 13828696996 | 440804198101070233 |  | 专家（高级工程师） |
| 廖文青 | 茂名市电白生态环境监测站 | 13580056878 | 440923196607270027 |  | 专家（高级工程师） |
| 潘日华 | 茂名市环境技术中心 | 13509926099 | 440923198208073439 |  | 专家（高级工程师） |