三达混凝土有限公司搅拌站建设项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2025年6月6日，信宜市三达混凝土有限公司组织召开三达混凝土有限公司搅拌站建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员由信宜市三达混凝土有限公司（建设单位）、广东环科技术咨询有限公司（环评编制单位）、广东众惠环境检测有限公司（验收监测单位）等代表及特邀的3名专家组成。验收组现场核实了项目配套的废气、废水、噪声、固废环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、项目环境影响报告表和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

- 工程建设的基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

信宜市三达混凝土有限公司位于信宜市钱排镇钱新村（项目中心地理坐标为：111°14′22.524″E，22°23′47.976″N）。项目占地面积为9689.64m2，主要建设1条预拌商品混凝土生产线及相关配套设施。项目建设规模为年产商品混凝土30万立方米。

# （二）建设过程及环保审批情况

2023年9月，信宜市三达混凝土有限公司委托广东环科技术咨询有限公司编制完成《三达混凝土有限公司搅拌站建设项目环境影响报告表》并送审，2023年9月25日取得《茂名市生态环境局关于三达混凝土有限公司搅拌站建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（信宜）审[2023]7号）。项目于2024年4月开工建设，2025年1月竣工并开始调试运行。

2025年3月，信宜市三达混凝土有限公司委托广东众惠环境检测有限公司开展验收监测工作，根据监测结果，由信宜市三达混凝土有限公司编制本验收监测报告。

# （三）投资情况

项目工程实际总投资3000万元，其中环保投资100万元，环保投资占总投资的3.33%。

# （四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、固废治理设施。

- 项目变动情况

项目建设性质、规模、地址等与项目环境影响报告表及其批复基本一致。

环评报告中废布袋、废生物填料暂存于物料库，实际建设中不设物料库，建设有一间8.4m2的一般固废暂存间，废布袋、废生物填料暂存于一般固废暂存间内。

以上变动不属于重大变动。

- 废气、废水、噪声、固废环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

# （一）废气排放情况及治理措施

排放情况：本项目生产过程中产生的废气主要为筒仓呼吸口粉尘、搅拌粉尘、原料料场扬尘、物料输送粉尘、运输车辆动力起尘、卸料粉尘、备用发电机尾气。

废气治理：①项目筒仓设置在密闭车间内，筒仓粉尘通过筒仓顶部自带的脉冲布袋除尘器进行过滤除尘后由各自筒仓顶部排风口（排风口离地约23米）排放；②搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器处理后由搅拌机顶部除尘器排放口（离地约17米）排放；③原料堆场为半封闭式，侧墙下段砼墙高3米，3米以上为彩钢板，料场上方以彩钢板封顶，料场内及料场车辆进出口处设雾化喷淋装置，对料场实施围挡管理，并进行洒水降尘，在进料口及装载机输送过程采取雾化喷淋抑尘措施；④项目砂子和石子运输车辆封闭遮盖，粉料采用密封罐车运输，以减少原材料的散落，厂区内及车辆进出口处均设有雾化喷淋装置，减少厂内扬尘；⑤为确保厂区内干净整洁，企业对厂区内地面进行硬化，洒水降尘、定期清扫；⑥备用发电机尾气引至发电机房楼顶排放。

# （二）废水排放情况及治理措施

排放情况：本项目废水主要有清洗废水、实验废水、初期雨水以及生活污水。

治理措施：本项目清洗废水、实验废水、初期雨水经沉淀后回用，不外排。生活污水经自建污水处理站（4m³/d）（采用“格栅+调节池+A/O一体化污水处理设施”的工艺）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的绿化标准后回用于绿化灌溉，不外排。

# （三）噪声排放情况及治理措施

排放情况：本项目生产噪声主要来自输送机、搅拌楼等机械设备产生的噪声。

治理措施：通过选用低噪声设备、采用基础隔振、对机泵采用软性接头，并加强设备维护保养；对噪声较大的搅拌车间进行封闭；车辆减速慢行等措施减轻噪声对周边环境的影响。

# （四）固废排放情况及治理措施

排放情况：本项目固体废物主要包括污水站污泥、废布袋、废生物填料、生活垃圾以及机械设备维护过程中产生的废机油、废机油瓶、废含油抹布、手套。

治理措施：①污水站污泥委托专业的吸粪清掏单位定期抽运交由相关单位用作堆肥。②废布袋、废生物填料暂存于一般固废暂存间，定期交由专业的回收单位回收处理。③生活垃圾收集后交由环卫部门处理。④废机油、废机油瓶、废含油抹布、手套收集至危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

# （五）环境风险防范措施落实情况

已按《信宜市三达混凝土有限公司突发环境事件应急预案》、《三达混凝土有限公司搅拌站建设项目环境影响报告表》及其批复的要求落实。

- 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

# （一）污染物达标排放情况

1、有组织废气

监测结果表明，搅拌楼脉冲布袋除尘器排放口有组织排放颗粒物最大浓度为1.6mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值要求；备用发电机尾气排放口颗粒物排放浓度、林格曼黑度均未检出，二氧化硫最大浓度为381mg/m3，氮氧化物最大浓度为111mg/m3，排放浓度符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求。

2、无组织废气

监测结果表明，厂界上风向总悬浮颗粒最大浓度为0.173mg/m3，厂界下风向总悬浮颗粒物最大浓度为0.259 mg/m3，项目厂界下风向与上风向颗粒物1小时浓度值的最大差值为0.114 mg/m3，监测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放监控点浓度限值要求。

3、废水

监测结果表明，一体化污水处理设施出水口污染物pH值为7.9～8.2（无量纲）；溶解氧日均浓度为2.9～3.0mg/L；色度日均浓度为2～4倍；浊度（NTU）日均浓度为6.6～7.2 mg/L；溶解性总固体日均浓度为244～256 mg/L；氨氮日均浓度为6.55～6.8 mg/L；化学需氧量日均浓度为34～46 mg/L；五日生化需氧量日均浓度为7.4～9.6mg/L；悬浮物日均浓度为7～8mg/L；动植物油类日均浓度为0.12～0.18 mg/L；总磷日均浓度为4.11～4.47mg/L；总氮日均浓度为17.0～17.6 mg/L；阴离子表面活性剂、总氯、大肠埃希氏菌均未检出（低于检出限），监测结果均符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的绿化标准限值要求。

4、噪声

监测结果表明，项目厂界噪声昼间为55～62dB(A)，夜间为45～47dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。附近敏感点声环境监测结果昼间为45～57dB(A)，夜间为41～46dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。

5、固废

本项目固体废物管理已遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》的相关规定。一般固废的暂存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》《GB18597-2023》要求。

# （二）污染物排放总量

根据项目环评及批复的要求，项目不设置废气及废水污染物总量控制指标。

# （三）存在的主要问题

无。

- 其他需要说明的事项

无。

- 验收结论

三达混凝土有限公司搅拌站建设项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

- 后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

信宜市三达混凝土有限公司（章）

2025年6月6日

三达混凝土有限公司搅拌站建设项目竣工环境保护验收签名表

年   月   日