茂名天源石化有限公司尾气氢提纯技改项目竣工环境保护验收意见

2024年6月15日，我公司根据《茂名天源石化有限公司尾气氢提纯技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、项目环境影响报告表和审批意见等要求，组织召开茂名天源石化有限公司尾气氢提纯技改项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有茂名天源石化有限公司（建设单位）、广东众惠环境检测有限公司（验收监测单位）、湛江市深蓝环保工程有限公司（环评编制单位）等单位的代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了项目配套的废气、噪声、固废等环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  污染影响类》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、项目环境影响报告表和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

- 工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名天源石化有限公司尾气氢提纯技改项目位于茂名市茂南区新坡镇环市北路59-8号（茂南石化工业园内），本项目位于茂名天源石化有限公司丙烯单元内。项目占地面积250m2。

本项目生产规模为7000Nm3/h燃料气提纯氢气，氢气产生量为2280.7Nm3/h，主要建设内容为新增一套规模7000Nm3/h 含氢尾气提纯回收氢气装置（包括原料气压缩、氢提纯工序、尾气压缩），将丙烯单元的含氢尾气经氢提纯工艺回收燃料气的氢气组分，产品氢气直接送氢气管网，杂质作为燃料并入原有的瓦斯系统燃烧。

本项目于2022年10月开工建设，2023年9月建成，2023年12月投入调试，现对项目进行竣工环保验收。

（二）建设过程及环保审批情况

我公司于2022年3月委托湛江市深蓝环保工程有限公司编制了《茂名天源石化有限公司尾气氢提纯技改项目环境影响报告表》，并于2022年10月20日获得《茂名市生态环境局关于茂名天源石化有限公司尾气氢提纯技改项目环境影响报告表的批复》（茂环（茂南）审〔2022〕23号），同年开工建设本项目。项目于2023年9月建成，2023年12月投入调试，项目从立项至调试过程中，无环境投诉及违法处罚记录等。

2024年1月，我公司委托广东众惠检测技术有限公司开展验收监测工作，并根据监测结果由我公司编制本验收监测报告。

（三）投资情况

项目总投资约3203.32万元，其中环保投资为50万元人民币，占总投资的1.56%。

（四）验收范围

本次验收范围为项目的废气、噪声、固废等环境治理设施。

- 项目变更有关情况

项目建设性质、规模、地址等与项目环境影响报告表及其批复一致，无变动情况。

- 废气、噪声、固废环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废气产排情况及治理措施

排放情况：本项目产生的大气污染主要是生产过程中压缩机、阀门等动静密封点发生泄漏的挥发性有机物。

废气治理：项目废气以无组织面源形式排向大气环境。项目通过定期开展LDAR工作减轻无组织废气对大气环境的影响。

（二）废水产排情况及治理措施

本项目员工人数无变化；生产过程无生产废水产生。因此本项目运营期不新增废水。

（三）噪声环境影响及治理措施

排放情况：项目的噪声主要来源于压缩机、冷却器、过滤器等设备。

噪声治理：①企业在选购设备时购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备；②对噪声污染大的设备，如空气压缩机等配置了减振装置；③对产生的机械撞击性噪声采用性能好的隔声门窗将噪声封隔起来，以减少噪声的传播，设置隔声控制室，将操作人员与噪声源分离开等；④对防振垫、隔声、吸声、消声器等降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的及时更换，防止机械噪声的升高；⑤加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态。

（四）固体废物环境影响及防范措施落实情况

排放情况：本项目运营期期间产生的固体废物主要是废吸附剂（废分子筛）、废分离膜、废油液、废润滑油以及废含油抹布、手套。

固废治理：废油液回流到现有厂区轻油放空罐中，再由轻油放空罐抽回原料油罐，利用现有项目装置回炼生产；废吸附剂（废分子筛）、废分离膜更换时直接由生产厂商回收，不在厂区暂存；废润滑油和废含油抹布、手套经收集后依托现有危废暂存间贮存，定期委托有资质单位回收处置；危险废物暂存间地面防渗，定期安排专人对仓库进行检查，确保包装桶等包装良好。

（五）环境风险防范措施落实情况

已按项目的环境影响报告表及其批复要求落实。

- 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

（一）废气污染物达标排放情况

监测结果表明：项目厂界非甲烷总烃最大监测值为3.23mg/m3，能符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表 7 企业边界大气污染物浓度限值要求（即非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m³）。

项目厂区内非甲烷总烃的1h平均浓度值检出结果最大值为3.63mg/m3，任意一次浓度值检出结果最大值为3.77mg/m3，符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（二）噪声污染物达标排放情况

监测结果表明：项目各厂界噪声监测值昼间56~60dB(A)，夜间46~53dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

（三）固体废物环境影响情况

本项目验收期间固体废物处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》。危险废物处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。

（四）污染物排放总量

根据《茂名天源石化有限公司尾气氢提纯技改项目环境影响报告表》，本项目新增的VOCs实行厂内总量替代，不需申请总量控制指标。

本项目废气主要为无组织排放的非甲烷总烃，不进行大气污染物排放总量核算。

- 存在的主要问题

无。

- 其他需要说明的事项

无。

- 验收结论

茂名天源石化有限公司尾气氢提纯技改项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

- 后续要求

（一）严格执行监测计划，加强风险管控，防止污染事件的发生；

（二）加强废气、噪声治理设施的管理和监测，保证废气、噪声达标排放；

（三）接受环境保护主管部门的监督管理。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

茂名天源石化有限公司（章）

2024年6月15日