茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目

竣工环境保护验收意见

2024年8月27日，我单位根据《茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、项目环境影响报告书和审批意见等要求，组织召开茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有茂名天禧生物科技有限公司（建设单位）单位、广东乾达检测技术有限公司（监测单位）的代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了项目配套的废气、废水、噪声、固废、风险等环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  污染影响类》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、项目环境影响报告书和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目（以下简称“本项目”）由茂名天禧生物科技有限公司投资建设，位于茂名市高新区北片区银峰路63号（茂名高新技术企业开发区），中心坐标：110度57分42.537 秒，21度35分13.970秒，项目地理位置图见附件 2。项目租用广东信翼科技有限公司的厂区进行生产，本项目建设内容包括一条烟草提取物生产线，占地面积1380m2，建筑面积2760m2，项目总投资3000万元人民币，其中环保投资约100万元人民币，占总投资的3.33%。

现全厂共有员工84人，均不在厂内食宿。项目生产规模为15000吨/年烟草提取物。

（二）建设过程及环保审批情况

我单位委托广东环科技术咨询有限公司于2023年4月完成编制并送审，2023年5月18日取得《茂名市生态环境局关于茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目环境影响报告表的批复》（茂环（高新区）审〔2023〕29号），如附件3所示。本项目于2023年5月开工建设，2023年7月竣工，建设工期为2个月，2023年11月完成调试（进入试生产阶段），目前厂内设备装置运行稳定，已具备验收条件，

我单位委托广东乾达检测技术有限公司开展验收监测，并根据监测结果编制验收监测报告。

（三）投资情况

本项目总投资3000万元人民币，其中环保投资约100万元人民币，占总投资的3.33%

（四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、固废、风险等环境保护设施。

项目变更有关情况

1、由于本项目与《茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目》共用一个DA001排放口（工艺废气），该排放口实际建设风量为800m³/h，根据其环评及批复要求，DA001排放口执行标准与本项目验收执行标准有所不同，故本项目验收该排放口非甲烷总烃增加执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准，不属于重大变动。

2、本项目DA001排放口废气处理工艺由环评中的“两级冷凝+催化燃烧”变更为“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”，处理工艺优化，不属于重大变动。

3、环评中本项目生活污水与生产废水经厂内废水处理设施预处理后通过管网排入高新技术产业开发区水质净化厂或中石化茂名分公司化工分部污水处理场深度处理，根据项目及周边管网实际建设情况，本项目周边管网还未接通，故本项目生活污水与生产废水经厂内废水处理设施预处理达标后现阶段暂时通过槽车外运至高新技术产业开发区水质净化厂深度处理，不属于重大变动。

本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺与环评基本一致，无重大变动。

环境保护设施建设情况

（一）废气产排情况及治理措施

1、本项目产生的废气主要为破碎粉尘、生产工艺废气、装置及管线动静密封点泄漏无组织废气和循环冷却系统释放VOCs。

采取的防治措施为：破碎粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后经厂内15米高排气筒DA005排放；生产工艺废气经“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”处理后经厂内15米高DA001排气筒排放。装置区、储罐区、循环冷却系统无组织废气控制措施主要为加强装置及管线保养和日常检查等。

（二）废水产排情况及治理措施

本项目运营期排放废水主要有员工生活污水、地面清洗废水和循环水定期排水。

项目生活污水经三级化粪池处理、生产废水（地面清洗废水和循环水定期排水）经隔油沉淀预处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准和茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进场水质标准（生活污水合并一般工业废水）较严值后进入茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进一步处理；茂名市高新技术产业开发区水质净化厂出水达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1直接排放标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准较严值后排入澳内海工业排污区。

（三）噪声环境影响及治理措施

本项目噪声主要来源于生产装置区、循环冷却塔、泵区、装卸区等的噪声，治理措施如下：

1）合理布局，将高噪声设备布置在远离居民点一侧；

2）从噪声源入手，选取低噪声的设备；

3）设备设置减震的基础，并在设备运行过程中采取减震、隔声等措施；

4）利用厂房隔声，加强厂区绿化，衰减噪声。

（四）固体废物环境影响及防范措施落实情况

本项目固体废物主要为烟草提取后的废包装袋、残渣渣料、废润滑油、收集粉尘、废布袋、污水处理污泥及浮油油渣、生活垃圾。

进入厂区的烟草原料采用袋装，在拆包过程中会产生废包装袋，废包装袋收集后交由烟草原料提供企业重复使用；烟草残渣渣料收集后满足《有机肥料》（NY/T 525-2021）中有机肥料原料安全性评价要求后，交由有机肥制造企业生产有机肥料；布袋除尘器收集粉尘作为原料投入生产工序；布袋除尘器更换后的废布袋委托专业固废回收单位处置；设备检维修过程中产生的废润滑油暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理；污水处理污泥及浮油油渣现场清理现场拉走，不在厂内暂存，委托有危险废物处置资质的单位处理处置；员工生活垃圾，妥善收集到垃圾房分类暂存，交环卫部门清理外运处理。

（五）环境风险防范措施落实情况

已按项目环境影响报告书及其批复要求落实。

环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

（一）废气污染物达标排放情况

监测结果表明：DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）“表1挥发性有机物排放限值、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准三者的较严值。

DA003排气筒氨、硫化氢、臭气浓度排放情况符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值，非甲烷总烃排放情况《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值。

DA005排气筒颗粒物排放情况符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准。

厂区内非甲烷总烃无组织排放情况符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）厂区内VOCs无组织排放限值。

厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放情况符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）无组织排放监控浓度限值和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值两者较严值，厂界氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放情况《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建限值。

（二）废水污染物达标排放情况

监测结果表面：本项目生产废水与生活污水排放情况符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准和茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进场水质标准（生活污水合并一般工业废水）较严值。

（三）噪声污染物达标排放情况

监测结果表明，通过采用低噪声源设备、合理布局于设备间内、隔声、距离衰减等措施，项目各侧厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

（四）固体废物环境影响情况

本项目固体废物管理符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的标准，一般工业固体废物在厂区内的临时贮存和管理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定，危险废物在厂内的临时贮存和管理符合《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（六）污染物排放总量

本项目废气污染物非甲烷总烃排放量为0.256t/a，排放总量符合环评及排污许可证中大气排放总量许可中非甲烷总烃9.336t/a；本项目废水经厂内设施预处理后均排入茂名高新技术产业开发区水质净化厂处理，为间接排放，故不核算实际排放总量。

（七）环境风险防范措施落实情况

已按《茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目环境影响报告表》及其批复要求落实。

存在的主要问题

无。

其他需要说明的事项

无。

验收结论

茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目在施工及调试运营期内基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；

（二）按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

附件

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

茂名天禧生物科技有限公司（章）

2024年8月27日