茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁

项目竣工环境保护验收意见

2024年8月27日，我单位根据《茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、项目环境影响报告书和审批意见等要求，组织召开茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有茂名天禧生物科技有限公司（建设单位）单位、广东乾达检测技术有限公司（监测单位）的代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了项目配套的废气、废水、噪声、固废、风险、地下水、土壤等环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  污染影响类》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、项目环境影响报告书和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目（以下简称“本项目”）由茂名天禧生物科技有限公司投资建设，位于茂名市高新区昌达大道（茂名高新技术企业开发区），中心坐标：E110.962432°，N21.58692°，项目地理位置图见附件 2。项目租用广东信翼科技有限公司现有的整个厂区进行生产，厂区总占地面积23479m2。总投资5000万元人民币，其中土建投资800万元，设备及技术投资2500万元，环保投资约500万元人民币，环保投资占总投资的10.0%。

现全厂共有员工84人，均不在厂内食宿。本项目生产内容为合成高纯度的尼古丁，生产按产品市场需求实行批次生产制，每批次生产858kg，全年生产240批次。装置设计规模为200t/a；每月20批次，每年240批次，每批次人工合成尼古丁858kg。操作弹性：60～110%。根据《国民经济行业分类》（2019年修订版），本项目属于“C2669其他专用化学产品制造”。

（二）建设过程及环保审批情况

我单位委托深圳市博誉环保科技有限公司于2022年5月完成编制并送审，2022年6月1日取得《关于茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目的批复》（茂环审〔2022〕29号），如附件 3所示。本项目于2022年6月开工建设，2023年2月竣工，建设工期为9个月，2023年9月完成调试（进入试生产阶段），目前厂内设备装置运行稳定，已具备验收条件。

我单位委托广东乾达检测技术有限公司开展验收监测，并根据监测结果编制验收监测报告。

（三）投资情况

本项目总投资5000万元，其中环保投资500万元，占总投资的10.0%。

（四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、固废、风险、地下水、土壤等环境保护设施。

项目变更有关情况

1、本项目取消过滤阶段硫酸钠和氯化钠混合盐的使用，使废液中盐分不析出，直接作为生产废液，做危废处理，故无废混合盐产生，原辅料中的叔丁醇与乙醇的混合醇中的叔丁醇替换为乙醇，回收的乙醇用于《茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目》，故项目不涉及混合醇的使用，无废混合醇产生，不属于重大变动。

2、由于本项目与《茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目》共用一个DA001排放口（工艺废气），该排放口实际建设风量为800m³/h，根据其环评及批复要求，DA001排放口执行标准与本项目验收执行标准有所不同，故本项目验收该排放口非甲烷总烃增加执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）“表1挥发性有机物排放限值”，不属于重大变动。

3、本项目DA001排放口废气处理工艺由环评中的“两级冷凝+催化燃烧”变更为“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”，处理工艺优化，不属于重大变动。

4、环评中本项目生活污水与生产废水经厂内废水处理设施预处理后通过管网排入高新技术产业开发区水质净化厂或中石化茂名分公司化工分部污水处理场深度处理，根据项目及周边管网实际建设情况，本项目周边管网还未接通，故本项目生活污水与生产废水经厂内废水处理设施预处理达标后现阶段暂时通过槽车外运至高新技术产业开发区水质净化厂深度处理，不属于重大变动。

5、本项目污水处理站工艺为隔油沉淀，与环评一致，不涉及MBR膜的使用，故污水处理过程中无废MBR膜产生，该部分与环评一致，但与环评批复稍有变化，不属于重大变动。

本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺与环评基本一致，无重大变动。

环境保护设施建设情况

（一）废气产排情况及治理措施

1、本项目产生的有组织废气主要是甲苯蒸馏回收废气、水解反应釜排气、乙酸乙酯蒸馏回收废气、过滤洗涤干燥废气、正丁醇蒸馏回收废气、正己烷蒸馏回收废气、储罐大小呼吸废气、污水处理站逸散废气有组织排放部分、投料粉尘废气、开停工检修等非正常工况废气。

本项目无组织废气主要为装置及管线动静密封点泄漏无组织废气、污水处理站逸散废气无组织排放部分、循环冷却系统释放VOCs、未收集的投料粉尘。

采取的废气防治措施包括：甲苯蒸馏回收废气、乙酸乙酯蒸馏回收废气、正丁醇蒸馏回收废气、正己烷蒸馏回收废气、储罐大小呼吸废气经“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”处理后由15米高排气筒DA001排放；过滤洗涤干燥废气经“活性炭吸附+催化燃烧”处理后由15米高排气筒DA001排放；水解反应废气经“碱液喷淋+活性炭吸附”处理后由15米高排气筒DA002排放；污水处理站加盖密闭、其废气经“生物滤塔+活性炭吸附”处理后由15米高排气筒DA003排放；项目投料粉尘经袋式除尘器处理后由15m排气筒DA004高空排放。装置区、储罐区、循环冷却系统无组织废气控制措施主要为加强装置及管线保养和日常检查等；开停工检修等非正常工况产生的废气经催化燃烧系统处理后由15米高排气筒DA001排放。

（二）废水产排情况及治理措施

本项目运营期排放废水主要有碱液喷淋废水、地面清洗废水、循环水定期排水、厂区初期雨水、员工生活污水。

项目生活污水经三级化粪池处理、生产废水经隔油沉淀预处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准和茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进场水质标准（生活污水合并一般工业废水）较严值后进入茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进一步处理；茂名市高新技术产业开发区水质净化厂出水达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1直接排放标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准较严值后排入澳内海工业排污区。

（三）噪声环境影响及治理措施

本项目噪声主要来源于生产装置区、循环冷却塔、泵区、装卸区等的噪声，治理措施如下：

（1）优化工艺流程，减少噪声污染源，如选用低噪声设备；风机等设备购置时尽可能选用性能良好、声级低的设备；

（2）输送泵合理布局，基座减震，并尽量远离厂界；

（3）保证设备处于良好的运装状态，并对主要噪声设备进一步采取隔音、降噪措施，确保噪声达标排放。

（4）切实做好绿化，在厂界周围种植高大果木，减轻噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物环境影响及防范措施落实情况

本项目产生的生活垃圾指定地点进行集中堆放，统一收集交由环卫部门定时清运。一般固体废物收集至固废暂存间后，委托废旧资源回收单位回收处置；危险废物收集后分类分区贮存于危废暂存间（其中生产废液在废液收集罐暂存；污水处理污泥及浮油油渣现场清理现场拉走，不暂存；包装桶（连二亚硫酸钠）根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）不作为固体废物管理，但在厂区内暂存），定期交由厂家回收利用处置。危险废物贮存期不超过1年，同时为确保项目产生的危废能够安全无害化处置，加强对危险废物的日常管理，重点做好危废的申报登记和记录台账制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；定期对贮存的危废包装容器及贮存场地检查，发现破损，及时采取措施清理更换；对危废的运输、转移执行转移联单制度；项目危废收集暂存后，委托有资质的单位安全处置。

（五）环境风险防范措施落实情况

已按项目环境影响报告书及其批复要求落实。

（六）地下水环境影响及防护措施

地下水保护与污染防控按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制

①对生产区、配套工程区采取相应的措施，防治和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

②废水采用专管收集、输移，以便检查、维护，废水输送泵建议采用耐腐蚀泵，以防泄漏；车间地面集、汇水采用明沟（主要收集地面冲洗水及可能存在的少量跑冒废水）；不同废水的收集管采用不同颜色标出，便于对废水管道有无破损等进行检查。

③为了防止突发事故，污染物外泄，造成对环境的污染，本项目设置专门的事故水池及事故报警系统，一旦有事故发生，被污染的消防水、冲洗水等泵入事故水池，等待处理。

（2）分区防渗措施

本项目将厂区防渗区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后难以及时发现和处理的区域或部位。本项目将A1生产车间、B3仓库、储罐区、泵区、汽车装卸区、污水池、事故应急池、初期雨水池、危废暂存间列为重点防渗区。

一般防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物（一般污染物）泄漏后不能及时发现和处理的区域。本项目将B1、B2仓库、循环冷却塔区域列为一般防渗区。简单防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物（一般污染物）泄漏后能及时发现和处理的区域。本项目将门卫室、配电室、控制室列为简单防渗区。

（3）污染监控

本项目所在厂区拟设地下水污染监控井，每年开展地下水水质监测，建立水质监测数据台账，监控防渗层防渗效果，及时防控渗漏污染。

（4）应急响应

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（七）土壤环境影响及防护措施

本项目对土壤环境影响途径为污水收集池发生渗漏垂直入渗的影响，因此项目源头控制措施主要针对垂直入渗展开。

（1）源头防控措施

垂直入渗预防措施主要为分区防渗，根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

①A1生产车间、储罐区、泵区、汽车装卸区、事故应急池、污水池、初期雨水池、危废暂存间、B3仓库划为重点污染防治区，建设防渗能力符合《石油化工工程防渗技术规范》（GB50934-2013）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单重点防渗区的要求。

②B1、B2仓库、循环冷却塔区域的划为一般污染防治区，建设防渗能力符合《《石油化工工程防渗技术规范》（GB50934-2013）第5.1.1条及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）一般防渗区的要求。

③门卫室、配电室、控制室、等区域划为简单防渗区，采用水泥混凝土铺设地面。

（2）过程防控措施

本项目为土壤污染型项目，项目采取如下过程控制措施：

①占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，根据本项目所处区域自然地理特征，该地区可种植各种乔木、灌木和花卉等易于在该地区生长且富集能力较强、生物量较大的植物种植。

②涉及入渗途径影响的，根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。

③加强环保管理，避免污染物渗漏随地表径流下渗污染土壤环境。

环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

（一）废气污染物达标排放情况

监测结果表明：DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）“表1挥发性有机物排放限值、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准三者的较严值。甲苯、正己烷排放浓度符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值。

DA002排气筒氯化氢排放浓度符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放标准限值，甲苯排放浓度符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值。

DA003排气筒氨、硫化氢、臭气浓度排放情况符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值，非甲烷总烃排放情况《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值。

DA004排气筒颗粒物排放情况符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准的较严值。

厂区内非甲烷总烃无组织排放情况符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）厂区内VOCs无组织排放限值。

厂界非甲烷总烃、氯化氢、甲苯、颗粒物无组织排放情况符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）无组织排放监控浓度限值和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值两者较严值，厂界氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放情况《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建限值。

（二）废水污染物达标排放情况

监测结果表面：本项目生产废水与生活污水排放情况符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准和茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进场水质标准（生活污水合并一般工业废水）较严值。废水中甲苯排放情况符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）废水有机特征污染物（表3所列）。

（三）噪声污染物达标排放情况

监测结果表明，通过采用低噪声源设备、合理布局于设备间内、隔声、距离衰减等措施，项目各侧厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

（四）固体废物环境影响情况

本项目固体废物管理符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的标准，一般工业固体废物在厂区内的临时贮存和管理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定，危险废物在厂内的临时贮存和管理符合《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（五）地下水环境影响情况

监测结果表面，本项目地下水环境符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。地下水中石油类的含量符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。

（六）污染物排放总量

本项目废气污染物非甲烷总烃排放量为1.06t/a，排放总量符合环评及排污许可证中大气排放总量许可中非甲烷总烃9.336t/a；本项目废水经厂内设施预处理后均排入茂名高新技术产业开发区水质净化厂处理，为间接排放，故不核算实际排放总量。

（七）环境风险防范措施落实情况

已按《茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目环境影响报告书》及其批复要求落实。

存在的主要问题

无。

其他需要说明的事项

无。

验收结论

茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目在施工及调试运营期内基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；

（二）按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

附件

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

茂名天禧生物科技有限公司（章）

2024年8月27日