目录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 项目建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.1.1 地理位置	3

3.1.2 平面布置	3

3.1.3 敏感目标	3

3.2 建设内容	8

3.2.1 主要建设内容及规模	8

3.2.2 项目组成	8

3.2.3 项目产品情况	9

3.2.4 项目原辅材料情况	9

3.2.5 项目主要设备	10

3.3 水源及水平衡	10

3.4 项目生产工艺及产排污环节	11

3.4.1工艺流程	11

3.4.2工艺流程简述	12

3.4.1 产污环节汇总	13

3.5 项目变动情况	14

4 环境保护措施	16

4.1 污染物治理/处理措施	16

4.1.1 废水	16

4.1.2 废气	16

4.1.3 噪声	17

4.1.4 固体废物	17

4.1.5 地下水和土壤	18

4.2 其他环境保护措施环保设施	19

4.2.1 风险防范措施	19

4.2.2规范化排污口及监测计划	20

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	20

5 环境影响评价报告表主要结论及其审批部门审批决定	22

5.1 环境影响评价结论	22

5.1.1 环境质量现状评价结论	22

5.1.2 环境影响评价结论	23

5.2 审批部门审批决定	24

6 验收执行标准	26

6.1 废水	26

6.2 废气	27

6.3 噪声	27

6.4固体废物	28

7 验收监测内容	29

7.1 废水验收监测内容	29

7.2 废气验收监测内容	29

7.2.1 有组织废气排放监测	29

7.2.2 无组织废气	29

7.3噪声验收监测内容	30

7.4验收监测点位图	32

8 质量控制与质量保证	34

8.1 监测分析方法	34

8.1.1 废水监测分析方法	34

8.1.2 废气监测分析方法	34

8.1.3 噪声监测分析方法	34

8.2 监测分析仪器	35

8.3 分析过程中的质量保证和质量控制	35

9 验收监测结果	39

9.1 环保设施调试运行结果	39

9.1.1 废水污染物监测结果及评价	39

9.1.2 废气污染物检测结果及评价	41

9.1.3 有组织监测结果及评价	42

9.1.4 厂界噪声监测结果及评价	44

9.1.5 固体废物	44

9.1.6 污染物排放总量核算	45

9.2 工程建设对环境的影响	45

10 验收监测结论	46

10.1 环保设施调试运行效果	46

10.1.1 污染物排放监测结果	46

10.1.2 工程建设对环境的影响	47

10.2 项目落实环境保护主管部门对环评批复要求的情况	47

10.3 建议	50

11 附件	51

附件1  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	52

附件2  茂名市生态环境局关于茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目环境影响报告表的批复	54

附件3  排污许可证	59

附件4危废处理协议	60

附件5 废水过滤废渣处理协议	67

附件6 依托园区废气、废水治理设施照片	69

附件7 废气设施管理协议	72

附件8 验收监测报告	74

验收项目概况

茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目位于广东省茂名市电白区电海街道迎宾大道288号二栋11-12楼，项目占地面积1438.47m2，建筑面积2876.94m2，项目主要从事珠宝首饰及有关物品制造，年产9K首饰0.0568t、14K首饰0.0548t、18K首饰0.0284t、S925银首饰0.04t。项目劳动定员为80人，均不在厂内食宿，全年工作时间为330天，每天工作8小时。

2024年12月，茂名艺宝珠宝制造有限公司委托广东环科技术咨询有限公司编制了《茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目环境影响报告表》，2025年1月21日取得《关于茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（电白）审〔2025〕1号）；本项目于2025年04月14日变更排污许可证（排污证编号：91440900MA4UR50458001Z），有效期为2024年04月14日至2030年04月13日。

目前，本项目生产设施、配套设施及环保治理措施处于正常使用状态，基本具备了验收条件，详见《建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表》（附件1）。建设单位（茂名艺宝珠宝制造有限公司）委托我司（广东环科技术咨询有限公司）承担本项目竣工环境保护验收监测工作。我司接受委托后，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，环境保护部2017年11月20日）及生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的有关规定，于2025年2月10日组织有关人员到本项目现场进行了资料核查和现场勘察，查阅了有关环保文件和技术资料，查看了污染物治理及排放设施的落实情况，编写了验收监测方案。根据验收监测方案，委托检测单位（广东众惠环境检测有限公司）于2025年03月15日~17日、2025年05月19日~21日对项目排放的废水、废气、噪声进行现场采样监测以及对固体废物管理和贮存情况以及有关环境管理情况进行了检查，广东环科技术咨询有限公司在此基础上编写本报告。

验收监测依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第二次修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月）；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，环境保护部2017年11月20日）；

（8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年5月16日）；

（9）茂名市环境保护局《关于印发建设单位自主开展竣工环境保护验收工作指引（试行）的通知》（茂环〔2018〕9号）；

（10）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部，2019年修订）；

（11）《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）；

（12）《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）；

（13）广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

（14）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（15）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）；

（16）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；

（17）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

（18）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（19）《茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目环境影响报告表》（2023年7月）；

（20）《茂名市生态环境局关于茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（电白）审〔2025〕1号）；

（21）企业提供的其他资料。

项目建设情况

地理位置及平面布置

地理位置

茂名艺宝珠宝制造有限公司位于广东省茂名市电白区电海街道迎宾大道288号二栋11-12楼，地理位置坐标为：111°1′23.232″E，21°33′54.293″N，本项目位于六韬珠宝产业园2栋11层～12层，项目南面为园区道路，西面为空地，北面为其他建筑楼，东面为顺通驾校；园区南门为迎宾大道，东面为顺通驾校，西面为沿街商铺，北面为空地，项目地理位置图3.1-1、四至图见3.1-2。

平面布置

本项目设有1个生产车间及办公场所，项目生产车间位于产业区B1产业楼11F，建筑面积为1438.47m2，生产区东面为电绘、设计部和倒模室，南面为吱蜡区、镶石车间及执模车间，西侧为安全通道、仓库及卫生间，北侧为清洗车间、么打部和品检部。平面布置详见图3.1-3。

敏感目标

本项目建设地址、生产规模、辅助工程、公用工程、生产工艺、环保投资与批复基本一致；项目500m范围内敏感目标见表3.1-1，环境敏感点分布图详见图3.1-4。

表3.1-1项目环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 东寮山 | 285 | 315 | 村民 | 145人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年）中的二级标准 | 北 | 428 |
| 2 | 电白区中医院 | 370 | 55 | 医院 | 1200人 |  | 东 | 337 |
| 3 | 电白职业技术学校新校区 | 377 | -84 | 学校 | 2500人 |  | 东南 | 353 |
| 4 | 公塘 | 78 | -112 | 村民 | 362人 |  | 南 | 142 |
| 5 | 郁仔岭 | -176 | -457 | 村民 | 103人 |  | 西南 | 492 |
| 6 | 茂名保利奥体 | -78 | 375 | 居民 | 1080人 |  | 西北 | 393 |

图 3.1-1企业地理位置图

图 3.1-2企业四至图

图3.1-3项目总平面布置图

图3.1-4 项目环境敏感点分布图

建设内容

主要建设内容及规模

茂名艺宝珠宝制造有限公司位于广东省茂名市电白区电海街道迎宾大道288号二栋11-12楼，地理位置坐标为：111°1′23.232″E，21°33′54.293″N。

1、建设单位：茂名艺宝珠宝制造有限公司

2、建设性质：新建

3、项目投资：项目实际总投资80万元，实际环保投资10万元，约占总投资的12.5%。

4、工作时间及劳动定员：项目劳动定员为80人，均不在厂内食宿，全年工作时间为330天，每天工作8小时。

5、主要建、构筑物及其占地：项目占地1438.47m2，总建筑面积约2876.94m2。

6、建设内容及规模：

本项目主要从事珠宝首饰及有关物品制造，年产9K首饰0.0568t、14K首饰0.0548t、18K首饰0.0284t、S925银首饰0.04t。

项目组成

表 3.2-1项目实际建设内容一览表

| 工程名称 | 单项工程名称 | 环评工程内容及规模 |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间（产业园B1产业楼11层） | 制版车间 |  | 占地面积28m2，用于制板工序 | 与环评一致 |
|  |  | 压胶模车间 |  | 占地面积5m2，用于压胶模工序 | 与环评一致 |
|  |  | 吱腊车间 |  | 占地面积65m2，用于吱腊工序 | 与环评一致 |
|  |  | 倒模车间 |  | 占地面积50m2，用于倒模工序 | 与环评一致 |
|  |  | 执模车间 |  | 占地面积62m2，用于执模工序 | 与环评一致 |
|  |  | 镶石车间 |  | 占地面积70m2，用于镶石工序 | 与环评一致 |
|  |  | 么打车间 |  | 占地面积52m2，用于么打工序 | 与环评一致 |
|  |  | 清洗车间 |  | 占地面积24m2，用于超声波清洗工序 | 与环评一致 |
|  |  | 品检车间 |  | 占地面积41m2，用于品检工序 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 办公室 | 位于产业园B1产业楼12层，建筑面积1438.47m2，高3m |  |  | 与环评一致 |
| 贮运工程 | 原辅料仓 | 储存原辅物料及产品，每层设有1个原辅料仓，均位于西侧楼梯旁，建筑面积为200m2 |  |  | 与环评一致 |
| 公用工程 | 给水 | 由市政自来水管网供给，主要为生活用水和生产用水 |  |  | 与环评一致 |
|  | 供电 | 由所在地供电部门提供 |  |  |  |
| 环保工程 | 污水治理工程 | 生产废水 |  | 经过滤沉淀后排入园区1座生产废水处理站处理，处理工艺为A/O+MBR膜处理，处理能力为20m3/d | 与环评一致 |
|  |  | 生活污水 |  | 经三级化粪池处理后排入市政污水管网，依托安乐水质净化厂处理 |  |
|  | 废气治理工程 | 倒模工序产生的有机废气经集气罩收集后依托产业园区1#“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”装置处理，风量25000m3/h，引至60m高的G1排气筒排放。 |  |  | 高度由40m变为60m，1#废气处理设施为水喷淋+活性炭吸附+UV光解 |
|  |  | 超声波清洗工序、么打工序产生的有机废气经集气罩收集后依托产业园区2#“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”装置处理，风量25000m3/h，引至60m高的G2排气筒排放。 |  |  | 高度由40m变为60m，2#废气处理设施为水喷淋+活性炭吸附+UV光解 |
|  |  | 执模工序、么打工序粉尘经设备自带布袋集尘装置收集 |  |  | 与环评一致 |
|  | 噪声治理工程 | 建筑隔声、设备减振、消音措施、合理布局。 |  |  | 与环评一致 |
|  | 固废处理工程 | 生活垃圾 | 1座垃圾收集站 |  | 与环评一致 |
|  |  | 一般固体废物（废包装材料、过滤废渣、废石膏、废石蜡） | 一般固体废物暂存间 |  | 与环评一致 |
|  |  | 一般固体废物（废金属边角料、金属粉尘） | 收发部回收 |  | 与环评一致 |
|  |  | 危险废物（废天那水桶、废白电油桶、废乙醇瓶、废硼砂包装材料） | 一间5m2危险废物暂存间，位于西侧楼梯间 |  | 与环评一致 |

项目产品情况

本项目销售的产品对比如下表所示。

表3.2-2项目产品方案情况一览表

| 名称 | 环评数量t/a | 实际产能t/a |
| --- | --- | --- |
| 9K首饰 | 0.0568 | 0.0568 |
| 14K首饰 | 0.0548 | 0.0548 |
| 18K首饰 | 0.0284 | 0.0284 |
| S925银首饰 | 0.04 | 0.04 |

项目原辅材料情况

表3.2-3主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 年用量（t） | 形态 | 储存位置 | 储存量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄金 | 0.0654 | 固态 | 原料仓库 | 0.01 | 外购 |
| 2 | 银 | 0.04 | 固态 | 原料仓库 | 0.001 | 外购 |
| 3 | 补口 | 0.0612 | 固态 | 原料仓库 | 0.01 | 外购，成分：使用铜、钯等金属熔制的辅料合金 |
| 4 | 钻石 | 0.0012 | 固态 | 原料仓库 | 0.001 | 外购 |
| 5 | 宝石 | 0.0017 | 固态 | 原料仓库 | 0.001 | 外购 |
| 6 | 半宝石 | 0.0013 | 固态 | 原料仓库 | 0.001 | 外购 |
| 7 | 合成宝石 | 0.0092 | 固态 | 原料仓库 | 0.001 | 外购 |
| 8 | 石膏粉 | 0.0073 | 固态 | 原料仓库 | 0.001 | 外购 |
| 9 | 蜡珠 | 0.0024 | 固态 | 原料仓库 | 0.001 | 外购 |
| 10 | 压膜胶 | 0.0013 | 固态 | 原料仓库 | 0.001 | 外购，成分：其他油脂类聚合物 |
| 11 | 硼砂 | 0.02 | 粉末 | 执模区 | 0.01 | 加速金银融化 |
| 12 | 白矾 | 0.02 | 晶体 | 执模区 | 0.01 | 去除货品表面的硼砂 |
| 13 | 火漆 | 0.01 | 固体 | 镶石区 | 0.001 | 用于镶石工序 |
| 14 | 乙醇（酒精） | 0.02 | 液态 | 原料仓库 | 0.0004 | 用于超声波清洗工序 |
| 15 | 除蜡水 | 0.12 | 液态 | 清洗区 | 0.02 | 用于超声波清洗工序、么打工序 |
| 16 | 白电油 | 0.06 | 液态 | 执模区 | 0.06 | 喷枪燃料 |
| 17 | 天那水 | 0.002 | 液态 | 镶石区 | 0.0002 | 镶石工序洗货 |

项目主要设备

表3.2-4  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评建设数量 | 规格 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吱蜡机 | 5 | A-JL-0984-04 | 与环评一致 |
| 2 | 吱蜡机 | 3 | SDVWI | 与环评一致 |
| 3 | 倒模机 | 3 | CXM-C20 | 与环评一致 |
| 4 | 冲水机 | 1 | 座地式 | 与环评一致 |
| 5 | 喷沙机 | 1 | A-DM-09117 | 与环评一致 |
| 6 | 电焗炉 | 3 | KSW | 与环评一致 |
| 7 | 微镶镜 | 29 | / | 与环评一致 |
| 8 | 镭射机 | 1 | ALS 35 S | 与环评一致 |
| 9 | 镭射机 | 1 | SW-1 | 与环评一致 |
| 10 | 压片机 | 2 | / | 与环评一致 |
| 11 | 镭射机 | 1 | BLT8002 | 与环评一致 |
| 12 | 激光打标机 | 2 | SW-FLW20 | 与环评一致 |
| 13 | 超声波清洗机 | 2 | 4头清洗机 | 与环评一致 |
| 14 | 验金机 | 2 | EDS 5800T | 与环评一致 |
| 15 | 钻石分析仪 | 2 | GLIS-3000 | 与环评一致 |
| 16 | 3D快速成型打印机 | 1 | SF-95 | 与环评一致 |
| 17 | 3D打印机 | 1 | SF-95 | 与环评一致 |

水源及水平衡

项目由市政自来水管网供给，用水主要为员工日常生活用水和生产过程中的清洗用水。

- 生活污水

项目共有员工80人，均不在厂内食宿，生活用水量参考《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）表A.1，无食堂和浴室办公楼的通用值定额28m3/（人·a），则项目生活用水总量为2240t/a折污系数为0.9，则生活污水排放量预计2016t/a。

- 生产废水

生产过程中的清洗用水量为167.356t/a，污系数为0.9，则生产废水排放量预计150.62t/a。

项目水平衡图见图。

图3.3-1项目水平衡图（单位：m3/a）

项目生产工艺及产排污环节

3.4.1工艺流程

本项目营运期工艺流程及产污环节见下图。

图3.4-1 项目工艺流程及产排污环节图

3.4.2工艺流程简述

起版制模：根据客户订单进行制版，一般先由手工雕蜡版或电脑雕蜡版制作出产品的主体部分，然后由手造银版对其进行整修，并补充一些手工雕蜡版和电脑雕蜡版不能完成的工序。

压胶模：将胶片置于模具中加热加压，以得到所需的胶膜，模具一般密封性良好，在压制过程中不会有塑胶的气味产生，但在开模的时候会有少量有机废气产生。

吱蜡：通过吱蜡机把蜡熔化后用气压注入胶模中，会产生少量的有机废气。

倒模：又称浇筑工艺，用黄金溶液倒入雕刻好并脱蜡的石膏模具中，使其成为所需要的款式，倒模机中自带电加热模块，将黄金/银电加热到液态后，浇筑到脱蜡的石膏、蜡模具中，随后将金属工件从铸粉模中取出，并冲去工件上粘附的铸粉。待铸粉模冷却到适当程度，用自来水冲击其底部，铸粉余温遇到冷却水即产生爆粉现象，使铸造的工件与铸粉模脱离。用高压水枪喷射铸造的工件，使其表面的铸粉脱落干净。该过程产生冲洗废水、废石膏、废石蜡、有机废气、噪声。冲洗废水经过网兜过滤后排放，过滤工序会产生网兜过滤废渣，过滤沉淀后的废水排入园区生产废水处理站处理。

执模：执模是对倒模（铸造）的首饰坯件，采用手工艺和设备进行整合、扣合、焊接、粗糙面加工处理的过程，由此产生一定的废金属边角料、金属粉尘。此类粉尘比重大，较易沉降，且为金等贵金属，一般在各工作台均设有布袋集尘装置回收，并交回收发部，基本不外排。员工加工完毕执模后去到洗手区进行清洗，清洗过程中会产生洗手废水，员工各自收集洗手废水，定期经过滤后排放，过滤工序产生网兜过滤废渣，过滤沉淀后清洗废水排入园区生产废水处理站处理。

镶石：首饰经执模之后需要把宝石镶嵌在首饰托架上成为完整的珠宝首饰、精美华丽的艺术品、具有价值和保存价值的珍宝。所谓的镶石就是将不同色彩、形状、质地的宝玉石，通过大量运用镶、锉、錾、掐、焊等方法，组成不同的造型和款式的首饰品。本项目产品用天那水溶解清洗残余的金镶粉或蜡镶粉。该容器一般情况下是处于密封状态的，只在放进工件及取出工件时才打开，因此，因天那水挥发而产生少量有机废气和清洗废水。

么打：利用打磨机等工具对工件表面进行抛光，除去工件表面的砂孔、锉痕等，使工件粗糙的表面变得光滑亮泽，进行及时有效的修补，么打过程中使用除腊水进行擦拭。此过程会产生有机废气、粉尘和噪声，么打完毕员工需要进行洗手，该过程会产生洗手废水、网兜过滤废渣。

超声波清洗：工件经过打磨后，表面和空隙会附上打磨蜡和各种混合物。清洗工序就是将工件上的混合物除去，起到清洁工件的作用。本工序是采用除蜡水进行除蜡，在60℃~70℃的温度下，工件在超声波发生器的作用下，将金属表面的蜡和污垢全部溶解，达到清洁表面的作用。清洗废水中主要污染物为少量碱性洗涤剂和有机物。此外超声波清洗机采用多环高分子聚合溶剂（俗称除蜡水），在超声波发生器的作用下，将金属表面的蜡和污垢全部溶脱，达到清洗表面的作用，因此超声波清洗工序的会产生少量的有机废气、清洗废水、网兜过滤废渣。过滤沉淀后清洗废水经网兜过滤沉淀处理后排入园区生产废水处理站处理。

品检：成品检查，不合格产品返回检修。

产污环节汇总

本项目生产过程以及其他辅助设施运行过程产生的废气、废水、固体废物、噪声情况汇总见下表。

表3.4-1本项目产污环节汇总表

| 类别 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 倒模、执模、么打、超声波清洗工序 | CODCr、氨氮、总氮、石油类、SS、阴离子表面活性剂、总磷 | 倒模清洗废水、执模洗手废水、么打洗手废水、超声波清洗工序废水经厂区过滤沉淀后依托园区生产废水处理站处理（处理能力为20t/d） | 经市政污水管网送安乐水质净化厂处理 |
|  | 职工日常生活 | CODCr、NH3-N、BOD、总磷、总氮 | 经三级化粪池处理 | 经市政污水管网送安乐水质净化厂处理 |
| 废气 | 压胶模、吱蜡、镶石工序 | 有机废气（非甲烷总烃） | 有机废气产生量较少，无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 倒模 | 有机废气（非甲烷总烃） | 依托园区1#“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”处理设施处理，处理风量为25000m3/h | 1根距离地面60m高的排气筒（G1）高空排放 |
|  | 么打除腊水擦拭工序、超声波清洗工序 | 有机废气（非甲烷总烃） | 依托园区2#“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”处理设施处理，处理风量为25000m3/h | 1根距离地面60m高的排气筒（G2）高空排放 |
|  | 执模、么打工序 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 无组织排放 |
| 噪声 | 运营过程 | 设备噪声 | 减震降噪 | 自然环境 |
| 固废 | 危险废物 | 废天那水桶 | 分类收集，暂存于危废暂存间 | 定期交由有资质单位收集处理 |
|  |  | 废白电油桶 |  |  |
|  |  | 废乙醇瓶 |  |  |
|  |  | 废硼砂包装材料 |  |  |
|  |  | 废UV灯管 | 园区收集，暂存于园区危废暂存间 | 定期交由有资质单位收集处理 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 废包装材料 | 废包装材料 | 统一收集 | 交由回收公司回收处理 |
|  |  | 过滤废渣 | 统一收集 | 交由回收公司回收处理 |
|  |  | 废石膏 | 统一收集 | 交由专业公司回收处理 |
|  |  | 废石蜡 | 统一收集 | 交由专业公司回收处理 |
|  |  | 废金属边角料、金属粉尘 | 统一收集 | 收集后交回收发部回收不对外排放 |
|  | 员工生活垃圾 | 纸巾、办公废纸 | 分类收集，暂存于垃圾房，日产日清 | 由环卫部门清理运走 |

项目变动情况

企业的性质、规模、地点、采用的生产工艺与环评一致，但在实际的建设过程中存在部分情况发生了变化，本项目实际建设变动情况如下：

1、1#、2#“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”装置变更为“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”装置，仅安装顺序发生变化，其他参数无变动。

2、烟囱排放高度由40m变更为60m，其他参数无变动。

表3.5-1 本项目变动内容一览表

| 序号 | 单元 | 项目 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保工程 | 园区1#、2#废气处理措施 | 水喷淋+UV光解+活性炭吸附 | 水喷淋+活性炭吸附+UV光解 | 项目1#、2#废气处理措施安装顺序发生变化，其余参数无变化，核对《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目不属于重大变动。 |

项目建设性质、规模、地址等与项目环境影响报告表及其批复基本一致，无重大变动情况。

环境保护措施

污染物治理/处理措施

废水

1、废水来源

本项目运营期间用水主要为生产清洗用水和员工生活用水，项目运营期外排水为生产废水和生活污水。

2、废水处理措施

①生活污水

项目职工80人，均不在厂内食宿，生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与安乐水质净化厂进水水质标准较严值通过市政污水管网送安乐水质净化厂处理达标排放。

②清洗废水

项目在倒模清洗工序、执模洗手工序、么打洗手工序、超声波清洗工序均设置网兜进行过滤，倒模清洗工序、执模洗手工序、么打洗手工序、超声波清洗废水经过滤沉淀后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理站进水标准较严值，其中第一类污染物可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一类污染物浓度要求排入园区污水处理站。

废气

- 废气来源

本项目压胶膜、吱蜡、倒模、超声波清洗工序、么打除腊水擦拭工序生产过程会产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计；执模、么打工序会产生一定量的金属粉尘。

- 废气处理措施

- 非甲烷总烃

项目在倒模、清洗区域上方设置了集气罩抽风设施，抽风机风量为5000m3/h，倒模工序非甲烷总烃收集后引至楼顶依托产业园区的1#“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”装置处理后通过距离地面60m高排气筒DA001排放。超声波清洗工序、么打工序产生的非甲烷总烃收集引至楼顶依托产业园区的2#“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”装置处理后通过距离地面60m高排气筒DA002排放。

2）金属粉尘

本项目执模、么打工序会产生一定量的金属粉尘，此类粉尘比重大，较易沉降，且为金等贵金属，一般在各工作台均设有布袋集尘装置回收，并交回收发部，基本不外排。

噪声

1、噪声源

本项目噪声源均安置在厂房内，噪声的性质主要为设备运行过程中产生的机械噪声，以及搬运设备、物品时碰撞产生的噪声，声源集中在生产车间内。根据同行业类比调查分析，项目的噪声源等效声级在60~85dB（A）之间。

2、噪声控制措施

①	设备选择低噪声设备，从根本上控制噪声的影响。

②	根据厂区实际情况，对厂区各产生高噪声的设备进行合理布局，使高噪声的设备远离厂区边界。

③	对高噪声的机械设备设施设置减震弹簧、减震垫等减震处理，对设备设置减震基底、消音处理、阻尼材料减震及墙壁阻隔等措施，并加强管理，加强设备的检修保养，防止不良工况的故障噪声产生，保证设备正常运行。

④	加强高噪声设备所在车间的密封性，有效削减噪声对外界的贡献值，减少对周边环境的影响。

⑤	定时组织车间内工作人员工作指导教育，宣传降低噪声对自身影响的措施，加强管理，做好职工上岗前培训。

固体废物

1、固体废物来源

本项目营运期固体废物主要为生活垃圾、废包装材料、过滤废渣、废石膏、废石蜡、废金属边角料、金属粉尘及危险废物。

2、本项目固体废物污染物汇总

表4.1-1本项目固体废物产排情况一览表

| 废物类别 | 产生工序 | 名称 | 产生量t/a | 处理（处置）情况 |  | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处置方法 | 处置量t/a |  |
| 固体废物 | 员工办公 | 生活垃圾 | 13.2 | 交由当地环卫部门清运处理 | 13.2 | 0 |
| 一般固体废物 | 生产车间 | 废包装材料 | 0.01 | 收集后统一交由物资回收公司回收处理 | 0.01 | 0 |
|  | 倒模工序 | 废石蜡 | 0.0024 | 交由物资回收公司回收处理 | 0.0024 | 0 |
|  | 网兜过滤 | 网兜过滤废渣 | 0.5 | 交由专业公司处理 | 0.5 | 0 |
|  | 倒模清洗 | 废石膏 | 0.0073 | 交由专业公司处理 | 0.0073 | 0 |
|  | 执模、么打工序 | 废金属边角料、金属粉尘 | 0.0005 | 收集后交回收发部回收不对外排放 | 0.0005 | 0 |
| 危险废物 | 镶石工序 | 废天那水桶 | 0.0001 | 分类收集，暂存危废暂存间，统一交给资质单位收集处理 | 0.0001 | 0 |
|  | 执模工序 | 废白电油桶 | 0.002 |  | 0.002 | 0 |
|  | 超声波清洗工序 | 废乙醇瓶 | 0.00001 |  | 0.00001 | 0 |
|  | 执模工序 | 废硼砂包装材料 | 0.00001 |  | 0.00001 | 0 |

本项目危险废物产排情况见下表：

表4.1-2本项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险特征 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废天那水桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.0001 | 生产车间 | 固态 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 天那水 | T/In | 分类收集，暂存危废暂存间，统一交给资质单位收集处理 |
| 2 | 废白电油桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.002 | 生产车间 | 固态 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 废矿物油 | T |  |
| 3 | 废乙醇瓶 | HW49 | 900-041-49 | 0.0001 | 生产车间 | 固态 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 乙醇 | T/In |  |
| 4 | 废硼砂包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 0.001 | 生产车间 | 固态 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 硼砂 | T/In |  |
| 注：危险特征中T：毒性，I：易燃性，In：感染性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地下水和土壤

本项目位于11层~12层，生产车间均进行地面硬底化处理，同时对原辅材料、产品、一般固体废物暂存间、危废暂存间均设置防渗防漏贮存措施，通过加强企业管理，做好防渗防漏工作，不存在污染途径，本项目可避免对地下水环境、土壤环境产生的不良影响，据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

表4.1-3地下水、土壤污染防治分区一览表

| 序号 | 防治分区 | 装置或构筑物名称 | 防渗区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点污染防治区 | 危废暂存间 | 地面 |
| 5 | 简单污染防治区 | 厂房、原料仓库 | 地面 |

1）重点污染防冶区

本项目重点防渗区为危废暂存间。

防渗措施：

对于重点污染防治区，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计。并有防风、防雨、防晒等功能，现场配备灭火器、消防砂等消防器材。

危废暂存间：本项目的危废暂存间地面为混凝土层板，符合重点污染防治区防渗要求。

2）一般污染防治区

本项目一般污染防治区为厂房、原料仓库。

对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行设计。

3）非污染防治区

本项目非污染防治区是指不会对土壤和地下水造成污染的区域，主要包括办公区等。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。

其他环境保护措施环保设施

风险防范措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对周围环境造成污染，建设单位应树立并加强环境风险防范意识，增加对环境风险的防范措施，并在实际运行过程中落实措施。为进一步减少事故的发生，减少本项目对环境的影响，建设单位应采取以下综合防范措施：

①根据消防要求在车间配备灭火器、消火栓等消防设备，储备一定量的沙袋、消防沙、吸附棉等消防物资，定期对消防设备、物资进行检查，确保能正常使用；

②加强管理，车间应设置醒目的严禁烟火标志，禁止在车间内动用明火；

③对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理；

④加强废气治理设施的日常管理和维护，安排专职或兼职人员负责，并建立台账管理制度，确保废气治理系统的正常稳定运行，建立废气治理系统操作规程，并严格执行，当废气治理系统出现故障时，应立即停止作业，待废气治理系统正常运行时，方可重新进行作业；

⑤厂内成立事故应急小组，由厂长负责，发生风险事故及时上报有关部门，加强员工的安全生产和环境风险防范意识，提高员工的岗位操作技能，定期组织员工进行应急培训教育；

⑥事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移；确认最近敏感点的位置，在迅速采取应急措施的情况下，敏感点区域的人员需在一定的时间进行撤离和防护。

⑦本项目园区设置397m³事故应急池，位于园区污水处理站旁，本项目不涉及大量易燃易爆风险物质，厂区按照相关规范配置灭火设施及消防设施，当发生火灾时，项目消防废水可暂存到园区事故应急池中暂存，消防废水收集后运至有资质单位处理，不对外排放，可确保项目消防废水不排出园区外。

综上所述，核算出项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，本项目的风险评价等级为简要分析。本项目主要环境风险影响较小，通过采取风险控制措施和应急响应，其环境风险是可控的。

4.2.2规范化排污口及监测计划

本项目已按《广东省污染源排污口规范化设置导则》的要求规范设置废气排放口、监测平台及其标识，结合厂区实际情况制定项目营运期环境监测计划，定期监测污染物的排放浓度和排放量。

环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资80万元，环保投资10万元，占总投资12.5%。项目实际投资80万元，环保投资10万元，占实际总投资12.5%。具体内容见下表。

表4.3-1项目环保投资一览表

| 序号 | 本项目环保设施内容 | 环评环保投资（万元） | 实际环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理设施 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | 废水治理设施 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 固废治理设施 | 2.0 | 2.0 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

本项目环保设施设计、环保设施的施工及使用与主体工程的设计、施工及使用同时进行，落实了“三同时”要求。

环境影响评价报告表主要结论及其审批部门审批决定

环境影响评价结论

环境质量现状评价结论

1、大气环境质量现状

根据《茂名市生态环境质量年报简报（2023年）》，本项目所在区域为城市环境空气质量达标区。

根据补充监测结果可知，TSP的24小时平均浓度值符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准要求，非甲烷总烃监测浓度符合国家环保局科技标准司《大气污染物综合排放标准综合详解》中的推荐值：1小时均值2.0mg/m3。因此，项目所在地附近的环境空气质量较好，满足该区域的环境空气功能要求。

2、地表水环境质量现状

根据广东省生态环境厅公布的寨头河出海口断面数据进行评价，数据来源于广东省生态环境厅官网-环境质量与监测-江河水质量-广东省入海河流2022年各季监测信息，2022年，寨头河出海口断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准；根据《茂名市生态环境质量年报简报（2023年）》可知，2023年入海河流常规监测断面寨头河出海口断面（寨头河）、电力局排海口断面（关屋河）2个断面水质达到V类标准水质目标要求。

3、声环境质量现状

根据噪声监测结果，茂名六韬珠宝创意产业有限公司建设项目厂界东、西、北面、敏感点公塘村噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；厂界南面噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求。因此，所在区域声环境质量尚好。

5、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目位于11层~12层，用地范围已全部硬底化建设，不存在对地下水、土壤环境污染途径，根据污染影响类建设项目环境影响报告表编制技术指南要求，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

环境影响评价结论

1、大气环境影响分析结论

根据环境质量现状及源强分析，本项目区域环境空气质量现状达标，所在区域仍有环境容量，本项目无组织废气排放量少，污染物排放浓度低，有组织废气污染物经各类型污染治理措施处理后均能达标排放，本项目大气环境影响可接受。

2、地表水环境影响预测分析结论

本项目满足水污染物控制要求和水环境影响减缓措施要求，项目周边市政污水管网已建成，项目废水通过园区管网接入污水处理厂集中处理，依托污水设施可行，对周边环境影响不大，本项目地表水环境影响可以接受的。

4、固体废物环境影响分析结论

本项目产生的生活垃圾由当地环卫部门负责清运处理。废包装材料、过滤废渣交由物资回收公司回收；废石蜡、废石膏收集后交由专业公司处理；废金属边角料、金属粉尘收集后交回收发部回收不对外排放；危险废物单独收集在危废暂存间，定期委托有相应资质单位处理处置，运输采用专门危险废物运输车运输，本项目产生的固体废物对周围环境影响不大。

5、声环境影响预测分析结论

根据预测结果显示，本项目运营期产生最大噪声影响情况下，在经过优选设备、合理布局、基础减振、距离衰减后，本项目厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。因此，在对设备进行良好的维护管理，使之良好运行的基础上，本项目运营期噪声排放对周围声环境造成的影响较小。

因此，在对设备进行良好的维护管理，使之良好运行的基础上，本项目运营期噪声排放对周围声环境造成的影响较。

6、地下水、土壤环境影响分析结论

本项目可能迁移进入地下水、土壤环境的影响主要为废水泄漏，危险化学品储存容器破裂造成原料泄漏，对地下水、土壤环境造成影响，经采取相关污染源头控制措施和过程防控措施后，项目地下水、土壤环境影响较小，且项目选址位于广东省茂名市电白区电海街道迎宾大道288号二栋11-12楼，楼层较高，发生废水泄露、危险化学品泄露等事故，基本上影响范围在厂区内，流出厂区的可能性较小，可不开展地下水和土壤跟踪监测。

7、生态环境影响分析结论

本项目所在地为茂名六韬珠宝产业园内，不涉及产业园外新增用地，用地范围内不含有生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。

8、环境风险影响预测分析结论

本项目核算出项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，本项目的风险评价等级为简要分析。本项目主要环境风险影响较小，通过采取风险控制措施和应急响应，其环境风险是可控的。

审批部门审批决定

你单位报送的《茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及有关资料收悉。经研究，批复如下:

一、茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目建设地点为电白区电海街道迎宾大道288号二栋11-12楼（茂名六韬珠宝创意产业园内)(地理坐标:E111°1'23.232"N21°33'54.293"）。项目总投资80万元，其中环保投资10万元。项目租用茂名六韬珠宝创意产业园已建成厂房，总建筑面积2876.94平方米。项目主要从事珠宝首饰及有关物品制造。主要生产设备设施有:吱蜡机、倒模机、喷沙机、电焗炉、镭射机、超声波清洗机等。主要生产工艺:起版制模→压胶模→吱蜡→倒模→执模→镶石→么打→超声波清洗→检验成品等工序。项目建成后预计年产9K首饰0.0568吨、14K首饰0.0548吨、18K首饰0.0284吨、S925银首饰0.04吨。

二、我局局务会议已对该报告表进行了审查。茂名市环境技术中心出具该项目技术评估报告（茂环技评〔2024〕141号）。根据报告表的评价结论及技术评估报告评估结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保生态环境安全的前提下，我局原则同意报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实废气污染防治措施。倒模、超声波清洗工序么打除腊水擦拭产生的有机废气依托茂名六韬珠宝创意产业园区废气处理设施处理，经“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”处理达标后，由楼顶高空排放；么打工序产生的金属粉尘由工作台自带的布袋集尘装置回收利用；压胶膜、吱蜡工序产生的有机废气经车间通排风后，无组织排放。有组织排放非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1标准限值，无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内V0Cs无组织排放限值；执模、么打工序产生的粉尘执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值。

（二）严格落实水污染防治措施。生产废水经过滤、沉淀预处理达到茂名六韬珠宝创意产业园污水处理站进水水质要求和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准两者较严值后，排入园区污水处理站处理，达标后再通过市政管网汇入安乐水质净化厂深度处理;生活污水经化粪池预处理排入园区污水管道，通过市政管网汇入安乐水质净化厂处理。废水排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和安乐水质净化厂进水水质标准要求较严值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。通过对设备进行合理布局、选用低噪声设备、安装减振垫、设置隔音门等措施，同时加强噪声设备的维护管理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。废天那水、废白电油桶、废乙醇瓶、废硼砂包装材料等危废分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；废包装材料、废石蜡交由物资回收公司回收，网兜过滤废渣、废石膏交由专业公司处理，废金属边角料和金属粉尘收集后交回收发部回收，不对外排放；生活垃圾经分类收集后交由环卫部门清运处理。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

（五）本项目建成后大气污染物总量控制指标:非甲烷总烃0.03571吨/年以内。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你单位须落实有效的环境风险防范和应急措施，建立健全环境事故应急体系，确保环境安全。要制定切实可行的日常环境保护管理措施，加强员工的安全教育，提高风险意识，做好风险防范措施，最大限度地降低环境风险。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督管理。

验收执行标准

废水

项目生产废水经过滤沉淀后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理站进水标准较严值排入园区污水处理站处理，标准值详见下表。

表6.1-1项目生产废水排放标准

| 序号 | 污染因子 | （第二时段三级标准） | 园区污水处理站进水水质标准 | 执行标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 无量纲 |
| 2 | 悬浮物 | 400 | 300 | 300 | mg/L |
| 3 | 化学需氧量 | 500 | 350 | 350 | mg/L |
| 4 | 五日生化需氧量 | 300 | 200 | 200 | mg/L |
| 5 | 总氮 | / | / | / | mg/L |
| 6 | 总磷 | / | / | / | mg/L |
| 7 | 氨氮 | / | / | / | mg/L |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 20 | / | 20 | mg/L |
| 9 | 石油类 | 20 | / | 20 | mg/L |

项目周边市政污水管网已建成并接入安乐水质净化厂，生活污水经三级化粪池处理、生产废水经过滤沉淀后排入园区污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与安乐水质净化厂进水水质标准较严值，通过市政污水管网送安乐水质净化厂处理。安乐水质净化厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者中的较严值，标准值详见下表

表6.1-2园区生产废水及项目生活污水排放标准

| 序号 | 污染因子 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 安乐水质净化厂进水水质标准 | 执行 标准 | 安乐净化厂出水水质标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 无量纲 |
| 2 | 悬浮物 | 400 | 200 | 200 | 10 | mg/L |
| 3 | 化学需氧量 | 500 | 250 | 250 | 40 | mg/L |
| 4 | 五日生化需氧量 | 300 | 120 | 120 | 10 | mg/L |
| 5 | 总氮 | / | 35 | 35 | 15 | mg/L |
| 6 | 总磷 | / | 5 | 5 | 0.4 | mg/L |
| 7 | 氨氮 | / | 30 | 30 | 2 | mg/L |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 20 | / | 20 | / | mg/L |
| 9 | 石油类 | 20 | / | 20 | / | mg/L |

废气

本项目执模、么打工序产生的粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值。

非甲烷总烃有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1标准限值，厂界外无组织非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

表6.2-1本项目大气污染物排放标准

| 污染源 | 污染因子 | 排气筒高度m | 有组织 |  | 无组织排放监控浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最高允许排放浓度 | 排放速率 |  |  |
| 倒模、么打工序除腊水擦拭、除腊水清洗 | 非甲烷总烃 | 40 | 80mg/m3 | / | / | DB44/2367-2022 |
|  | 非甲烷总烃 | / |  |  | 4.0mg/m3 | DB44/27-2001 |
| 倒模、么打、除腊水清洗、压胶膜、吱蜡、镶石工序 | 非甲烷总烃 | 在厂房外设置监控点：6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）；20mg/m3（监控点处任意一次浓度值） |  |  |  | DB44/2367-2022 |
| 执模、么打 | 颗粒物 | / | / | / | 1.0mg/m3 | DB44/27-2001 |

噪声

营运期本项目厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；园区东、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南厂界执行4类标准，详见表6.3-1。

表6.3-1项目厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4类 | 70 | 55 |

  - 6.4固体废物

固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》执行，一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

验收监测内容

废水验收监测内容

生活污水经三级化粪池处理、生产废水经过滤沉淀后排入园区污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与安乐水质净化厂进水水质标准较严值，通过市政污水管网送安乐水质净化厂处理。

在项目污水排放口设1个监测点位，园区污水处理设施出口设1个监测点位，生活污水排放口设1个监测点位。监测项目及监测频次见下表。

表 7.1-1  废水监测点位、监测项目及频次

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| DW001 | 项目废水排放口 | pH值、CODCr、SS、NH3-N、总氮、石油类、LAS、总磷 | 监测2天、 每天采样4次 |
| DW002 | 园区污水处理站排放口 | pH值、CODCr、SS、NH3-N、总氮、石油类、LAS、总磷 | 监测2天、 每天采样4次 |
| DW003 | 生活污水排放口 | pH值、CODCr、NH3-N、TN、TP、BOD5、SS | 监测2天、 每天采样4次 |

废气验收监测内容

有组织废气排放监测

1、排气筒有组织

（1）监测项目

非甲烷总烃

（2）监测布点

园区废气排放口DA001/园区废气排放口DA002，有组织监测布点详见下表。

（3）采样时间和频率

采样监测2天，每天采样3次。

表 7.2-1  有组织废气监测点位、监测项目及频次一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 园区废气排放口 | 风量、非甲烷总烃 | 监测2天、每天采样3次 |
| DA002 | 园区废气排放口 | 风量、非甲烷总烃 | 监测2天、每天采样3次 |
| 注：同步测量排气筒高度。 |  |  |  |

无组织废气

1、厂界无组织

（1）监测项目

非甲烷总烃、颗粒物

（2）监测布点

厂区周边上风向一个点位G1，下风向三个点G2、G3、G4；无组织监测布点详见下表。

（3）采样时间和频率

采样监测2天，每天采样3次。

表 7.2-1  无组织废气（厂界）监测点位、监测项目及频次一览表

| 监测点编号 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 厂界上风向 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 采样监测2天，每天采样3次 |
| G2 | 厂界下风向 |  |  |
| G2 | 厂界下风向 |  |  |
| G4 | 厂界下风向 |  |  |
| 注：具体风向以采样当时风向为准 |  |  |  |

2、厂内无组织

（1）监测项目

非甲烷总烃

（2）监测布点

厂区内设一个采样监测点G5，作为厂内非甲烷总烃监测点位。

（3）采样时间和频率

采样监测2天，每天采样3次。

表 7.2-2  无组织废气（厂区内）监测点位、监测项目及频次一览表

| 监测点编号 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G5 | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 采样监测2天，每天采样3次 |

  - 7.3噪声验收监测内容

在园区厂界及项目厂界共设9个噪声点：N1-N9。具体见下表。

表7.3-1  噪声监测点一览表

| 编号 | 监测点位 | 方位距离 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 园区厂界东 | 园区厂界东1m | 等效连续A声级Leq (A) | 监测2天，每天昼、夜各监测1次 |
| N2 | 园区厂界南 | 园区厂界南1m |  |  |
| N3 | 园区厂界西 | 园区厂界西1m |  |  |
| N4 | 园区厂界西北 | 园区厂界西北1m |  |  |
| N5 | 园区厂界北 | 园区厂界北1m |  |  |
| N6 | 项目厂界东 | 项目厂界东1m |  |  |
| N7 | 项目厂界南 | 项目厂界东1m |  |  |
| N8 | 项目厂界西 | 项目厂界西1m |  |  |
| N9 | 项目厂界北 | 项目厂界北1m |  |  |

  - 7.4验收监测点位图

本次验收监测点位图见图7.4-1和图7.4-2。

图7.4-1 验收监测布点图（废水、废气、噪声）

图7.4-2 验收监测布点图（噪声）

质量控制与质量保证

监测分析方法

废水监测分析方法

废水采样监测分析方法见表8.1-1和表8.1-2。

表8.1-1  废水监测项目及分析方法

| 检测项目 | 检测方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020 | PHBJ-260型pH计 | —— |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | DR5000紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的 测定重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 滴定管 | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | LRH-250生化培养箱、JPSJ-605F溶解氧测定仪 | 0.5mg/L |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | BSM-220.4电子天平 | —— |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | OIL460红外分光测油仪 | 0.06mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光 度法 GB/T 11893-1989 | T600A紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 总氮 | 水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012 | DR5000紫外可见分光光度计 | 0.05mg/L |

废气监测分析方法

有组织废气检测方法见表8.1-3。

表8.1-3无组织废气监测项目及分析方法

| 检测项目 | 检测方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ 38-2017 | 气相色谱仪 GC2002 | 0.07mg/m3 |
| 烟气参数 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及其修改单(生态环境部公告 2017年第87号） | 智能综合工况测量枪EM-3062H | —— |

无组织废气检测方法见表8.1-4。

表8.1-4无组织废气监测项目及分析方法

| 检测项目 | 检测方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | GC9790Ⅱ气相色谱仪 | 0.07mg/m3 |
| 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 | AUW120D电子天平 | —— |

噪声监测分析方法

噪声监测分析方法见表8.1-5。

表8.1-5噪声监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业企业厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | AWA5688型多功能声级计 | --- |

监测分析仪器

本次验收监测所用到的分析仪器设备信息详见表8.2-1。

表8.2-1分析仪器设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 检定/校准证书编号 | 检定/校准有效日期 | 质量控制评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | BSM-220.4 | S424022550 | 2024.04.09-2025.04.08 | 符合 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | DR5000 | Z20249-H109791 | 2024.08.12-2025.08.11 | 符合 |
| 3 | 紫外可见分光光度计 | T600A | S424022556 | 2024.04.09-2025.04.08 | 符合 |
| 4 | 红外分光测油仪 | OIL 460 | Z20259-B176839 | 2025.02.24-2026.0223 | 符合 |
| 5 | 生化培养箱 | LRH-250 | Z20241-L248379 | 2024.12.23-2025.12.22 | 符合 |
| 6 | 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | S424021127 | 2024.04.09-2025.04.08 | 符合 |
| 7 | 电子天平 | AUW120D | S424022560 | 2024.04.09-2025.04.08 | 符合 |
| 8 | 气相色谱仪 | GC2002 | S424022533 | 2024.04.09-2026.04.08 | 符合 |
| 9 | 气相色谱仪 | GC9790Ⅱ | Z20249-L1242509 | 2024.12.23-2025.12.22 | 符合 |
| 10 | 便携式PH计 | PHBJ-260 | Z20249-H144688 | 2024.08.13-2025.08.12 | 符合 |
| 11 | 便携式PH计 | PHBJ-260 | Z20249-H144631 | 2024.08.13-2025.08.12 | 符合 |
| 12 | 智能综合工况测量枪 | EM-3062H | HX824031487-001 | 2024.07.22-2025.07.21 | 符合 |
| 13 | 多功能声级计 | AWA5688 | JL2500243561 | 2025.01.14-2026.01.13 | 符合 |

分析过程中的质量保证和质量控制

（1）监测人员持证上岗。

（2）监测分析方法采用国家或有关部门颁布（或推荐）的分析方法；监测分析人员持证上岗；监测仪器按规定经计量部门检定合格，并在有效期内使用。

（3）项目废水样品采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）及公司程序文件《环境水质监测质量保证手册》（第五版）的有关规定执行；无组织废气监测的现场采样监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ／T 55 2017 ）的有关规定执行；项目有组织废气严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及其修改单(生态环境部公告  2017年第87号）进行；土壤采样方法和程序按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）方法严格进行；地下水监测按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）进行；噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定进行。

（4）样品保存方式根据样品分析项目不同而不同。在采样现场样品核对无误后，将装有样品的容器必须加以妥善的保存和密封，并装在包装箱内固定，采取低温保存的运输方法，尽快送到实验室分析测试。除了防震、避免日光照射和低温运输外，还要防止新的污染物进入容器和玷污瓶口使样品变质。

在样品运送过程中，样品都附有一张样品运输表和样品交接表。在转交样品时，交样人和接样人都清点和检查样品并在交接表上签字，注明日期和时间。样品运输表是样品在运输过程中的文件，需妥善保管以备查。样品交接核对无误后，将样品分类、整理和保存，待检。

（5）监测工作严格按国家法律、法规要求和标准、技术规范进行，监测全过程严格按照本公司《质量手册》进行。

（6）质控数据见表 8.3-1。

表8.3-1 废水质控数据表

| 因子 | 有效数据(个) | 平行样分析（mg/L） |  |  |  |  | 质控样分析（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行（对） | 样品编号 | 分析结果 | 相对偏差% | 合格情况 | 质控范围 | 分析结果 | 合格情况 |
| 化学需氧量 | 28 | 4 | FSf-250314DW002-4 | 183 | 3.69 | 合格 | 24.7±1.4 | 23.8 | 合格 |
|  |  |  | FSf-250314DW002-4-A | 197 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250314DW003-1 | 169 | 1.9 | 合格 |  | 25.3 | 合格 |
|  |  |  | FSf-250314DW003-1-P | 163 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW002-4 | 219 | 4.1 | 合格 |  | 25.3 | 合格 |
|  |  |  | FSf-250317DW002-4-A | 202 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW003-3 | 143 | 1.8 | 合格 |  | 24.9 | 合格 |
|  |  |  | FSf-250317DW003-3-P | 148 |  |  |  |  |  |
| 氨氮 | 28 | 4 | FSf-250314DW001-1 | 1.34 | 0.38 | 合格 | 1.52±0.08 | 1.53 | 合格 |
|  |  |  | FSf-250314DW001-1-P | 1.35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250314DW002-4 | 13.9 | 0.72 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250314DW002-4-A | 14.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW001-1 | 1.22 | 0.42 | 合格 |  | 1.51 | 合格 |
|  |  |  | FSf-250317DW001-1-P | 1.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW002-4 | 14.2 | 0.36 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW002-4-A | 14.1 |  |  |  |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | 20 | 4 | FSf-250314DW001-1 | 0.05L | 0 | 合格 | 10.7±0.9 | 10.1 | 合格 |
|  |  |  | FSf-250314DW001-1-P | 0.05L |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250314DW002-4 | 1.20 | 0.42 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250314DW002-4-A | 1.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW001-1 | 0.05L | 0 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW001-1-P | 0.05L |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW002-4 | 0.759 | 0.33 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW002-4-A | 0.764 |  |  |  |  |  |
| 总氮 | 28 | 4 | FSf-250314DW001-4 | 1.68 | 0.90 | 合格 | 4.37±0.20 | 4.48 | V |
|  |  |  | FSf-250314DW001-4-P | 1.65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250314DW002-4 | 15.3 | 2.4 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250314DW002-4-A | 14.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW002-1 | 16.6 | 2.2 | 合格 |  | 4.52 | 合格 |
|  |  |  | FSf-250317DW002-1-P | 15.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW002-4 | 16.9 | 2.8 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW002-4-A | 16.0 |  |  |  |  |  |
| 五日生化需氧量 | 9 | 1 | FSf-250317DW003-1 | 40.8 | 0.49 | 合格 | 210±20 | 208 | 合格 |
|  |  |  | FSf-250317DW003-1-P | 41.2 |  |  |  | 214 | 合格 |
| 总磷 | 28 | 4 | FSf-250314DW001-1 | 0.21 | 0 | 合格 | 0.208±0.011 | 0.208 | 合格 |
|  |  |  | FSf-250314DW001-1-P | 0.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250314DW002-4 | 1.75 | 0.29 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250314DW002-4-A | 1.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW001-1 | 0.22 | 0 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW001-1-P | 0.22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW002-4 | 1.79 | 0 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | FSf-250317DW002-4-A | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 石油类 | 16 | 0 | / | / | / | / | 32.5±1.6 | 32.3 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32.0 | 合格 |

验收监测结果

环保设施调试运行结果

废水污染物监测结果及评价

本项目废水监测结果见下表。

表 9.1-1项目废水排放口DW001检测结果   单位：mg/L，注明者除外

| 检测项目 | 2025-03-14 |  |  |  |  | 2025-03-17 |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |
| 样品描述 | 白色、微臭、微浊、无油膜 | 白色、微臭、微浊、无油膜 | 白色、微臭、微浊、无油膜 | 白色、微臭、微浊、无油膜 | —— | 白色、微臭、微浊、无油膜 | 白色、微臭、微浊、无油膜 | 白色、微臭、微浊、无油膜 | 白色、微臭、微浊、无油膜 | —— | —— |
| pH值（无量纲） | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | —— | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 6.0 | —— | 6～9 |
| 氨氮 | 1.34 | 1.49 | 1.40 | 1.26 | 1.37 | 1.22 | 1.15 | 1.30 | 1.04 | 1.18 | —— |
| 化学需氧量 | 27 | 26 | 24 | 29 | 26 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 350 |
| 石油类 | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 20 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 20 |
| 悬浮物 | 17 | 20 | 15 | 18 | 18 | 22 | 19 | 17 | 21 | 20 | 300 |
| 总磷 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | —— |
| 总氮 | 1.59 | 1.60 | 1.52 | 1.66 | 1.59 | 1.39 | 1.56 | 1.35 | 1.30 | 1.40 | —— |
| 参考标准 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理站进水标准较严值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述监测结果可知，项目废水排放口的废水监测结果符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理站进水标准较严值后排入园区污水处理站处理，处理后通过市政污水管网送安乐水质净化厂处理达标排放。

园区废水监测结果见下表。

表 9.1-2园区废水排放口DW002检测结果   单位：mg/L，注明者除外

| 检测项目 | 2025-03-14 |  |  |  |  | 2025-03-17 |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |
| 样品描述 | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | —— | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | —— | —— |
| pH值（无量纲） | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | —— | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | —— | 6～9 |
| 氨氮 | 13.1 | 14.8 | 14.4 | 14.0 | 14.1 | 14.9 | 15.4 | 14.8 | 14.2 | 14.8 | 30 |
| 化学需氧量 | 171 | 163 | 169 | 190 | 173 | 183 | 170 | 194 | 210 | 189 | 250 |
| 石油类 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 20 |
| 阴离子表面活性剂 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 0.967 | 0.976 | 0.776 | 0.762 | 0.870 | 20 |
| 悬浮物 | 30 | 32 | 26 | 28 | 29 | 34 | 38 | 32 | 34 | 34 | 200 |
| 总磷 | 1.74 | 1.70 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.78 | 1.76 | 1.77 | 1.79 | 1.78 | 5 |
| 总氮 | 15.2 | 14.7 | 14.2 | 15.0 | 14.8 | 16.2 | 17.5 | 17.8 | 16.4 | 17.0 | 35 |
| 参考标准 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及安乐水质净化厂进水标准较严值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

园区生产废水经处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及安乐水质净化厂进水标准较严值后排入安乐水质净化厂处理，经安乐水质净化厂处理达标排放。

项目生活废水监测结果见下表。

表 9.1-3生活污水排放口DW003检测结果   单位：mg/L，注明者除外

| 检测项目 | 2025-03-14 |  |  |  |  | 2025-03-17 |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |
| 样品描述 | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | —— | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | 浅灰色、微臭、微浊、无油膜 | —— | —— |
| pH值（无量纲） | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | —— | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | —— | 6～9 |
| 氨氮 | 24.7 | 21.6 | 27.5 | 20.1 | 23.5 | 18.3 | 21.6 | 26.3 | 24.2 | 22.6 | 30 |
| 化学需氧量 | 166 | 175 | 133 | 127 | 150 | 140 | 156 | 146 | 143 | 146 | 250 |
| 五日生化需氧量 | 54.5 | 53.1 | 57.7 | 49.5 | 53.7 | 41 | 39.8 | 41.4 | 42.4 | 41.2 | 120 |
| 悬浮物 | 29 | 34 | 33 | 35 | 33 | 41 | 37 | 36 | 40 | 38 | 200 |
| 总磷 | 3.42 | 3.3 | 3.37 | 3.46 | 3.39 | 3.00 | 2.98 | 3.05 | 3.03 | 3.02 | 5 |
| 总氮 | 26.3 | 29.7 | 32 | 25.3 | 28.3 | 29.3 | 23.7 | 28.8 | 30.7 | 28.1 | 35 |
| 参考标准 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及安乐水质净化厂进水标准较严值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及安乐水质净化厂进水标准较严值后排入安乐水质净化厂处理，经安乐水质净化厂处理达标排放。

废气污染物检测结果及评价

①无组织废气：本项目无组织废气检测情况见下表。

天气状况：：2025-03-14，多云，东南风，检测期间最大风速：2.1m/s；

2025-03-17，阴，东南风，检测期间最大风速：3.2m/s。

表 9.1-4 厂界无组织废气监测结果一览表

| 采样时间 | 检测点位 | 频次 | 检测结果 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 颗粒物（μg/m3） |  |
| 2024-07-22 | G1 厂界上风向 | 第一次 | 1.56 | 97 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.70 | 94 | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1.77 | 96 | 达标 |
|  | G2 厂界下风向 | 第一次 | 2.35 | 117 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 2.58 | 107 | 达标 |
|  |  | 第三次 | 2.43 | 105 | 达标 |
|  | G3 厂界下风向 | 第一次 | 2.45 | 125 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 2.61 | 139 | 达标 |
|  |  | 第三次 | 2.88 | 130 | 达标 |
|  | G4 厂界下风向 | 第一次 | 2.15 | 153 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 2.37 | 156 | 达标 |
|  |  | 第三次 | 2.58 | 166 | 达标 |
| 2024-07-23 | G1 厂界上风向 | 第一次 | 1.82 | 101 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.81 | 95 | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1.74 | 112 | 达标 |
|  | G2 厂界下风向 | 第一次 | 2.61 | 92 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 2.64 | 108 | 达标 |
|  |  | 第三次 | 2.37 | 126 | 达标 |
|  | G3 厂界下风向 | 第一次 | 2.46 | 116 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 2.51 | 118 | 达标 |
|  |  | 第三次 | 2.74 | 115 | 达标 |
|  | G4 厂界下风向 | 第一次 | 2.90 | 227 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 2.42 | 191 | 达标 |
|  |  | 第三次 | 2.80 | 214 | 达标 |
| 限值 |  |  | 4.0 | 1000 | —— |

表 9.1-5 厂区内非甲烷总烃无组织废气监测结果一览表

| 检测点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G5 厂内无组织废气 |  |  |  |
|  | 2025-03-14 |  | 2025-03-17 |  |
|  | 1小时平均浓度值 | 一次浓度值 | 1小时平均浓度值 | 一次浓度值 |
| 第一次 | 3.70 | 3.92 | 3.48 | 3.61 |
| 第二次 | 3.15 | 3.34 | 3.72 | 3.95 |
| 第三次 | 3.55 | 3.74 | 3.20 | 3.33 |
| 限值 | 6 | 20 | 6 | 20 |

由上述检测结果可知，项目厂界无组织排放的非甲烷总烃监测结果符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织排放的非甲烷总烃符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

有组织监测结果及评价

本项目有组织废气排放口的监测结果见下表。

表 9.1-6 DA001废气排放口监测结果表

| 生产工况：100% 高度:60m 治理方式：水喷淋+活性炭+UV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时期 | 分析项目 | DA001 园区废气排放口 |  |  |  |  |  | 限值 （mg/m3） |
|  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |  |
|  |  | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |  |
| 2025-05-19 | 非甲烷总烃 | 1.13 | 2.49×10-3 | 1.04 | 2.18×10-3 | 1.04 | 2.18×10-3 | 80 |
|  | 流量 （标干.m3/h） | 2201 |  | 2093 |  | 2096 |  | —— |
|  | 流速(m/s) | 1.8 |  | 1.7 |  | 1.7 |  |  |
|  | 含湿量(%) | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.5 |  |  |
|  | 烟气温度（℃） | 27.0 |  | 26.9 |  | 27.0 |  |  |
| 2025-05-21 | 非甲烷总烃 | 1.12 | 2.66×10-3 | 1.12 | 2.49×10-3 | 1.10 | 2.45×10-3 | 80 |
|  | 流量 （标干.m3/h） | 2373 |  | 2227 |  | 2230 |  | —— |
|  | 流速(m/s) | 2.0 |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  |
|  | 含湿量(%) | 2.4 |  | 2.6 |  | 2.5 |  |  |
|  | 烟气温度（℃） | 35.6 |  | 32.4 |  | 33.0 |  |  |
| 参考标准 |  | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） |  |  |  |  |  |  |

表 9.1-7 DA002废气排放口监测结果表

| 生产工况：100% 高度:60m 治理方式：水喷淋+活性炭+UV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时期 | 分析项目 | DA002 园区废气排放口 |  |  |  |  |  | 限值 （mg/m3） |
|  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |  |
|  |  | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |  |
| 2025-05-21 | 非甲烷总烃 | 1.04 | 2.20×10-3 | 1.02 | 2.06×10-3 | 0.953 | 1.92×10-3 | 80 |
|  | 流量 （标干.m3/h） | 2116 |  | 2021 |  | 2016 |  | —— |
|  | 流速(m/s) | 1.7 |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  |
|  | 含湿量(%) | 2.6 |  | 2.2 |  | 2.5 |  |  |
|  | 烟气温度（℃） | 23.5 |  | 24.6 |  | 24.3 |  |  |
| 2025-03-17 | 非甲烷总烃 | 0.984 | 1.77×10-3 | 0.981 | 1.97×10-3 | 1.06 | 2.34×10-3 | 80 |
|  | 流量 （标干.m3/h） | 1795 |  | 2009 |  | 2206 |  | —— |
|  | 流速(m/s) | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  |  |
|  | 含湿量(%) | 2.2 |  | 2.1 |  | 2.1 |  |  |
|  | 烟气温度（℃） | 27.9 |  | 29.0 |  | 29.0 |  |  |
| 参考标准 |  | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明，本项目DA001、DA002排气筒污染物非甲烷总烃有组织排放符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1标准限值。

厂界噪声监测结果及评价

项目厂界噪声及周边敏感点检测结果见下表。

表 9.1-8项目厂界噪声监测结果一览表    单位：dB（A）

| 检测点位编号 | 2025-03-14 | 2025-03-17 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 昼间 |
| N1 园区厂界东外1米 | 53 | 54 |
| N2 园区厂界南外1米 | 60 | 59 |
| N3 园区厂界西外1米 | 57 | 56 |
| N4 园区厂界西北外1米 | 52 | 52 |
| N5 园区厂界北外1米 | 51 | 52 |
| N6 项目厂界东外1米 | 53 | 53 |
| N7 项目厂界南外1米 | 54 | 54 |
| N8 项目厂界西外1米 | 54 | 53 |
| N9 项目厂界北外1米 | 56 | 56 |
| 限值 | 2类昼间60，4类昼间70 |  |

监测结果表明：项目厂界昼间噪声四周符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；园区东、西、北侧厂界昼间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，园区南侧昼间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准要求。

固体废物

表9.1-9本项目固体废物产排情况一览表

| 序号 | 名称 | 产生环节 | 形态 | 属性 | 危废代码 | 环评预计产生量t/a | 验收期间产生量t/a | 贮存方式 | 利用处置方式和去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废天那水桶 | 生产车间 | 固体 | 天那水 | 900-041-49 | 0.0001 | 0 | 桶装 | 交由有资质处理单位处理 |
| 2 | 废白电油桶 | 生产车间 | 固体 | 废矿物油 | 900-041-49 | 0.002 | 0.0005 | 桶装 | 交由有资质处理单位处理 |
| 3 | 废乙醇瓶 | 生产车间 | 固体 | 乙醇 | 900-041-49 | 0.0001 | 0 | 桶装 | 交由有资质处理单位处理 |
| 4 | 废硼砂包装材料 | 生产车间 | 固体 | 硼砂 | 900-041-49 | 0.001 | 0.0005 | 桶装 | 交由有资质处理单位处理 |

综上，固体废物符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定，危险废物符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

污染物排放总量核算

根据环评及批复的要求，本项目大气污染物总量控制指标为0.03571t/a（有组织：0.011t/a，无组织：0.02471t/a），根据项目废气排放情况和废气污染物排放监测数据对废气污染物排放总量核算如下。

1、VOCs总量核算：

①DA001排气筒废气中非甲烷总烃排放量=0.00228kg/h×2640h/1000=0.006t/a；

②DA002排气筒废气中非甲烷总烃排放量=0.002kg/h×2640h/1000=0.005t/a。

计算得有组织排放量=0.006+0.005=0.011t/a，小于项目批复中VOCs（以非甲烷总烃表征）的核算排放量（0.03571t/a）。

工程建设对环境的影响

本项目废水、废气、噪声、固体废物均通过合理的方式处理达标后排放，根据监测结果，本项目产生的污染物未对周边环境产生较大影响。

验收监测结论

环保设施调试运行效果

污染物排放监测结果

根据本项目的实际情况，广东众惠环境检测有限公司于2025年03月14日~17日、2025年05月19日~21日对项目排放的废水、废气、噪声环境保护设施及其调试效果进行验收检查与监测，监测结果如下。

废水

本项目营运期废水主要是生产废水、生活污水。生活污水经三级化粪池处理通过市政污水管网送安乐水质净化厂处理达标排放；生产废水经过滤沉淀处理后排入园区污水处理站处理后通过市政污水管网送安乐水质净化厂处理达标排放。

根据验收监测结果可知，项目生产废水中pH的检出结果为6.0~7.2（无量纲），氨氮的检出结果为1.04mg/L~1.49mg/L，化学需氧量的检出结果为15mg/L~29mg/L，石油类的检出结果为0.34mg/L~0.45mg/L，LAS的检出结果为未检出，悬浮物的检出结果为15mg/L~22mg/L，总磷的检出结果为0.19mg/L~0.25 mg/L，总氮的检出结果为1.3mg/L~1.66 mg/L。

园区生产废水中pH的检出结果为7~7.8（无量纲），氨氮的检出结果为13.1mg/L~15.4mg/L，化学需氧量的检出结果为163mg/L~210mg/L，石油类的检出结果为0.22mg/L~0.33mg/L，LAS的检出结果为0.762mg/L~1.24mg/L，悬浮物的检出结果为26mg/L~38mg/L，总磷的检出结果为1.7mg/L~1.79mg/L，总氮的检出结果为14.2mg/L~17.8 mg/L。

项目生活污水中pH的检出结果为6.2~6.7（无量纲），氨氮的检出结果为18.3mg/L~27.5mg/L，化学需氧量的检出结果为127mg/L~175mg/L，五日生化需氧量的检出结果为39.8mg/L~57.7mg/L，悬浮物的检出结果为29mg/L~41mg/L，总磷的检出结果为2.98mg/L~3.46mg/L，总氮的检出结果为23.7mg/L~32mg/L。

综上，生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与安乐水质净化厂进水水质标准较严值通过市政污水管网送安乐水质净化厂处理达标排放；生产废水经过滤沉淀处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理站进水标准较严值后排入园区污水处理站处理，处理后通过市政污水管网送安乐水质净化厂处理达标排放。

废气

（1）无组织废气

项目无组织废气各监测点的监测结果为：厂界上风向非甲烷总烃的检出结果为1.56~1.82mg/m3；厂界下风向非甲烷总烃的检出结果为2.15~2.90mg/m3；厂区内非甲烷总烃的小时平均浓度检出结果为3.15~3.72mg/m3，一次浓度检出结果为3.33~3.95mg/m3。

综上所述，厂界无组织排放的非甲烷总烃监测结果符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织排放的非甲烷总烃符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（2）有组织废气

本项目DA001、DA002排气筒污染物非甲烷总烃有组织排放浓度分别为1.7~2mg/m3、1.4~2.2mg/m3，符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1标准限值。

厂界噪声

（1）项目厂界

根据监测结果，厂界东侧：昼间53~54dB(A)；厂界南侧：昼间54~60B(A)；厂界西侧：昼间53~57dB(A)；厂界北侧：昼间51~56dB(A)。由检测结果可知，项目四周厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；园区东、西、北侧厂界昼间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，项目南侧昼间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准要求。

固体废物

本项目验收期间固体废物处置符合项目固体废物的排放和管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。

工程建设对环境的影响

本项目废水、废气、噪声、固体废物均通过合理的方式处理达标后排放，根据监测结果，本项目产生的污染物未对周边环境产生较大影响。

项目落实环境保护主管部门对环评批复要求的情况

根据《茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（电白）审[2025]1号），对茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目进行了检查，落实情况如下表：

表 10.2-1 批复落实情况表

| 环评批复 | 实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目建设地点为电白区电海街道迎宾大道288号二栋11-12楼（茂名六韬珠宝创意产业园内)(地理坐标:E111°1'23.232"N21°33'54.293"）。项目总投资80万元，其中环保投资10万元。项目租用茂名六韬珠宝创意产业园已建成厂房，总建筑面积2876.94平方米。项目主要从事珠宝首饰及有关物品制造。主要生产设备设施有:吱蜡机、倒模机、喷沙机、电焗炉、镭射机、超声波清洗机等。主要生产工艺:起版制模→压胶模→吱蜡→倒模→执模→镶石→么打→超声波清洗→检验成品等工序。项目建成后预计年产9K首饰0.0568吨、14K首饰0.0548吨、18K首饰0.0284吨、S925银首饰0.04吨。 | 已落实。本项目建设地址、规模、工艺均与环评一致，无重大变动。 | 符合 |
| 二、项目建设的技术评审评估结论 茂名市环境技术中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估结论：“本项目符合国家产业政策，符合广东省和茂名市“三线一单”生态环境分区管控方案，符合广东省和茂名市环境保护规划。评估认为，报告表对本项目实施后可能造成的环境影响分析、预测符合相关导则及规范要求，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施合理，环境影响评价结论总体可行。”你单位应按照报告表内容组织实施，在落实报告表中提出的污染防治措施，做好环保“三同时”和风险防范措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。如扩大规模，改变生产工艺，改变建设地址，须另行申报。 | 本项目已落实报告表中提出的污染防治措施，做好环保“三同时”和风险防范措施。本项目未扩大规模、改变生产工艺、改变建设地址。 | 符合 |
| （一）严格落实废气污染防治措施。倒模、超声波清洗工序么打除腊水擦拭产生的有机废气依托茂名六韬珠宝创意产业园区废气处理设施处理，经“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”处理达标后，由楼顶高空排放;执模、么打工序产生的金属粉尘由工作台自带的布袋集尘装置回收利用；压胶膜、吱蜡工序产生的有机废气经车间通排风后，无组织排放。有组织排放非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1标准限值，无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值;厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内V0Cs无组织排放限值；执模、么打工序产生的粉尘执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值。 （二）严格落实水污染防治措施。生产废水经过滤、沉淀预处理达到茂名六韬珠宝创意产业园污水处理站进水水质要求和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准两者较严值后，排入园区污水处理站处理，达标后再通过市政管网汇入安乐水质净化厂深度处理；生活污水经化粪池预处理排入园区污水管道，通过市政管网汇入安乐水质净化厂处理。废水排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和安乐水质净化厂进水水质标准要求较严值， （三）严格落实噪声污染防治措施。通过对设备进行合理布局、选用低噪声设备、安装减振垫、设置隔音门等措施，同时加强噪声设备的维护管理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。废天那水、废白电油桶、废乙醇瓶、废硼砂包装材料等危废分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；废包装材料、废石蜡交由物资回收公司回收，网兜过滤废渣、废石膏交由专业公司处理，废金属边角料和金属粉尘收集后交回收发部回收，不对外排放；生活垃圾经分类收集后交由环卫部门清运处理。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 （五）本项目建成后大气污染物总量控制指标:非甲烷总烃0.03571吨/年以内。 | 已落实水环境保护措施、大气污染防治措施及其他污染防治措施。 废气：倒模、超声波清洗工序么打除腊水擦拭产生的有机废气依托茂名六韬珠宝创意产业园区废气处理设施处理，经“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”处理达标后，由楼顶高空排放；执模、么打工序产生的金属粉尘由工作台自带的布袋集尘装置回收利用；压胶膜、吱蜡工序产生的有机废气经车间通排风后，无组织排放。有组织废气排放浓度符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1标准限值，无组织废气达标排放。 废水：生活污水经三级化粪池处理通过市政污水管网送安乐水质净化厂处理达标排放；生产废水经过滤沉淀处理后排入园区污水处理站处理后通过市政污水管网送安乐水质净化厂处理达标排放。 厂界噪声：项目四周厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 固废：危险废物分类收集，暂存危废暂存间，统一交给资质单位收集处理；生活垃圾交由当地环卫部门清运处理；一般固体废物交由当地环卫部门清运处理。 | 符合 |
| 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。 四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 五、你单位须落实有效的环境风险防范和应急措施，建立健全环境事故应急体系，确保环境安全。要制定切实可行的日常环境保护管理措施，加强员工的安全教育，提高风险意识，做好风险防范措施，最大限度地降低环境风险。 六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督管理。 | 已落实“三同时”制度，正在开展环保竣工验收。 | 符合 |

建议

（1）严格执行监测计划，加强风险管控，防治污染事件的发生。

（2）定期维护环保处理设施，保证良好运行，确保各类污染物达标排放。

（3）进一步完善环境保护规章制度和建立健全环境保护档案，提高环境保护管理水平。

附件

附件1：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件2：环评批复

附件3：排污许可证

附件4：危废处理协议

附件5：废水过滤废渣处理协议

附件6：废气、废水治理设施照片

附件7：废气设施管理协议

附件8：验收监测报告

  - 附件1  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                          填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2408-440904-04-01-587034 | 建设地点 |  | 茂名市电白区电海街道迎宾大道288号二栋11-12楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业，41工艺美术及礼仪用品制造243*（年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的） |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建改扩建 技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 111°1′23.232″E，21°33′54.293″N |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产9K首饰0.0568t、14K首饰0.0548t、18K首饰0.0284t、S925银首饰0.04t |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产9K首饰0.0568t、14K首饰0.0548t、18K首饰0.0284t、S925银首饰0.04t | 环评单位 |  | 广东环科技术咨询有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 茂名市生态环境局电白分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 茂环（电白）审[2025]1号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2025年1月25日 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025年2月20日 | 排污许可证申领时间 |  | 2025年04月14日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 广东环科技术咨询有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 广东环科技术咨询有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 91440983MA53NRD43L001U |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 广东环科技术咨询有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 广东众惠环境检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 100% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 80 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 12.5% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 80 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 12.5% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 3.5 | 废气治理（万元） | 5.0 | 噪声治理（万元） |  | / | 固体废物治理（万元） |  | 1.5 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年工作时间 |  | 2640h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 茂名艺宝珠宝制造有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91440900MA4UR50458 | 验收时间 |  | 2025年06月 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) t/a | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |
|  |  | 悬浮物 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |
|  |  | 氨氮 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |
|  |  | 化学需氧量 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |
|  |  | 石油类 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |
|  |  | 废气 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——标万立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

  - 附件2  茂名市生态环境局关于茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目环境影响报告表的批复

  - 附件3  排污许可证

  - 附件4危废处理协议

  - 附件5 废水过滤废渣处理协议

  - 附件6 依托园区废气、废水治理设施照片

| 1#“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”装置 | 排气筒G1 |
| --- | --- |
| 2#“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”装置 | 排气筒G2 |
| 活性炭过滤层 | UV光解设施 |
| 依托园区生产废水照片 | 巴氏槽 |
| 依托园区生产废水处理站 | 危废间标志牌 |

  - 附件7 废气设施管理协议

  - 附件8 验收监测报告