茂名市富堂再生资源回收有限公司年回收拆解30000辆报废汽车（包含新能源汽车）建设项目

竣工环境保护验收意见

2024年8月28日，茂名市富堂再生资源回收有限公司在公司会议室组织召开《茂名市富堂再生资源回收有限公司回收拆解30000辆报废汽车（包含新能源汽车）建设项目》竣工环境保护验收会。参加会议的有茂名市富堂再生资源回收有限公司（建设单位）、广东环科技术咨询有限公司（验收报告编制单位）的代表，并特邀3名专家组成验收组。

验收组根据茂名市富堂再生资源回收有限公司年回收拆解30000辆报废汽车（包含新能源汽车）建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，现场核实了本项目建设配套的环境保护措施落实情况，查阅了相关资料，经认真讨论，提出意见如下：

# 一、工程建设的基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名市富堂再生资源回收有限公司年回收拆解30000辆报废汽车（包含新能源汽车）建设项目位于茂名市电白区麻岗镇民营工业园第二区6号厂房（中心经纬度为东经111°11′43.033″，北纬21°32′15.802″），企业租赁该厂房，并在原有厂房基础上改造拆解车间、查验车间、贮存车间，新建年回收拆解 30000辆（拆解报废小型机动车10000辆/年，新能源机动车5000辆/年，大型机动车5000辆/年，摩托车10000辆/年）报废汽车（包含新能源汽车）拆解线、报废汽车存贮场地、含油废液收集池、消防水池等及其配套的附属设施（本项目只拆解不包含危险废物处理，拆解过程产生的危险废物委托第三方有资质单位处置）。

## （二）建设过程及环保审批情况

茂名市富堂再生资源回收有限公司委托广东环科技术咨询有限公司于2023年11月完成《年回收拆解30000辆报废汽车（包含新能源汽车）建设项目环境影响报告表》的编制并送审，2023年11月7日茂名市生态环境局电白分局以茂环（电白）审[2023]18号文予以审批。目前，本项目生产设施、配套设施及环保治理措施处于正常投运状态。

2024年5月，茂名市富堂再生资源回收有限公司委托广东环科技术咨询有限公司开展验收监测工作并编制本验收监测报告。

## （三）投资情况

项目总投资1000万元，其中环保投资100万元，环保投资约占总投资的10.0%。

## （四）验收范围

本次验收范围为项目涉及的废水、废气、噪声、固废治理设施。

# 二、工程变动情况

本项目自获得批复以来，在初步设计阶段和实际建设工程内容进行了调整。变动情况如下：

（一）报废汽车贮存仓库

原环评报告：拟依托两座预留的厂房（10m高）进行堆放，仓库租赁建筑面积约4800m2，另外本项目于查验车间和拆解车间之间约1000m2空地建设带顶棚和围墙的仓库连接，于报废汽车贮存仓库北侧约700m2空地建设带顶棚和围墙的仓库连接，均用于报废汽车临时贮存。

实际建设：项目在建设过程中发现厂区占地面积过大，无法完全利用，为避免造成场地资源浪费，取消了环评报告中原计划在厂区北侧两座厂房（4800m2）及其北侧约700m2空地的租赁使用权。目前实际租赁厂房面积为15300m2。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》列举的重大变动情况，本项目变动不属于重大变动。

# 三、废气、废水、噪声、固废环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

## （一）废水排放情况及治理措施

排放情况：本项目汽车拆解、堆放贮存均在室内仓库、车间进行，故不考虑初期雨水产生情况，车间冲洗地面产生的含油废水作危险废物由资质单位回收处置，因此本项目废水主要为日常办公生活污水。

治理措施：设置一套5t/d一体化污水处理设施，产生的生活污水经污水管道收集后进入该一体化污水处理设施进行处理，一体化污水处理设施采用AAO（厌氧-缺氧-好氧）生化处理工艺。本项目日常办公生活污水经处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准表1城市杂用水水质基本控制项目及限值的城市绿化、道路清扫限值要求，回用厂区绿化灌溉。

## （二）废气排放情况及治理措施

排放情况：抽取废油液、抽取废制冷剂过程中会产生少量有机废气；拆解过程中产生的有机废气主要为燃料油抽取和残留于油箱内的油液挥发产生的有机废气；在小车升举抽排区、大车氟利昂回收区进行预处理过程中，收集设备接入瞬间会产生制冷剂泄漏废气；项目在使用乙炔、氧气切割时会产生颗粒物污染物。

治理措施：切割时会产生的颗粒物经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放；氟化物经集气罩收集再经活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放；非甲烷总烃经集气罩收集再活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放。

## （三）噪声排放情况及治理措施

排放情况：本项目噪声污染主要来源于拆解机械、各种泵机、风机运行产生噪声。

治理措施：①优先选用振动小、噪声低的设备。②加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；对于厂区内流动声源，强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。③厂房封闭，降低噪声排放。

## （四）固体废物排放情况及治理措施

排放情况：本项目营运期固体废物主要为汽车拆解过程产生的碎橡胶、碎玻璃、碎塑料，废气处理回收的粉尘和布袋除尘器废布袋；拆解过程产生的废油液、废制冷剂、废铅酸蓄电池、废机油滤清器、废电路板、电子元器件、废尾气净化器、废活性炭、废含油抹布以及含油手套等；生活垃圾主要为员工生活垃圾。

治理措施：本项目在营运过程中产生的一些其他不可利用废物（碎橡胶、碎玻璃、碎塑料等）、回收粉尘、布袋除尘器更换下来的废布袋等属于一般固废，集中收集后交由有能力的单位回收处理。拆解过程产生的废油液、废制冷剂、废铅酸蓄电池、废机油滤清器、废电路板、电子元器件、废尾气净化器、废活性炭、废含油抹布以及含油手套等，在厂区收集后储存在危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。

## （五）辐射

不涉及。

## （六）其他环境保护设施

为防范地下水、土壤污染，茂名市富堂再生资源回收有限公司严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的防范措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏。将厂区划分成重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区和非污染防治区，不同的防渗区域采用在满足防渗标准要求前提下的防渗措施。

# 四、环境保护设施调试效果

## （一）污染物排放情况

1.废水

根据验收监测结果可知，废水排放口中pH值的监测结果范围为7.8～7.9（无量纲），悬浮物为7～12mg/L，氨氮为6.17～7.90mg/L，化学需氧量为43～56mg/L，五日生化需氧量为8.4～9.0mg/L，总磷为2.19～2.42mg/L，LAS的检出结果为0.108～0.134mg/L。验收监测期间，废水排放口中各污染物排放浓度均符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准表1城市杂用水水质基本控制项目及限值的城市绿化、道路清扫限值要求。

2.废气

（1）无组织废气

①厂界无组织废气

监测结果表明，厂界上风向非甲烷总烃浓度为1.48～1.69mg/m3，氟化物为浓度0.5L（低于检出限，下同），颗粒物浓度为35～53mg/m3；厂界下风向非甲烷总烃浓度为1.86～2.70mg/m3，氟化物浓度为0.5L，颗粒物浓度为48～96mg/m3。厂界无组织排放的非甲烷总烃、氟化物、颗粒物排放浓度均符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值要求。

②厂区内无组织废气

厂区内大气污染物非甲烷总烃无组织排放浓度为3.10～3.47mg/m3，符合广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）限值要求。

（2）有组织废气

监测结果表明，处理设施排放口非甲烷总烃排放浓度为6.26～7.70 mg/m3，排放速率为0.0676～0.0850 kg/h，符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值要求；氟化物排放浓度为0.09～0.13 mg/m3，排放速率为9.68×10-4 ～1.43×10-3kg/h；颗粒物排放浓度为1.3～1.5mg/m3，排放速率为4.60×10-3～5.49×10-3 kg/h，均符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求。

3.噪声

由监测结果可知，厂界东侧噪声为昼间56～57dB(A)，夜间42～44dB(A)；厂界南侧噪声为昼间52～54B(A)，夜间44～45dB(A)；厂界西侧噪声为昼间52～55dB(A)，夜间42～43dB(A)；厂界北侧噪声为昼间52～53dB(A)，夜间43～44dB(A)；项目地磅、办公区南侧厂界外（靠近G228国道）噪声为昼间64～67dB(A)，夜间52～54dB(A);厂界南侧民居噪声监测结果为 昼间52～54dB(A)，夜间43～44dB(A)；厂界西侧民居噪声监测结果为 昼间53dB(A)，夜间42dB(A)。项目地磅、办公区南侧厂界外（靠近G228国道）噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求；其余厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；周边敏感点声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

4.固废

本项目验收期间固体废物暂存和处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正版）要求，一般固废处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。

5.污染物排放总量

《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中规定,一般排放口对污染物的排放总量不做要求，只对污染物的排放浓度做要求。废机动车拆解工艺中的大气排放口均为一般排放口，根据验收监测中对企业排放污染物浓度检测数据可知，非甲烷总烃最高排放浓度为 7.70mg/m3，符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。氟化物最高排放浓度为0.13mg/m3，颗粒物最高排放浓度为1.5mg/m3，均符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求，均为达标排放。

# 五、验收结论

茂名市富堂再生资源回收有限公司年回收拆解30000辆报废汽车（包含新能源汽车）建设项目在实施过程中按环境影响评价文件及其批复要求，落实了相应的环境保护措施。

# 六、后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受生态环境主管部门的监督管理。

# 七、验收人员信息

详见附表。

茂名市富堂再生资源回收有限公司

2024年8月28日