茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目竣工环境保护验收意见

2025年6月4日，茂名艺宝珠宝制造有限公司在公司会议室组织召开《茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目》项目竣工环境保护验收会。验收组成员有茂名艺宝珠宝制造有限公司（建设单位）、广东环科技术咨询有限公司（环评单位）、广东众惠环境检测有限公司（验收监测单位）的代表，并特邀3名专家组成。

验收组成员根据茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，现场核实了本项目建设及配套的环境保护措施落实情况，查阅了相关资料，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

一、工程建设的基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目位于广东省茂名市电白区电海街道迎宾大道288号二栋11-12楼（中心经纬度为：东经111度1分23.232秒，北纬21度33分54.293秒），项目租用茂名爱得珠宝制造有限公司、茂名莱德珠宝创意有限公司已建厂房进行建设，项目占地面积1438.47m2，建筑面积2876.94m2，主要从事珠宝首饰及有关物品制造，年产9K首饰0.0568t、14K首饰0.0548t、18K首饰0.0284t、S925银首饰0.04t。

（二）建设过程及环保审批情况

茂名艺宝珠宝制造有限公司2024年12月委托广东环科技术咨询有限公司完成了《茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目环境影响报告表》的编制并送审，2025年1月21日通过茂名市生态环境局电白分局审批，取得了《关于茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目环境影响报告表的批复》（详见茂环（电白）审〔2025〕1号）。项目于2025年1月开工建设，2025年1月建成设备调试，项目从立项至调试过程中，无环境投诉、违法及处罚记录。

# （三）投资情况

项目实际总投资80万元，实际环保投资10万元，环保投资约占总投资的12.5%。

# （四）验收范围

本次验收范围为项目涉及的废水、废气、噪声、固废治理设施。

二、工程变动情况

项目的性质、规模、选址、生产工艺、环境保护措施与环评基本一致，无发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

排放情况：本项目运营期间废水主要来自生产清洗废水和员工生活污水。

治理措施：生活污水经三级化粪池处理后通过市政污水管网送安乐水质净化厂处理排放；项目在倒模清洗工序、执模洗手工序、么打洗手工序、超声波清洗工序均设置网兜进行过滤，倒模清洗工序、执模洗手工序、么打洗手工序、超声波清洗废水经过滤沉淀后排入园区污水处理站处理，处理后通过市政污水管网送安乐水质净化厂处理排放。

（二）废气

排放情况：本项目废气主要为生产过程产生的有机废气及执模、么打工序产生的金属粉尘。

治理措施：①倒模、清洗工序废气经收集后引至楼顶依托产业园区的 1#“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”装置处理后经排气筒排放。②超声波清洗工序废气经收集引至楼顶依托产业园区的2#“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”装置处理后通过排气筒排放。③执模、么打工序产生的金属粉尘，此类粉尘比重大，较易沉降，且为金等贵金属，在各工作台均设有布袋集尘装置回收，并交回收发部回用。

（三）噪声

排放情况：项目噪声主要是设备运行过程中产生的机械噪声以及搬运设备、物品时碰撞产生的噪声。

治理措施：①设备选择低噪声设备。②对厂区各产生高噪声的设备进行合理布局，使高噪声的设备远离厂区边界。③对高噪声的机械设备设施设置减震弹簧、减震垫等减震处理，对设备设置减震基底、消音处理、阻尼材料减震及墙壁阻隔等措施，并加强管理，加强设备的检修保养，防止不良工况的故障噪声产生，保证设备正常运行。④加强高噪声设备所在车间的密封性，有效削减噪声对外界的贡献值，减少对周边环境的影响。⑤定时组织车间内工作人员工作指导教育，宣传降低噪声对自身影响的措施，加强管理，做好职工上岗前培训。

（四）固体废物

排放情况：项目产生的固体废物主要为废包装材料、过滤废渣、废石膏、废石蜡、废金属边角料、金属粉尘、废天那水桶、废白电油桶、废乙醇瓶、废硼砂包装材料、生活垃圾等。

治理措施：过滤废渣收集后交由物资回收公司回收；废石膏、废石蜡收集后交由专业公司处理；废金属边角料、金属粉尘收集后交回收发部回收；废天那水桶、废白电油桶、废乙醇瓶、废硼砂包装材料收集于危废暂存间后交由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部统一清运。

# （五）辐射

不涉及。

# （六）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

①根据消防要求在车间配备灭火器、消火栓等消防设备，储备一定量的沙袋、消防沙、吸附棉等消防物资，定期对消防设备、物资进行检查，确保能正常使用；②加强管理，车间设置醒目的严禁烟火标志，禁止在车间内动用明火；③对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理；④加强废气治理设施的日常管理和维护，安排专职或兼职人员负责，并建立台账管理制度，确保废气治理系统的正常稳定运行，建立废气治理系统操作规程，并严格执行，当废气治理系统出现故障时，应立即停止作业，待废气治理系统正常运行时，方可重新进行作业；⑤厂内成立事故应急小组，由厂长负责，发生风险事故及时上报有关部门，加强员工的安全生产和环境风险防范意识，提高员工的岗位操作技能，定期组织员工进行应急培训教育；⑥事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移；确认最近敏感点的位置，在迅速采取应急措施的情况下，敏感点区域的人员需在一定的时间进行撤离和防护。⑦所在园区设置397m³事故应急池，位于园区污水处理站旁，本项目不涉及大量易燃易爆风险物质，厂区按照相关规范配置灭火设施及消防设施，当发生火灾时，项目消防废水可暂存到园区事故应急池中暂存，消防废水收集后运至有资质单位处理，不对外排放，可确保项目消防废水不排出园区外。

（4）在线监测装置

项目不设在线监测装置。

四、环境保护设施调试效果

# （一）环保设施处理效率

根据项目环评报告及批复，不对项目废水作去除效率要求。

（二）污染物排放情况

1.废水

监测结果表明，项目生产废水出水口废水污染物pH值为6.0～7.2（无量纲）；氨氮日均浓度为1.04～1.49mg/L；化学需氧量日均浓度为15～29mg/L；石油类日均浓度为0.34～0.45mg/L；阴离子表面活性剂未检出；悬浮物日均浓度为15～22mg/L；总磷日均浓度为0.19～0.25mg/L；总氮日均浓度为1.30～1.66mg/L。

生活污水出水口废水污染物pH值的检出结果为6.2～6.7（无量纲），氨氮的检出结果为18.3mg/L～27.5mg/L，化学需氧量的检出结果为127mg/L～175mg/L，五日生化需氧量的检出结果为39.8mg/L～57.7mg/L，悬浮物的检出结果为29mg/L～41mg/L，总磷的检出结果为2.98mg/L～3.46mg/L，总氮的检出结果为23.7mg/L～32.0mg/L。

项目废水排放口的废水监测结果符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理站进水标准较严值要求。

2.废气

监测结果表明，园区DA001（排放口编号，下同）排气筒非甲烷总烃废气最大浓度为1.13mg/m3，DA002非甲烷总烃废气最大浓度为1.06mg/m3,园区DA001、DA002排气筒污染物非甲烷总烃有组织排放浓度均符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1标准限值要求；项目厂界无组织排放的非甲烷总烃无组织废气最大浓度为2.9mg/m3，颗粒物废气最大浓度0.227mg/m3，厂区内无组织排放的非甲烷总烃废气最大1小时平均浓度值为3.72mg/m3，最大一次浓度值为3.95mg/m3；项目厂界无组织排放的非甲烷总烃监测结果符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织排放的非甲烷总烃符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。

3.噪声

监测结果表明，项目厂界南侧昼间噪声监测值为54dB（A），项目厂界北侧昼间噪声监测值为56dB（A），厂界东侧昼间噪声监测值为53dB（A），厂界西侧昼间噪声监测值为53～54dB（A）；园区厂界南侧昼间噪声监测值为59～60dB（A），园区厂界北侧昼间噪声监测值为51～52dB（A），园区东侧昼间噪声监测值为53～54dB（A），园区西侧昼间噪声监测值为56～57dB（A），园区西北侧昼间噪声监测值为52dB（A）。项目厂界昼间噪声四周符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；园区东、西、北侧厂界昼间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，园区南侧昼间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准要求。项目夜间不生产，因此不对夜间进行噪声监测。

4.固废

本项目固体废物管理已遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》的相关规定。一般工业固体废物在厂区内的临时贮存和管理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定，危险废物在厂内的临时贮存和管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

5.污染物排放总量

根据项目环境影响报告表及其批复要求，不设废水、废气污染物总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

项目废水、废气、噪声、固体废物均通过合理的方式处理达标后排放，根据监测结果，本项目产生的污染物未对周边环境产生明显的影响。

六、验收结论

茂名艺宝珠宝制造有限公司年产0.18吨珠宝首饰建设项目在实施过程中按环境影响评价文件及其批复要求，落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

七、后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受生态环境主管部门的监督管理。

八、验收人员信息

详见附表。

茂名艺宝珠宝制造有限公司

2025年6月4日