茂名广港码头铁路专用线工程竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）以及省、市有关建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的有关要求，2025年8月25日，茂名广港码头有限公司（以下简称“建设单位”）在茂名滨海新区组织召开了茂名广港码头铁路专用线工程（以下称“项目”）竣工环境保护验收会议。参加验收会议有建设单位、检测单位、环评单位/验收编制单位的代表，并邀请3名专家组成验收工作组（名单附后）。验收工作组查阅了《茂名广港码头铁路专用线工程竣工环境保护验收调查表》及相关材料，现场核查了项目建设运营和环保措施落实情况，经讨论和评议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）概况、建设地点、规模、主要建设内容

茂名广港码头铁路专用线工程位于茂名市电白区博贺新港区广港码头内，自规划茂名港博贺新港区铁路专用线桩号GGCK0+000（在博贺新港区专用线桩号GQCK3+090处接轨）引出后，以R-300曲线引入广港码头装卸作业区，于码头堆场内设置铁路装卸线（存车线2条，装卸线3条），新建线路长度约1.194km。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年9月，建设单位委托广东环科技术咨询有限公司编制《茂名广港码头铁路专用线工程环境影响报告表》，2022年9月16日通过茂名市生态环境局滨海新区分局审批（详见茂环（滨海新区）审〔2022〕2号）。项目于2022年12月动工，2024年8月建成， 2025年1月开始试运行调试。

经调查，项目从建设至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目实际总投资4970万元，其中环保投资170万元，占总投资比例3.42%。

（四）验收范围

本次验收范围为项目配套的废气、废水、噪声、振动、生态、固废等环境保护设施。

二、项目建设变动情况

项目在建设过程中，局部路段有小范围平移（项目整体中心线和红线范围不发生变动，仅广-3（线路标号）装卸线中心线位置向南调整约4m，其余存车线与装卸线无变化，各要素调查范围不变动）。

项目实际建设的性质、规模、地点、主体工艺和环境保护措施与环评、批复基本一致，项目不存在《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）里“铁路建设项目重大变动清单（试行）”中所列重大变动情形。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目生活污水经码头工程（一阶段）生活污水处理站处理达标后回用于码头内的绿化和道路清洗，不外排；运输车辆经码头工程（一阶段）车辆冲洗区冲洗，进入码头工程（一阶段）既有的含油污水处理站处理后再经既有的管网进入生活污水处理站进一步处理；初期雨水经雨水收集截污沟进行收集后通过码头工程（一阶段）雨水排水系统，进入码头工程（一阶段）散货污水处理站进行处理达标后回用于码头的绿化和道路清洗，不外排。

（二）废气

项目大气污染物主要为无组织排放的内燃机车废气、装车（卡车）及运输粉尘、装车（装车机）粉尘、列车运输过程的货物起尘，运营期采取适当遮盖、水喷淋装置等措施。

（三）噪声、振动

项目选用低噪声设备，布局合理，并采取减振、隔声等综合措施。

（四）固体废物

项目散落货物由工作人员统一清扫收集回收；生活垃圾由环卫部门定期分类收集处理；检修过程的废机油、废包装桶、含油抹布、手套均依托机修车间内的危废暂存间暂存，由码头委托有资质的单位清运处理。

四、环境保护设施运行效果和项目建设对环境的影响

根据广东国信环保技术有限公司出具的《茂名广港码头铁路专用线工程竣工环境保护验收监测报告》（GX25032601），2025年4月7日～10日验收检测期间，项目实际工况稳定，配套污染防治设施同步开启，验收检测结果如下：

（一）废水

监测结果表明，车辆冲洗废水依托既有车辆冲洗区含油污水处理站预处理后通过管网进入生活污水处理站进一步处理及项目生活污水依托既有码头生活污水处理站处理后各污染物浓度满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市杂用水水质基本控制项目及限值与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准较严值要求。

（二）废气

监测结果表明，项目无组织废气污染物（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）排放浓度满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值要求。

（三）噪声

监测结果表明，项目边界噪声均能满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB 12525-1990）及其修改方案限值要求。

（四）振动

监测结果表明，项目振动监测结果均能满足《城市区域环境振动标准》（GB 10070-1988）工业集中区标准限值要求。

五、项目建设对环境的影响情况

项目废水、废气、噪声、振动均得到妥善处理，对周边环境未造成不良影响。

六、验收结论

茂名广港码头铁路专用线工程在实施过程中按环境影响评价文件及其批复要求，落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

七、后续要求

（一）加强污染防治设施管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）做好环境管理台账及环境信息公开。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

茂名广港码头有限公司（章）

2025年8月25日