茂名市鸿信精细化工有限公司8万吨/年

乙烯焦油综合利用技术改造项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2025年4月8日，茂名市鸿信精细化工有限公司组织召开茂名市鸿信精细化工有限公司8万吨/年乙烯焦油综合利用技术改造项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有茂名市鸿信精细化工有限公司（建设单位）、广东环科技术咨询有限公司（环评编制单位）、广东众惠环境检测有限公司（验收监测单位）等代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了本项目配套的废气、废水、噪声、固废环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告书和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

- 工程建设的基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名市鸿信精细化工有限公司位于广东省茂名石化工业区一区北片A-01-01地块，本项目位于茂名市鸿信精细化工有限公司现有厂区内（项目中心地理坐标为：东经110.955349°，北纬21.582996°）。厂区占地面积56198.2 m2，本项目新建工程占地面积4462.28m2，主要建设内容为对现有一期8万吨/年乙烯焦油综合利用装置进行技改，形成A、B两种生产工况；另外在现有厂区的空地处新增部分设备利用改造装置T101产出的塔釜重质油作为原料生产锂电池负极材料；厂区现有8万吨/年重芳烃综合利用项目（二期项目）生产装置不发生变动，二期项目罐组部分储罐储存的物料发生变动。本次仅对8万吨/年乙烯焦油综合利用技术改造装置B工况、锂电池负极材料生产线进行竣工环境保护验收（A工况待以后投运后另行验收）。

# （二）建设过程及环保审批情况

2022年10月，茂名市鸿信精细化工有限公司委托广东环科技术咨询有限公司编制完成了《茂名市鸿信精细化工有限公司8万吨/年乙烯焦油综合利用技术改造项目环境影响报告书》并送审，2022年10月31日取得了茂名市生态环境局《关于茂名市鸿信精细化工有限公司8万吨年乙烯焦油综合利用技术改造项目环境影响报告书的批复》（茂环审〔2022〕50号）。项目于2023年2月开工建设，2023年7月竣工并开始调试运行。

2025年1月，茂名市鸿信精细化工有限公司委托广东众惠环境检测有限公司开展验收监测工作，根据监测结果，由茂名市鸿信精细化工有限公司编制本验收监测报告。

# （三）投资情况

项目工程实际总投资7000万元，环保投资406万元，占总投资的5.8%。

# （四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、固废治理设施。

- 项目变更有关情况

（一）因实际生产需求，本项目实际部分生产设备较环评有所增加或减少：成品罐增加了1台、刮膜蒸发器增加了3台、尾气冷凝器增加了2台、刮膜真空泵增加了3套、产品输送泵增加了1台、脱轻釜一级冷凝器增加了1台、脱轻釜二级冷凝器增加了1台、一级脱轻釜增加了1台、二级脱轻釜增加了1台、二级脱轻釜釜底泵增加了3台，高软化点产品预冷器减少了1台、260℃高软化点负极材料产品造粒机减少了1套，取消了轻油冷却器、刮膜真空缓冲罐、轻抽出油输送泵、轻抽出油缓冲罐。生产装置在厂区的位置不变、生产工艺不变、生产规模不变。

（二）为了物料方便储存和输送，本项目部分储罐储存的物料发现变化。根据《广东省石油化工行业VOCs排放量计算方法（试行）》，经核算，厂区（B工况）储罐有机液体储存挥发损失非甲烷总烃无组织排放量实际为7.29t/a（其中苯系物（三甲苯以苯系物表征）0.1t/a）；而根据环评，技改后厂区（B工况）储罐有机液体储存挥发损失非甲烷总烃无组织排放量为7.43t/a（其中苯系物（三甲苯以苯系物表征）0.1t/a）。所以本项目部分储罐储存的物料发生变化后，厂区（B工况）储罐有机液体储存挥发损失非甲烷总烃无组织实际排放量7.29t/a，小于环评排放量7.43t/a。

（三）为了降低废气中的颗粒物浓度，锂电池负极材料生产线的废气治理措施由原环评“真空泵排气、造粒废气、包装废气经过废气处理系统（轻油吸收+活性炭吸附）处理后经30m高排气筒排放”调整为“造粒废气、包装废气先经布袋除尘器处理后再与真空泵排气经过废气处理系统（轻油吸收+活性炭吸附）处理后经30m高排气筒排放”，即增加了2套布袋除尘器。

（四）取消现有的危废暂存间；由于实际建设的误差，新建的危废暂存库建设面积由环评的“25.68m2”变为“24.69m2”，实际建设面积比设计少0.99m2。本项目新建的危废暂存库有足够的空间能够容纳厂区的危险废物，同时通过减少危险废物在危废暂存库的贮存周期，确保危险废物不会泄漏出危废暂存库。

以上变动不属于重大变动。

- 废气、废水、噪声、固废环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

# （一）废气排放情况及治理措施

排放情况：本项目废气主要为工艺废气、真空泵排气、造粒废气、包装废气，储罐有机液体储存挥发损失、设备动静密封点泄漏损失、装载挥发损失废气，废水集输、储存、处理过程逸散废气，冷却塔、循环水冷却水系统释放废气。

废气治理：8万吨/年乙烯焦油综合利用技术改造装置B工况工艺废气经收集进轻油二级吸收塔处理后引至中石化茂名分公司化工分部D火炬处理。挥发性有机液体装载挥发损失收集进厂区现有的“冷凝+活性炭吸附”油气回收装置处理达标后经15m高排气筒排放。锂电池负极材料生产线的造粒废气、包装废气先经布袋除尘器处理后再与真空泵排气经过废气处理系统（轻油吸收+活性炭吸附）处理后经30m高排气筒排放。污水池密封加盖，污水池逸散的有机废气经呼吸口收集进活性炭吸附装置处理达标后经15m高排气筒排放。

# （二）废水排放情况及治理措施

排放情况：本项目废水主要为活性炭罐脱附用蒸汽冷凝废水、地面冲洗废水、初期雨水、清罐废水、质检清洗废水、循环冷却排污水以及员工生活污水。

治理措施：本项目经化粪池预处理后的生活污水与活性炭罐脱附用蒸汽冷凝废水、地面冲洗废水、初期雨水、清罐废水、质检清洗废水、循环冷却排污水经污水池预处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表1间接排放标准、中石化茂名分公司化工分部污水处理场接纳标准的较严值后排入中石化茂名分公司化工分部污水处理场处理。

# （三）噪声排放情况及治理措施

排放情况：本项目噪声源主要为机泵、造粒机、包装机、塔类等机械设备。

治理措施：①从声源上控制，选用优良的符合国家噪声标准的低噪声设备；各机泵的电机选用噪声较低的防爆电机；②采用隔声降噪、局部消声技术；③管路系统噪声控制，管道选用较大管径以降低流速，减少管道拐弯、交叉和变径，靠近振源的管线处设置波纹膨胀节、其它软接头，隔绝固体声传播，在管线穿过墙体时采用弹性连接；在管道外壁敷设阻尼隔声层；④及时对机械设备进行维修、保养。建立设备的定检制度、合理安排大修小修作业制度，确保各设备系统的正常运行；⑤进出厂区运输车辆保持低速行驶和少鸣喇叭等措施降。

# （四）固废排放情况及治理措施

排放情况：本项目固体废物主要为化验分析的废油、废采样塑料瓶，设备维护和检修产生的废润滑油及废含油抹布和手套，废气处理系统产生的废滤布、废布袋、废活性炭，污水池浮油和油泥、清罐油泥，以及员工生活垃圾。本项目导热油炉不会产生废导热油、熔盐系统不会产生废熔盐，只需每年补充一定量的导热油和熔盐。

治理措施：化验分析的废油、污水池隔油产生的浮油回用生产，废采样塑料瓶、设备维护和检修产生的废润滑油及废含油抹布和手套、废气处理系统产生的废滤布、废布袋、废活性炭、污水池油泥经收集后暂存于危废暂存间及危废暂存库内，并委托有资质单位处理。生活垃圾收集于垃圾桶中，由环卫部门统一清运处理。

# （五）环境风险防范措施落实情况

已按《茂名市鸿信精细化工有限公司8万吨/年乙烯焦油综合利用技术改造项目环境影响报告书》及其批复的要求落实。

- 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

# （一）污染物达标排放情况

1、有组织废气

监测结果表明，本项目油气回收装置排放口有组织废气中非甲烷总烃最大排放浓度为50.7 mg/m3，去除效率最低为99.6%；三甲苯均未检出。油气回收装置排放口排放的非甲烷总烃符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5及广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1要求；苯系物（三甲苯）符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1要求。

废气处理系统（轻油吸收+活性炭吸附）排放口有组织排放废气中的非甲烷总烃最大排放浓度为16.7mg/m3，去除效率最低为97.9%；颗粒物最大排放浓度为2.6mg/m3，最大排放速率为0.0317kg/h；沥青烟最大排放浓度为3.2mg/m3，最大排放速率为0.0406kg/h；苯并[a]芘未检出；废气处理系统（轻油吸收+活性炭吸附）排放口排放的非甲烷总烃符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5及广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1要求，颗粒物符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5与广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准两者较严值要求，沥青烟符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求，苯并[a]芘符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表6与广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准两者较严值要求。

活性炭吸附装置排放口有组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为19.6mg/m3；臭气浓度最大排放浓度为309（无量纲）；活性炭吸附装置排放口排放的非甲烷总烃符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1的较严值要求，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。

2、无组织废气

监测结果表明，本项目厂界无组织废气非甲烷总烃最大浓度为3.18mg/m3；颗粒物最大浓度为0.11mg/m3；苯并[a]芘、臭气浓度未检出；厂界无组织废气非甲烷总烃、颗粒物、苯并[a]芘符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7要求；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求。厂内无组织废气非甲烷总烃1小时平均浓度值最大浓度为3.77mg/m3，一次浓度值最大浓度为3.98mg/m3；厂内无组织废气非甲烷总烃符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。

3、废水

监测结果表明，本项目污水池出水口污染物pH值范围为6.8~7.3（无量纲）；氨氮日均浓度为2.72~3.36mg/L；化学需氧量日均浓度为467~478mg/L；五日生化需氧量日均浓度为105~110mg/L；悬浮物日均浓度为26~29mg/L；石油类日均浓度为2.58~2.84mg/L；总磷日均浓度为0.22~0.24mg/L；总氮日均浓度为3.37~3.66mg/L。本项目污水池出水监测结果均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表1间接排放标准及中石化茂名分公司化工分部污水处理场接纳标准的较严值要求。

4、噪声

监测结果表明，本项目南面厂界噪声监测结果昼间为61~62dB（A），夜间为48~49dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求；其他厂界噪声监测结果昼间为55~58dB（A），夜间为46~48dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

5、固废

本项目固体废物管理已遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》的相关规定。一般工业固体废物在厂区内的临时贮存和管理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定，危险废物在厂内的临时贮存和管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

# （二）污染物排放总量

根据环评及其批复，本项目实施后，全厂污染物排放总量指标为VOCs25.36575t/a（其中B工况有组织1.90135t/a）、颗粒物0.78t/a（有组织0.38t/a）。根据验收期间各排气筒实际排放监测数据计算，本项目有组织非甲烷总烃排放量为1.86072t/a、颗粒物排放量为0.2692t/a。废气污染物排放符合总量控制要求（B工况有组织VOCs1.90135t/a，颗粒物0.38t/a）。

本项目综合废水预处理达标后依托中石化茂名分公司化工分部污水处理场处理，故不再单独对项目废水污染物排放总量指标作要求。

# （三）存在的主要问题

无。

- 其他需要说明的事项

无。

- 验收结论

茂名市鸿信精细化工有限公司8万吨/年乙烯焦油综合利用技术改造项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

- 后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

茂名市鸿信精细化工有限公司（章）

2025年4月8日