歌美海公园及歌美海西路建设工程项目竣工环境保护验收意见

2023年3月22日，我处根据《歌美海公园及歌美海西路建设工程项目竣工环境保护验收调查报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、项目环境影响报告表和审批意见等要求，组织召开歌美海公园及歌美海西路建设工程项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有茂名市高地智慧城投资建设有限公司（建设单位）、广东众惠环境检测有限公司（验收调查表编制单位）、广东国信环保技术有限公司（验收监测单位）等单位的代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了项目配套的废气、废水、噪声、生态、固废、风险等环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、项目环境影响报告表和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

- 工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

歌美海公园及歌美海西路建设工程项目位于歌美海公园、歌美海西路及慧城二街、海洋大道，其中歌美海公园用地总面积约234000㎡，歌美海公园绿化面积108781㎡，建设水系景观109500㎡，人行园路5412㎡、广场29883㎡，停车场4875㎡、并配套绿化、电气、给排水、湖岸、栏杆等设施；歌美海西路更新桩号，新桩号为K0+000-K2+221.25，本次验收负责验收K0+000-K1+170段内容，总长1170m，K1+170-K2+221.25段道路由华侨城南海岛进行建设验收，本项目不再对其进行验收，歌美海西路工程变化量为-1042.5m，工程量变少，不属于重大变动，则歌美海西路工程验收全长为1170m，慧城二街全长377.983m，道路设计为公园道路，设计车速30km/h，配建路灯及安全设施；海洋大道全长3.15公里，对其道路中间及两侧绿化带的乔、灌木、地被植物补种，配划路面交通标线等措施。

（二）建设过程及环保审批情况

茂名市高地智慧城投资建设有限公司委托广东环科技术咨询有限公司于2016年12月编制的《歌美海公园及歌美海西路建设工程项目环境影响报告表》，2016年12月16日取得原茂名水东湾新城规划环保局《关于歌美海公园及歌美海西路建设工程项目环境影响报告表的批复》（茂新城环审[2016]004号）。项目于2016年3月正式动工,至今已投运。项目从立项至调试过程中，无环境投诉、违法或处罚记录等。

2022年8月，我司委托广东国信环保技术有限公司开展验收监测，并根据监测结果委托广东环科技术咨询有限公司编制验收调查报告。

（三）投资情况

项目总投资10455.70万元，其中环境保护投资1196.73万元，占总投资的11.4%。

（四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、生态、固废、风险等环境保护设施。

- 项目变更有关情况

本项目建设内容主要包括歌美海公园，歌美海西路及慧城二街，其中歌美海西路更新桩号，新桩号为K0+000-K2+221.25，本次验收负责验收K0+000-K1+170段内容，总长1170m，K1+170-K2+221.25段道路（包括2座厕所工程）由华侨城南海岛进行建设验收，本项目不再对其进行验收，歌美海西路工程变化量为-1042.5m，工程量变少，不属于重大变动项目，其他建设内容与环评一致，则本项目不存在重大变更。

- 废气、废水、噪声、生态环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废气产排情况及治理措施

施工期：项目施工期的大气污染源施工期的扬尘、汽车运输车辆尾气和道路铺装产生的沥青烟。施工期施工场地周边设置不低于二米的符合规范的围蔽设施，每天定时对施工工地洒水、清除余泥渣土，在施工工地设置沙石、灰土、水泥等建筑材料专用堆放场地，余泥排放场所和施工工地，应当在出口处设置车辆冲洗装置，余泥运输车辆冲洗干净后，方可驶离；由于其它原因而未能做到硬化的部位，要定期压实地面和洒水；水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗撒、飞扬，卸运时应洒水湿润和在仓库内进行，以减少扬尘；严禁向建筑物外抛掷垃圾，严禁随意凌空抛撒。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘；不在项目现场熬制沥青。路面铺设的过程中会有少量沥青烟挥发，为无组织排放。建议铺设过程中采取水冷措施，可使沥青烟的产生量明显减少。在采取上述措施后，施工期大气对环境影响较小。

运营期：公路营运期的大气污染物主要来自车辆运行中汽车尾气的排放，主要污染物为CO、NOX、THC及恶臭污染物。本项目停车设施与机动车入停车设施的车道是汽车尾气排放较集中的地方，采用合理布置通道、停车设施、增加出车库入口绿化、加强管理等手段来减少塞车，尽量减少汽车低速进出停车设施所排的氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物等污染物，加强周边地区绿化；公厕恶臭只要主要来源于大便器内积粪、小便器内积存的尿液和附着的尿垢，只要管理到位、保持厕内清洁，做到地面无积水、无纸屑，大便器内无积粪，小便器内不积存尿液，无尿垢、杂物，墙壁、顶棚整洁，公厕内基本无臭味。采取上述措施后，本项目的建设不会对周围环境空气质量造成较大的影响。

（二）废水产排情况及治理措施

施工期：施工过程中产生的废水主要来自于施工人员的生活污水（施工期施工人员每日工作完毕后离开场地，不在施工场地食住，本项目不考虑施工期生活废水）、建筑施工废水和雨后地表径流形成的泥浆水。在项目施工期间，修建临时废水排放渠道和沉淀池，以引流施工场地内的污废水及雨后地表径流形成的泥浆水至沉淀池处理后可作降尘用水，并禁止在施工场内冲洗施工机械和车辆。在采取上述措施后，施工期废水对环境影响较小。

运营期：生活污水经三级化粪池处理后排入人工湿地进行自然过滤后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准后回用于绿化水，经上述措施处理后，对地表水环境影响较小。在采取上述措施后，运营期废水对环境影响较小。

（三）噪声环境影响及治理措施

施工期：施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备的运行噪声、物料运输造成的交通噪声及施工人员的人为噪声。施工期对施工高噪声的机械设备进行合理布局，将高噪声设备安置在项目地的中间；选择低噪声的机械设备。闲置的机械设备等应该及时予以关闭；加强机械设备检修；加强施工车辆管理，运输车辆所经过的道路禁止鸣笛；合理安排施工时间；对噪声源增加可移动式临时隔声屏障，减少噪声对环境的影响；尽量缩短施工期，减少施工作业噪声对周围环境的影响。在采取上述措施后，施工期噪声对环境影响可得到有效控制。

运营期：项目生活噪声源主要是游园人员活动的生活噪声及车辆行驶产生的噪声。在周围绿化隔离作用下，本项目生活噪声对周围居民区声环境的影响不大。项目区规划有停车场。机动车在进出停车场时会产生噪声，只要加强管理，禁止鸣笛、且对公园门口及公园内车辆进行有效疏通，对周围声环境影响不大。

（四）固体废物环境影响及防范措施落实情况

施工期：项目施工期人员不在场地住宿，不产生生活垃圾，施工期固体废物主要是公园建设是时产生一定量的余泥和建筑垃圾。项目附近有不少低洼区域，在征得当地同意后，有针对性地把建筑余泥和建筑垃圾就地回填可减少废弃物对环境的影响。

运营期：本项目产生的固体废弃物主要为游客产生的生活垃圾，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理，同时做好生活垃圾的分类、收集、回收利用工作，经过这些处理措施后，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。

（五）生态环境影响及防范措施落实情况

施工期：项目施工期对生态的影响主要表现在：对植被资源的影响；对野生动物的影响；建设过程水土流失的影响。建设单位加强管理对施工期的管理，与施工单位签订施工期环境管理合同，合理安排施工工序，加强施工现场监督和检查；各标段承包商在施工前期，将依照设计文件将地表 0～20cm有肥力土层进行剥离、临时储存并加以防护，对用地内的原有树木实施保护措施，避免因施工受到损坏，尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，如无法避免，工程完工后要及时进行平整，以便绿化恢复；施工期合理安排施工工序，分段施工，缩短施工线，做好护坡、护角、挡土墙、植被种植等防护工作；工程设计中尽量压缩土石方量，并力求平衡以减少水土流失；工程开挖尽量避开雨季；取土、弃土的坡面须平缓，取弃土结束及时整治绿化，恢复植被；对于施工现场的临时堆土场要做到：不占周边的耕地或尽量少占耕地，在不采取任何拦挡工程的前提下保证弃土的安全存放；大的弃土堆在弃土前先按设计做挡土墙和排水设施，小的则在坡脚以砌石护坡；弃土要远离海岸堆放；施工结束后，对临时弃土堆要采取土地整治及植物措施。

运营期：针对本项目特点，重点是管理和保护好景区内丰富的动、植物资源等景观，减少游客对其影响。对陆域生态系统进行人工维护，包括对不同地区的草本、灌木和乔木进行灌溉，适当的翻耕、施肥、改善土质等。对于项目区内的水域应进行水生生态系统植物物种的人工培植，植物系统的构建应当注意不同层次的植物群落，包括挺水、浮水和沉水植物；在必要区域建立宣传栏、标示牌；在游客容易践踏的区域设立竹篱笆防护隔离；加强监督管理，制止乱挖乱砍树木行为；健全旅游区的防火组织，配备专业器材，加强宣传教育，对游客进行防火警示。加强生态环境监测，消除隐患。以生物防治为主，防治虫害，筑巢引鸟。

（六）环境风险防范措施落实情况

本项目为公园及道路建设项目，道路等级为公园道路，不允许危险化学品车辆经过，无因交通事故引发危险化学品泄漏、爆炸、火灾之类事故的风险。

- 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

（一）废气污染物达标排放情况

监测结果表明：各监测点的二氧化氮、氮氧化物、一氧化碳、颗粒物的浓度监测值均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，氨、硫化氢达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。项目道路交通量不大，公厕加强管理，汽车尾气、恶臭对周围的环境空气质量没有明显影响。另外，项目绿化较好，树木茂盛，植被对有毒有害气体有吸附净化的作用，可有效减轻运营期汽车尾、恶臭对沿线环境空气质量的影响。

（二）废水污染物达标排放情况

本工程主要废水为生活污水，生活污水经处理后回用公园绿化，监测结果表明，生活污水经处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）。

（三）噪声污染物达标排放情况

由沿线各个敏感点的监测结果可以看出：歌美海公园北侧、东侧、西侧昼夜间达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类限值标准要求，南侧达到2类要求；沿线各敏感点墨胶村、进港村、斩公岭昼夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。在道路中心线20米至120米处噪声值随距离呈衰减规律，均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2或4a类限值标准要求。

（四）固体废物环境影响情况

项目运营期产生的生活垃圾，纳入城市环卫管理范围，由环卫部门统一清扫、收集，以保证路面整洁。

（五）污染物排放总量

本项目为非污染物项目，根据环境影响报告表及其批复，不设废气和废水污染物总量控制指标。

（六）环境风险防范措施落实情况

已按《歌美海公园及歌美海西路建设工程项目环境影响报告表》要求落实。

- 存在的主要问题

无。

- 其他需要说明的事项

无。

- 验收结论

歌美海公园及歌美海西路建设工程项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

- 后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；

（二）加强管理，禁止运输的危化品及剧毒的车辆驶入，将化品及剧毒流入水体而引起水质污染的概率降到最低；

（三）接受环境保护主管部门的监督管理。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

茂名市高地智慧城投资建设有限公司（章）

2023年3月22日