茂名云龙工业发展有限公司广东省环氧衍生物与工艺工程技术研究中心建设项目竣工环境保护验收意见

2024年8月5日，茂名云龙工业发展有限公司在公司会议室组织召开《茂名云龙工业发展有限公司广东省环氧衍生物与工艺工程技术研究中心建设项目》竣工环境保护验收会。参加会议的有茂名云龙工业发展有限公司（建设单位）、广东环科技术咨询有限公司（环评单位及验收报告编制单位）、广东众惠环境监测有限公司（验收监测单位）的代表，并特邀3名专家。

会议根据茂名云龙工业发展有限公司广东省环氧衍生物与工艺工程技术研究中心建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，现场核实了本项目建设及配套的环境保护措施落实情况，查阅了相关资料，经认真讨论，提出意见如下：

# 一、工程建设的基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

广东省环氧衍生物与工艺工程技术研究中心建设项目位于广东省茂名市电白区小良镇小良开发区的茂名云龙工业发展有限公司现有厂区内（中心地理坐标：东经 110°54′15.03278″ 北纬 21°28′21.14979″）。项目主要建设内容为：在现有装置区域，①对现有300t/a三甘醇酸酯装置、300t/a乙二醇丁醚装置、210t/a塑料增塑剂装置、200t/a硫二甘醇装置等现有设备进行技术改造，通过新增反应釜、蒸馏塔、机泵等设备，调整生产流程和工艺，改造建成另外三套中试装置，分别为2500t/a甲基乙醇胺系列中试装置、1000t/a甲基二异丙醇胺系列中试装置、2000t/a乙氧基化系列中试装置；②新建一套1200t/a抗氧剂中试装置（实际建设分两期，一期建设一个反应釜，采用3,5甲酯、硫二甘醇为原料直接投入反应釜，在一定的比例和温度条件下，发生酯交换反应，生成液体抗氧剂1035和液体甲醇混合液，获得的产品送合作单位进行提纯结晶再外售；本次验收仅对一期工程进行验收。二期工程建设内容有结晶釜、离心过滤机，工艺有温水间接干燥、粉碎过筛等工艺流程，目前尚未建设，待建设投运后需另行验收）。

## （二）建设过程及环保审批情况

茂名云龙工业发展有限公司委托广东环科技术咨询有限公司于2021年5月完成《茂名云龙工业发展有限公司广东省环氧衍生物与工艺工程技术研究中心建设项目环境影响报告书》编制并送审；2021年6月4日，茂名市生态环境局以茂环审[2021]12号文予以通过该项目的审批。目前，本项目生产设施、配套设施及环保治理措施处于正常使用状态。

2024年4月，茂名云龙工业发展有限公司委托广东环科技术咨询有限公司开展验收监测工作并编制本验收监测报告。

## （三）投资情况

项目总投资1505万元，其中环保投资100万元，约占总投资的6.64%。

## （四）验收范围

本次验收范围为项目涉及的废水、废气、噪声、固废治理设施。

# 二、工程变动情况

本项目自获得批复以来，在初步设计阶段和实际建设工程内容进行了调整。变动情况如下：

1、生产装置

原环评报告：新建一套1200t/a抗氧剂中试装置。

实际建设：实际建设分两期，一期建设一个反应釜，采用3,5甲酯、硫二甘醇为原料直接投入反应釜，在一定的比例和温度条件下，发生酯交换反应，生成液体抗氧剂1035和液体甲醇混合液，获得的产品送合作单位进行提纯结晶再外售。尚未建成投运的二期工程建设内容有结晶釜、离心过滤机，工艺有温水间接干燥、粉碎过筛等工艺流程，固态抗氧剂破碎筛分产生含尘废气经布袋除尘器除尘，废气通过2#15m高排气筒排放为均为二期工程，不在本次验收范围内。

2、产品

原环评报告：2000t/a乙氧基化系列中试装置研发二乙醇单异丙醇胺、硫二甘醇、一乙醇二异丙醇胺、壬基酚聚氧乙烯醚、1-(2-硫代乙二醇)-二丙二醇等产品。

实际建设：2000t/a乙氧基化系列中试装置取消了上述产品中的壬基酚聚氧乙烯醚的研发。

3、废水

原环评报告：中试装置清洗水、醇胺系列中试装置水吸收塔废水、污染区初期雨水、实验室废水、循环冷却水系统清垢废水收集后通过槽车运输至广东龙汇化学工业有限公司，再通过管道输送至茂名石化化工分部污水处理场处理。

实际建设：考虑安全运输，更改运输路线更短的污水处理厂，中试装置清洗水、醇胺系列中试装置水吸收塔废水、污染区初期雨水、实验室废水、循环冷却水系统清垢废水收集后通过槽车运输至高新技术产业开发区水质净化厂处理。

4、废气

原环评报告：环评中固态抗氧剂破碎筛分产生含尘废气经布袋除尘器除尘，废气通过15m高排气筒（2#）排放。

实际建设：未建设， 1200t/a抗氧剂中试装置分二期建设，一期工作建设一个反应釜，产生动静密封点废气，二期工程建设有温水间接干燥、粉碎过筛等工艺流程，因此该排气筒为二期工程建设内容，不在本次验收范围。

原环评报告：导热油炉使用清洁能源柴油，低NOx燃烧技术，烟气通过15m高排气筒（1#）排放。

实际建设：因环保设施更新，导热油炉使用清洁能源柴油（硫含量0.058%），低NOx燃烧技术，烟气通过25m高排气筒（1#）排放。

5、固废

原环评报告：环评中更换生物质导热油炉，将原导热油切换至低位导热油罐，再接驳至新建柴油导热油炉。

实际建设：因工艺安全问题，旧的生物质导热油炉与新的柴油导热油炉管线一起并联使用，因此，生物质导热油炉已停用但并未拆除。

6、环境风险

原环评报告：依托现有事故应急池200m³，新建事故应急池750m³。

实际建设：因建设内容调整，现有事故应急池200m³作为污水提升池，新建事故应急池1147m³。

综上所述，对照《污染影响类建设项目重大变动清单》，本项目以上变动内容不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

排放情况：本项目营运期产生的废水主要为中试装置清洗水、醇胺系列中试装置水吸收塔废水、污染区初期雨水、实验室废水、循环冷却水系统清垢废水。

治理措施：经收集池收集后通过槽车运输至高新技术产业开发区水质净化厂处理。

## （二）废气

排放情况：本项目废气主要来自装置产生的动静密封点废气、2500t/a甲基乙醇胺系列中试装置水吸收塔放空尾气、2000t/a乙氧基化系列中试装置反应釜无组织废气、导热油炉燃烧烟气、储罐大小呼吸废气、装载废气。

治理措施：①2500t/a甲基乙醇胺系列中试装置水吸收塔放空尾气，通过冷凝（10℃冷冻水）+尾气吸收塔（产品作为吸收液，吸收液回用于生产）+水吸收塔（水作为吸收液，吸收液可与产品配制成合格品）+低矮放空阀排放。②2000t/a乙氧基化系列中试装置反应釜无组织废气，在整个反应过程密闭隔绝空气，开釜过程使用氮气置换。③导热油炉燃烧烟气，采用清洁能源柴油、低氮燃烧器，烟气通过15m高排气筒排放。④储罐大小呼吸废气，气态原料采用压力罐，其它储罐采用拱顶罐。⑤装载废气，采用浸没式液下装车或装桶方式。⑥装置动静密封点废气，通过加强密封，减少废气排放。

## （三）噪声

排放情况：本项目噪声污染主要来源于各种泵类、风机、干燥机、离心机等设备运行产生噪声。

治理措施：①优化工艺流程，减少噪声污染源，选用低噪声设备，减少各种气体排放等；②平面布置上，充分利用各种自然因素使厂区与噪声敏感区隔开。③噪声辐射指向性较强的声源，例如干燥机等，背向噪声敏感区及厂内噪声敏感工作岗位，如集中控制室、分析化验室、会议室、办公室等；④噪声强度较大机械设备，例如冷却水塔等，远离靠近敏感点的厂界布置，以减少噪声对厂外环境的影响。⑤风机等设备购置时已选用性能良好、声级低的设备；⑥输送泵合理布局，基座减震，已尽量远离厂界；⑦保证设备处于良好的运装状态，并对主要噪声设备进一步采取隔音、降噪措施，确保噪声达标排放。⑧已切实做好绿化，在厂界周围种植高大果木，减轻噪声对周围环境的影响。

## （四）固体废物

排放情况：本项目营运期固体废物主要为废机械设备（拆除生物质导热油炉，未产生）、废机油、老化的沾染危险化学品的废弃胶管、废油漆桶以及员工生活垃圾。

治理措施：机油、老化的沾染危险化学品的废弃胶管、废油漆桶分类收集后，暂存于危废暂存库，定期由有资质单位回收处置。员工生活垃圾由环卫部门清运处理。

## （五）辐射

不涉及。

## （六）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

茂名云龙工业发展有限公司设有专门的事故应急池，以防止事故水外排污染环境。茂名云龙工业发展有限公司环氧乙烷罐区围堤（最大可容纳1010m³事故废水）和新建了一座1147m³的事故应急池，以满足水环境污染事故防范要求，现有事故应急池（有效容积200m³）作为污水提升池。

2.在线监测装置

本项目不需设在线监测装置。

# 四、环境保护设施调试效果

## （一）污染物排放情况

1.废水

根据验收监测结果可知，W1（编号）污水收集池中pH值的检出结果为7.8～8.6（无量纲），悬浮物为5～10mg/L，氨氮为0.516～0.843mg/L，化学需氧量为246～357mg/L，五日生化需氧量为49.2～76.7mg/L，挥发酚未检出，硫化物未检出，石油类为0.33～0.50mg/L，总磷为0.01mg/L，总氮为1.12～1.76mg/L，电导率为209～238（μs/cm）。W2（编号） 收集池（循环冷却水系统、清垢废水收集池）中pH值的检出结果为8.4～8.7（无量纲），悬浮物为4～8mg/L，氨氮为0.235～0.410mg/L，化学需氧量为15～19mg/L，五日生化需氧量为3.4～3.8mg/L，石油类为0.15～0.28mg/L，总磷为0.01～0.03mg/L，总氮为0.97～1.33mg/L，电导率为295～319（μs/cm）。 W3 （编号）生活污水排放口（化粪池出口）中pH值的检出结果为6.8～7.8（无量纲），悬浮物为25～41mg/L，氨氮为28.8～36.8mg/L，化学需氧量为77～126mg/L，五日生化需氧量为17.6～19.9mg/L，动植物油为1.47～4.81mg/L，总磷为3.69～4.33mg/L。W4（编号）后期雨水监控池中pH值的检出结果为8.3～8.7（无量纲），悬浮物为5～7mg/L，氨氮为0.084～0.135mg/L，化学需氧量为8～15mg/L，石油类为0.13～0.21mg/L。本项目外运废水污染物排放符合外运废水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准及高新产业技术开发区污水处理厂进水水质标准的较严值要求。生活污水符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物标准限值，回用厂区绿化。

2.废气

①无组织废气

项目无组织废气各监测点的监测结果为：厂界上风向非甲烷总烃的检出结果为1.59～1.72mg/m3，颗粒物为40～49mg/m3，臭气浓度为＜10（无量纲）；厂界下风向非甲烷总烃的检出结果为1.59～2.37mg/m3，颗粒物为51～87mg/m3，臭气浓度为＜10（无量纲）；厂区内非甲烷总烃的检出结果为2.94～3.36mg/m3。厂界无组织排放非甲烷总烃、颗粒物满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建二级浓度限值；厂区内VOCs无组织排放符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）要求。

②有组织废气

由监测结果可知，导热油炉排气筒出口（G1）SO2的排放浓度为3～20mg/m3，速率为0.006～0.0380kg/h；NOx的排放浓度为44～57mg/m3，速率为0.081～0.1136kg/h、颗粒物的排放浓度为1.5～2.1mg/m3，速率为2.71×10-3～4.12×10-3kg/h；林格曼黑度＜1级。项目导热油炉排气筒排放的烟气符合广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表2燃油锅炉的标准限值及《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571—2015）表5工艺加热炉污染物特别排放标准限值较严值要求。

3.噪声

由监测结果可知，厂界西北侧噪声昼间为54～55dB(A)，夜间为48dB(A)；厂界东南侧噪声昼间为62～63dB(A)，夜间为52～54dB(A)；厂界西侧噪声昼间为62～66dB(A)，夜间为52～54dB(A)；厂界东侧噪声昼间为54～55dB(A)，夜间为48～49dB(A)。厂界西北侧、东侧噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008）2类标准；厂界东南侧、西侧噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准要求。

4.固废

本项目验收期间固体废物暂存和处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正版）要求，一般固废处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。

5.污染物排放总量

①废水

本项目中试装置清洗水、醇胺系列中试装置水吸收塔废水、污染区初期雨水依托现有300m3污水收集池、实验室废水桶装收集后通过槽车运输至高新技术产业开发区水质净化厂厂处理；因此，本项目水污染物总量指标列入高新技术产业开发区水质净化厂，生活污水回用厂区绿化，不外排。本项目不单独设废水排放总量指标。

②废气

根据项目的环评报告书及其批复，本项目总量指标：SO2为1.472t/a、NOx为2.944t/a、颗粒物为1.549t/a、无组织排放的挥发性有机物（非甲烷总烃）为5.431t/a。

根据项目废气排放情况和废气污染物排放监测数据对废气污染物排放总量核算如下：项目导热油炉排气筒排放废气中颗粒物排放量为0.028t/a；项目导热油炉排气筒排放废气中二氧化硫排放量为0.150t/a；项目导热油炉排气筒排放废气中氮氧化物排放量为0.768t/a。均符合废气污染物排放总量控制要求。

本项目无组织排放的挥发性有机物（非甲烷总烃）也符合环评及批复要求。

# 五、工程建设对环境的影响

由地下水监测结果可知，pH值的监测结果为5.3～6.6（无量纲），耗氧量为1.2～2.5mg/L，石油类、挥发酚、硫化物均低于检出限，氨氮的为0.055～0.440mg/L，硝酸盐为0.89～3.89mg/L、亚硝酸盐为0.004～0.016mg/L、粪大肠菌群为＜2 MPN/100mL。石油类符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）中标准限值要求，氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、硫化物、粪大肠菌群符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求，因此项目工程的建设对环境影响不大。

# 六、验收结论

茂名云龙工业发展有限公司广东省环氧衍生物与工艺工程技术研究中心建设项目在实施过程中按环境影响评价文件及其批复要求，落实了相应的环境保护措施。

# 七、后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受生态环境主管部门的监督管理。

（三）1200t/a抗氧剂中试装置中尚未建成投运的二期工程建设有结晶釜、离心过滤机，工艺有温水间接干燥、粉碎过筛等工艺流程，固态抗氧剂破碎筛分产生含尘废气经布袋除尘器除尘，废气通过2#15m高排气筒排放等，不在本次验收范围内，待其建设投运后需另行验收。

# 八、验收人员信息

详见附表。

茂名云龙工业发展有限公司

2024年8月5日