中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油含氢干气提纯回收氢气装置竣工环境保护验收意见

2025年6月27日，中国石油化工股份有限公司茂名分公司成立炼油含氢干气提纯回收氢气装置竣工环境保护验收工作组，组织召开竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组由中国石油化工股份有限公司茂名分公司（建设单位）、茂名瑞派石化工程有限公司(设计单位)、广东环科技术咨询有限公司（环评单位）、中石化第十建设有限公司（施工单位）、广东众惠环境检测有限公司（监测单位）的代表及特邀的3名专家组成。验收工作组根据《炼油含氢干气提纯回收氢气装置竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、项目环境影响报告表和批复等要求，现场核实了项目配套的废气、废水、噪声、固废等环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关验收资料，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

一、工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

炼油含氢干气提纯回收氢气装置（以下称“项目”）由中国石油化工股份有限公司茂名分公司投资建设，位于中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油厂区内（经度：E110.881944°，纬度：N21.684559°）。项目采用成套的VPSA提纯技术，建设了一套公称规模为50000标立方米/小时PSA装置，原料含氢干气经提纯后产品氢气纯度可达到99.5%（mol），氢气回收率约85%（mol）。项目建筑面积2757m2，占地面积4298m2。

（二）建设过程及环保审批情况

中国石油化工股份有限公司茂名分公司2020年8月委托广东环科技术咨询有限公司编制完成了《炼油含氢干气提纯回收氢气装置环境影响报告表》并送审，2020年8月19日取得了《茂名市生态环境局关于炼油含氢干气提纯回收氢气装置环境影响报告表的批复》（茂环审〔2020〕22号）。项目于2021年10月开始建设，2024年9月竣工并投入调试，目前厂内设备装置运行稳定，已具备验收条件。

中国石油化工股份有限公司茂名分公司委托广东众惠环境检测有限公司开展验收监测和编制验收监测报告表。

（三）投资情况

根据《炼油含氢干气提纯回收氢气装置环境影响报告表》,项目预计总投资15931万元，其中环保投资成本320万元，环保投资占总投资的2.01%，项目实际总投资15583.36万元，其中环保投资320万元，环保投资占总投资的2.05%。

（四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、固废等环境保护设施。

二、项目变动情况

本项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施与环评基本一致，但实际建设中部分内容发生变化，变动情况如下：（1）考虑针焦干气的氢含量很低，回收价值不高，取消针状焦脱硫干气接入本装置流程；（2）因润滑油基础油产品结构调整改造项目暂缓建设，取消100万吨润滑油加氢干气接入本装置流程。

根据《石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单（试行）》（环办〔2015〕52号），本项目变动内容不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

产排情况：项目废气主要为装置动静设备密封点泄漏产生的无组织烃类废气。

治理措施：通过选用优质管件、阀门产品，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象；纳入LDAR泄漏检测和修复系统管理。

（二）废水

产排情况：项目劳动定员由企业内部调剂统筹安排，不新增员工的生活污水。本项目废水主要为装置区初期雨水及地面冲冼水。

治理措施：经新建的含油污水提升池收集后，泵至含油污水系统管道，输送至炼油厂区低浓度污水处理场处理后回用于循环水场补水，不外排。

（三）噪声

产排情况：项目主要噪声源为压缩机组、真空泵、高速气流与管道磨擦发生的噪声等。

治理措施：选用低噪声的机泵、压缩机，基础减震，防降噪保温材料等降噪隔声措施。

（四）固体废物

产排情况：本项目正常生产时无固体废物产生，仅在装置停工检修时，会产生废吸附剂。

治理措施：装置停工检修产生的废吸附剂进入茂石化炼油分部现有危废暂存库暂存，定期委托有资质单位处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气污染物达标排放情况

监测结果表明，厂界无组织排放的非甲烷总烃满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）表5企业边界大气污染物浓度限值，厂内无组织排放的非甲烷总烃满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（二）废水污染物达标排放情况

监测结果表明，含油污水提升池出口废水排放浓度符合中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油厂区低浓度污水处理系统的进水水质标准，炼油厂区低浓度污水处理场出口排放浓度符合低浓度污水处理场设计出水水质标准要求。

（三）噪声污染物达标排放情况

监测结果表明，项目南侧厂界噪声排放情况满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值，其余厂界噪声排放情况满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

（四）固体废物环境影响情况

项目的危险废物暂存情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标准要求，一般固体废物处置情况满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。

（五）污染物排放总量

本项目废气主要为装置动静设备密封点泄漏产生的无组织烃类废气，根据项目环境影响报告表及其批复，无需申请废气总量控制指标。项目含油污水经新建的含油污水提升池收集后，泵至含油污水系统管道，输送至炼油厂区低浓度污水处理场处理后回用于循环水场补水，不外排，不单独申请废水总量控制指标，符合环评总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目废水、废气、噪声、固体废物，经采取相应环保措施后实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。

六、验收结论

炼油含氢干气提纯回收氢气装置在实际建设过程中，按环境影响评价文件及其批复要求落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

七、后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；

（二）按证依法排污，接受生态环境主管部门的监督管理。

八、验收人员信息

详见附表。

中国石油化工股份有限公司茂名分公司

2025年6月27日