# 茂名市润东石油化工有限公司多品种润滑油添加剂项目（一期）竣工环境保护验收意见

2024年8月4日，茂名市润东石油化工有限公司成立茂名市润东石油化工有限公司多品种润滑油添加剂项目（一期）竣工环境保护验收工作组，组织召开竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组成员包括茂名市润东石油化工有限公司（建设单位）、广东环科技术咨询有限公司（环评单位）、广东众惠环境检测有限公司（验收监测单位）等单位的代表，并特邀3名专家。

验收工作组根据茂名市润东石油化工有限公司多品种润滑油添加剂项目（一期）竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，现场核实了本项目建设及配套的环境保护措施落实情况，查阅了相关资料，经认真讨论，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名市润东石油化工有限公司多品种润滑油添加剂项目（一期）位于茂名高新技术产业开发区中广路33号（地理坐标110.949844°E，21.584429°N），项目占地面积22033.02平方米。项目分两期建设，一期工程主要工程内容及规模：新建2250吨/年T202、1500吨/年T203的ZDDP装置；450吨/年T404、750吨/年T405、1200吨/年T405A的油性装置，以及配套相应的辅助设施（原料储罐、消防泵房、消防水池、配电房，循环水池、吸收池、装车设施、操作间、化验室、原料仓库、产品库及办公楼）；二期建设内容为：新建2250吨/年T202、1500吨/年T203的ZDDP装置；450吨/年T404、750吨/年T405、1200吨/年T405A的油性装置。目前一期工程已建设完成，现对一期工程进行竣工环保验收，二期工程待其建成投运后再另行验收。

（二）建设过程及环保审批情况

茂名市润东石油化工有限公司（以下简称“润东公司”）于2015年12月委托茂名市环科技术咨询有限公司完成编制《茂名市润东石油化工有限公司多品种润滑油添加剂项目环境影响报告书》，并于2016年1月25日取得原茂名高新区环保安监局《关于茂名市润东石油化工有限公司多品种润滑油添加剂项目环境影响报告书的批复》（茂高新环建(2016]1号），本项目于2019年1月8日开工建设，2019年11月3日开始调试。项目从立项至调试过程中，无环境投诉等。

2024年6月，茂名市润东石油化工有限公司委托广东众惠环境检测有限公司开展验收监测工作，根据其监测结果委托广东环科技术咨询有限公司编制本验收监测报告。

（三）投资情况

本项目总投资3953万元，其中环保投资总额为490万元，环保投资占总投资的12.4%。

（四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、生态、固废、风险等环境保护设施。

二、项目变动情况

本项目性质、地点、采用的工艺与环评基本一致。但在实际的建设过程中废水去向发生了变化，主要变化为：原环评运营期的工艺废水、定期检修时产生的洗罐废水、罐区和装卸区的初期雨水经厂区污水预处理设施预处理后与生活污水一同进入中石化茂名分公司化工厂区污水处理场处理，实际建设生产废水经厂区污水预处理设施预处理后与生活污水一同进入茂名高新技术产业开发区水质净化厂处理。根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）要求，本项目变动内容不属于重大变动。

此外，原环评批复的生产规模为4500吨/年T202、3000吨/年T203的ZDDP装置；900吨/年T404、1500吨/年T405、2400吨/年T405A，由于市场经济原因，现分两期建设，每期建设上述产能的一半，目前仅建成第一期工程投运，仅对一期工程及配套设施设备验收；第二期工程，待其建成投运后再另行验收。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

产排情况：本项目产生的废水主要为工艺废水、循环排污水、定期检修时产生的洗罐废水、罐区和装卸区的初期雨水和生活废水。

治理措施：本项目运营期的工艺废水、定期检修时产生的洗罐废水、罐区和装卸区的初期雨水经厂区污水预处理设施预处理后与生活污水进茂名高新技术产业开发区水质净化厂处理。装置区后期雨水、非装置区雨水经雨水调峰池检测合格后经园区雨水管网进入袂花江。

（二）废气

产排情况：本项目生产过程中废气主要为ZDDP装置废气、罐区废气。

治理措施：ZDDP装置废气经硫化氢吸收处理系统处理后通过1根15m高排气筒排放。罐区废气无组织排放。

（三）噪声

产排情况：本项目噪声主要来源于反应器、风机、泵等机械设备噪声。

治理措施：通过选用低噪声设备、基础减振、厂房墙界阻隔等措施减轻噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

产生情况：本项目产生的固体废弃物包括ZDDP生产装置产生的废滤纸；含油污水处理产生的油泥及员工生活垃圾等。

治理措施：本项目产生的生活垃圾经专用桶收集后运至指定地点，由环卫部门统一收集处理；本项目产生的ZDDP生产装置产生的废滤纸、含油污水处理产生的油泥等危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危废单位处置。

（五）辐射

不涉及。

（六）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

已按项目的环境影响报告书及其批复要求落实。

2.规范化排污口

本项目已按《广东省污染源排污口规范化设置导则》的要求规范设置污染物排放标识，结合厂区实际情况制定项目营运期环境监测计划，定期监测污染物的排放浓度和排放量。

四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

本项目生产工艺需保证硫化反应阶段整个系统保持负压运行，在尾气未经处理前不宜设置监测采样口，本次验收监测不对硫化氢处理前进行监测，根据废气监测结果，本项目有组织废气中的硫化氢监测值符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）（排放速率：0.33kg/h）。

- （二）污染物排放情况

1.废水

根据验收监测结果可知，生产废水的三级隔油池出口pH值检出结果范围为7~7.2（无量纲），氨氮最大日均浓度为0.103mg/L，化学需氧量最大日均浓度为10mg/L，五日生化需氧量最大日均浓度为3.7mg/L，悬浮物最大日均浓度为6mg/L，石油类最大日均浓度为0.11mg/L，总磷最大日均浓度为0.06mg/L，本项目生产废水排放符合茂名高新技术产业开发区水质净化厂排水协议接纳标准（pH值6~9（无量纲），化学需氧量500mg/L，五日生化需要量350mg/L，悬浮物400mg/L，氨氮45mg/L，石油类20mg/L，总磷8mg/L）要求。

生活污水出水口pH值检出结果范围为7.3~7.5（无量纲），氨氮最大日均浓度为为16.8mg/L，化学需氧量最大日均浓度为57mg/L，五日生化需氧量最大日均浓度为13.7mg/L，悬浮物最大日均浓度12mg/L，总磷最大日均浓度值为0.84mg/L，本项目生活污水排放符合茂名高新技术产业开发区水质净化厂排水协议接纳标准（pH值6~9（无量纲），化学需氧量300mg/L，五日生化需氧量300mg/L，悬浮物200mg/L，氨氮35mg/L，总磷3mg/L）要求。

雨水调峰池排放口pH值检出结果范围为7.1~7.4（无量纲），氨氮最大日均浓度为0.287 mg/L，化学需氧量最大日均浓度为22mg/L，五日生化需氧量最大日均浓度为6.5mg/L，悬浮物最大日均浓度为11mg/L，石油类最大日均浓度为0.19mg/L。本项目非装置区雨水及装置区后期雨水排放符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值要求。

2.废气

（1）无组织废气

本项目无组织废气各监测点的监测结果为：厂界上风向非甲烷总烃监测值为1.56~1.82 mg /m3，厂界下风向非甲烷总烃监测值为2.20~2.85mg /m3，厂界上风向硫化氢监测结果为未检出，厂界下风向硫化氢监测结果为未检出，项目上风向臭气浓度监测值为＜10（无量纲），下风向臭气浓度监测值为＜10（无量纲），硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1限值（即硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）），厂界无组织排放的非甲烷总烃满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控浓度限值（即非甲烷总烃4.0mg/m3）。

厂区内储罐区下风向的非甲烷总烃监测值为3.38~3.83 mg /m3，厂区内无组织排放的非甲烷总烃符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3 厂区内VOCs 无组织排放限值（即非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值执行该限值要求6.0mg/m3、监控点处任意一次浓度值执行该限值要求20.0mg/m3）要求。

（2）有组织废气

本项目硫化氢排放口浓度为0.10~0.25mg/m3，排放速率为1.98×10-5~8.70×10-5kg/h，有组织废气中的硫化氢监测值符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）（排放速率：0.33kg/h）要求。

3.噪声

监测结果表明，本项目各侧厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。

4.固体废物

本项目产生的固体废物为废油泥、废包装纸以及员工生活垃圾。

废油泥、废包装纸收集后暂存在危废暂存间，交有危废处置资质的单位处置；生活垃圾集中收集后交环卫部门处理。

5.污染物排放总量

根据环评及批复的要求，本项目主要污染物排放总量指标为：SO2：0.04t/a、NOX：0.22t/a、CODcr：0.27t/a、氨氮：0.09t/a。

（1）废气

本项目二氧化硫、氮氧化物主要为生产过程中备用锅炉燃烧所产生。本项目现已接通园区供汽管网，现按要求停用备用锅炉，并计划拆除备用锅炉。因此，本项目运营期不产生SO2、NOX。

（2）废水

本项目运营期的工艺废水、定期检修时产生的洗罐废水、罐区和装卸区的初期雨水经厂区污水预处理设施预处理后与生活污水一同进入茂名高新技术产业开发区水质净化厂处理。废水污染物总量控制指标已纳入茂名高新技术产业开发区水质净化厂统一管理。

五、工程建设对环境的影响

本项目废水、废气、噪声、固体废物，经采取相应环保措施后实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。

六、验收结论

茂名市润东石油化工有限公司多品种润滑油添加剂项目（一期）在实施过程中落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

七、后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；

（二）严格执行监测计划，加强风险管控，防止污染事件的发生；

（三）接受生态环境保护主管部门的监督管理。

八、验收人员信息

详见附表。

茂名市润东石油化工有限公司（章）

2024年8月4日

茂名市润东石油化工有限公司多品种润滑油添加剂项目（一期）

竣工环境保护验收签名表

2024年8月4日

| 姓名 | 工作单位 | 联系电话 | 身份证号码 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖辉清 | 茂名市润东石油化工有限公司 | 13922033556 | 440902197006010433 |  | 建设单位 |
| 许木涛 | 广东环科技术咨询有限公司 | 15706609723 | 441522199511022156 |  | 环评编制单位 |
| 陈 萍 | 广东众惠环境检测有限公司 | 13790907893 | 440902198507090026 |  | 验收监测单位 |
| 杨 强 | 原中国石油化工股份有限公司 茂名分公司 | 13927531099 | 440902196210141217 |  | 专家（高级工程师） |
| 梁华炎 | 广东省茂名生态环境监测站 | 13828696996 | 440804198101070233 |  | 专家（高级工程师） |
| 潘日华 | 茂名市环境技术中心 | 13509926099 | 440923198208073439 |  | 专家（高级工程师） |